Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  SST Nr 1/02/2024-KK -  Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

Dokumentacja projektowa :

Załączniki Nr 1-4,1A,2A,

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych podczas remontu pomieszczeń w Domu Studenckim Nr 7 Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 111

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek. W zakres tych robót wchodzą:

- skuwanie luźnych tynków

- demontaż wykładziny PVC

-demontaż skrzydeł  (wymiana) stolarki drzwiowej – 6 szt.

-wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

2.	Materiały

2.1. Dla robót materiały nie występują.

3.	Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4.	Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5.	Wykonanie robót

5.1.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren  oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną instalację teletechniczną wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie mogące stanowić zagrożenie  podczas trwania robót rozbiórkowych.

5.2.	Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozbiórkę ścianek rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł. Nie dopuszcza się  przewracania tych ścian. Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu . Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.

6.Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są  zgodne z jednostkami przedmiaru robót.

7.	Odbiór robót

Wszystkie roboty . podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.	Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.	Uwagi szczegółowe

- Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.