Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.382.2.7.2024

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa biurek”

| Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Biurka- 12 szt. (index- 173164) |  |
| - Biurka - stelaż metalowy 140cm długość(+/-5%), 80 cm głębokość (+/-5%), 74-90 wysokość; - Blaty wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm oklejone dookoła obrzeżem PCV grubości min. 2 mm, w kolorze blatu - dąb naturalny (kolor przed dostawą uzgodnić z Zamawiającym). - Pod blatem ma się znajdować rama metalowa, która ma być wykonana z blachy stalowej profilowanej o grubości min. 2 mm i przekroju 40 x 30 mm (+/-5%). - Rama musi być przykręcana do blatu po jego obwodzie przy pomocy wpustek tworzywowych z gwintem oraz wkrętów. Konstrukcja biurka ma umożliwiać montaż nóg bez konieczności rozkręcania ramy. - Stelaż biurka musi być wyposażony w węzeł mocujący nogę do stelaża. - W celu zapewnienia łatwego montażu i demontażu biurka, bez pogorszenia jego stabilności i jakości, noga powinna posiadać wewnątrz wkładkę przylegającą do wewnętrznej powierzchni nogi. Wkładka ma mieć w przekroju kształt równy ½ koła. - We wkładce ma być umieszczona nakrętka ze śrubą umożliwiająca przykręcenie nóg do stelaża biurka. - Śruba ma być osadzona w łączniku w kształcie ceownika, który ma być mocowany w ramie biurka. - Konstrukcja mocująca nogi ze stelażem biurka ma zapewnić mocne, sztywne połączenie oraz umożliwić łatwy demontaż nóg, a w przypadku uszkodzenia nogi jej wymianę bez konieczności wymiany całego stelaża biurka bądź innych części biurka za wyjątkiem nogi. - Noga biurka ma mieć kształt rury o średnicy 42-45 mm i ma być usytuowana w narożniku stelaża biurka. - Biurka regulowane na wysokość w zakresie min. 74-90 cm. - Nogi biurka mają posiadać niezależne metalowe chromowane osłony regulatorów wysokości. - Rama oraz nogi biurka mają być lakierowane proszkowo. - Wymagane certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001 lub równoważne |  |