## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO NA DOSTAWĘ:

## „1 SZTUKI LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W TORUNIU”.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Wymagania ogólne: |  |  |
| 1.1. | Samochód musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 720, z późn. zm), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2. | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. z późn. zm. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Numery operacyjne oraz logo zostaną dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy. |  |
| 1.3. | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, ze zmianami.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie zostanie uzgodnione z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.4 | W przypadku przekroczenia Maksymalnej Masy Rzeczywistej powyżej 3 000 kg, Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). |  |
| 1.5. | Samochód fabrycznie nowy - wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku. |  |
| 1.6. | Liczba miejsc do siedzenia - min 5 z kierowcą. Fotele w układzie 1+1+3, ścianka działowa za 2 rzędem foteli. Fotele przednie ogrzewane z podłokietnikami, regulacją przód, tył, regulacją oparcia, regulacja wysokości |  |

| ## 2. Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  |  | Silnik Diesla z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem, moc min. 130 [KM], moment obrotowy min 350 Nm, pojemność min 1950 dm3. Napęd na oś przednią. | Podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 2.2. |  |  | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 2.3. |  |  | Tempomat |  |
| 2.4. |  |  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |  |
| 2.5. |  |  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l. |  |
| 2.6. |  |  | Felgi stalowe fabryczne z oponami letnimi min 16” oraz dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi |  |
| 2.7. |  |  | Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia, Czujniki parkowania przód i tył. |  |
| 2.8. |  |  | Okna uchylne w 2 rzędzie z dodatkowo przyciemnianymi szybami. Przestrzeń bagażowa bez przeszkleń. |  |
| 2.9. |  |  | Alternator o najwyższej pojemności z oferty producenta pojazdu |  |
| 2.10. |  |  | Immobilizer |  |
| 2.11. |  |  | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |
| 3. Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Kolor nadwozia: srebrny metalizowany |  |
| 3.2. |  |  | Zderzaki w kolorze nadwozia. |  |
| 3.3. |  |  | Wymiary pojazdu [mm]: - długość: min. 5300 mm, - wysokość całkowita bez obciążenia: min. 2200mm, - rozstaw osi: min. 3200 mm, - szerokość bez lusterek min. 1900 mm. - wymiary przestrzeni ładunkowej – co najmniej dł. 1850 x szer. 1750 mm. |  |
| 3.4. |  |  | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu samonośnym, czterodrzwiowym. Drzwi przesuwne w drugim rzędzie z prawej strony. Tylne drzwi dwuskrzydłowe. |  |
| 3.5. |  |  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane. |  |
| 3.6. |  |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 3.7. |  |  | Światła przeciwmgielne przednie i tylne. Światła do jazdy dziennej LED. System doświetlania zakrętów. |  |
| 3.8. |  |  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS], system stabilizacji toru jazdy [ESP], system optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania [ASR], system wspomagający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. |  |
| 4. Wyposażenie pojazdu |  |  |  |  |
| 4.1. | Szyby boczne w kabinie sterowane elektrycznie. |  |  |  |
| 4.2. | Immobiliser |  |  |  |
| 4.3. | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |  |  |  |
| 4.4. | Kierownica wielofunkcyjna, umożliwiająca obsługę radia. |  |  |  |
| 4.5. | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |  |  |
| 4.6. | Centralny zamek sterowany z pilota. |  |  |  |
| 4.7. | Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik z przodu. |  |  |  |
| 4.8. | Kolor foteli pasażerskich oraz wnętrza przestrzeni pasażerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wyłożone tapicerką z tkaniny odpornej na uszkodzenia i łatwą w czyszczeniu. |  |  |  |
| 4.9. | Klimatyzacja manualna |  |  |  |
| 4.10. | Głośniki z rozprowadzoną instalacją elektryczną rozmieszczone w pojeździe. |  |  |  |
| 4.11. | Instalacja radiowa wyposażona w antenę. |  |  |  |
| 4.12. | Radioodtwarzacz z gniazdem USB oraz systemem Bluetooth wyświetlacz kolorowy minimum 4”. |  |  |  |
| 4.13. | Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, komputer pokładowy itp. |  |  |  |
| 4.14. | Trzecie światło stop. |  |  |  |
| 4.15. | Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu. |  |  |  |
| 4.16. | Wspomaganie kierownicy. |  |  |  |
| 4.17. | Przestrzeń bagażowa pojazdu wykończona materiałem antypoślizgowym. |  |  |  |
| 4.18. | Na wyposażeniu: zestaw narzędzi, podnośnik samochodowy, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica proszkowa min. 2 kg |  |  |  |
| 4.19. | Hak holowniczy homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13-pinowym do podłączenia przyczepy. |  |  |  |
| 4.20. | Masa przyczepy z hamulcem 2500 kg zgodnie ze świadectwem WE. |  |  |  |
| 4.21. | Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy. |  |  |  |
| 4.22. | W kabinie kierowcy zamontować radiotelefon przewoźny kompatybilny z oprogramowaniem zamawiającego SZTUK 1 wraz z kompletną instalacja antenową. Radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kH w trybie cyfrowym i analogowym, Min. 160 kanałów. Wyświetlacz alfanumeryczny + ikony stanu pracy radiotelefonu, - radiotelefon analogowo-cyfrowy (dwie szczeliny TDMA) - cztery programowalne przyciski funkcyjne - zdalne programowanie drogą radiową • blok nadawczo-odbiorczy z wyświetlaczem • antena samochodowa na pasmo pracy radiotelefonu + wtyk • uchwyt • instrukcja obsługi w języku polskim do radiotelefonu Minimum 24 miesiące gwarancji na radiotelefon Radiotelefon zaprogramowany zostanie przez Zamawiającego. Miejsce montażu anteny oraz radiotelefonu należy uzgodnić z Zamawiającym |  |  |  |
| 4.23. | Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy. |  |  |  |
| 4.24. | Pojazd należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 1200W, 12-230V z pełnym sinusem na wyjściu. Szczegóły do uzgodnienia z wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. |  |  |  |
| 4.25. | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, ze zmianami), a w szczególności winien być wyposażony w: • Belkę sygnalizacyjna na dachu pojazdu – LED’owa niskoprofilowa (wysokość profilu lampy max. 70mm), wyposażona w światło barwy niebieskiej oraz szyld podświetlany STRAŻ barwy czerwonej (podświetlenie LED’owe), długość lampy dostosowana do szerokości dachu pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys dachu pojazdu, •Dwie lampy LED świecące na boki pojazdu zamontowane w belce – oświetlenie boczne pola pracy, •Głośnik o mocy minimum 100W zamontowany w przedniej atrapie pojazdu, •Wzmacniacz sygnału dźwiękowego o mocy minimum 100W dedykowany do współpracy z zastosowanym głośnikiem, z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz, generujący sygnały o zmiennym tonie ( minimum 3 sygnały o zmiennym tonie, zmian modulacji po uruchomieniu klaksonu pojazdu), Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pochodząca od jednego producenta. Zgodność z wymaganiami ustawowymi tj. homologacja na zgodność z R65 EKG/ONZ dla światła oraz R10 EKG/ONZ dla światła oraz wzmacniacza sygnałowego, Efektywność sygnalizacji dźwiękowej (wzmacniacz z głośnikiem) minimum 115dBA z 3-ech metrów bądź 110dBA z 7-miu metrów – poziom ekwiwalentny Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy (optymalnie w podsufitce dachowej), do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Dodatkowo pojazd należy wyposażyć w dwie lampy kierunkowe niebieskie LED w przedniej atrapie pojazdu, oraz po jednym punkcie świetlnym, błyskowym, niebieskim, LED, zamontowanym na prawym i lewym błotniku w ich przedniej części z przodu pojazdu. Zamawiający wymaga, aby na dachu pojazdu w jego tylnej części po lewej stronie zamontować jedną lampę błyskową koloru niebieskiego w technologii LED typu kojak. Skrzydła drzwi przestrzeni ładunkowej należy wyposażyć (w profilu wewnętrznym) w lampy kierunkowe niebieskie LED, a ich działanie ma następować wyłącznie przy otwartych drzwiach podczas włączonego systemu świateł pojazdu uprzywilejowanego |  |  |  |
| 4.26 |  | Przestrzeń ładunkowa oświetlona – podłoga pokryta farbą poliuretanową z wykonanym odpływem wody. Zabudowa ścian przestrzeni ładunkowej do wysokości okien jeśli występują) ze sklejki. |  |  |
| 5. Pozostałe warunki zamawiającego |  |  |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby w pojeździe zamontować skrzynię do przewożenia sprzętu ratowniczego w tym O.D.O. Skrzynia zostanie dostarczona przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą |  |  |
|  |  | W przestrzeni ładunkowej należy zamontować agregat prądotwórczy. Agregat zostanie dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą |  |  |
|  |  | Okres gwarancji: minimum 2 lata bez limitu kilometrów |  |  |
|  |  | Okres gwarancji na lakier: minimum 2 lata bez limitu kilometrów |  |  |
|  |  | Okres gwarancji na perforację : minimum 8 lat bez limitu kilometrów |  |  |
|  |  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 10 l/100 km. |  |  |
|  |  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcji obsługi samochodu w języku polskim, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, jako pojazd specjalny - pojazd w dniu odbioru faktycznego powinien być zatankowany do pełna wraz z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych |  |  |
|  |  | Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry podlegające ocenie: - kopię świadectwa homologacji typu lub świadectwa zgodności WE - prospekty, dane serwisowe, itp. |  |  |