- A. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

2.KOLORYSTYKA ELEWACJI

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

- B.CZESC RYSUNKOWA

ELEWACJE

- A - OPIS TECHNICZNY do projektu remontu elewacji

- 1.0  DANE OGÓLNE

a)  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont elewacji

Szczegolowa Inwentaryzacja nie była wykowywana. Budynek będzie czesciowo docieplony. Ewentualne roboty instalacyjne jak np. przelozenia instalacji elektrycznych na elewacji (jeśli konieczne) wykonywać wg wskazań inspektorow nadzoru

.

b)  Zamawiający:

- Dział Budynków i Budowli Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz, ul.Narutowicza 65

c)  Podstawa opracowania

-Zapytanie zleceniodawcy

-Wizja lokalna,

c) Zalecenia ogólne

Wszystkie zastosowane matarialy muszą mieć wymagane prawem- polskie atesty na bezpieczenstwo oraz swiadectwa ppoz i higieniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznejnp pod wzgledem zapalnosci i wydzielania szkodliwych substancji. Jesli swiadectwa dostarczone przez dystrybutora lub producenta nie spelniaja wymagań nalezy skonsultowac sie z projektantem w celu wyboru materialow zastepczych.

UWAGA: Na wszystkie elementy kolorowe wewnętrzne (np.:drzwi, malowanie ścian,  tynki,  itd) wykonac próbki i dostarczyć do Projektanta celem akceptacji.

1.KOLORYSTYKA ELEWACJI

Opis stanu istniejącego.

Budynek  wybudowany został w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z wypelnieniami z cegly i gazobetonu.Wykończenie zewnętrzne ścian to tynk cementowo-wapienny.Okna i drzwi –stalowe i pcv. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.Rury spustowe – zewnętrzne z blachy ocynkowanej.

Kolorystyka:

Pokazano na rysunkach w 2 wariantach .Zaproponowano podobna stylistyke i kolorystyke jak obiekty znajdujace się w najblizszym otoczeniu tzn Wydzial Zarzadzania i Wydzial Biologii

- 3.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA

Skontaktowano sie z wiodacymi producentami materialow elewacyjnych.Widzimy mozliwosc wykonania remontu elewacji w technologii CAPAROL:

Wstępne przygotowanie podłoża.

Przede wszystkim należy starannie usunąć wszelkie luźne fragmenty tynków i skuć je w miejscach gdzie nie są spójne z podłożem, bezwzględnie należy usunąć fragmenty noszące objawy korozji biologicznej lub zniszczone w wyniku długotrwałego zalewania wodą (z połaci dachu, uszkodzonych rur spustowych lub rynien).

Usunąć z fasad zbędne elementy stalowe (np. stare wsporniki przewodów el.)

Całą powierzchnię oczyścić z łuszczących się warstw starych powłok malarskich, najlepiej zmywając wysokociśnieniowym strumieniem pary wodnej (nie zasila murów wodą), bez użycia chemicznych środków zmiękczających. Mycie ciśnieniowo-wodne stosować w ostateczności i wówczas przed podjęciem kolejnych etapów prac elewacyjnych należy odczekać do momentu przywrócenia naturalnej wilgotności fasady.

2. Uzupełnienia i miejscowe naprawy tynku podstawowego:

Przy mniejszych, ale głębokich ubytkach konieczne wyrównanie podłoża - wyprawa wyrównawcza zawierająca mikrowłókna, o dużej elastyczności i przyczepności.

Przy dużych powierzchniach uzupełnień konieczne jest wykonanie wypraw w miarę możliwości lekkim i elastycznym materiałem– lekki wapienno-trasowy tynk podkładowy. Grubość jednej warstwy min.10mm, max. 20mm. Po nałożeniu pierwszej warstwy jej powierzchnię należy uszorstnić i przed kolejną fazą zwilżyć. Wysychanie (dojrzewanie) każdej warstwy powinno trwać ok. 1 dnia/każdy milimetr grubości.

3. Miejsca ewentualnego występowania glonów, porostów lub grzyba.

W miejscach wcześniejszego występowania objawów korozji biologicznej należy nasączyć porażone powierzchnie preparatem aktywnym biologicznie.. Pozostawić na 48 godzin. Nie spłukiwać.

4. Wzmocnienie podłoża tynkarskiego.

Osypliwy powierzchniowo istniejący tynk wzmocnić poprzez zagruntowanie:

5. Naprawa zarysowań tynku.

Sieciowe zarysowania skurczowe tynku podstawowego należy przed szpachlowaniem wyrównującym elewacji przekryć warstwą preparatu przeciwrysowego (nakładana wałkiem malarskim):

6. Tynki renowacyjne w strefach zawilgocenia.

W przypadku powierzchni ścian zawilgoconych (głównie strefa przyziemia) wskazane jest  zastosowanie tynków renowacyjnych w strefach występowania szkód.

Zalecane rozwiązanie to zastosowanie tynków renowacyjnych,które dzięki znacznej porowatości i doskonałej przepuszczalności pary wodnej, przekazują pozostałą w przegrodzie wilgoć na zewnątrz i pochłaniają ewentualne wysolenia zamykając je w swej objętości.

Znacząca porowatość tynków systemu renowacyjnego umożliwia krystalizację soli bez rozsadzania warstwy tynku. Zapewnia to jego zwiększoną trwałość. Porowatość dojrzałego tynku sięga 45-50%.

Dodatkowo, dzięki wysokiej paroprzepuszczalności tynki renowacyjne stwarzają doskonałe warunki do stopniowego wysychania muru, poprawiając jego właściwości oraz zapewniając trwałość konstrukcji.

Warto pamiętać, że zabieg ten usuwa skutki a nie przyczyny zawilgocenia. Należy w miarę możliwości sprawdzić i określić stan izolacji przeciwwodnych muru w takich miejscach. Po skuciu istniejących tynków, najlepiej na powierzchni rozszerzonej o pas co najmniej 1,0 m w stosunku do występujących objawów zawilgocenia, mur należy odpylić, a ewentualne luźne fragmenty przemurować.

- · Spoiny muru oczyścić z zaprawy na głębokość 10-20 mm.

- · Miejsca dotknięte korozją biologiczną (grzyby, pleśń), nasączyć preparatem

- · Ewentualne nierówności można uzupełnić miejscowo tradycyjnym narzutem cementowo-wapiennym. Nie pokrywać w sposób ciągły.

- · Obrzutka 4 – 8 kg/m2

- · Tynk podkładowy 10 kg/m2/10mm

- · Tynk podstawowy 10 kg/m2/10mm

(wymagana grubość warstwy 20mm)

- · Tynki renowacyjne można malować wyłącznie farbami o wysokiej przepuszczalności pary wodnej; silikonowo-żywicowymi lub silikatowymi.

7. Uzupełnienienia profili ciągnionych.

Lekka wyprawa do narzutu przy większych ubytkach.

8. Zabezpieczenie poziomych powierzchni tynku przed wpływem wody.

W przypadku konieczności pozostawienia takich powierzchni bez obróbek blacharskich należy wykonać powierzchniowe zabezpieczenie przed zalegającym śniegiem.

9. Dylatacje.

Zatynkowane obecnie szczeliny dylatacyjne konstrukcji należy naciąć na szerokość 30 mm (głębokość 25-30 mm). Po wyrównaniu krawędzi nacięcia i wyszpachlowaniu elewacji (przed malowaniem) wypełnić dylatacyjną taśmą rozprężną:

10. Warstwa szpachlowa wyrównująca fakturę elewacji

po uzupełnieniach powinna być mineralna a jednocześnie elastyczna. Stąd propozycja zastosowania 3mm warstwy tynku szpachlowego wzmocnionego zbrojeniem rozproszonym (włóknem). Otrzymamy gładź elewacyjną:

Alternatywnie – dla uzyskania efektu tynku podobnego do nakrapianego (baranek):

Wyszpachlować istniejący tynk podstawowy zaprawą szpachlową wzmocnioną zbrojeniem rozproszonym (w razie konieczności warstwę szpachli można uzbroić siatką z włókna szklanego do ociepleń). Następnie wykonać warstwę mineralnego tynku strukturalnego na siatce

GWARANCJE

Dostawcy technologii gwarantuja trwalosc robot przez ok. 5 lat,pod warunkiem nadzorowania przez nich projektu i wykonawstwa

Opracował:

mgr inż arch Andrzej  Pietkiewicz

upr.bud.    242/74/Łm

Sprawdził:

mgr.inż.arch.Iwona  Pietkiewicz

upr.bud.    7/75/Łm.