|  |  | Egz. nr .... |
| --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa |  | INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI ALEJA SOLIDARNOŚCI 98 LOK. 99 01-016 WARSZAWA |
| Inwestor |  | POLITECHNIKA WARSZAWSKA PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA |

DANE OPRACOWANIA:

| Nazwa opracowania | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania | BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 3506Z ULICY NADMORSKIEJ NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE KATEGORIA OBIEKTU IV |  |  |
| Lokalizacja | Jedn. ew. | 320905_5 | Gmina Mielno |
|  | Obręb | 0012 | Sarbinowo |
|  | Nr ew. dz. | 374/1, 55/1 |  |
| Specjalność | DROGOWA |  |  |

AUTORZY OPRACOWANIA:

| L.p. | Funkcja | Imię i Nazwisko nr uprawnień | Specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant | inż. Andrzej Drzazgowski upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 | Drogowa | 31.05.2021 |  |
| 2. | Sprawdzający | mgr inż. Paweł Szabłowski upr. bud. MAZ/0659/PBD/17 | Drogowa | 31.05.2021 |  |

Spis zawartości znajduje się na stronie 2

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 3506Z ULICY NADMORSKIEJ  NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE

PROJEKT TECHNINCZY

SPIS ZAWARTOŚCI:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

PLAN SYTUACYJNY TERENU, OPIS TECHNICZNY BRANŻY DROGOWEJ 	10

Część ogólna	12

Część szczegółowa	14

Część techniczna – branża drogowa	17

Część rysunkowa	20

DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA	24

Warszawa, 31 maj 2021.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Prawo Budowlane 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784)

oświadczam

że projekt techniczny pn.:

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 3506Z 
ULICY NADMORSKIEJ  NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

| L.p. | Imię i Nazwisko nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. | inż. Andrzej Drzazgowski upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 |  |
| 2. | mgr inż. Paweł Szabłowski upr. bud. MAZ/0659/PBD/17 |  |

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 3506Z ULICY NADMORSKIEJ  NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE

PLAN SYTUACYJNY TERENU 
OPIS TECHNICZNY BRANŻY DROGOWEJ

SPIS TREŚCI:

Część ogólna	12

1.	Przedmiot inwestycji	12

2.	Lokalizacja inwestycji	12

3.	Obszar robót	13

4.	Inwestor	13

5.	Autor opracowania	13

6.	Podstawa opracowania	13

Część szczegółowa	14

7.	Stan istniejący	14

8.	Charakterystyka ulic, dróg i ruchu na drogach	14

9.	Obszar oddziaływania obiektu	15

10.	Rozwiązania projektowe planu sytuacyjnego	15

11.	Zestawienie powierzchni projektowych i rozbiórkowych	16

12.	Organizacja ruchu	16

13.	Kolizje i roboty branżowe	16

14.	Dane dotyczące zabytków	17

15.	Eksploatacja górnicza	17

16.	Wpływ na środowisko	17

Część techniczna – branża drogowa	17

17.	Opinia geotechniczna	17

18.	Założenia projektowe (parametry techniczne)	17

19.	Zakres robót budowlanych części drogowej	18

20.	Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu	18

21.	Technologia wykonywania nawierzchni	18

22.	Konstrukcja nawierzchni	18

23.	Odwodnienie	19

24.	Roboty ziemne	19

25.	Inne uwagi	19

Część rysunkowa	20

26.	Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji projektowej	20

27.	Plan orientacyjny – rys nr 1.0	21

28.	Plan sytuacyjny – rys nr 2.0	22

29.	Rzut zjazdu, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne – rys 3.0	23

# Część ogólna

## Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie pn.: „BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ 
NR 3506Z ULICY NADMORSKIEJ  NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE” ma na celu budowę zjazdu na potrzeby wykonania dróg pożarowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej 
w Sarbinowie.

## Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest  w ulicy Południowej w Sarbinowie, dz. nr ewid.  374/1, 55/1 obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno, powiat Koszaliński, województwo zachodnio – pomorskie.

Orientacyjną lokalizację inwestycji wraz z przebiegiem okolicznych dróg przedstawiono na rysunku poniżej:

LEGENDA:

- lokalizacja projektowanej inwestycji

## Obszar robót

Całość robót budowlanych przewidzianych w niniejszym projekcie zostanie zrealizowana bez konieczności wejścia w teren działek przyległych, co oznacza prowadzenie prac w zakresie działek ewidencyjnych wspomnianych w ustępie 2 opisu planu zagospodarowania terenu. Roboty budowlane będą prowadzone w granicach pasa drogowego ulicy Południowej.

Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

## Autor opracowania

INTRAKT Andrzej Drzazgowski

Aleja Solidarności 98 lok. 99

01-016 Warszawa

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszej koncepcji projektu są następujące dokumenty, publikacje i akty prawne:

- Zlecenie prac od inwestora

- Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez zespół projektowy w marcu 2020 r.,

- Ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2016 poz. 124)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ((Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338)

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielno,

- Opinie i uzgodnienia dotyczące rozwiązań projektowych zawarte z Inwestorem oraz z innymi instytucjami,

- Materiały uzyskane od inwestora,

- Inne obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy,

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- obowiązujące normy i przepisy,

- istniejące zagospodarowanie terenu,

- niezbędne uzgodnienia.

# Część szczegółowa

## Stan istniejący

Ulica Nadmorska stanowi drogę powiatową publiczną o numerze 3506Z. W bezpośredniej lokalizacji ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i drobno usługowa, ośrodki wypoczynkowe oraz obiekt kultu religijnego.

Teren inwestycji stanowi pas drogowy ulicy Nadmorskiej w Sarbinowie, w którym zlokalizowana jest jezdnia z mieszanek mineralno – bitumicznych o szerokości ~5,10 m, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej i minimalnej szerokości 1,5 m oraz zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej. W obszarze inwestycji występuje roślinność wysoka (drzewa). System odprowadzania wód opadowych jest uregulowany. W stanie istniejącym wody opadowe są odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz w tereny zielone pasa drogowego.

Teren pasa drogowego w/w ulic jest uzbrojony w sieci i przyłącza energetyczne, wodociągowe, teletechniczne oraz kanalizację deszczową. Droga posiada oświetlenie uliczne.

## Charakterystyka ulic, dróg i ruchu na drogach

Ulica Nadmorska

- kategoria drogi - powiatowa,

- klasa drogi – droga lokalna,

- kategoria ruchu – KR 2,

- rodzaj nawierzchni jezdni - mineralno-bitumiczna,

- szerokość nawierzchni  - 5,10 m,

- przekrój – uliczny, daszkowy,

- chodnik z kostki brukowej  – szer. min. 1,5 m

- dopuszczalna prędkość  - 50 km/h,

- małe natężenie ruchu drogowego,

## Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie § 5 i § 28 Ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784), obszar oddziaływania obiektu, tj.  planowanej rozbudowy zjazdu publicznego z dr. gminnej nr 108065Z ulicy Południowej  na teren ośrodka wypoczynkowego 
Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie tj. na dz. nr ewid.  374/1, 55/1 obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno, powiat Koszaliński, województwo zachodnio - pomorskie. Nie stwierdza się oddziaływania na tereny przyległe.

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 
z późn. zm.).

## Rozwiązania projektowe planu sytuacyjnego

Projekt zakład rozbudowę istniejącego zjazdu do nieruchomości dz. nr ewid. 375 obr. 0012 (Sarbinowo)

Jezdnia:

Projekt zasadniczo nie zakłada ingerencji w istniejąca nawierzchnię jezdni. Projektowane jest obniżenie krawężnika ograniczającego jezdnię.

Zjazd:

Zjazd zostanie wykonany w miejscu istniejącego chodnika. Planuje się prace rozbiórkowe chodnika i zmianę niwelety. Zaprojektowano zjazd publiczny o szerokości 5,0 m i długości ~1,53 m. Na połączeniu z jezdnią zastosowano łuki kołowe o promieniu 6,0 m. Zaprojektowano nawierzchnię zjazdu z kostki brukowej typu Holland koloru grafitowego. Przekrój zjazdu – jednostronny, spadek podłużny zjazdu ~0,9 % w kierunku jezdni.

Chodnik:

Po za odcinkiem projektowanego zjazdu nie planuje się ingerencji w chodnik. Zakres robót zasadniczo ogranicza się do dostosowania istniejących nawierzchni brukowych do projektowanego zjazdu.

Inne

Nie planuje się innych zmian w istniejącym układzie drogowym. Wycinka kolidującego drzewa na nieruchomości inwestora będzie wykonana w ramach odrębnej procedury.

Kształtowanie przestrzeni w zakresie umożliwiającym korzystanie z drogi osobom niepełnosprawnym

Dokumentacja projektowa spełnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno w zakresie kształtowania przestrzeni i nawierzchni w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Powyższe zrealizowane jest poprzez zachowanie ciągłości nawierzchni chodnika i zjazdu, bez krawężnika oddzielającego konstrukcje.

## Zestawienie powierzchni projektowych i rozbiórkowych

Rozbiórki:

- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej	-	26,15 m2

Projektowane nawierzchnie utwardzone:

- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej	- 	16,31 m2

- odtworzenie nawierzchni istniejącego zjazdu	- 	~4,30 m2

- odtworzenie istniejącego chodnika 	-	~4,0 m2

## Organizacja ruchu

Rozbudowa zjazdu nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejącej stałej organizacji ruchu ulicy Południowej.

## Kolizje i roboty branżowe

Podczas prac projektowych przeprowadzono analizę stwierdzającą, iż rozbudowywany zjazd z ulicy Południowej nie będzie kolidować z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z funkcjonowaniem drogi, tj. z siecią energetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią teletechniczną.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót ziemnych związanych z korytowaniem występowania elementów infrastruktury technicznej takich jak przewody energetyczne 
i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, które nie zostały ujawnione na etapie aktualizacji mapy, należy zachować szczególną ostrożność. W takich przypadkach roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

## Dane dotyczące zabytków

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajdują się na nim elementy podlegające ochronie na podstawie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

## Eksploatacja górnicza

Brak wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotową inwestycje.

## Wpływ na środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko i nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

# Część techniczna – branża drogowa

## Opinia geotechniczna

W rejonie inwestycji zostały przeprowadzone badania geotechniczne związane z prowadzoną inwestycja. Zgodnie z w/w badaniami w miejscu prowadzonych prac występują grunty jednorodne genetycznie i litologicznie. W podłożu znajdują się piaski drobno i średnioziarniste na głębokości wierceń, tj. min. 2,5 m. Nie dowiercono się do wód gruntowych. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na powyższe dla układu drogowego przyjęto grupę nośność podłoża G1, kategoria geotechniczna I.

Z uwagi na rodzaj obiektu, powyższe opinia geotechniczna jest wystarczająca.

## Założenia projektowe (parametry techniczne)

Zasadnicze parametry drogi pozostały bez zmian.

W opracowaniu założono następujące parametry techniczne zjazdu:

- zjazd publiczny

- szerokość zjazdu – 5,0 m;

- połączenie zjazdu z jezdnią  - łuki kołowe o promieniu 6,0 m

- przekrój jednostronny

- długość zjazdu - 1,53 m

- spadek podłużny do 5,0 % (0,9 %)

## Zakres robót budowlanych części drogowej

Projekt zakłada budowę przedmiotowych ulic w zakresie jezdni wraz z poboczami.

W ramach robót budowlanych przewiduje się do wykonania:

- roboty przygotowawcze,

- rozbiórka istniejących nawierzchni,

- roboty ziemne,

- wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,

- wykonanie nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki brukowej / płyt chodnikowych,

- roboty wykończeniowe,

## Rozwiązanie wysokościowe projektowanego układu

Rozwianie wysokościowe projektowanych elementów układu drogowego jest ściśle powiązane 
z niweletą istniejącego terenu.

## Technologia wykonywania nawierzchni

Technologię wykonywania, zakres kontroli, badań, itp. dla poszczególnych asortymentów robót opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej integralną część dokumentacji projektowej.

## Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja zjazdu:

- Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland grubości 8 cm koloru grafitowego

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31 grubości 25 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C 1,5/2 grubości 15 cm

Konstrukcja chodnika (do odtworzenia):

- Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu Holland grubości 6 cm koloru szarego (do przełożenia)

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C 1,5/2 grubości 12 cm

Konstrukcja (do odtworzenia):

- Istniejąca nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland grubości 6 cm koloru grafitowego (do przełożenia)

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm

- Istniejąca podbudowa zasadnicza

## Odwodnienie

Rozbudowa zjazdu nie zmienia stosunków wodnych pasa drogowego ulicy Południowej. 
Nie wymagana jest również przebudowa istniejących urządzeń odwadniających pas drogowy.

## Roboty ziemne

Roboty ziemne związane są głównie z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne. Lokalnie należy wykorzystać pozyskane masy ziemne do ukształtowania przyległych terenów.

## Inne uwagi

Miejsce łączeń istniejącej i nowej nawierzchni bitumicznej należy uszczelnić masą zalewową przeznaczoną do tego typu robót. Materiał należy przedstawić do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

# Część rysunkowa

## Spis rysunków wchodzących w skład niniejszej dokumentacji projektowej

| Numer rysunku | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Plan orientacyjny | 1:20 000 |
| 2.0 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| 3.0 | Rzut zjazdu, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne | 1:100-RZ, 1:50-PN, 1:20-SK |

| L.p. | Funkcja | Imię i Nazwisko nr uprawnień | Specjalność | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektant | inż. Andrzej Drzazgowski upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13 | Drogowa | 31.05.2021 |  |
| 2. | Sprawdzający | mgr inż. Paweł Szabłowski upr. bud. MAZ/0659/PBD/17 | Drogowa | 31.05.2021 |  |

## Plan orientacyjny – rys nr 1.0

## Plan sytuacyjny – rys nr 2.0

## Rzut zjazdu, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne – rys 3.0

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 3506Z ULICY NADMORSKIEJ  NA TEREN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE

DECYZJE, OPINIE I UZGODNIENIA

SPIS TREŚCI:

1. Decyzja Zarządu Powiatu nr 22-Z/2021 (PDZ.4410.22.2021.EKZ) z dnia 12.05.2021 r.	25

## 2. Decyzja Zarządu Powiatu nr 23-P/2021 (PDZ.4410.23.2021.EKP) z dnia 15.06.2021 r. …………….28

## Decyzja Zarządu Powiatu nr 22-Z/2021 (PDZ.4410.22.2021.EKZ) z dnia 12.05.2021 r.

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13

## Decyzja Zarządu Powiatu nr 23-P/2021 (PDZ.4410.23.2021.EKP) z dnia 15.06.2021 r.

Za zgodność

z oryginałem

inż. Andrzej Drzazgowski

Uprawnienia budowlane do 
projektowania w ograniczonym 
zakresie w specjalności drogowej

Nr MAZ/0025/ZOOD/13