WYKAZ WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWYCH:

Wymagania techniczne dla samochodu asenizacyjnego z napędem miejskim 4x2

w ramach  zamówienia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gminy Brody.

Zakup samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji.”

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne: Marka:……………………………………………. Model:…………………………………………….. Typ:……………………………………………….. Rocznik:……………………………………………. |
| --- | --- | --- |
|  | Podwozie rocznik 2022 lub 2023 |  |
| 1 | Silnik wysokoprężny spełniający emisję spalin Euro 6 |  |
| 2 | Moc silnika minimum 287KM |  |
| 3 | Podwozie o dopuszczalnej masie 18T 4x2 |  |
| 4 | Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 5 | Ręczna skrzynia biegów |  |
| 6 | Rozmiar opon oś przednia 315/80R22,5 Oś tylna 315/80R22,5 |  |
| 7 | Kabina 3 osobowa |  |
| 8 | Przystawka PTO ze skrzyni biegów |  |
| 9 | Kolor kabiny biały |  |
| 10 | Zasilanie elektryczne alternator 80A-akumul.2x175Ah Ręczny wyłącznik główny |  |
| 11 | Światła do jazdy dziennej, montowany w zderzaku zespół świateł połączony ze światłami przeciwmgielnymi i światłami doświetlającymi zakręty |  |
| 12 | Lewostronny układ kierowniczy |  |
| 13 | Elektrycznie otwierane szyby |  |
| 14 | Fabryczny imobiliser |  |
| 15 | Sygnał ostrzegawczy cofania |  |
| 16 | Zbiornik paliwa 200L, zbiornik płynu AdBlue 30L |  |
| 17 | Komputer pokładowy w j. polskim |  |
| 18 | Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W |  |
| 19 | Cyfrowy tachograf |  |
| 20 | CB radio |  |
| 21 | Komunikacja i zarządzanie: ACC-tempomat adaptacyjny ASR-kontrola przyczepności VSC-elektroniczny układ kontroli stabilności jazdy |  |
| 22 | Belka świetlna LED na dachu kabiny w kolorze pomarańczowym |  |
| 23 | Wyposażenie dodatkowe gaśnica, kamizelki odblaskowe szt.3,apteczka,zestaw żarówek zapasowych, pachołki odblaskowe szt.4 |  |
| 24 | Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany w roku dostawy. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 z późniejszymi zmianami), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych |  |
|  | Zabudowa |  |
|  | Zbiornik |  |
| 1 | Pojemność zbiornika 10m³ |  |
| 2 | Pojemność zbiornika na nieczystości 8m³,pojemność na wodę 2m³ |  |
| 3 | Zbiornik wykonany z blachy węglowej 5mm cynkowany zanurzeniowo ogniowo zew/wew oraz malowany zewnątrz na kolor RAL…(uzgodniony z Zamawiającym) Wymagane jest przedłożenie certyfikatu na wykonanie cynkowania zanurzeniowo ogniowo (przed podpisaniem umowy), lub zbiornik wykonany z blachy o grubości 6 mm, ale wykonany wyłącznie z blachy nierdzewnej |  |
| 4 | Zbiornik cylindryczny zamontowany do ramy pośredniej cynkowanej zanurzeniowo ogniowo pochylony ku tyłowi . Wymagane jest przedłożenie certyfikatu na wykonanie cynkowania zanurzeniowo ogniowo(przed podpisaniem umowy),. |  |
| 5 | Wręgi zewnętrzne wzmacniające płaszcz zbiornika |  |
| 6 | Dennica tylna unoszona na dwóch siłownikach hydraulicznych i ryglowana hydraulicznie czteropunktowo |  |
| 7 | Opróżnianie zbiornika za pomocą kipra - Hydrauliczne kiprowanie - Sztanga zabezpieczająca – wedle przepisów w celu zabezpieczenia podniesionego zbiornika podczas wykonywania prac serwisowych - Kąt kiprowania ok. 30 st. - Stanowisko obsługi do kiprowania zbiornika z tyłu po lewej lub prawej stronie - Zabezpieczenie podczas kiprowania – pneumatyczne - Lina zabezpieczająca zbiornik przez zawór hydrauliczny (przez cięgno) |  |
| 8 | Koryto zrzutowe szlamu pod dennicą wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 9 | Dolny zawór ssący z przyłączem strażackim do ssania i tłoczenia DN110, umieszczony z tyłu |  |
| 10 | Przyłącze strażackie do węża 4ˮ ułatwiający szybki montaż węża |  |
| 11 | Zawór spustowy ręczny |  |
| 12 | Zawór odpowietrzający króćce |  |
|  | Układ ssawny |  |
| 1 | Pompa ssąco-tłoczna o wydatku min. 600m³/h chłodzona cieczą |  |
| 2 | Napęd pompy ssącej hydrauliczny |  |
| 3 | Podwójny system zabezpieczający przed zalaniem, zawór przelewowy dwu kulowy + syfon |  |
| 4 | Beznarzędziowy system opróżniania separatora. |  |
| 5 | Zawór klapowy zabezpieczenie podczas jazdy |  |
| 6 | Zawory bezpieczeństwa nadciśnienia i podciśnienia |  |
| 7 | Manowakuometr |  |
| 8 | Licznik czasu pracy pompy |  |
| 9 | Armatura 4ˮ |  |
| 10 | Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony przed uszkodzeniem z możliwością czyszczenia bez demontażu |  |
| 11 | Skalowanie wziernika rurowego co 500l lub pomiar osadu w postaci wskaźnika wskazówkowego umieszczonego na dennicy tylnej wysoko skalowanej co 500 litrów |  |
| 12 | Głębokość zasysania do 6m od poziomu jezdni |  |
| 13 | Wychwytywacz oleju smarnego/tłumik hałasu |  |
|  | Układ wysokiego ciśnienia |  |
| 1 | Pompa wodna o wydatku 100l/min-150bar lub pompa wody o wydatku 120l/min i ciśnieniu 160 bar, jeżeli lanca ciśnieniowa będzie nie większa niż 0,5 cala. |  |
| 2 | Napęd pompy wodnej hydraulicznie |  |
| 3 | Filtr siatkowy |  |
| 4 | Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika czystą wodą |  |
| 5 | Przyłącze 2ˮ do napełnienia zbiornika czystej wody |  |
| 6 | Bęben zwijany hydraulicznie z przewodem DN13 i długości 60m |  |
| 7 | Zawór przedmuchiwania sprężonym powietrzem |  |
| 8 | Zawór regulacji ciśnienia |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody |  |
|  | Sterowanie |  |
| 1 | Konsola sterująca umieszczona z tyłu pojazdu z prawej strony w szczelnej odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne, zamykanej na klucz szafce lub w inny równorzędny sposób |  |
|  | Zabudowa boczna |  |
| 1 | Boczne koryta na węże ssące wykonane z blachy nierdzewnej (lub z aluminium) z wykładziną gumową |  |
| 2 | Zabezpieczenie koryt przed wypadaniem węży ssących |  |
| 3 | Skrzynka na narzędzia z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej |  |
| 4 | Zbiornik na wodę i mydło do mycia rąk |  |
| 5 | Lampa oświetlająca miejsce pracy |  |
| 6 | Lampa sygnalizacyjna żółta |  |
| 7 | Oklejenie pojazdu Logo zamawiającego |  |
|  | Wyposażenie przewidziane do pracy |  |
| 1 | Wąż strażacki do czystej wody o długości 15mb |  |
| 2 | Cztery odcinki węża ssawnego 4ˮ (dopasowane do długości koryt) |  |
| 3 | Wąż ciśnieniowy Dn13 60m |  |
| 4 | Dwie dysze kanałowe standard ślepa oraz z pilotem |  |
| 5 | Pistolet + lanca + dysza + złącze obrotowe |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie zamawiającego |  |
|  | PŁUG ODŚNIEŻNY Szer. 3.00 m Kąt pochylenia 35 stopni - Duzy kąt skrętu dzięki czemu śnieg jest wyrzucany na zewnątrz a nie pchany - praca prawo lewo góra-dół + pływanie Sterowanie elektro hydrauliczne pilotem z kabiny kierowcy |  |
|  | Gwarancja i dokumentacja |  |
| 1 | Gwarancja na podwozie 36miesięcy z wyjątkiem części podlegających zużyciu, z limitem przebiegu do 200 000km |  |
| 2 | Gwarancja na zabudowę 12miesięcy z wyjątkiem części podlegających zużyciu. |  |
| 3 | Homologacja na samochód skompletowany lub dopuszczenie jednostkowe |  |
| 4 | Instrukcje pojazdu i zabudowy w j. polskim |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi pojazdu dla 4 operatorów |  |

Uwaga ! :

Ostatnią kolumnę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

Ostatnią kolumnę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne- wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP )

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie niniejszego dokumentu w formacie .pdf

- Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.