OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym oraz podstawowym elementem wymaganym do złożenia wraz z formularzem ofertowym.

Zadanie nr 2 - „ Dostawa:  fabrycznie nowego pojazdu ciężarowego, na podwoziu dwuosiowym, w układzie napędowym 4x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonych w zabudowę – urządzenie hakowe oraz żuraw hydrauliczny, rok produkcji 2021”.

- PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

Podwozie

| - Pojazd fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji 2021. | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Układ napędowy 4x2, druga oś napędowa | TAK*/NIE* |
| - Maksymalna Administracyjna Dopuszczalna Masa Całkowita 18.000 kg, | TAK*/NIE* |
| - Klasa wytrzymałości podwozia ciężka – dla transportu na drogach o złej jakości nawierzchni lub drogach nieutwardzonych, | TAK*/NIE* |
| - Pojedynczy układ wspomagania kierownicy, | TAK*/NIE* |
| - Rozstaw osi pojazdu min 4400mm max 4500 mm., | …………… mm |

Zawieszenie

| - Typ zawieszenia (przód: paraboliczne ; tył – zawieszenie pneumatyczne), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Nośność osi przedniej minimum 8.000 kg, | ………………kg |
| - Nośność osi tylnych minimum 13.000 kg, | ………………kg |
| - Amortyzatory przód, | TAK*/NIE* |
| - Przednie i tylne stabilizatory, | TAK*/NIE* |

Układ paliwowy

| - Zbiornik paliwa z lewej strony o pojemności minimum 150 l, | …………… l |
| --- | --- |
| - Zbiornik AdBlue po lewej stronie o pojemności minimum 30 l, | …………… l |

Układ hamulcowy

| - Hamulce tarczowe | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Sterowanie układem hamulcowym elektroniczne, | TAK*/NIE* |
| - Hamulec silnikowy, | TAK*/NIE* |

Układ elektryczny

| - Akumulatory standardowe minimum 200 Ah – 2 szt., | ………… Ah |
| --- | --- |
| - Alternator minimum 100 A, | ……… A |

Dodatkowe wyposażenie podwozia

| - Przednia i Tylna belka przeciwnajazdowa | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Nadkola tylne, | TAK*/NIE* |
| - Chlapacze kół osi przedniej, | TAK*/NIE* |
| - Boczne osłony przeciwnajazdowe, | TAK*/NIE* |
| - Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego | TAK*/NIE* |

Malowanie

| - Kolor podwozia, szary lub czarny, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Kolor kabiny Pomarańczowy (kolor wg palety kolorów RAL 2003 lub RAL 2011), | ………….. RAL |

Układ napędowy

| - Silnik o zapłonie samoczynnym – turbodoładowany, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Pojemność silnika minimum 7 dm3, | ………… dm3 |
| - Rodzaj paliwa Diesel, | TAK*/NIE* |
| - Norma emisji spalin Euro 6, | TAK*/NIE* |
| - Bezpośredni wtrysk paliwa, | TAK*/NIE* |
| - Moc maks. minimum 250 KM, | …………. KM |
| - Ogranicznik prędkości 85 - 89 km/h, | TAK*/NIE* |
| - Płyn chłodniczy niezamarzający minimum (– 25) stopni C, | TAK*/NIE* |

Skrzynia biegów

| - Skrzynia biegów zautomatyzowana, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Bez pedału sprzęgła, | TAK*/NIE* |
| - Przystawka odbioru mocy na silniku , | TAK*/NIE* |
| - Blokada mechanizmu różnicowego, | TAK*/NIE* |

Koła/felgi/opony

| - Obręcze kół stalowe, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Kołpaki ze stali nierdzewnej, | TAK*/NIE* |
| - Opony renomowanej marki Michelin/Goodyear/Bridgestone/Continental w rozmiarze 315/80R22.5 , | TAK*/NIE* |

Wyposażenie dodatkowe

| - Kliny pod koła, 2 szt., | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Podnośnik, | TAK*/NIE* |
| - Kompletny zestaw narzędzi, | TAK*/NIE* |
| - Przewód do pompowania kół, | TAK*/NIE* |
| - Gaśnica minimum 2kg, | TAK*/NIE* |
| - Trójkąt ostrzegawczy 1 szt., | TAK*/NIE* |
| - Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem, | TAK*/NIE* |
| - Kamizelka odblaskowa 1 szt., | TAK*/NIE* |

Kabina

| - Typ kabiny – dzienna, standardowa wysokość dachu – maksymalnie 4 m, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Kierownica z lewej strony, | TAK*/NIE* |
| - Wyposażona w stopnie ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z kabiny, | TAK*/NIE* |
| - Zawieszenie kabiny 4-punktowe mechaniczne, | TAK*/NIE* |
| - Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| - Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| - Elektryczne podgrzewanie lusterek, | TAK*/NIE* |
| - Lusterko po stronie kierowcy i pasażera sferyczne zgodne z dyrektywą EC 2003/97, | TAK*/NIE* |
| - Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, | TAK*/NIE* |
| - Lusterko przednie rampowe, | TAK*/NIE* |
| - Dodatkowe okno z tyłu kabiny | TAK*/NIE* |
| - Tabliczka z napisem „ODPADY” koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszczony na niej napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wyżej wymienionych wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości. W tym przypadku wysokość napisu „ODPADY” powinna mieć minimum 80 mm, a szerokości linii minimum 12 mm. | TAK*/NIE* |
| - Oklejenie kabiny wg projektu Zamawiającego, folią o wysokiej jakości odporną na promieniowanie UV, | TAK*/NIE* |

Oświetlenie

| - Typ reflektorów, H7, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Lampy tylne montowane na wspornikach wyposażone w osłony metalowe, | TAK*/NIE* |
| - Światła do jazdy dziennej typu LED , | TAK*/NIE* |
| - Lampa ostrzegawcza typu LED zespolona montowana na dachu kabiny ( z napisem „EKO-REGION”), | TAK*/NIE* |
| - Lampy obrysowe boczne i tylne, | TAK*/NIE* |
| - Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu, | TAK*/NIE* |
| - Minimum 2 reflektor roboczy typu LED na tylnej ścianie kabiny (po lewej i prawej stronie) | ………… szt. |

Wyposażenie wewnętrzne

| - Fotel kierowcy komfortowy, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Fotel pasażera, pas bezpieczeństwa zintegrowany z fotelem lub montowany na słupku, | TAK*/NIE* |
| - Podłokietniki w fotelu kierowcy, | TAK*/NIE* |
| - Tapicerka fotela kierowcy winyl, | TAK*/NIE* |
| - Tapicerka foteli pasażerów, winyl, | TAK*/NIE* |
| - Deska rozdzielcza nielakierowana, | TAK*/NIE* |
| - Materiał ścian kabiny winyl, | TAK*/NIE* |
| - Panele drzwi plastikowe, | TAK*/NIE* |
| - Dywaniki podłogowe gumowe, | TAK*/NIE* |
| - Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne, | TAK*/NIE* |
| - Klimatyzacja manualna lub automatyczna, | TAK*/NIE* |
| - Zestaw wskaźników ze wszystkimi podstawowymi funkcjami. Wyświetlacz z komputerem pokładowym na wyposażeniu. Cztery mierniki wskazujące: prędkość (km/h), prędkość obrotową, temperaturę silnika i poziom paliwa, | TAK*/NIE* |
| - Wskaźnik ciśnienia powietrza, | TAK*/NIE* |
| - Tachograf cyfrowy zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 04.02.2014 r. Parlamentu i Rady Europejskiej i załącznikiem 1C (2016/799/UE) | TAK*/NIE* |
| - Układ monitorowania pasa ruchu, | TAK*/NIE* |
| - Układ ostrzegający o niebezpieczeństwie kolizji z funkcją hamowaniem awaryjnym, |  |
| - Immobilizer, | TAK*/NIE* |
| - Tempomat, | TAK*/NIE* |
| - Liczba kluczyków min. 2, | ………… szt. |
| - Radio FM + antena, | TAK*/NIE* |
| - Radio CB + antena, | TAK*/NIE* |
| - Regulowana kolumna kierownicy, | TAK*/NIE* |
| - Oświetlenie wnętrza kabiny, | TAK*/NIE* |
| - Osłona przeciwsłoneczna, | TAK*/NIE* |
| - Boczna osłona przeciwsłoneczna , | TAK*/NIE* |
| - Gniazdko w kabinie 12V, | TAK*/NIE* |

Wymagania dotyczące zabudowy

Specyfikacja techniczna zabudowy

| - Zabudowa fabrycznie nowa – rok produkcji 2021, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Nominalna moc załadunkowa 12t | ……… t |
| - Maksymalna techniczna moc załadunkowa 14t | ……… t |
| - Maksymalna długość przewożonych kontenerów 5 000 mm | ……… mm |
| - Wysokość haka regulowana hydraulicznie w zakresie 1200 do 1570 mm | TAK*/NIE* |
| - Teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania minimum 900 mm | ……… mm |
| - Blokada hydrauliczna kontenera | TAK*/NIE* |
| - Ciśnienie robocze min.26 Mpa | ………… Mpa |
| - Zbiornik oleju min 60 l. | ………… l |
| - Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej, | TAK*/NIE* |
| - Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera | TAK*/NIE* |
| - Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali, | TAK*/NIE* |
| - Sterowanie z wewnątrz i z zewnątrz pojazdu (bez elektrozaworów), | TAK*/NIE* |
| - Uszczelnienia siłowników hydraulicznych renomowanej firmy, | TAK*/NIE* |
| - Rozdzielacz hydrauliczny, | TAK*/NIE* |
| - Łożyskowania wysuwu haka wykonane w sposób nie wymagający smarowania, | TAK*/NIE* |
| - Światła obrysowe, | TAK*/NIE* |
| - Osłona lamp tylnych, | TAK*/NIE* |
| - Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor i głośnik zainstalowane w kabinie kierowcy, | TAK*/NIE* |
| - Konstrukcja stalowa piaskowana, malowana farbą podkładową epoksydową , oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową kolor RAL 9005. | TAK*/NIE* |
| - Urządzenie hakowe wykonywane według norm obowiązujących w Unii Europejskiej i spełniające wszelkie warunki związane z normami BHP obowiązującymi w Polsce. | TAK*/NIE* |

Dodatkowe wyposażenie

| - Prawa strona ramy w części przedniej niezabudowana, możliwość demontażu osłony bocznej w celu opuszczania urządzenia załadowczego kontenera do przydomowej zbiórki szkła – minimum 2 000 mm wolnego miejsca, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Wyprowadzenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej do napędu kontenera do przydomowej zbiórki szkła – podłączenie do układu hydraulicznego za pomocą szybkozłączy, podłączenie do układu elektrycznego za pomocą gniazda 7 pinowej, napięcie 12 V | TAK*/NIE* |

Żuraw Hydrauliczny:

| - Maksymalny moment udźwigu 6,3 tm | ………… tm |
| --- | --- |
| - Maksymalny zasięg poziomy 8,85 m | ……………… m |
| - Maksymalny zasięg pionowy 11,7 m | ……………… m |
| - Sterowanie żurawiem z podłoża | TAK*/NIE* |
| - Trzy ramiona wysuwane hydraulicznie. | TAK*/NIE* |
| - Żuraw zamontowany za kabiną | TAK*/NIE* |
| - Mechaniczny ogranicznik pola pracy | TAK*/NIE* |
| - Szerokie podpory | TAK*/NIE* |
| - Podpory wysuwane ręcznie | TAK*/NIE* |
| - Podpory obracane ręcznie | TAK*/NIE* |
| - Nogi podporowe hydraulicznie opuszczane. | TAK*/NIE* |
| - Uchylne stopy podpór | TAK*/NIE* |
| - Zawór utrzymującego załadunek | TAK*/NIE* |
| - Rozdzielacz hydrauliczny | TAK*/NIE* |
| - Piąta funkcja (otwieracz do obsługi pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) | TAK*/NIE* |
| - Hydrauliczny ogranicznik przeciążenia | TAK*/NIE* |
| - Kontrola momentu udźwigu | TAK*/NIE* |
| - Czujnik podnoszenia powyżej 4 m | TAK*/NIE* |
| - System ostrzegania przed nie złożeniem żurawia do pozycji transportowej | TAK*/NIE* |

- GWARANCJA

1. Podwozie

  - Minimum 24 miesięcy;

  - Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

2. Zabudowa

  - Minimum 24 miesięcy bez limitu kilometrów.

  - Gwarancja obejmująca całość zabudowy wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

3. Pojazd musi posiadać

- Niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania, niezbędną dokumentację w języku polskim i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP).

- Instrukcję obsługi ze schematem hydraulicznym i schematem instalacji elektrycznej.

- Katalog części zamiennych.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.

- Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim.

- Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu, zabudowy  i wyposażenia dodatkowego. ( po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD w formacie PDF)

- Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. certyfikat CE dla zabudowy, karta pojazdu).

- Księgę rewizyjną UDT – aktualne badanie UDT zezwalające na użytkowanie zabudowy,

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi - szkolenie należy udokumentować.