KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1704T (dawna 0780T) Pierzchnica - Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 2+461 do km 3+233.

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCD D-01.03.25-21 | Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha | ha | 0,1 |  |  |
| 2 | D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm | m2 | 1 544,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm | m2 | 97 |  |  |
| 4 | BCD D-02.01.01-02 | Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III | m3 | 91 |  |  |
| 5 | BCD D-02.01.01-22 | Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III | m3 | 389 |  |  |
| 6 | BCD D-02.01.01-82 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 11 |  |  |
| 7 | BCD D-02.03.01-02 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 339 |  |  |
| 8 | BCD D-06.02.01.02 | Przestawienie istniejących przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej | m | 76 |  |  |
| 9 | BCD D-03.01.01.41 | Przestawienie istniejących prefabrykowanych ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 40 cm | szt. | 20 |  |  |
| 10 | BCD D-06.01.06.21 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi o grubości 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 10cm. | m2 | 56 |  |  |
| 11 | BCD D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 1 914,56 |  |  |
| 12 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 21 km | m2 | 125 |  |  |
| 13 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 914,56 |  |  |
| 14 | D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 348 |  |  |
| 15 | BCD D-04.05.01.08 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego związanego cementem z wytwórni, klasa wytrzymałości C5/6, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 914,56 |  |  |
| 16 | BCD D-05.03.05.12 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC WMS 16 dla KR5 PMB lub MG polimeroasfalt lub asfalt wielorodzajowy, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6 268,64 |  |  |
| 17 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 6 338,64 |  |  |
| 18 | BCD D-05.03.13.09 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11S PMB polimeroasfalt dla KR5, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6 246,00 |  |  |
| 19 | BCD D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 022,00 |  |  |
| 20 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 250 |  |  |
| 21 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 772 |  |  |
| 21 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 772 |  |  |
| 22 | BCD D-07.01.02-02 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linia ciągła szeroka P-7b | m2 | 352 |  |  |
| 23 | BCD D-07.01.02-02 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linia przerywana szeroka P-7a | m2 | 8 |  |  |
| 24 | BCD D-07.05.01.01 | Przestawienie istniejących barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych (SP-04/4) o masie 17 kg/m | m | 24 |  |  |
| 25 | BCD D-06.04.01.02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm | m | 1 416,00 |  |  |
| 26 | BCD D-06.04.02.01 | Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy | m | 128 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH