OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH

do zgłoszenia robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą:

„Remont drogi leśnej nr inw. 242/106 od km 0+000 do km 0+683                                            w Leśnictwie Hermanowa

- PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem robót i czynności jest remont drogi leśnej niepublicznej w granicach istniejącego pasa drogowego położonego na działkach:

- nr ewid. 2632, 2633/1 obręb ewidencyjny [0004 Hermanowa], gm.Tyczyn, polegający                         na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej                    na skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych

Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.

Przewidywane roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z art. 29 ust. 3                    pkt  2 lit. a)   ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jednolity Dz. U. 2021,  poz. 2351                 z późn. zmianami).

Droga leśna nr inw. 242/106 nie jest drogą publiczną  w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985                     o drogach publicznych (t. jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1693 z późn. zmianami).

Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t. jednolity Dz. U. 2022, poz. 672 z późn. zmianami)., drogi leśne są lasem. W związku z  tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych  numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują się: jezdnia                               z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach                       i skrzyżowaniach.

Inwestorem zadania jest:    PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Korona drogi  o szerokości 5,0 – 7,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana.  W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne.

Przedmiotowa droga leśna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren około 1,0 m. występuje  rów przydrożny prawo- i lewostronny o głębokości około 1,0 m.

Na trasie drogi jest  usytuowanych:

- 1 przepust pod koroną drogi o konstrukcji rurowej betonowej o średnicy 600 mm,                                            bez  zabezpieczonego wlotu i wylotu  ściankami czołowymi żelbetowymi

- 4 zjazdy (z przepustami i bez przepustów) na szlaki zrywkowe i do obiektów przydrogowych

- 2 mijanki drogowe gruntowo- kruszywowe

Na odcinku od km 0+000 – 0+400 –  nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości około 3,50 – 5,0 m                         z poboczami kruszywowymi, na dalszym odcinku nawierzchnia kruszywowa o szerokości około                   3,50 m z poboczami gruntowymi.  Na całym odcinku wstępują lokalne wyboje spowodowane ruchem pojazdów samochodowych. Na odcinku bitumicznym występują wysadziny i przełomy, co świadczy               o niewłaściwym odwodnieniu i utracie właściwości nośnych konstrukcji nawierzchni. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty.

Niweleta drogi przebiega w niewielkim pochyleniu ≤ 6%, trasa jest kręta z łukami o przechyłce                      do 5%, na odcinku od km 0+400 – 0+500 powoduje  rozmywanie nawierzchni.  Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny od strony stokowej – drożny oraz przepusty pod koroną drogi                       i zjazdami – niedrożne.

3. UZBROJENIE TERENU

Projektowane roboty budowlane związane z realizacją zadania nie kolidują bezpośrednio                                  z urządzeniami  infrastruktury technicznej naziemnej  i podziemnej.

Na uzyskanym podkładzie mapowym w sąsiedztwie korony drogi nie zostały zainwentaryzowane żadne sieciowe urządzenia  podziemne naziemne.

4. CEL I ZAKRES ROBÓT

Przewidywane roboty remontowo-budowlane i konserwacyjne mają na celu utrzymanie obiektu,                    tj. drogi leśnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element przywrócenia warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia dalszej destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do odtworzeniu istniejącej warstwy bitumicznej na odcinku od km 0+000 – 0+400 oraz uzupełnienia powstałych ubytków                       w nawierzchni tłuczniowej w km 0+400 – 0+683 poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie uzupełnienie warstwy nawierzchniowej kruszywem kamiennym.. Działania te mają charakter odtworzeniowy elementów już istniejących i zmierzają                    do zwiększenia bezpieczeństwa  i wygody ruchu eksploatacyjnego

Planowane roboty remontowe nie spowodują wzrostu natężenia ruchu pojazdów, zwiększenia ich prędkości oraz  zwiększenia udziału pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Projektowany odcinek stanowi drogę wewnętrzną o parametrach zbliżonych do klasy D. Na skutek projektowanych robót, funkcja przedmiotowej drogi nie ulegnie zmianie.

5. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zakres robót budowlanych objęty niniejszym zgłoszeniem obejmuje odcinek drogi leśnej                         nr inw. 242/106 od km 0+000 do km 0+683 zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny i dotyczy:

a/ roboty konstrukcyjne (jezdnia + mijanka) km 0+000 – 0+400:

- uzupełnienie  podbudowy kruszywowej na powierzchni mijanki gr. 40 cm;

- ulepszenie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 o grubości 30 cm                       na ciągu głównym i mijance metodą recyklingu wgłębnego na miejscu;

- wykonanie warstwy stabilizacyjnej z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o grubości 7 cm,

- odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm

- odtworzenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm

- uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym o grubości 10 cm

b/ roboty konstrukcyjne (jezdnia + mijanka) km 0+400 – 0+683:

- uzupełnienie  podbudowy kruszywowej na powierzchni mijanki;

- wyrównanie i doziarnienie istniejącej warstwy jezdnej ciągu głównego i mijanki kruszywem kamiennym 4/31,5  gr. średnia do 7 cm;

- odtworzenie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm o grubości 10 cm,

- uzupełnienie poboczy gruntem o grubości 10 cm

c/ wykonanie elementów odwodnienia

- wymiana części przelotowej przepustów pod korona drogi i zjazdami  wraz  z wykonaniem obudowy czołowej

- uzupełnienie wodopustów winylowych;

d/ roboty konserwacyjne (nie wymagające zgłoszenia)

- oczyszczenie istniejących rowów drogowych,

- uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem kamiennym

6. SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT.

Roboty będą prowadzone w następującej kolejności:

- Oczyszczenie korony drogi

- Wymiana części przelotowej przepustów

- Odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi,

- Odtworzenie i uzupełnienie powierzchniowych elementów odwodnienia

- Uzupełnienie poboczy i nawierzchni zjazdów

- Oczyszczenie rowów

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych                     (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami.

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów:

- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany;

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami;

Roboty będą wykonywanie ręcznie i mechanicznie bez zachowania ciągłości ruchu. Ruch samochodowy będzie wyłączony na czas wykonywania warstw podbudowy i nawierzchni. Inwestor zadania zamierza zapewnić:

- objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami;

- nadzór  nad  wykonywanymi  robotami  przez  ustanowienie  inspektora;

- prowadzenie dziennika budowy i księgi obmiarów;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- dokonanie odbioru wykonanych robót;

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wszystkie roboty będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP. Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.

7.. PLANOWANE DO WYKONANIA ROBOTY BUDOWLANE NIE NARUSZAJĄ:

7.1. Ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Nie dotyczy

7.2.  Ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy

Nie dotyczy

7.3. Ustaleń programu ochrony wód morskich

Nie dotyczy

7.4. Ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Nie dotyczy

7.5. Ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Nie dotyczy

8.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.

8.1 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Całość planowanych robót nie wykracza poza granicę działek leśnych, do której Inwestor posiada prawo dysponowania na cele budowlane.

Objęty przebudową ciąg drogowy wraz z urządzeniami technicznymi jest budowlą komunikacyjną  niepubliczną w świetle ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Realizacja robót remontowych nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko  oraz  wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu przekraczających 20%. Planowane do wykonania roboty nie kolidują  z siecią obszarów chronionych NATURA 2000.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Remontowana droga leśna jest właściwie wpisana w krajobraz, dostosowana do istniejącego terenu, nie będzie więc zakłócać estetyki krajobrazu. Droga nie stanowi zagrożenia dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

8.2.Rodzaj technologii

Przyjęta technologia nie tworzy odpadów w czasie budowy i eksploatacji. Na etapie prowadzenia robót powstałe odpady będą oddane do recyklingu do jednostki posiadającej stosowne uprawnienia.

8.3.Warianty przedsięwzięcia.

Nie występują

8.4.Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców, wody i energii

Nie określa się

8.5.Przedsięwzięcia  chroniące środowisko

Remontowana droga wraz z elementami wyposażenia i urządzeniami technicznymi nie ingerują                       w sposób szkodliwy w powierzchnię ziemi (w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne). Prace budowlane będą prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych z powodu wycieku paliwa, olejów używanych do robót maszyn i urządzeń. W obrębie prowadzonych robót nie przewiduje się wyznaczania powierzchni przeznaczonych pod składowanie materiałów budowlanych i rozbiórkowych. Zgodnie z Rozp. RM nr 2573  z dnia 09.11.2004 § 3, ust. 2, pkt 1, w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu emisji o więcej niż 20% w stosunku do stanu obecnego.

8.6 Wnioski końcowe

Podsumowując przeprowadzone analizy należy stwierdzić, że planowany do remontu odcinek drogi leśnej nr inw. 242/106 nie będzie powodować zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie ma wpływu na osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód, ani celów środowiskowych dorzecza Wisły, zaplanowane prace nie będą wiązały się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Nie przyczynią się również do nasilania zachodzących zmian klimatu.

Przedmiotowe roboty budowlane nie naruszają interesów osób trzecich , zabytków, środowiska                    i są zgodne z wymaganiami obowiązujących norm, przepisów i prawa miejscowego.