Spis Treści

- Zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Podstawowe materiały konstrukcyjne

- Opis ogólny budynku

- Opis elementów konstrukcyjnych.

- Uwagi i zalecenia wykonawcze

- Oświadczenie projektanta

- Załącznik obliczeniowy

- Rysunki

# 1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji budynku świetlicy sołeckiej, wolnostojącego, parterowego, którego realizację przewiduje się w m. Teolin, gm. Nowosolna, jedn. ewid. 100608_2, dz. nr ewid. 322, obręb 0008 Lipiny.

# 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500

- Uzgodnień i wywiadu z Inwestorem

- Wizji w terenie

- Obowiązujących norm i wytycznych

- projekt budowlany architektury

# 3. Podstawowe materiały konstrukcyjne

- Beton fundamentów C20/25 W8

- Stal zbrojeniowa B500SP

- Stal kształtownikowa S235JR

- Drewno konstrukcyjne C24

# 4. OPIS OGÓLNY BUDYNKU

4.1. Konstrukcyjne założenia projektowe

Przyjęte układy konstrukcyjne – belki swobodnie podparte jedno- i wieloprzęsłowe (układy statycznie wyznaczalne). Obciążenia zmienne technologiczne – normowe dla budownictwa użyteczności publicznej. Strefa obciążenia wiatrem I. Strefa obciążenia śniegiem II.

4.2. Charakterystyka ogólna budynku

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach w rzucie 6.00m x 15.00m i wysokości w kalenicy 5,17m.  Budynek o głównej konstrukcji nośnej z prefabrykowanych modułów kontenerowych złożonych z ram stalowych, przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 30o. Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej PIR. Posadowienie budynku stopach fundamentowych betonowych.

# 5. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

## 5.1. Fundamenty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012 r. Nr0, poz. 463) projektowany budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki posadowienia przyjęto na podstawie danych archiwalnych oraz wywiadu z inwestorem. Przyjęto posadowienie na warstwie piasków średnich o ID=0,50. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych od założonych, konieczny jest odbiór wykopów przez projektanta w obecności geologa.

Zaprojektowano fundament w postaci żelbetowych stóp fundamentowych o przekroju 50x50cm oraz 60x60cm i wysokości 102cm wylewanych na budowie. Zbrojenie stóp fundamentowych stalą A-IIIN (B500SP), wg części rysunkowej konstrukcji.  Z obrysu budynku należy usunąć w całości grunty nienośne, dno wykopu zabezpieczyć warstwą betonu niskiej klasy. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany piaskiem zagęszczanym do Is=0,97 lub betonem niskiej klasy.

Fundamenty zbrojone stalą B500SP, beton C20/25 W8. Otulina zbrojenia 5 cm. Klasa środowiska XC2.

5.2. Ściany

Ściany zewnętrzne – z płyty warstwowej PIR o grubości rdzenia 120mm z wypełnieniem z pianki poliuretanowej z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej

Ściany wewnętrzne – z płyty warstwowej o grubości rdzenia 100mm z wypełnieniem styropianowym z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej

5.3. Konstrukcja stropu

Strop nad parterem zaprojektowano z płyty warstwowej PIR o grubości rdzenia 160mm z wypełnieniem z pianki poliuretanowej z okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej, układanej na konstrukcji stalowej ramy kontenera.

5.4. Konstrukcja podłogi

Podłogę kontenera zaprojektowano z płyty OSB 25mm układanej na ruszcie z profili zimnogiętych o przekroju ceowym Cz150x50x4 mocowanym do głównej ramy kontenera. Przestrzeń rusztu wypełniona izolacją z wełny mineralnej gr.15cm i zamknięta od spodu blachą denną mocowaną do kształtowników. Elementy rusztu z blachy S235JR w rozstawie wg rysunków konstrukcyjnych.

5.5. Ramy nośne

Ramy nośne zaprojektowano z profili stalowych gorącowalcowanych ze stali S235JR, łączonych ze sobą poprzez spawanie. Ramy złożone ze słupów o przekroju kątownika L120x120x10, rygli górnych o przekroju kątownika L120x120x10 oraz rygli dolnych o przekroju ceownika UPE180. Na ryglach dolnych opiera się ruszt stalowy z profili zimnogiętych. Rygle górne usztywnione profilami zimnogiętymi o przekroju C150x50x4 zgodnie z rysunkiem konstrukcji.

Elementy stalowe ram nośnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni elementów do II stopnia czystości, nałożenie pierwszej warstwy poprzez malowanie farbą chlorokauczową do gruntowania chemoodporną a drugiej poprzez pomalowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania. Przygotowanie powierzchni do malowania zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcję dachu stanowią drewniane prefabrykowane wiązary kratownicowe oparte na ryglach ram nośnych za pośrednictwem murłaty drewnianej o przekroju 12x12cm. Murłatę mocować do konstrukcji stalowej za pomocą śrub M12 w rozstawie maksymalnym co 1,5m. Kratownice  drewniane złożone z pasów dolnych i górnych o przekroju 45x145mm oraz krzyżulców o przekroju 45x95mm.  Spadek połaci dachowych  300 . Pokrycie dachu – blachodachówka.

6. UWAGI I ZALECENIA WYKONAWCZE

- Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby zrzeszonej w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, zgodnie z niniejszą dokumentacją , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przestrzegając przepisy BHP i PPOŻ.

- Przy wykonywaniu robót kierować się zasadami określonymi w  normach i przepisach.

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT:

- - prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

- - stosowanie sprawnego sprzętu oraz materiałów posiadających wymagane atesty,
  świadectwa  i aprobaty techniczne,

- - przeszkolenie pracowników w zakresie wymogów BHP,

- - stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników,

- - zapewnienie na placu budowy środków pierwszej pomocy i podręcznego sprzętu gaśniczego

- - instruktaż pracowników przez kierownika budowy przed przystąpieniem do wykonywania
  robót, w tym szczególnie niebezpiecznych.

# 7. Oświadczenie projektanta

Jako projektant wykonujący przedmiotowy projekt techniczny branży konstrukcyjnej, oświadczam że projekt ten wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:

SPIS RYSUNKÓW- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

K-01  Rzut fundamentów.

K-02  Schemat konstrukcji podłogi

K-03  Rzut konstrukcji stropu

K-04  Rzut więźby dachowej

K-05  Przekrój poprzeczny konstrukcji

K-06  Elementy żelbetowe fundamentów

K-07  Detale konstrukcyjne

K-08  Elementy stalowe