ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

      - Oświadczenie projektanta

      - Uprawnienia i zaświadczenie

      - Opis techniczny stanu istniejącego wraz z oceną techniczną budynku

      - Rzut  parteru			Rys. nr I – 01	1:100

      - Elewacje			Rys. nr I – 02	1:100

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

- Opis ogólny budynku.

Budynek usługowy, murowany o wymiarach  32,39 x 16,85 m. jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

- Dane techniczne i zestawienie powierzchni

    - powierzchnia zabudowy:    538,40  m2

    - powierzchnia użytkowa:	 517,83 m2

    - kubatura:		 1986,15 m3

    - wysokość:		  5,44 m (wysokość całkowita)

wysokość elewacji od strony ul. Nadstawnej: 4,84 m

wysokość wyższego segmentu od strony parkingu przy dworcu: 4,03 m

wysokość wyższego segmentu od strony ul. Ruskiej: 4,23 m

Na program funkcjonalny składa się:

|  |  | ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia |  | Nawierzchnia | Powierzchnia pomieszczenia [m2] |
| 1.1 | Wiatrołap |  | terakota | 5,15 |
| 1.2 | Korytarz |  | terakota | 16,04 |
| 1.3 | Pokój ochrony |  | terakota | 8,40 |
| 1.4 | Magazyn |  | terakota | 25,73 |
| 1.4a | Magazynek |  | terakota | 5,60 |
| 1.5 | Pom. socjalne |  | terakota | 3,84 |
| 1.6 | Pom. socjalne |  | terakota | 15,32 |
| 1.7 | Korytarz |  | Posadzka cementowa | 3,08 |
| 1.8 | Pom. magazynowe |  | Posadzka cementowa | 4,00 |
| 1.9 | Pom. magazynowe |  | Posadzka cementowa | 8,87 |
| 1.10 | Pom. magazynowe |  | Terakota | 13,11 |
| 1.11 | Umywalnia |  | Terakota | 1,72 |
| 1.12 | Umywalnia |  | Terakota | 1,78 |
| 1.13 | WC |  | Terakota | 1,80 |
| 1.14 | Pom. Usługowe 1 |  | Terakota | 38,08 |
| 1.15 | Pom. magazynowe |  | Terakota | 7,83 |
| 1.16 | Pom. Magazynowe |  | terakota | 6,06 |
| 1.17 | Pom. Usługowe 2 |  | terakota | 147,80 |
| 1.18 | Pom. magazynowe |  | Terakota | 1,88 |
| 1.19 | Pom. Magazynowe |  | Terakota | 1,30 |
| 1.20 | Pom. magazynowe |  | Terakota | 1,29 |
| 1.21 | Pom. Usługowe 3 |  | terakota | 65,91 |
| 1.22 | Pom. magazynowe |  | terakota | 5,51 |
| 1.23 | WC |  | terakota | 1,02 |
| 1.24 | Przedsionek WC |  | terakota | 2,26 |
| 1.25 | WC |  | terakota | 1,10 |
| 1.26 | Sala barowa |  | terakota | 34,55 |
| 1.27 | WC |  | terakota | 1,76 |
| 1.28 | WC |  | terakota | 1,74 |
| 1.29 | Zaplecze |  | terakota | 4,19 |
| 1.30 | Kuchnia |  | terakota | 11,55 |
| 1.31 | Kuchnia - zaplecze |  | terakota | 2,69 |
| Powierzchnia użytkowa |  |  |  | 450,96 |

- Opis stanu istniejącego wraz z oceną techniczną budynku

Tabela oceny stanu technicznego konstrukcji.

bardzo dobry

Konstrukcja lub jej element aktualnie ani w dalszym horyzoncie czasowym nie wymaga żadnych ingerencji

dobry

Konstrukcja lub jej element obecnie nie wymaga żadnych napraw i remontów, zalecane są prace naprawcze lub zabezpieczające w niewielkim zakresie w ciągu najbliższych dwóch lat

dostateczny

Konstrukcja lub jej element wymaga ingerencji w najbliższym czasie, zakres remontu lub naprawy jest znaczny, ale niewykonanie ich nie grozi bezpieczeństwu użytkowania

niedostateczny

Konieczne są niezwłoczne naprawy, ich niewykonanie grozić może w najbliższym czasie awarią i pogłębianiem zniszczeń, jednak konstrukcja aktualnie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w budynku i jego pobliżu przy aktualnym sposobie jego wykorzystania

awaryjny

Konstrukcja w stanie awaryjnym, konieczność wykonania natychmiast wzmocnienia, remontu lub wymiany; stanowi bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia ludzi w budynku lub jego pobliżu

Fundamenty

W budynku zastosowane są fundamenty bezpośrednie w postaci ław fundamentowych z gruzobetonu. Konstrukcję ław fundamentowych ustalono na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz oględzin ich nadziemnej części. W czasie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż fundamenty nie wykazują objawów uszkodzeń. Ponadto oględziny pozostałych elementów budynku powiązanych z fundamentami nie wykazują uszkodzeń, zatem stan techniczny  fundamentów uznaje się za dobry, umożliwiający projektowaną rozbudowę i nadbudowę.

Przegrody

Ściany –wzniesione są w technologii murowanej z gazobetonu z pustką powietrza i warstwą osłonową z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Grubość ściany około 42 cm. Ściany są w stanie technicznym dostatecznym – stwierdzono nieliczne zarysowania i wyboczenia, niezagrażające konstrukcji.

Stropy - w budynku są zastosowane stropy kleina, składający się z belek stalowych oraz płyt międzybelkowych z cegły pełnej lub kratówki. Wszystkie stropy są w dostatecznym stanie technicznym. Nie stwierdzono ponadnormatywnych ugięć i zarysowań elementów stropowych.

Ściany działowe – w budynku zastosowane są ściany działowe murowane oraz z zabudowy g-k.

# Wieńce i nadproża

Nadproża ceglane z bednarkami w stanie dostatecznym.

Dach

Przekrycie budynku stanowi dach płaski, o zróżnicowanym kącie nachylenia połaci 1°- 2°.

Konstrukcja dachu w postaci stropodachu – strop kleina – stan dostateczny.

Pokrycie oryginalne w większej części budynku: papa  – stan dostateczny. Nad głównym wejściem oraz na murach ogniowych dach kryty blachą – stan dostateczny.

Kominy

Kominy w budynku murowane z cegieł pełnych/kształtek prefabrykowanych – stan dobry.

Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV i drewniana, wszystkie okna poza oknami na elewacji północnej okratowane w stanie dobrym.

Stolarka drzwiowa

Główne drzwi wejściowe główne oraz drzwi wejściowe do pomieszczenia 1.17, 1.21, 1.16, 1.26 wykonane z aluminium, z przeszkleniami z podwójnymi szybami – stan dobry. Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia 1.14 wykonane z PVC z przeszkleniami z podwójnymi szybami – stan dobry. Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń 1.10 oraz 1.22 rama stalowa z przeszkleniem oraz okratowaniem – stan dostateczny. Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń 1.8, 1.9 stalowe, z wypełnieniem z metalu – stan dostateczny.

Drzwi wewnętrzne z przeszkleniami (w pomieszczeniu 1.2) wykonane z aluminium, pozostałe drzwi wewnętrzne płycinowe.

Instalacje

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod-kan, C.O. oraz telekomunikacyjną.

Elementy wykończeniowe

Rynny i rury spustowe stalowe w stanie dostatecznym.

Elewacja budynku ocieplona, wykończona tynkiem typu „baranek” w odcieniach zieleni i żółci – stan dostateczny.

Stan techniczny budynku umożliwia jego termomodernizację i przebudowę.

Opracował:

mgr inż. Sylwester Mituła

upr. nr LUB/00215/POOK/09………