#### Zawartość opracowania:

- Wstęp.

- Przedmiar robót.

- Wykaz robót.

# 1. Wstęp.

Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i przyłacza wodociągowego.

W zakres robót wchodzi budowa:

- kanalizacji deszczowej o średnicy Dn200mm – Dn315mm z rur PVC SN8;

- kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn200mm z rur PVC SN8, .

- przyłącza wodociągowego o średnicy Dn63mm z rur PEHD PN10.

Budowę przyłącza wodociągowego powiązać z z budową pomieszczeń w budynku usługowo-handlowego według odrębnego zadania.

# 2. Przedmiar robót.

A. Kanalizacja deszczowa

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,1 |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 6 |  |
| 3 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 15 |  |
| 4 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 287 |  |
| 5 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 264 |  |
| 6 | Umocnienie ścian wykopów obiektów specjalnych (studnie), kategoria gruntu III-IV | m2 | 254 |  |
| 7 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 60 |  |
| 8 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 3 |  |
| 9 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 3 |  |
| 10 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 2 |  |
| 11 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 2 |  |
| 12 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 6 |  |
| 13 | Podsypka z piasku pod budowę kanalizacji z zagęszczeniem – (materiał, dowóz, rozładunek, wbudowanie) | m3 | 26,7 |  |
| 14 | Fundament pod budowę studni i wpustów o gr. 20cm z betonu C16/20 | m3 | 3,2 |  |
| 15 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę kanalizacji deszczowej – piasek średnioziarnisty(dowóz, rozładunek) | m3 | 194,4 |  |
| 16 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 12,2 |  |
| 17 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 230,9 |  |
| 18 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 253,8 |  |
| 19 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 253,8 |  |
| 20 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 253,8 |  |
| 21 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 315mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 41 |  |
| 22 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 200mm SN8 włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 19 |  |
| 23 | Montaż studni rewizyjnych z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Dn 1200mm, właz cięzki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży o wysokości do 3,0m | szt | 5 |  |
| 24 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m dodatku głębokości | +0,5m | 1 |  |
| 25 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości | -0,5m | -2 |  |
| 26 | Montaż studzienek ściekowych z gotowych elementów Dn500mm z osadnikiem bez syfonu wpust 40T z zabezpieczeniem przeciw kradzieży, właz licowany z krawężnikiem | szt | 4 |  |
| 27 | Wlot do kanalizacji wraz z wykonaniem palisady i obrukowaniem | kpl. | 1 |  |
| 28 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 315 mm | m | 41 |  |
| 29 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 19 |  |
| 30 | Czyszczenie i płukanie odcinka sieci istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy Dn300mm | m | 55 |  |
| 31 | Wypełnienie ubytków w istn. studni kanalizacji deszczowej | kpl. | 2 |  |
| 32 | Wywiezienie nieczystości z czyszczenia i płukania sieci kanalizacyjnej z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 1,0 |  |
| 33 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, nieczystości – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 1,0 |  |
| 34 | Utylizacja nieczystości -opłata za wysypisko | m3 | 1,0 |  |
| 35 | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych, z wymianą uszkodzonych włazów i płyt pokrywowych | Kpl. | 4,0 |  |

B. Kanalizacja sanitarna

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,1 |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 5 |  |
| 3 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 5 |  |
| 4 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 103 |  |
| 5 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 167 |  |
| 6 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 36 |  |
| 7 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 2 |  |
| 8 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 2 |  |
| 9 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 3 |  |
| 10 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 3 |  |
| 11 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 10 |  |
| 12 | Podsypka z piasku pod budowę kanalizacji z zagęszczeniem – (materiał, dowóz, rozładunek, wbudowanie) | m3 | 9,3 |  |
| 13 | Fundament pod budowę studni o gr. 20cm z betonu C16/20 | m3 | 0,3 |  |
| 14 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę kanalizacji sanitarnej – piasek średnioziarnisty(dowóz, rozładunek) | m3 | 48,6 |  |
| 15 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 4,9 |  |
| 16 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 92,4 |  |
| 17 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 59,9 |  |
| 18 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 59,9 |  |
| 19 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 59,9 |  |
| 20 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk 200mm klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 31 |  |
| 21 | Studnie z PCW w gotowym wykopie o średnicy 425mm z kaskadą zewnętrzną | szt | 3 |  |
| 22 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm | m | 31 |  |
| 23 | Czyszczenie i płukanie odcinka sieci istniejącej kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn200mm | m | 72 |  |
| 24 | Wypełnienie ubytków w istn. studni kanalizacji sanitarnej Dn1200mm | kpl. | 3 |  |
| 25 | Wywiezienie nieczystości z czyszczenia i płukania sieci kanalizacyjnej z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 1,0 |  |
| 26 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, nieczystości – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 1,0 |  |
| 27 | Utylizacja nieczystości - opłata za wysypisko | m3 | 1,0 |  |
| 28 | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych, z wymianą uszkodzonych włazów i płyt pokrywowych | Kpl. | 4,0 |  |

C. Przyłącze wodociągowe.

| Nr | Opis | Jedn. | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty pomiarowe | km | 0,15 |  |
| 2 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 15 |  |
| 3 | Rozbiórka istniejącego chodnika | m2 | 30 |  |
| 4 | Wykopy ręczne wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 48 |  |
| 5 | Wykopy koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, kategoria gruntu III-IV | m3 | 191 |  |
| 6 | Umocnienie ścian wykopów liniowych szalunkami systemowymi lub balami drewnianymi z grodzicami i rozporami lub ścianką szczelną, kategoria gruntu III-IV | m2 | 445 |  |
| 7 | Odwodnienie wykopu pompą lub igłofiltrami | m-godz | 60 |  |
| 8 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 8 |  |
| 9 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teletechnicznych, rozpiętość 4,0m | kpl | 8 |  |
| 10 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 4 |  |
| 11 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0m | kpl | 4 |  |
| 12 | Montaż rur osłonowych typu AROT na kablach energetycznych i teletechnicznych | m | 16 |  |
| 13 | Podsypka z piasku pod budowę wodociągu z zagęszczeniem – (materiał, dowóz, rozładunek, wbudowanie) | m3 | 14,6 |  |
| 14 | Wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę wodociągu – piasek średnioziarnisty(dowóz, rozładunek) | m3 | 167,8 |  |
| 15 | Ręczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 11,2 |  |
| 16 | Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wraz z rozbiórką umocnienia ścian wykopów, grunt kategorii I-II | m3 | 212,5 |  |
| 17 | Odtworzenie istniejącego chodnika | m2 | 30 |  |
| 18 | Odtworzenie istniejącego trawnika – humusowanie wraz z obsiewem mieszanką traw | m2 | 60 |  |
| 19 | Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem wraz z utylizacją na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 182,8 |  |
| 20 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 182,8 |  |
| 21 | Utylizacja nadmiaru ziemi -opłata za wysypisko | m3 | 182,8 |  |
| 22 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych 63 PE łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe | m | 483 |  |
| 23 | Trójnik kołnierzowy żeliwny 100/50 | szt | 1 |  |
| 24 | Łuk gięty 63 PE 45 ° | szt | 4 |  |
| 25 | Zasuwa miękkouszczelniona z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa Dn50mmz obudową teleskopową i skrzynką uliczną żeliwną do zasuw | szt | 1 |  |
| 26 | Łącznik rurowy żeliwny RR Dn 150 | szt | 2 |  |
| 27 | Tuleja kołnierzowa 160PE z kołnierzem nierdzewnym i kompletem śrub | szt | 2 |  |
| 28 | Tuleja kołnierzowa 63PE z kołnierzem nierdzewnym i kompletem śrub | szt | 2 |  |
| 29 | Mufa elektrooporowa 63PE100 SDR17 | szt | 10 |  |
| 30 | Obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw | m2 | 0,5 |  |
| 31 | Wykonanie bloków oporowych i podporowych wraz z izolacją folią | m3 | 0,2 |  |
| 32 | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym | kpl | 1 |  |
| 33 | Oznakowanie trasy wodociągu taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą | m | 117 |  |
| 33 | Przejście przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych | szt. | 2 |  |
| 34 | Montaż wodomierza skrzydełkowego DN32 o przepływie nominalnym 10,0 m3/h, zaworu antyskażeniowego Dn32 typ EA, zaworów odcinających Dn50 | kpl. | 1 |  |
| 35 | Montaż wodomierza jednostrumieniowego AURIGA DN 32 firmy DIEHL Metering przystosowanego do odczytu radiowego, zaworu antyskażeniowego Dn32 typ EA, zaworów odcinających Dn50 | kpl. | 1 |  |
| 36 | Próba szczelności sieci wodociągowych, (odcinek do 200m) | próba | 1 |  |
| 37 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych (odcinek do 200m) | odcinek | 1 |  |
| 38 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg do dł. 200m) | szt | 1 |  |
| 39 | Włączenia do istn. sieci | szt | 1 |  |
| 40 | Demontaż istn. sieci wodociągowej | m | 1 |  |
| 41 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym | m3 | 0,05 |  |
| 42 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, gruz – wywóz na wysypisko na odległość 10 km (9 dodatków) | m3 | 0,05 |  |
| 43 | Utylizacja gruzu -opłata za wysypisko | m3 | 0,05 |  |
| 44 | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw gazowych | Kpl. | 1 |  |
| 45 | Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych | Kpl. | 4 |  |

# 6. Wykaz robót.

A. Kanalizacja deszczowa.

B. Kanalizacja sanitarna

C. Przyłącze wodociągowe