Załącznik nr 2 do DKW.2233.17.2023.JR

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla realizacji zadania: „Remont pomieszczeń sanitarnych w Zakładzie Karnym w Siedlcach”:

- remont łazienki przy stanowisku dowodzenia w budynku administracji

- remont szatni w budynku administracji

- remont łazienki w budynku kuchni

- remont pomieszczeń sanitarnych (łazienek) oddziałów IV – VII w pawilonie B – 4 łazienki

- remont łazienki w pokoju wychowawców w oddziale VIII pawilonu C

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | opisz przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym |
| --- | --- | --- |
| 1 | remont łazienki przy stanowisku dowodzenia w budynku administracji | • oczyszczenie i odnowienie sufitów (szpachlowanie/gipsowanie) - 9,0 m2 • położenie nowych okładzin ściennych z glazury po uprzednim zbiciu starych spękanych płytek – 5,0 m2 • odmalowanie sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 9,0 m2 • demontaż starych ościeżnic i drzwi do pomieszczenia łazienki, kabiny prysznicowej oraz do dwóch pomieszczeń toalet wraz z montażem nowych drzwi i futryn – 4 szt. Drzwi powinny być odporne na wilgoć. • oczyszczenie i odmalowanie grzejnika żeliwnego – 1 szt. |
| 2 | remont szatni w budynku administracji | • oczyszczenie, odgrzybienie, odnowienie okładzin sufitowych (szpachlowani/gipsowanie) – 50 m2 • odmalowanie sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego - 50 m2 • oczyszczenie i odmalowanie grzejników żeliwnych – 2 szt. |
| 3 | remont łazienki w budynku kuchni | • oczyszczenie, odgrzybienie, odnowienie okładzin sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 6,60 m2 • odmalowanie sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 6,60 m2 • wymiana ościeżnic wraz z drzwiami w pomieszczeniu łazienki – 4 szt. Drzwi powinny być odporne na wilgoć. • wymiana baterii umywalkowej ściennej – 1 szt. |
| 4 | remont pomieszczeń sanitarnych (łazienek) oddziałów IV – VII w pawilonie B – 4 łazienki | Oddział IV • oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 32 m2 • odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 32 m2 • wymiana futryn i drzwi do jednej toalety – 1 szt. • wymiana urządzeń sanitarnych: umywalka 60 cm wraz z baterią ścienną – 1 szt., miska ustępowa ze spłuczką kompakt – 1 kpl. • oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt. • oczyszczenie i odmalowanie farba olejną drzwi do łazienki – 1,6 m2 Oddział V • oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 19,68 m2 • zbicie starych okładzin ściennych (glazury) – 22,70 m2 • tynkowanie ścian – 22,70 m2 • odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego - 19,68 m2 • położenie glazury – 22,70 m2 • oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt. • oczyszczenie i odmalowanie farba olejną drzwi do łazienki – 1,6 m2 Oddział VI • murowanie ścian z pustaka szer.12 cm - nadbudowa ścianki działowej 2,05 m x 0,95 m – 1,95 m2 • oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 18,22 m2 • zbicie starych okładzin ściennych (glazury) – 31,56 m2 • zbicie starej okładzin podłogowych (terakoty) – 7,22 m2 • tynkowanie ścian – 35,46 m2 • odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 22,12m2 • położenie glazury – 31,56 m2 • położenie terakoty – 7,22 m2 • oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt. • oczyszczenie i odmalowanie farba olejną drzwi do łazienki – 1,6 m2 Oddział VII • oczyszczenie, odnowienie okładzin ściennych i sufitowych (szpachlowanie/gipsowanie) – 20,0 m2 • odmalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego – 20,0 m2 • oczyszczenie i odmalowanie farbą grzejnika żeliwnego – 1 szt. • oczyszczenie i odmalowanie farba olejną drzwi do łazienki – 1,6 m2 |
| 5 | remont łazienki w pokoju wychowawców w oddziale VIII pawilonu C | • oczyszczenie, odnowienie okładzin sufitowych i ściennych (szpachlowanie/gipsowanie) – 14,0 m2 • odmalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną po uprzednim zastosowaniu preparatu gruntującego - 14,0 m2 • wymiana umywalki 60 cm wraz z baterią ścienną – 1 szt. |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH:

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów.

- Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

- Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

- Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego