Załacznik nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usług na terenie Gminy Przeworska w zakresie zimowego utrzymania dróg pozostających w zarządzie Wójta Gminy Przeworsk w roku 2023/2024

II.	Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich na terenie Gminy Przeworska w sezonie 2023/2024 r.

1. Informacje ogólne

Zimowe utrzymanie dróg ma na celu wykonywanie czynności których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:

1) usuwanie śniegu - zapobieganie powstawania śliskości, zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub materiałów nie chemicznych uszorstniających, oczyszczenie nawierzchni i osadników krat ściekowych z materiałów stosowanych w zimowym utrzymaniu dróg

Okres zimowego utrzymania w danym sezonie ustala się od grudnia do kwietnia. W tym czasie Wykonawca w razie potrzeb zobowiązany jest do prowadzenia czynnej akcji zimowego utrzymania dróg i chodników.

Po rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia następujących warunków:

- całodobowa dostępność telefoniczna,

- każda jednostka sprzętowa wyposażona w telefon komórkowy,

- prowadzenie dokumentacji dyżurów i pracy sprzętu,

- prowadzenie akcji zgodnie z  standardami utrzymania określonymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek nienależytego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu ulic i chodników.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy wykonawstwie i odbiorze prac w ramach zimowego utrzymania ulic, chodników administrowanych przez Urząd Gminy Przeworska. Wykonanie usług i prac związanych z zimowym utrzymaniem ma być zgodne ze standardami określonymi w niniejszej specyfikacji w sezonie  zimowym 2023/2024.

3. Określenia podstawowe

sezon zimowy – określa okres od grudnia 2023r do kwietnia 2024r.

Akcja czynna – wykonywanie  na zadaniu lub jego części czynności związanych z utrzymaniem przejezdności poprzez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie z określonym standardem.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Rozróżnia się trzy formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania:

- gołoledź, jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze,

- lodowica (oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu,

- zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą lub ubitą górną częścią tej warstwy.

Śliskość pośniegowa - jest to śliskość powstała na skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

4. Materiały

Materiały do zimowego utrzymania ulic i chodników gromadzi wykonawca we własnym zakresie na terenie, z którego będzie świadczona usługa. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 Nr 230 poz. 1960) i mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów a środki chemiczne dodatkowo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się mieszanki zaoferowane w ofercie przetargowej tj.: środków nie chemicznych (piasek o średnicy do 2 mm) i chemicznych (sól drogowa z antyzbrylaczem) oraz w postaci roztworu (chlorek wapnia NaCl).

Ogólne warunki stosowania środków na ulicach i chodnikach, o  których mowa wyżej:

- piasek stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu do usunięcia śliskości na chodnikach,

- mieszanki piasku i soli drogowej lub roztwór stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej na ulicach,  preferuje się stosowanie ekologicznych środków w postaci wodnego roztworu chlorku wapnia lub mieszanki piasku i bezwodnego chlorku wapnia,

- roztwór można stosować wyłącznie po wcześniejszym mechanicznym  usunięciu śniegu,

- rozrzut środków może następować tylko na pasie jezdnym lub chodniku. Niedopuszczalne jest rozsypywanie środków w pasach zieleni i poza obręb jezdni i krawężników chodnikowych,

5. Sprzęt

Do usuwania śliskości należy używać piaskarek, piaskarko - solarek a do chodników lekkich rozsypywarek mechanicznych o masie całkowitej nie przekraczającej 900 kg. Wykonawca do wykonania zadania musi posiadać wystarczającą ilość osób i sprzętu do załadunku  piaskarek.

Do odśnieżania ulic w zależności od grubości zalegającego śniegu można używać pługów lemieszowych lekkich, średnich i ciężkich, równiarek różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym jednostronnym lub dwustronnym i spychaczy. Do odśnieżania chodników pługi lekkie lub małe ładowarki o pojemności łyżki mniejszej niż 2 m3 i masie całkowitej nie przekraczającej 900 kg.

Sprzęt do zrywania naboju śnieżnego w zależności od grubości jego zalegania można stosować pługi lemieszowe i równiarki. Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne o wzmocnionej ramie , która powinna umożliwiając zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Zalecany napęd na dwie lub więcej osi.

Odkładnice powinny być przestawne na skręt w prawo lub w lewo, w zależności od miejsca prowadzenia prac. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności oraz mieć możliwość odchylania się w pionie w przypadku natrafienia na przeszkodę (skrzynki zaworowe, kraty, pokrywy studni itp.).

Lemiesze w zależności od pracy jaką maja wykonać powinny być wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju śnieżnego należy używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali.

Pojazd wykonujący na drodze wszelkie prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) musi być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonych w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.

5.1 	Wykonawca do realizacji niniejszego zadania musi posiadać co najmniej:

- pług na nośniku samochodowym ciężarowym

- pług wirnikowy na samochodzie ciężarowym z napędem na dwie osie

- koparko – ładowarka

- piaskarka na nośniku samochodowym ciężarowym

- traktor ciężki z pługiem składanym i piaskarką o załadunku kosza min 1m3

- lekki sprzęt (traktorek z piaskarką i pługiem) do odśnieżania chodników i trudno dostępnych dróg i placów

6. Wykonywanie robót

Wykonywanie usług zimowego utrzymania ulic i chodników będzie się odbywać przy zachowaniu określonych kolejności  i standardów. Na terenie Gminy Przeworska określa się następujące kolejności i standardy utrzymania:

- Ulice utrzymane w I kolejności  odśnieżania

Drogi publiczne /wykaz dróg wg załącznika nr 1/ powinny spełniać wymogi  j. n.:

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości i z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość,

- w trakcie odśnieżania nie dopuszcza się zasypywania chodników usuwanym z jezdni śniegiem,

- zgarnięty z jezdni śnieg nie może utrudniać spływu wód roztopowych do krat ściekowych i rowów przydrożnych w okresie odwilży,

- śnieg zajeżdżony może występować jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu, nie dopuszcza się zasp śnieżnych,

- dopuszczalny czas osiągnięcia standardu po ustaniu opadów śniegu: śnieg luźny do 6 godzin, błoto pośniegowe do 8 godzin,

- zwalczanie śliskości – środkami chemicznymi lub mieszanką piasku ze środkiem chemicznym przy użyciu sprzętu mechanicznego.

- Ulice utrzymane w II kolejności odśnieżania/sprzątania:

Drogi wewnętrzne, dojazdowe do posesji mieszkalnych – powinny spełniać wymogi j.n.:

- jezdnia odśnieżona z usuniętymi zjawiskami powodującymi śliskość,

- w trakcie odśnieżania nie dopuszcza się zasypywania chodników usuwanym z jezdni śniegiem,

- zgarnięty z jezdni śnieg nie może utrudniać spływu wód roztopowych do krat ściekowych i rowów przydrożnych w okresie odwilży,

- śnieg zajeżdżony może występować jako warstwa o grubości nie utrudniającej ruchu ,

- nie dopuszcza się zasp, osiągnięcie zakładanych standardów – do 8 godz. po ustaniu opadów

- zwalczanie śliskości – środkami chemicznymi lub mieszanką piasku ze środkiem chemicznym przy użyciu sprzętu mechanicznego.

- Ulice utrzymane w III kolejności odśnieżania/sprzątania:

Pozostałe drogi gminne, place, parkingi nie wymienione wyżej, powinny spełniać wymogi j.n.:

- jezdnia odśnieżona z dopuszczoną warstwą zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu,

- w czasie intensywnych opadów śniegu i zamieci dopuszczalne tworzenie się zasp powodujących przerwy w ruchu do 6 godzin po ustaniu zamieci,

- zwalczanie śliskości – piaskiem i rozdrobnionym żużlem w rejonie skrzyżowań oraz na całej powierzchni w  przypadku powstania gołoledzi /opady marznącego deszczu/

- Chodniki przewidziane do zimowego utrzymania:

Chodnik w miejscowości: Rozbórz – droga do szkoły, Grzęska – droga do szkoły – nawierzchnie powinny spełniać warunki j.n.:

- nawierzchnie oczyszczone na całej szerokości bez warstwy zadeptanego śniegu,

- zwalczanie śliskości – piaskiem lub rozdrobnionym żużlem,

- czas osiągnięcia wymaganych standardów – do godz. 6 rano każdego dnia,

- w przypadku intensywnych opadów ciągłych dopuszcza się czasowe zaleganie cienkiej warstwy śniegu nie utrudniającej ruchu do 2 godzin po ustaniu opadów.

- W zakresie utrzymania chodników uwzględnić ustawienie 3 szt.  skrzynek z piaskiem wraz z systematycznym uzupełnianiem piasku wg potrzeb. Miejsca ustawienia skrzynek wskaże  Zamawiający.

7. Kontrola jakości usług

Upoważniony pracownik Gminy Przeworsk kontroluje stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów i sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg w zakresie zgodności ze specyfikacją techniczną. Każde odstępstwo stanu dróg od założonego standardu, niezgodność użytego sprzętu, materiałów ze specyfikacją techniczna traktuje się jako niedostateczne prowadzenie akcji zimowej przez wykonawcę w danej dobie. W takim przypadku, upoważniony pracownik Urzędu Gminy sporządza protokół,  który  będzie do skierowania pisemnego roszczenia o dodatkową usługę.

W przypadku gdy wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z określonym standardem, musi zawiadomić o tym fakcie Urząd Gminy Przeworsk. Po otrzymaniu zawiadomienia upoważniony pracownik Urzędu dokonuje oceny stanu utrzymania drogi oraz panujących warunków atmosferycznych sporządzając protokół.

8. ZAPLECZE TECHNICZNE, BAZA SPRZETOWO – MAGAZYNOWA

- Wykonawca (zobowiązany jest) posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia bazę sprzętowo – magazynową zlokalizowaną na obszarze/rejonie lub w jego bliskości (max. 10 km dojazdu do obsługiwanego obszaru/rejonu utrzymaniowego), na którym świadczył będzie usługi w zakresie zimowego utrzymania objętego przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały czas trwania umowy, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, co najmniej w ilościach określonej w SWZ i w złożonej ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wstępu na teren bazy sprzętowo – magazynowej przedstawicielom Zamawiającego w celu dokonania kontroli wypełniania postanowień zawartych w umowie i SWZ.

- Zamawiający może przed rozpoczęciem sezonu zimowego dokonać odbioru bazy celem potwierdzenia gotowości Wykonawcy do świadczenia usług objętych zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane w przedmiocie zamówienia wyposażenie bazy sprzętowo – magazynowej.