GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 30.04.2024 r.

GPIR.271.2.18.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Skołyszynie”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu dwóch łazienek (na parterze 
i piętrze) zlokalizowanych w Szkole Podstawowej w Skołyszynie, 
38-242 Skołyszyn 222.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Łazienka na parterze:

- Demontaż umywalek wraz z bateriami (2 kpl.) oraz toalet (2 kpl.);

- Rozebranie okładzin ściennych z płytek (ok. 38m2) oraz z boazerii (ok. 25,5m);

- Rozebranie posadzek z płytek (ok. 13,5m2) oraz z wykładziny PCV (ok. 6m2);

- Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami (4 kpl.);

- Rozbiórka ścian działowych oraz poszerzenie otworów drzwiowych (ok. 2m2);

- Zeskrobanie i zmycie starych farb (ok. 41m2);

- Demontaż parapetów kamiennych (2 szt.);

- Murowanie ścian działowych (ok. 8m2);

- Tynkowanie (ok. 42m2);

- Naproża systemowe (3 szt.);

- Gruntowanie powierzchni pionowych (ok. 100m2) oraz poziomych (ok. 39m2);

- Wykonanie wylewki samopoziomującej (ok. 19,5m2);

- Wykonanie okładzin ściennych (ok. 62,5m2) i posadzki z płytek (ok. 19,5m2);

- Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów (ok. 54m2);

- Zabudowy rurociągów kanalizacyjnych z płyt g-k (ok. 15m2);

- Ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe płycinowe o świetle przejścia min. 90cm (3 kpl.);

- Wykonanie trzech kabin WC z płyt HPL o wysokości min. 2,0m (łącznie ok. 12,00m2);

- Montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka porcelanowa wraz z baterią (4 kpl), ustęp typu kompakt (4 kpl.), uchwyt dla osób niepełnosprawnych (2 kpl.), kratka ściekowa (2 kpl.), zawór czerpalny (2 kpl);

- Kratki wentylacyjne wraz z wykuciem kanałów (3 kpl);

- Wykucie bruzd w ścianach (w tym rozbiórka zabudowy g-k) i posadzkach oraz wymiana i wykonanie nowych rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej (piony, poziomy oraz podejścia dla urządzeń w remontowanej łazience oraz pion kanalizacyjny na niższej kondygnacji) wraz z zaprawieniem bruzd - piony i podejścia pod WC PVC110, umywalki PVC50, kratki ściekowe PVC50;

- Wykonanie nowej instalacji wodnej dla projektowanych urządzeń wraz z podejściami (umywalka 4 szt, WC 4 szt, zawór czerpalny 2 szt.);

- Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazda, łączniki, oświetlenie);

- Przeniesienie grzejnika płytowego o ok. 100-200cm (2 kpl.);

- Łazienka na piętrze:

- Demontaż umywalek wraz z bateriami (5 kpl.) oraz toalet (5 kpl.);

- Rozebranie okładzin ściennych z płytek (ok. 46,5m2);

- Rozebranie posadzek z płytek (ok. 26,5m2);

- Demontaż drzwi wraz z ościeżnicami (6 kpl.);

- Rozbiórka ścian działowych oraz poszerzenie otworów drzwiowych (ok. 6m2);

- Zeskrobanie i zmycie starych farb (ok. 54m2);

- Demontaż parapetów kamiennych (4 szt.);

- Murowanie ścian działowych (ok. 18m2);

- Tynkowanie (ok. 37m2);

- Naproża systemowe (3 szt.);

- Gruntowanie powierzchni pionowych (ok. 114m2) oraz poziomych (ok. 53m2);

- Wykonanie wylewki samopoziomującej (ok. 26m2);

- Wykonanie okładzin ściennych (ok. 71m2) i posadzki z płytek (ok. 26m2);

- Dwukrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów (ok. 69m2);

- Zabudowy rurociągów kanalizacyjnych z płyt g-k (ok. 10m2);

- Ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe płycinowe o świetle przejścia min. 90cm (3 kpl.);

- Wykonanie czterech kabin WC z płyt HPL o wysokości min. 2,0m (łącznie ok. 12,00m2);

- Właz strychowy 60x60 wraz z odmalowaniem stalowych szczebli;

- Montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka porcelanowa wraz z baterią (5 kpl), ustęp typu kompakt (5 kpl.), uchwyt dla osób niepełnosprawnych (2 kpl.), kratka ściekowa (2 kpl.), zawór czerpalny (2 kpl);

- Kratki wentylacyjne wraz z wykuciem kanałów (3 kpl);

- Wykucie bruzd w ścianach (w tym rozbiórka zabudowy g-k) i posadzkach oraz wymiana i wykonanie nowych rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej (piony, poziomy oraz podejścia dla urządzeń w remontowanej łazience oraz piony służące jako odpowietrzenie) wraz z zaprawieniem bruzd - piony podejścia pod WC PVC110, umywalki PVC50, kratki ściekowe PVC50;

- Wykonanie nowej instalacji wodnej dla projektowanych urządzeń wraz z podejściami (umywalka 5 szt, WC 5 szt, zawór czerpalny 2 szt.);

- Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazda, łączniki, oświetlenie);

- Przeniesienie grzejnika płytowego o ok. 100-200cm (2 kpl.);

- Pozostałe:

- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji projektowej, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną;

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

W PRZEDMIARZE ROBÓT PODANE SĄ ORIENTACYJNE WARTOŚCI, WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY POWINIEN DOKONAĆ WŁASNYCH OBMIARÓW I OGLĘDZIN.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: od 24 czerwca 2024 r. do 20 sierpnia 2024 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  10 maja 2024 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Wykonawca, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. z 2022 r. poz. 835) podlegać będzie wykluczeniu z postępowania na podstawie niżej wymienionych przesłanek:

Z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym 
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na stronie niniejszego postępowania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w/w przesłanek.

Stosowne oświadczenie zawiera również formularz ofertowy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.