## Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa narzędzi oraz drobnych materiałów na potrzeby PPDB Sp. z o.o.

PPDB.DZ-OB.Db.263.1.2024

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi oraz drobnych materiałów na potrzeby Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o.

- Zamówienie składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

- Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

  - Przedmiot zamówienia – narzędzia i materiały - mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

  - Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

  - Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

  - Wymagany minimalny okres gwarancji jakości wynosi – 12 miesięcy

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.

  - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt. w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

  - Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – siedziba Zamawiającego, Sokółka, ul. Torowa 12.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

  - Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

- Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów  budowlanych,  Zamawiający  nie uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań  w  zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny :

44111000-1 Materiały budowlane

Kody dodatkowe:

24953000-9 Środki wykańczalnicze

35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca

39812500-2 Substancje uszczelniające

44212500-4 Kątowniki i profile

44510000-8 Narzędzia

44810000-1 Farby

- Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2024r.

Tabela 1. Wymagania ogólne

| L.p. | Przedmiot | Wymagane parametry/właściwości | j.m. | Zamawiana ilość zamówienia podstawowego | Zamówienie objęte opcją |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x25 mm | Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B | szt. | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x25 mm na taśmie | Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B na taśmie plastikowej zgodnej z systemem f-my DeWalt | szt. | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x35 mm | Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B | szt. | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x35 mm na taśmie | Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili z blachy do 0,6 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie,, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B na taśmie plastikowej zgodnej z systemem f-my DeWalt | szt. | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty samowiercące do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x25mm | Wkręt do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do profili ościeżnicowych z blachy 2 mm wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość HV560, nacięcie PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B | szt. | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty samowiercące do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x35 mm |  | szt. | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty samowiercące do płyt gipsowo-kartonowych 3,5x55 mm |  | szt. | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Blachowkręty 3,9x11 mm (pchełki) | Wkręt do połączeń typu metal-metal wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie, twardość: HV560, nacięcie: PH2, klasa reakcji na ogień A1, trwałość klasa B | szt. | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Wkręty hartowane do drewna 3,5x35 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie | Wkręt hartowany do połączeń elementów drewnianych i drewnopochodnych, nie wymaga wcześniejszego nawiercania. Wkręt ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie kolor żółty z łbem stożkowym oraz gniazdem PZ | kg | 2,00 | 10,00 |
|  | Wkręty hartowane do drewna 3,5x50 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie |  | kg | 2,00 | 10,00 |
|  | Wkręty hartowane do drewna 5,0x50 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie |  | kg | 2,00 | 10,00 |
|  | Wkręty hartowane do drewna 5,0x70 mm ze stali niskowęglowej ocynkowanej galwanicznie |  | kg | 2,00 | 10,00 |
|  | Stalowy łącznik rozporowy 6x40 mm | Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Stalowy łącznik rozporowy 6x60 mm | Dybel sufitowy stalowy 6x60 mm przeznaczony do mocowania elementów systemu do stałych elementów budynku, wykonany z blacha stalowej, klasa reakcji na ogień A1 zabezpieczenie przed korozją, trwałość B | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | - | - | - | - | - |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 6x40 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x40mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 6x60 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 6x80 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 6x80mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x60 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 2 000,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x80 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x80mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 500,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 8x100 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 8x100mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 500,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x60 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x60mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 500,00 | 10 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x80 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x80mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x100 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x100mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x120 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x120mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x180 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x180mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe szybkiego montażu 10x240 mm | Kołek rozporowy szybkiego montażu (KSM) 10x240mm do mocowania w podłożach z betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowa pełnej | szt. | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 6x40 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 6x40mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 6x60 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 6x60mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne6x80 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 6x80mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 8x60 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 8x60mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 8x80 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 8x80mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 8x100 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 8x100mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 10x60 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 10x60mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 10x80 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 10x80mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 10x100 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 10x100mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 200,00 | 1 000,00 |
|  | Kołki rozporowe uniwersalne 10x120 mm | Kołek rozporowy uniwersalny 10x120mm do mocowania w różnych podłożach | szt. | 200,00 | 1 000,00 |
|  | Koszulki rozporowe systemowe do kotew ruszt.owaniowych | Kołek plastikowy systemowy do kotew oczkowych ruszt.owaniowych śr. 16 mm | szt. | 100,00 | 500,00 |
|  | Kołek śr. 10 mm do płyt gipsowo-kartonowych | Kołek do płyt gipsowo-kartonowych, o rozmiarze 10 mm. Kołek o specjalnej konstrukcji z koszulką wykonaną z nylonu. W komplecie z wkrętem stalowym ocynkowanym, z łbem stożkowym i krzyżowym gnieździe PZ. Służy do montażu lekkich mocowań w płytach gipsowo-kartonowych i w innych podłożach z pustymi przestrzeniami. Ramiona kołka po umieszczeniu w otworze dociskają się do tylnej strony płyty, tworząc pewne, wytrzymałe i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawędzie korpusu kołka uniemożliwiają obrót podczas mocowania. | szt. | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Kołek śr. 10 mm typu ślimak do płyt gipsowo-kartonowych z wkrętem | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Kołek metalowy śr. 10 mm typu ślimak do płyt gipsowo-kartonowych | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Farba lateksowa gruntująca | Farba lateksowa gruntująca kolor biały, do gruntowania starych i nowych podłoży cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, starych powłok malarskich Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Klasyfikacja połysku: mat Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk | dm3 | 200,00 | 300,00 |
|  | Grunt głęboko-penetrujący | Emulsja głęboko penetrująca do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, wszelkiego rodzaju tynki, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika, nadający się do stosowania na wszystkie stare i osypujące się podłoża pod malowani i szpachlowanie | dm3 | 200,00 | 500,00 |
|  | Środek gruntujący na podłoża betonowe - grunt szczepny | Gotowa do użycia warstwa szczepna na bazie wysokiej jakości specjalnej dyspersji z żywic syntetycznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych oraz wypełniaczy mineralnych, do stosowania na podłoża z elementów betonowych i żelbetowych, stropów żelbetowych | kg | 200,00 | 500,00 |
|  | Narożnik 24x24 dł. 3,0m aluminiowy perforowany do gładzi gipsowych | Narożnik aluminiowy przeznaczony do wzmocnienia i ochrony naroży zewnętrznych o kącie rozwarcia 90 °, wymiary 24x24 dł. 3,0 m | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Narożnik stalowy ocynkowany 50x50mm dł. 300 cm do tynków mokrych | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Taśma uszczelniająca do folii w płynie 120mm x50m | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | m | 20,00 | 500,00 |
|  | Akryl biały lekki szpachlowy w kartuszach min. 300 ml | Gotowy do użycia akryl szpachlowy ultra lekki, idealnie biały, szybko malowalny do wypełniania ubytków, spoinowania złączy , uszczelniania połączeń i szczelin w tynkach, płytach gipsowo-kartonowych. | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Silikon biały neutralny sanitarny w kartuszach min. 300 ml | Elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych jak i nieporowatych | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Akryl biały na pęknięcia w kartuszach min. 280 ml | Uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych o gruboziarnistej strukturze naśladującej fakturę tynku mineralnego i doskonałej przyczepności do wszelkich położy porowatych stosowanych w budownictwie | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Silikon sanitarny neutralny | Trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu neutralnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do betonu, kamienia, muru, cegły, aluminium, drewna, również pokrytego powłokami malarskimi, PCV, poliwęglanu, akrylu i innych tworzyw sztucznych, szkła, a także powierzchni szkliwionych. | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Silikon klej do luster | Bezbarwny klej silikonowy, bezrozpuszczalnikowy, całkowicie bezpieczny dla luster, nadający się do klejenia wszelkich elementów szklanych do podłoży mineralnych, drewna oraz tworzyw sztucznych. Konsystencja oraz kolor pozwalają na zastosowanie do: - uszczelniania obrzeży luster. - mocowania luster i dekoracyjnego szkła lakierowanego (np. w systemach zabudowy z drzwiami przesuwnymi), - fugowania obrzeży luster (po pełnym utwardzeniu wcześniej klejonych elementów), - klejenia luster w ramach metalowych, drewnianych lub z tworzyw sztucznych. | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | System do poziomowania dużych płytek - kliny | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | System do poziomowania dużych płytek - klipsy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | Taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt gipsowo-kartonowych 57mm/0,4mm/30mb | Taśma z perforacją do połączeń i narożników wewnętrznych płyt g-k 57mm/0,4mm/30mb | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Fizelina -taśma zbrojąca szer. 50 mm do połączeń płyt gipsowo-kartonowych | Fizelina do połączeń płyt gipsowych szer. 50mm | m | 1 000,00 | 10 000,00 |
|  | Benzyna ekstrakcyjna pojemnik 5l | Produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, służy do rozcieńczania olejów, rozcieńczania smarów, rozcieńczania wosków, nadaje się także do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów | dm3 | 10,00 | 50,00 |
|  | Aceton techniczny pojemnik 5 l | Produkt do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem, do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków oraz do mycia zabrudzonych pędzli i wałków. | dm3 | 10,00 | 50,00 |
|  | Pianka montażowa pistoletowa | Pistoletowa pianka poliuretanowa o niskoprężnej formule, krótkim czasie utwardzania i doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych m.in. cegły, betonu, kamienia, tynku, drewna, PCV, aluminium, w tym również pokrytego powłokami proszkowymi, powierzchni szkliwionych. | szt. | 200,00 | 400,00 |
|  | Piana systemowa do przejść p.poż. | Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach. Do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiegająca rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Kolor pianki czerwono-brązowy. Reakcja na ogień - Klasa E. | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Siatka z włókna szklanego 150 g/m2 | Do wykonywania warstwy zbrojonej – do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ociepleń, zarówno ze styropianem jak i z wełną mineralną | m2 | 500,00 | 5 000,00 |
|  | Drut stalowy okrągły miękki 1,2 mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kg | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Deski iglaste gr. 25mm szer. 25 cm i dł. 3,00 m | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | m3 | 3,00 | 10,00 |
|  | Gwoździe budowlane ocynkowane 3x70 mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kg | 20,00 | 200,00 |
|  | Gwoździe budowlane ocynkowane 4x100 mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kg | 20,00 | 200,00 |
|  | Gwoździe budowlane ocynkowane 2,2x50 mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kg | 20,00 | 200,00 |
|  | Wkręty do drewna czarne 4,8x100 mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kg | 20,00 | 200,00 |
|  | Wkręty do drewna czarne 3,5x55 mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kg | 20,00 | 200,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza do 15 cm uchwyt SDS Plus, Ø 6,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-15 cm Średnica: 6 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 6,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 6 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 6,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: niemniej niż 50 cm Średnica: 6 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza do 15 cm uchwyt SDS Plus, Ø 8,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-15 cm Średnica: 8 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 20,00 | 50,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 8,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 8 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 20,00 | 50,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 8,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 8 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza 10-25 cm uchwyt SDS Plus, Ø 10,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-25 cm Średnica: 10 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 40,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 10,0mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 10 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 10,0mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 10 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza 10-25 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00mm, | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 10-25 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza 25-30 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: 25-30 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm uchwyt SDS Plus, Ø 12,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 12 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS Plus, Ø 14,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 14 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS Plus, Ø 14,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 14 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS Plus, Ø 16,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS Plus, Ø 16,00 mm | Typ uchwytu: SDS+ (SDS PLUS) Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 16,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 16,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 16,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 16 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 18,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 18 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 18,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 18 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 18,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 18 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 20,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 20 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 20,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 20 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 20,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 20 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 22,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 22 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. Robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 22,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 22 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 22,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 22 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 50 cm SDS MAX, Ø 32,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 50 cm Średnica: 32 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 80 cm SDS MAX Ø 32,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 80 cm Średnica: 32 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do betonu dł. robocza min. 100 cm SDS MAX, Ø 32,00 mm | Typ uchwytu: SDS MAX Długość robocza: min. 100 cm Średnica: 32 mm Ilość widii (ostrzy): 4 Ilość spirali: 4 Głowica: Wykonana z węglika Przeznaczenie: Beton, beton zbrojony, pustak, cegła, kamień oraz inne materiały budowlane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Grot ostry 14x250mm (SDS Plus) | Do urządzeń udarowych z uchwytem SDS Plus | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Dłuto płaskie wąskie 20x250mm (SDS Plus) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Dłuto płaskie szerokie 80x250mm (SDS Plus) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Dłuto płaskie szerokie 40x250mm (SDS Plus) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Grot ostry dł. do 30 cm (SDS Max) | Do urządzeń udarowych z uchwytem SDS Max | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Grot ostry dł. 40-60 cm (SDS Max) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Dłuto płaskie wąskie do 25mm dł. do 40 cm (SDS Max) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Dłuto płaskie szerokie 25-50mm dł. do 40 cm (SDS Max) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Dłuto płaskie szerokie 50-80mm dł. do 40 cm (SDS Max) |  | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Tarcza do metalu do szlifierki kątowej małej śr. 125 mm gr. 1mm | Tarcza tnąca prosta do metalu, 125 mm x 1 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Nie powoduje przebarwień ani tworzenia się zadziorów. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Tarcza do metalu do szlifierki kątowej małej śr. 125 mm gr. 1,5-2,5mm | Tarcza tnąca prosta do metalu, 125 mm x 1,5mm-2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Nie powoduje przebarwień ani tworzenia się zadziorów. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 100,00 | 500,00 |
|  | Tarcza do metalu do szlifierki kątowej dużej śr. 230 mm gr. 2-2,5mm | Tarcza tnąca prosta do metalu, 230 mm x 2mm-2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Nie powoduje przebarwień ani tworzenia się zadziorów. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność | szt. | 200,00 | 500,00 |
|  | Tarcza ścieralne do betonu do szlifierki kątowej małej śr. 125 mm gr. 2,5 mm | Tarcza tnąca prosta do cięcia betonu, 125 mm x 2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Tarcza ścieralne do betonu do szlifierki kątowej dużej śr. 230 mm gr. 3 mm | Tarcza tnąca prosta do cięcia betonu, 230 mm x 2,5 mm, do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Gwarantująca szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Tarcza diamentowa segmentowa 125mm sucho diam. | Do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Tarcza diamentowa turbo 125mm | Do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 125 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Tarcza diamentowa segmentowa 125mm sucho |  | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Tarcza diamentowa pełna 125mm glaz.diam. |  | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Tarcza diamentowa do ceramiki 125mmx1,4mm |  | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Tarcza diamentowa szlifierska 125mm/turbo. |  | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Tarcza diamentowa szlifierska 125mm/1-rzędowa |  | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Tarcza diamentowa do szlifierki kątowej małej śr. 125 mm - do płytek gres |  | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Tarcza diamentowa do szlifierki kątowej małej śr. 125 mm - szlifierska do betonu |  | szt. | 10,00 | 100,00 |
|  | Tarcza diamentowa do szlifierki kątowej dużej śr. 230 mm - do betonu | Do mocowania we wszystkich typach szlifierek kątowych o średnicy tarczy 230 mm. Gwarantuje szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły. Zapewnia dużą dokładność i niski poziom emisji pyłu. Gwarantuje dobrą wydajność cięcia i optymalną żywotność. | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny perforowany śr. 225 mm, ziarnistość GR "120" | Papier ścierny z warstwą stearynianu wapnia w spoiwie z zawartością żywicy syntetycznej lub kleju naturalnego. Warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru pyłem .- farby, Rozmiar i kształt: Krążek z otworami odsysającymi Ziarnistość: GR. 120 Sposób mocowania: Mocowanie "na rzep" Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy") | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny perforowany śr. 225 mm ,ziarnistość GR"150" | Papier ścierny z warstwą stearynianu wapnia w spoiwie z zawartością żywicy syntetycznej lub kleju naturalnego. Warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru pyłem. Rozmiar i kształt: Krążek z otworami odsysającymi Ziarnistość: GR. 150 Sposób mocowania: Mocowanie "na rzep" Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy") | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny perforowany śr. 225 mm, ziarnistość GR "180" | Papier ścierny z warstwą stearynianu wapnia w spoiwie z zawartością żywicy syntetycznej lub kleju naturalnego. Warstwa ta zapobiega przedwczesnemu zatykaniu papieru pyłem. Rozmiar i kształt: Krążek z otworami odsysającymi Ziarnistość: GR. 180 Sposób mocowania: Mocowanie "na rzep" Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy") Zastosowanie: Szlifierki do ścian/gipsu ("żyrafy") | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"40" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P40 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"60" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P60 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"80" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P80 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"100" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P100 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"120" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P120 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"150" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P150 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"180" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P180 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"200" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P200 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Papier ścierny, ziarnistość GR"220" w arkuszach na płótnie | uniwersalny papier ścierny w arkuszach o wym. 230x280 mm ( ±20%) P220 | szt. | 100,00 | 100,00 |
|  | Elastyczna kostka szlifierska z nasypem czterostronnym do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna, ziarnistość GR "150" | Uniwersalne zastosowanie, w pozycji poziomej i pionowej - Dzięki ściętej krawędzi (ok. 45°) szczególnie nadaje się do szlifowania ciasnych, wąskich konturów w elementach obrabianych - Dobre dopasowanie i rozkład docisku dzięki elastycznemu rdzeniowi z pianki - Solidna konstrukcja, możliwość mycia i ponownego wykorzystania. Przeznaczona jest zarówno do szlifowania na sucho, jak i na mokro | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Elastyczna kostka szlifierska z nasypem czterostronnym do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna, ziarnistość GR "100" |  | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Elastyczna kostka szlifierska z nasypem czterostronnym do szlifowania farb, lakierów, szpachli i drewna, ziarnistość GR "80" |  | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Młotek ciesielski min. 600g jednobryłowy z trzonkiem tłumiącym drgania, oraz ergonomiczną rękojeścią gumową | Rękojeść z dodatkiem włókna szklanego zapewniająca wytrzymałość i trwałość Antypoślizgowa rękojeść Trzymak magnetyczny do gwoździ | szt. | 5,00 | 30,00 |
|  | Młotek murarski min. 600g jednobryłowy z trzonkiem tłumiącym drgania, oraz ergonomiczną rękojeścią gumową | Jednobryłowy, metalowy młotek (głowa i trzon wykonane z jednego kawałka metalu) System tłumiący drgania (do 10 razy) Antypoślizgowa rękojeść Ergonomiczny uchwyt Specjalnie profilowana część obuchowa chroni przed odłamkami Do prac murarskich | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Młot 5 kg | Młot budowlany 5kg. Trzon z włókna szklanego dodatkowo rączka pokryta gumą zapewnia komfortowy i bezpieczny uchwyt narzędzia. Włókno szklane tłumiące drgania po uderzeniu . | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Młot 3 kg | Młot budowlany 3kg. Trzon z włókna szklanego dodatkowo rączka pokryta gumą zapewnia komfortowy i bezpieczny uchwyt narzędzia. Włókno szklane tłumiące drgania po uderzeniu . | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Szczypce MORSEA proste dł. 177 mm | Kute, proste szczęki Śruba regulująca siłę zacisku Mocny mechanizm zwalniający Rękojeść niklowana | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Nożyce do blachy lewe | Nożyczki figurowe (z przełożeniem dźwigni, do krótkich cięć prostych i figurowych, wykonane ze stali nierdzewnej) po lewej stronie | szt. | 4,00 | 4,00 |
|  | Nożyce do blachy prawe | Nożyczki figurowe (z przełożeniem dźwigni, do krótkich cięć prostych i figurowych, wykonane ze stali nierdzewnej) po prawej stronie | szt. | 4,00 | 4,00 |
|  | Nożyce do blachy proste 250 mm | Korpus wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej; ostrza hartowane indukcyjnie; konstrukcja ma zapobiegać wyślizgiwaniu się przecinanego materiału podczas pracy; wyposażone w antypoślizgowe nakładki na rękojeść; wyposażone w ostre krawędzie szczęk lekko i płynnie przecinające blachę; | szt. | 5,00 | 5,00 |
|  | Nożyce do ciecia profili i listew z kątomierzem | Nożyce do cięcia profili i listew z kątomierzem przeznaczone do kątowego cięcia profili i listew. Łatwa i wygodna możliwość regulacji kąta cięcia w zakresie od 0 do 45 stopni. Antypoślizgowa rękojeść powlekana z tworzywa sztucznego. | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Szczypce do łączenia profili do płyt gipsowo-kartonowych Rozmiar 275mm | Szczypce przeznaczone do łączenia profili stalowych o maksymalnej grubości 0.8mm. Niezbędne przy łączeniu profili pod płyty gipsowo-kartonowe. Stempel i matryca wykonane z wytrzymałej stali GR15. Głowica wykonana ze stopu Aluminiowo-Tytanowego (Al-Ti). Rozmiar 275mm. Twardość 57 HRC. Trójwarstwowa, antypoślizgowa rękojeść | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Łom z wyciągaczem gwoździ - krótki (min. 500 mm długości) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Łom z wyciągaczem gwoździ - długi (min. 800 mm długości) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Siekiera ciesielska do drewna z trzonkiem mocowanym metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacniający konstrukcję siekiery | Dane techniczne: • Długość: min. 400 mm i max. 500 mm • Wag: 1000 g (+/- 50 g) | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Siekiera rozłupująca do drewna z trzonkiem mocowanym metodą wtryskową bezpośrednio na głowicy dodatkowo wzmacniający konstrukcję siekiery | Dane techniczne: • Długość: min. 700 mm i max. 800 mm • Wag: 1600 g (+/- 50 g) | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Łopata do piachu, ziemi i innych sypkich materiałów ogrodniczych. Kąt nachylenia trzonka 40° z trzonkiem metalowym | Dane techniczne (+/- 15%): • Długość: 1320 mm • Szerokość: 220 mm • Waga: 2200 g | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Szpadel do kopania z blatem posiadającym podporę, z kątem pochylenia trzonka 26°. Z płaską hartowaną głowicą i metalowym trzonkiem | Dane techniczne (+/- 15%): • Długość: 1250 mm • Szerokość: 195 mm • Waga: 2000 g | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Szpadel "ostry" do kopania z blatem posiadającym podporę, z kątem pochylenia trzonka 26°. Z zaostrzoną hartowaną głowicą i metalowym trzonkiem | Dane techniczne (+/- 15%): • Długość: 1250 mm • Szerokość: 195 mm • Waga: 1870 g | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Kilof z głowicą ze stali hartowanej oraz trzonkiem z włókna szklanego | Parametry (+/- 15%): • Wysokość: 90 mm • Długość: 910 mm • Szerokość: 469 mm • Waga: 3400 g • Waga głowy: 2268 g • Długość uchwytu: 910 mm | szt. | 2,00 | 5,00 |
|  | Grabie ogrodowe z głowicą z hartowanej stali oraz lekkim aluminiowym trzonkiem | Dane techniczne (+/- 15%): • Długość: 1540 mm • Szerokość: 358 mm • Waga: 670 g | szt. | 4,00 | 20,00 |
|  | Nóż metalowy do wymiennych ostrzy łamanych (18mm) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 30,00 | 30,00 |
|  | Ostrza łamane 18mm segmentowe (8 segmentów) do noży (w zestawie 10 szt.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kpl. | 90,00 | 200,00 |
|  | Nóż metalowy do wymiennych ostrzy łamanych (25mm) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 30,00 |
|  | Ostrza łamane 25mm segmentowe do noży (w zestawie 10 szt.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | kpl. | 30,00 | 50,00 |
|  | Nóż o konstrukcji metalowej do wymiennych ostrzy trapezowych | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 20,00 | 40,00 |
|  | Ostrza wymienne trapezowe dwustronne 61x33 mm (10 szt. w zestawie) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 20,00 | 80,00 |
|  | Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 3 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 5 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 8 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 10 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Szpachelka ze stali nierdzewnej szerokości 12 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Paca ze stali nierdzewnej 200x100 mm (+/- 20%) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Paca ze stali nierdzewnej 300x100 mm (+/- 20%) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Paca ze stali nierdzewnej 500x150 mm (+/- 20%) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Paca zębata ze stali nierdzewnej 270x125 mm z zębem 10x10mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Paca zębata ze stali nierdzewnej 300x150 mm z zębem 10x10mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Paca zębata ze stali nierdzewnej 300x150 mm z zębem półokrągłym 12x12mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Paca zębata ze stali nierdzewnej 300x150 mm z zębem półokrągłym 20x15mm (+/- 20%, wymiar zęba bez zmian) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Paca styropianowa (zacieraczka) dł. 30 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Paca styropianowa (zacieraczka) dł. 50 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Paca styropianowa (zacieraczka) dł. 80 cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Paca - tarka do styropianu | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 4,00 | 20,00 |
|  | Kielnia murarska trójkątna 190mm ze stali nierdzewnej | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kielnia trapezowa murarska 160mm ze stali nierdzewnej | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kielnia trapezowa murarska 140mm ze stali nierdzewnej | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kielnia sztukatorska 60mm ze stali nierdzewnej | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Kielnia sztukatorska 80mm ze stali nierdzewnej | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Paca do szlifowania 225x100mm z uchwytem na papier | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 40,00 |
|  | Wiadro do fugowania | Wiadro glazurnicze: Mocne, stabilne wiadro z nóżkami i sztywną rączką wyprofilowaną na palce, Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego jest trwałe, estetyczne i zachowuje kształt podczas przenoszenia wody, Wymiary wiadra: 268x520x270mm (+/- 10%) Pojemność wiadra: 24l (+/- 10%) Doposażenie wiadra: Plastikowa kratka na wysokich nóżkach, ułatwia płukanie i odciskanie nadmiaru wody po wypłukaniu narzędzia, Trzy grube perforowane rolki o średnicy 40 mm dające możliwość odciśnięcia pacy z gąbką na oczekiwanym poziomie, a w razie potrzeby dające się zdemontować. | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Paca z gumą ściętą | Paca lekka i ścięta pod odpowiednim kątem. Profilowany uchwyt z miejscem na palce i antypoślizgowe gumki zwiększające stabilizację narzędzia w dłoni i panowania nad nim, Użyta w podstawie guma jest odpowiednio twarda i elastyczna, co ułatwia osiągnięcie idealnej ścieżki fugowej. Wymiar podstawy: 100x245mm (+/- 10%), Grubość gumy: 10mm (+/- 10%), | szt. | 10,00 | 40,00 |
|  | Paca z gąbką HYDROchłonną cięta | Paca z gąbką HYDROchłonną cięta: Paca z gąbką o wysokich właściwościach absorpcyjnych przeznaczona do mycia płytek na ostatnim etapie prac glazurniczych, Jest lekka i ma profilowany uchwyt oraz antypoślizgowe gumki, Gąbka jest miękka i wysoce chłonna, Poprzeczne cięcia powodują, że pozostałości po fugowaniu zbierane są większa powierzchnią i zatrzymywane w nacięciach gąbki do czasu jej wypłukania, Wymiar podstawy: 270x130 (+/- 10%), Grubość: 30mm (+/- 10%), Gąbka jest wymienna | szt. | 10,00 | 40,00 |
|  | Gąbka glazurnicza | Miękka gąbka glazurnicza (140x110x70 mm) przeznaczona do mycia płytek po fugowaniu oraz innych prac wymagających łagodnego czyszczenia i zmywania zabrudzonych powierzchni. Gładko i skutecznie myje płytki, jest delikatna, nie stawia oporu. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Kastra prostokątna 80L murarska | Kastra (kalfas) budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Pojemnik pozwala na mieszanie suchych i mokrych mas, zapraw budowlanych. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Pojemność 80L | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kastra prostokątna 60L murarska | Kastra (kalfas) budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Pojemność 60L | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kastra prostokątna 40L murarska | Kastra (kalfas) budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Pojemnik pozwala na mieszanie suchych i mokrych mas, zapraw budowlanych. Bardzo przydatny w transporcie większych ilości materiałów. Pojemność 40L | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kastra okrągła budowlana 90L ze wzmocnionym dnem | Kastra okrągła budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Wzmocnione dno. Pojemność 90L | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kastra okrągła budowlana 65L ze wzmocnionym dnem | Kastra okrągła budowlana wykonana z bardzo trwałego tworzywa PVC. Wyposażona w profilowane uchwyty niezbędne podczas przenoszenia. Wzmocnione dno. Pojemność 65L | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Kastra okrągła budowlana 40L ze wzmocnionym dnem | Kastra budowlana okrągła o pojemności 40 litrów, wyposażona w cztery uchwyty transportowe na obwodzie pojemnika. Pojemnik wykonany z bardzo wytrzymałego, jednocześnie elastycznego tworzywa. | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Wiadro budowlane 10 L | Wiadro budowlane plastikowe o pojemności 10 l. z metalowym uchwytem. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wiadro budowlane 20 L | Wiadro budowlane plastikowe o pojemności 20 l. z metalowym uchwytem. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Mieszadło do farb (z końcówką do uchwytu uniwersalnego) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Mieszadło do gipsu (z końcówką do uchwytu uniwersalnego) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Mieszadło do zapraw i kleju śr. ostrza 100 mm dł. 600mm z uchwytem do mieszadeł systemowych | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Mieszadło do zapraw i kleju śr. ostrza 120 mm dł. 600 mm z uchwytem do mieszadeł systemowych | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Mieszadło do zapraw i kleju śr. ostrza 140 mm dł. 600 mm z uchwytem do mieszadeł systemowych | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 30 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 60 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 80 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 100 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 120 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 180 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Poziomica aluminiowa dł. 200 cm wyposażona w minimum w trzy libelle do pomiaru kątów: 0°, 45° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Łata aluminiowa prostokątna 2 m wyposażona w minimum w dwie libelle do pomiaru kątów: 0° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa prostokątna 2,5 m wyposażona w minimum w dwie libelle do pomiaru kątów: 0° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa prostokątna 3 m wyposażona w minimum w dwie libelle do pomiaru kątów: 0° oraz 90°. | Dokładność pomiaru wynosi 0,057° czyli 1 mm/m. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa trapezowa 1,5 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa trapezowa 1,8 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa trapezowa 2 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa trapezowa 2,5 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łata aluminiowa typu "h" 1,0 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Łata aluminiowa typu "h" 1,5 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Łata aluminiowa typu "h" 2,0 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Łata aluminiowa typu "h" 2,5 m tynkarska | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Poziomica kątowa aluminiowa 50x80cm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Kątownik ciesielski z podziałką metryczną, aluminiowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Kątomierz nastawny dł. 500mm | Kątownik regulowany posiadający wyraźną podziałkę oraz pokrętło do blokowania ramion kątomierza. | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Miara zwijana 5m | Długość 5m szerokość taśmy min. 19mm metalowa taśma gumowa antypoślizgowa obudowa trzy blokady zwijania taśmy | szt. | 10,00 | 100,00 |
|  | Miara zwijana 7-8m | Długość 7,5m szerokość taśmy min. 25mm metalowa taśma gumowa antypoślizgowa obudowa trzy blokady zwijania taśmy | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Miara drewniana składana dł. 2 m (tzw. metrówka) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 100,00 |
|  | Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr.0,5mm dł. 80-100 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym | Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,5mm i długości w zakresie 800mm do 1000mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr. 0,5mm dł. 50-60 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym | Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,5mm i długości w zakresie 500mm do 600. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej hr. 0,5mm dł. 25-40 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym | Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,5mm i długości w zakresie 250mm do 400m. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr.0,3mm dł. 80-100 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym | Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,3mm i długości w zakresie 800mm do 1000mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej gr. 0,3mm dł. 50-60 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym | Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,3mm i długości w zakresie 500mm do 600 mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Nóż do gładzi z piórem ze stali nierdzewnej hr. 0,3mm dł. 30-40 cm z możliwością montażu na trzonku uniwersalnym | Aluminiowa szpachla powierzchniowa wyposażona w wymienne ostrze wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej o grubości 0,3mm i długości w zakresie 250mm do 400mm. Ostrze posiada zaokrąglenia na końcach, dzięki czemu nie rysuje | szt. | 4,00 | 10,00 |
|  | Zestaw wierteł do metalu od 1mm do 10mm ( w zestawie po 10 szt. wierteł od 1 do 8mm oraz po 5 szt. śr. od 8,5 do 10mm) w plastikowej obudowie typu walizka | Precyzyjne wiertła szlifowane o dużej odporności na wysokie temperatury i trwałości. Przeznaczone do stali stopowej i węglowej o wytrzymałości na rozciąganie do 950 N/mm2. Prawoskrętne wiertło spiralne, żłobione typu „N” z wierzchołkiem ukośnie szlifowany pod kątem 118°. | kpl.. | 4,00 | 5,00 |
|  | Zestaw wierteł do drewna śr. 3,4,5,6,7,8,9,10 mm | typ mocowania walcowane | kpl. | 2,00 | 5,00 |
|  | Wiertło do drewna śr. 12 mm dł. min. 0,5m | typ mocowania walcowane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do drewna śr. 14 mm dł. min. 0,5m | typ mocowania walcowane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do drewna śr. 16 mm dł. min.0,5m | typ mocowania walcowane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do drewna śr. 20 mm dł. min. 0,5m | typ mocowania walcowane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Wiertło do drewna śr. 25 mm dł. min. 0,5m | typ mocowania walcowane | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Zestaw otwornic diamentowych "koronek" ⌀ 6,8,10,35,68 mm | Zestaw otwornic diamentowych do płytek gresu, glazura itp. wraz z adapterem. | kpl. | 5,00 | 100,00 |
|  | Pistolet do silikonu | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 30,00 |
|  | Pistolet do pianki | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. | szt. | 10,00 | 30,00 |
|  | Zestaw szpachelek do silikonu | Zestaw szpachelek z tworzywa TPR do aplikacji i wygładzania świeżej masy silikonowej lub akrylowej. Szpachelki posiadają końcówki o różnych szerokościach odpowiadających szerokościom różnych fug oraz krawędzie ścięte pod różnymi kątami | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Skrobak do fug | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Skrobak do silikonu | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Szczotka z twardym nylonowym włosiem do czyszczenia i usuwania starego silikonu | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 2,00 | 10,00 |
|  | Szczotka do zamiatania na trzonu drewnianym | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Szczotka twarda tzw. "ulicznica" szer. 60 cm na trzonku drewnianym | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Mop z wiadrem do odciekania i wymienne wkłady (5 szt.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl. | 5,00 | 5,00 |
|  | Gąbki - zmywaki do naczyń (pakowane po 10 szt.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl. | 5,00 | 20,00 |
|  | Łopata do śniegu z aluminiowym trzonkiem | Posiada ergonomiczną rączkę, aluminiową krawędź głowicy, szerokość zgarniacza 45-60 cm , głębokość zgarniacza 30- 40 cm. | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Spray fluoroscencyjny żółty pojemność min. 500 ml | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Spray fluoroscencyjny zielony pojemność min. 500 ml | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Spray fluoroscencyjny czerwony pojemność min. 500 ml | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Spray czarny pojemność min. 500 ml | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Marker niebieski permanentny cienki do 1mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Marker niebieski permanentny szeroki | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Marker czerwony permanentny cienki do 1mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Marker czerwony permanentny szeroki | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Marker czarny permanentny cienki do 1mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Marker czarny permanentny szeroki | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Ołówek budowlany szeroki | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 100,00 | 500,00 |
|  | Rękawiczki robocze tzw. wampirki rozmiar 9 | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 100,00 | 500,00 |
|  | Rękawiczki robocze tzw. wampirki rozmiar 10 | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 100,00 | 500,00 |
|  | Rękawiczki robocze tzw. wampirki rozmiar 11 | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 50,00 | 200,00 |
|  | Rękawiczki robocze ocieplane rozmiar 9 | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Rękawiczki robocze ocieplane rozmiar 10 | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Rękawiczki robocze ocieplane rozmiar 11 | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 20,00 | 50,00 |
|  | Kombinezon ochronny malarski roz. L | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 40,00 |
|  | Kombinezon ochronny malarski roz. XL | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Maseczka ochronna przeciwpyłowa (KN95, FFP2) jednorazowa | Stopień filtracji BFE 95% (FFP2), wykonana z wysokiej jakości materiałów o bardzo gęstym splocie, uniwersalny rozmiar, chroni przed pyłem, dymem, cząsteczkami aerozolu oraz zmniejszają ryzyko zarażenia się wirusami, dzięki metalowej blaszce dobrze zakrywa część nosową, mocowanie na gumkę, dobra przepuszczalność powietrza - nie ogranicza swobodnego oddychania, | szt. | 100,00 | 1 000,00 |
|  | Maseczka ochronna przeciwpyłowa FFP1 z zaworem jednorazowa | Półmaska przeciwpyłowa z zaworem zapewnia ochronę układu oddechowego. Filtr FFP1 chroni przed szkodliwym działaniem aerozoli z cząstek stałych i ciekłych. Charakterystyka: wykonana z cienkiej, delikatnej, nie powodującej uczuleń włókniny dopasowana do kształtów twarzy filtr przeciwpyłowy z aktywnym węglem wentyl wydechowy umieszczony z przodu zakładana na elastyczną gumkę | szt. | 100,00 | 500,00 |
|  | Rękawice gumowe kwasoodporne | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 30,00 |
|  | Pędzle malarskie płaskie - zestaw pędzli o szerokości od 1" do 3,5" (6 szt.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl. | 4,00 | 20,00 |
|  | Pędzle malarskie okrągłe - zestaw pędzli (5 szt.) różnych średnic | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl. | 4,00 | 20,00 |
|  | Wałek malarski szer. 30mm z włosiem | - bardzo dobre rolowanie – nie ślizga się podczas malowania; - stosowany do wszystkich rodzajów farb: akryle, lateksowe, olejne zarówno z efektem matu i połysku; - nie zostawiający włosia; - bardzo duża chłonność i lepsze oddawanie farby; - z łatwym systemem wewnętrznego mocowania; - polipropylenowa mocna tuba odporna na rozpuszczalniki; - zachowujący pierwotną puszystość przy wielokrotnym użyciu; - posiadający skosy na bokach wałka eliminujące nawarstwianie farby na krawędzi. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 50 mm z włosiem |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 100 mm z włosiem 9mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 200 mm z włosiem 9mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 250 mm z włosiem 9mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 30mm gąbkowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 50mm gąbkowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 100mm gąbkowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski szer. 200mm gąbkowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek malarski do narożników z uchwytem | Rolka do rogów | szt. | 10,00 | 10,00 |
|  | Wałek welurowy szer. 50 mm | Wałek przeznaczony jest do malowania gładkich powierzchni lakierami dwuskładnikowymi, poliestrowymi, epoksydowymi oraz żywicami. Doskonale sprawdza się przy parkietach i lamperiach. Odporny na działanie rozpuszczalników. | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Wałek welurowy szer. 100 mm |  | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Wałek welurowy szer. 200 mm |  | szt. | 5,00 | 50,00 |
|  | Wałek welurowy szer. 250 mm |  | szt. | 20,00 | 50,00 |
|  | Wałek z micro fibry szer. 100 mm z włosiem 20mm | Wałek malarski wykonany z innowacyjnego materiału, który lepiej chłonie i oddaje farbę, a przy tym nie zostawia włosia. Zachowujący swoją początkową puszystość nawet przy wielokrotnym użyciu. Ze skosami na końcach wałka, eliminującymi nawarstwianie się farby na krawędziach. Przeznaczony do malowania wszystkimi rodzajami farb: akryle, lateksowe, olejne zarówno z efektem matu i połysku po powierzchniach chropowatych. Wałek ten maluje dając efekt malowania w postaci skórki pomarańczy. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z micro fibry szer. 175 mm z włosiem 20mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z micro fibry szer. 250 mm z włosiem 20mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z micro fibry szer. 450 mm z włosiem 20mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z pokryciem z mikro fibry szer. 50 mm | Wałek malarski wykonany z innowacyjnego materiału, pokryty mikro fibrą, który lepiej chłonie i oddaje farbę, a przy tym nie zostawia włosia. Zachowujący swoją początkową puszystość nawet przy wielokrotnym użyciu. Ze skosami na końcach wałka, eliminującymi nawarstwianie się farby na krawędziach. Przeznaczony do malowania wszystkimi rodzajami farb: akryle, lateksowe, olejne zarówno z efektem matu i połysku po powierzchniach gładkich i półgładkich. Wałek ten maluje dając w efekcie ekstra gładki efekt malowania. | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z pokryciem z mikro fibry szer. 100 mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z pokryciem z mikro fibry szer. 200 mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wałek z pokryciem z mikro fibry szer. 250 mm |  | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Uchwyt do wałka malarskiego szer. 30 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju) | Uchwyt musi być kompatybilny z proponowanymi wałkami | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Uchwyt do wałka malarskiego szer. 50 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju) |  | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Uchwyt do wałka malarskiego szer. 100 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju) |  | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Uchwyt do wałka malarskiego szer. 200 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju) |  | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Uchwyt do wałka malarskiego szer. 250 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju) |  | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Uchwyt do wałka malarskiego szer. 300 mm (z rączką umożliwiającą montaż w teleskopowym kiju) |  | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Kij teleskopowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Kuweta malarska poj. min. 9 l z wymiennymi wkładami (100 szt. w zestawie) z kratką malarską | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl.. | 5,00 | 20,00 |
|  | Kuweta malarska średniej wielkości z wymiennymi wkładami (100 szt. w zestawie) z kratką malarską | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl.. | 5,00 | 10,00 |
|  | Kuweta malarska mała z wymiennymi wkładami (100 szt. w zestawie) z kratką malarską | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl.. | 5,00 | 10,00 |
|  | Profesjonalny precyzyjny pędzel malarski szer. 50mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Folia malarska 4m x 5m gruba | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 50,00 | 200,00 |
|  | Taśma malarska niebieska szer. 35mm, dł. 50m | Profesjonalna Taśma Malarska przygotowana specjalnie do długiego przebywania na powierzchni. Łatwo usuwa się z podłoża, bez uszkodzeń, nie pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: odporność na promieniowanie UV nie pozostawia kleju malowanie bez podciekania farby - czyste krawędzie do wewnątrz (30 dni) i na zewnątrz (8 dni) | szt. | 50,00 | 200,00 |
|  | Taśma do precyzyjnego odcinania kolorów szer.35mm, dł. 50m | Taśma produkowana wyłącznie z papieru ryżowego, bardzo cienka, wytrzymała, nie chłonąca wilgoci, wyposażona w specjalny bloker zapobiegający podciekaniu farby. | szt. | 50,00 | 200,00 |
|  | Taśma tynkarska pomarańczowa szer. 48mm, dł. 50m | Profesjonalna Taśma Tynkarska specjalnie przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: mocna, czyste i łatwe usuwanie, wodoodporna Podstawowe zastosowania: do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp. | szt. | 50,00 | 100,00 |
|  | Taśma z papierem szer. 45 cm. i dł. 20m do precyzyjnego odcinania kolorów | Połączenie papieru precyzyjnego oraz taśmy samoprzylepnej, pozwala chronić powierzchnie przed zabrudzeniem, może pozostawać przyklejony w pomieszczeniu do 30 dni. | szt. | 20,00 | 40,00 |
|  | Taśma malarska niebieska szer. 48mm, dł. 50m | Profesjonalna Taśma Malarska przygotowana specjalnie do długiego przebywania na powierzchni. Łatwo usuwa się z podłoża, bez uszkodzeń; nie pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: odporność na promieniowanie UV nie pozostawia kleju malowanie bez podciekania farby - czyste krawędzie do wewnątrz (30 dni) i na zewnątrz (8 dni) | szt. | 50,00 | 200,00 |
|  | Taśma tynkarska pomarańczowa szer. 48mm, dł. 50m | Profesjonalna Taśma Tynkarska specjalnie przygotowana do długiego przebywania na powierzchni i łatwego usuwania bez uszkodzenia podłoża oraz pozostawiania śladów kleju. Właściwości taśmy: mocna, czyste i łatwe usuwanie, wodoodporna Podstawowe zastosowania: do chropowatych powierzchni takich jak tynk, cegła itp. tynkowanie | szt. | 50,00 | 200,00 |
|  | Taśma z folią szer. 260 cm dł. 15 m | Szerokość 260cm Długość 15m Zastosowanie Szybkie i łatwe maskowanie dużych powierzchni Trwałość Do 2 dni Powierzchnia Dla większości powierzchni malarskich Materiał Folia HDPE Kolor Przezroczysta | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” PZ1x25mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” PZ2x25mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” PZ3x25mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” Pozidriv PZ1x25mm do wkręt. | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” Pozidriv PZ2x25mm do wkręt. | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” Pozidriv PZ3x25mm do wkręt. | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Uchwyt magnetyczny do bitów 1/4” 75mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 20,00 |
|  | Zestaw bitów udarowych ze stali S2 25mm i 50mm, nasadek oraz adaptera, 54elem. | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Brzeszczot do pił szablastych - metal 1,8-2,6x150m | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl.. | 10,00 | 20,00 |
|  | Brzeszczot do pił szablastych - metal 1,8-3,2x150mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl.. | 10,00 | 20,00 |
|  | Brzeszczot do pił szablastych - drewno-metal 4,3x150mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | kpl.. | 10,00 | 20,00 |
|  | Końcówka z magnesem bit 1/4” 6mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Końcówka z magnesem bit 1/4” 8mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Końcówka z magnesem bit 1/4” 10mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Końcówka z magnesem bit 1/4” 13mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” Phillips PH ogranicznik plastikowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Końcówka bit 1/4” Phillips PH ogranicznik metalowy | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Worki na śmiecie poj. 120 L (wzmocnione) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Worki na śmieci poj. 240 L (wzmocnione) LDPE | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Pędzel "ławkowiec" szer. 150mm | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 10,00 | 20,00 |
|  | Klej montażowy neutralny chemicznie, bezbarwny w kartuszach 270-330 ml | Bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie najnowszych technologii (MS Polimerów) do klejenia i uszczelniania większości materiałów wykończeniowych na większości podłoży stosowanych w budownictwie (również wilgotnych). Nie zawierający rozpuszczalników, silikonów, ani izocjanianów. Nie powodujący korozji metali oraz nie odbarwia powierzchni zasadowych (marmur, beton itp.). Nie wymagający użycia gruntu. Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzący trwałe i elastyczne połączenie o bardzo wysokiej sile spajania, doskonale tłumiące wibracje, odporne na zmienne działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV. Spoina malowana już po utworzeniu naskórka (mokre na mokre) bez wpływu na tempo utwardzania. | szt. | 20,00 | 100,00 |
|  | Opaski zaciskowe "trytytki" 2,5x100 mm (100 szt. w op.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | op. | 20,00 | 100,00 |
|  | Opaski zaciskowe "trytytki" 3,6x200 mm (100 szt. w op.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | op. | 20,00 | 100,00 |
|  | Opaski zaciskowe "trytytki" 3,6x300 mm (100 szt. w op.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | op. | 20,00 | 100,00 |
|  | Opaski zaciskowe "trytytki" 4,8x400 mm (100 szt. w op.) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | op. | 20,00 | 100,00 |
|  | Frez do frezarki (do rowków przy ogrzewaniu podłogowym) do miękkiego betonu (jastrychu) | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Frez do frezarki (do rowków przy ogrzewaniu podłogowym) do twardego betonu | Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań | szt. | 5,00 | 10,00 |
|  | Filtr do odkurzacza STARMIX iPluse L-1635 TOP | FILTR HEPA do odkurzacza STARMIX: Filtr zmywalny Klasa filtracji M Grubość filtra 5 [cm] Filtr odporny na wodę Wysokość filtra 19 [cm] Szerokość filtra 20 [cm] Kod produktu AF-1167 x2 Intensywna filtracja powietrza Materiał wykonania: poliester Powierzchnia filtrowania: 4300 cm kw | szt. | 10,00 | 50,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 3x20 TORX (2000 szt. w op.) z pełnym gwintem | Ocynkowane są żółtym chromianem cynku. Wkręty z wgłębieniem typu hexalobular są dodatkowo pokryte również lakierem ślizgowym dla wygodniejszego wkręcania bez wiercenia wstępnego. Ocynkowane są żółtym chromianem cynku. Wkręty z wgłębieniem typu hexalobular są dodatkowo pokryte również lakierem ślizgowym dla wygodniejszego wkręcania bez wiercenia wstępnego. | szt. | 2 000,00 | 4 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 3x40 TORX (1000 szt. w op.) z gwintem pełnym |  | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 3.5x30 TORX (1000 szt. w op.) z pełnym gwintem |  | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4x20 TORX (1000 szt. w op.) z pełnym gwintem |  | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4x40 TORX (500 szt. w op.) z pełnym gwintem |  | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4.5x40 TORX (500 szt. w op.) z gwintem na całości |  | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 5x25 TORX (1000 szt. w op.)z pełnym gwintem |  | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 5x50 TORX (500 szt. w op.) z pełnym gwintem |  | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Wkręty do drewna i płyt wiórowych 6x70 TORX (250 szt. w op.) . z pełnym gwintem |  | szt. | 250,00 | 500,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 3x35 (1000 szt. w op.) | Wkręt z łbem stożkowym z gwintem na części, łeb stożek. | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 3,5x40 (1000 szt. w op.) |  | szt. | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4x40 (500 szt. w op.) |  | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4x70 (200 szt. w op.) |  | szt. | 200,00 | 400,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4,5x40 (500 szt. w op.) | Wkręt z łbem stożkowym z gwintem na części, łeb stożek. | szt. | 500,00 | 1 000,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 4,5x80 (200 szt. w op.) |  | szt. | 200,00 | 400,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 5x60 (200 szt. w op.) |  | szt. | 200,00 | 400,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 5x100 (200 szt. w op.) |  | szt. | 200,00 | 400,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x70 (200 szt. w op.) |  | szt. | 200,00 | 400,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x120 (100 szt. w op.) |  | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x200 (100 szt. w op.) |  | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 6x280 (100 szt. w op.) |  | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 8x120 |  | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 8x200 | Wkręt z łbem stożkowym z gwintem na części, łeb stożek. | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 10x180 |  | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Wkręty ciesielskie do drewna stożkowe TORX 10x260 |  | szt. | 100,00 | 200,00 |
|  | Brzeszczot do metalu 300 mm, jednostronny, (12 szt. w op.) |  | szt. | 12,00 | 24,00 |
|  | Brzeszczot do metali dwustronny 300x25 mm dwustronny (72 szt. w op.) |  | szt. | 72,00 | 144,00 |