#### Opis przedmiotu zamówienia dla postępowania

Przedmiotem zamówienia jest nieprzerwane świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do sieci Internet dla jednostek Policji w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 1 "Wykaz lokalizacji i rodzajów uruchamianych dostępów do sieci Internet w jednostkach Policji". W wykazie określono lokalizację, rodzaj świadczonej usługi dostępowej i informacje dodatkowe. Umowa ma zostać zawarta na czas określony, tj. 36 miesięcy, a rozpoczęcie świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy dla wskazanej lokalizacji nastąpi w dniu 01.05.2024

Usługa dostępu do sieci Internet dla lokalizacji z załącznika nr 2

(wymogi minimalne)

- Łącze świadczenia usługi powinno mieć charakter łącza stałego z jednym stykiem.

- Zamawiający nie dopuszcza stosowania jako łącza dostępowego technologii radiowej, wi-fi oraz dostępu na bazie sieci komórkowej.

- Łącze musi posiadać gwarancję jakości świadczonych usług na poziomie przynajmniej:

gwarantowany czas reakcji na awarię – 4 godzin

gwarantowany czas usunięcia awarii – 12 godziny

- Przepustowość (tzw. EIR) min. 10Mbps od Zamawiającego oraz min. 10Mbps do Zamawiającego. Przepustowość ta musi być osiągnięta z jednego styku, nie dopuszcza się złożenia przepustowości (np. dwa łącza 5+5 Mbps, 4+6 Mbps).

- Przepustowość gwarantowana (tzw. CIR) min. 4Mbps.

- Usługa powinna być realizowana na porcie, który zapewni dostępność efektywnego pasma min 4Mbps dla Zamawiającego.

- Wymagany jest dostęp do usług DNS i NTP.

- Łącze nie może być realizowane przez systemy bezpieczeństwa sieci a w szczególności sondy IPS/IDS.

- Opłata abonamentowa za usługę musi być stała w ciągu trwania umowy, niezależna od ilości przesłanych danych, płatna co miesiąc.

- Od Wykonawcy wymagany jest jeden stały adres publiczny IP

- Usługa musi być realizowana w trybie bridge.  Stały adres publiczny IP będzie ustawiony na urządzeniu końcowym Zamawiającego.

- Wymagany styk u Zamawiającego: Ethernet

- Nie może występować limit transmisji danych (we/wy) ilościowy, ani czasowy.

- Uruchomienie usługi po stronie Zamawiającego nastąpi przez Wykonawcę.

- Sieć szkieletowa do której będzie przyłączone łącze Zamawiającego musi mieć:

  - sumaryczną przepustowość do sieci innych operatorów internetowych nie mniejszą niż 10Gbps.

  - przynajmniej pięć styków z innymi operatorami internetowymi, w tym co najmniej jeden do operatora międzynarodowego.