Numer postępowania :  ZP.271.1.5.2021	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJACY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Przebudowę drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931  i 5+656-11+185"

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła ii 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | Podstawa wyceny |  | CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |  |  | Cena jedn. zł |  | Wartość zł |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45.23.31.20-6 , 45.23.24.51-8 ,45.23.32.20-7 ,45.23.32.22-1 45.11.20.00-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M. CHŁOPICE I ROKIETNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | D.01.01.01 |  |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | KNNR /1/111/1 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym i górskim | Szt.ssss km |  | 57,09 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | KNNR /1/111/1 |  |  | Inwentaryzacja geodezyjna-powykonawcza przyjęta do zasobów PODiG w Jarosławiu | Szt.ssss km |  | 17,94 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | D.01.02.01 |  |  | Usunięcie drzew i i krzewów | Kk |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | KNNR /1/101/3 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm wraz z transportem i utylizacją rycryt | Sz szt |  | 1 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | KNNR /1/101/4 |  |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45 cm wraz z transportem i utylizacja | szt |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  | Kalk. wł. |  |  | Podcięcie gałęzi drzew wrastających w skrajnie drogi | m |  | 200,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | D-01.02.02 |  |  | Zdjęcie warstwy humusu i /lub darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KNNR /1/113/1 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 20 cm, ze składowaniem z częściowym wbudowaniem w nasyp poza obrzeżem i częściowym odwozem na koszt Wykonawcy. | m3 | 3 482,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | KNNR /1/113/1 |  |  | Analogia usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparek, grubość warstwy do 20 cm z wbudowaniem na miejscu | m3 | 1 212,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | D-01.02.04 |  |  | Rozbiórka elementów dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | KNNR 6/802/4 |  |  | Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumiczne grubość średnio 4 cm mechanicznie z odwozem na kosz Wykonawcy | m² | 1 235,40 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | KNNR 6/801/3 |  |  | Rozebranie podbudowy betonowej mechanicznie, grubość 12 cm z odwozem na koszt wykonawcy | m² | 809,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | KNNR 6/802/7 |  |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grub. podbudowy 15 cm z odwozem na koszt wykonawcy | m² | 2 758,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | KNNR 6/803/8 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ręcznie z ułożeniem w palety oraz z odwózką w miejsce wskazane przez inwestora do 10 km | m² | 4 196,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | KNNR 6/806/1 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na ławie betonowej i podsypce piaskowej wraz z odwozem i utylizacją | m | 2 487,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | KNNR 6/806/7 |  |  | Rozebranie obrzeża na ławie bet. z oporem i cementowo-piaskowej – rozebranie wraz z odwozem i utylizacją. | m | 2 650,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | KNNR 6/803/8 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ręcznie uzupełnienie podsypką cementowo-piaskową ponowne ułożenie regulacja wysokościowa. | m² | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | KNR 231/816/1 |  |  | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe lub PVC Fi 40 wraz z robotami ziemnymi z odwozem na koszt Wykonawcy | m | 189,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | KNR 231/816/1 |  |  | Rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej Fi 40 cm | m | 1 692,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | KNR 231/816/2 |  |  | Rozebranie istniejącej kanalizacji deszczowej Fi 50 cm | m | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | KNR 231/816/2 |  |  | Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe lub PVC Fi 30-50 cm wraz z robotami ziemnymi z odwozem na koszt Wykonawcy | m | 224,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | KNR 231/816/3 |  |  | Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe lub PVC Fi 60-80 cm wraz z robotami ziemnymi z odwozem na koszt Wykonawcy przepusty pod drogą | m | 85,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | KNR 231/816/3 |  |  | Rozebranie przepustów skrzyniowych pod zjazdami indywidualnymi wymiar od 40x60 do 60x80 wraz z robotami ziemnymi, odwozem i utylizacją na koszt wykonawcy | m | 86,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | KNR 1501/201/1 |  |  | Rozbiórka konstrukcji betonowych murki czołowe przepustów, grubość konstrukcji do 20 cm z odwozem na koszt wykonawcy | m3 | 62,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.15 | CJ 11/2006/4 |  |  | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania do 4 cm | m2 | 29 396,30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.16 | CJ 11/2001/9 |  |  | Cięcie mechanicznie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych głęb. cięcia 8 cm | m | 497,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 | Kalk. ind. |  |  | Rozbiórka i utylizacja istn. studni rewizyjnych Fi od 1000 do 1500 mm | szt | 51,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.18 | Kalk. ind. |  |  | Rozebranie i utylizacja istn. wpustów ulicznych | szt | 52,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D 02.00.00 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | D 02.01.01 |  |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1/202/6 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, przewozem na terenie budowy kategoria gruntu I-III | m3 |  |  | 476,12 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | KNNR 1/210/3 |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na miejscu z przerzytem w nasyp, kat. gruntu I-III wraz z zagęszczeniem | m3 |  |  | 1 372,36 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | KNNR 1/210/3 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i utylizacją na koszt wykonawcy kat. gruntu I-III | m3 |  |  | 3814,92 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | KNNR 1/202/3 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość na 10 km (korytowanie) | m3 |  |  | 1 483,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | D 08.05.01, D 08.05.01c |  |  | Ścieki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | KNNR 6/111/2 (1) |  |  | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm Rm-2,5MPa stabilizacja z dowozu | m2 |  |  | 766,50 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | KNNR 6/113/5 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 10 cm frakcja 0/63 mm | m2 |  |  | 766,50 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | KNNR 6/109/2 |  |  | Podbudowy betonowe C 12/15, warstwa po zagęszczeniu 16 cm | m2 |  |  | 766,50 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | AT 3/402/1 |  |  | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej kostka szara grub. 8 cm na ławie betonowej C-12/15 grubości 16 cm układana w dwóch rzędach | m |  |  | 3 832,50 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | KNNR 1/406/2 (1) |  |  | Ściek korytkowy, ułożenie ścieków drogowych, ściek prefabrykowany korytkowy lub trójkątny na podbudowie ława z betonu C12/15 wraz robotami ziemnymi | m |  |  | 543,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | D 06.01.03a |  |  | Drenaż francuski |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNNR 1/210/2(1) |  |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu III, IV wraz z zasypaniem i odwozem nadmiaru. | m³ |  |  | 463,96 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | KNR 218/501/2 |  |  | Podłoże z materiałów sypkich grubość 15 cm pospółka | m2 |  |  | 159,45 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | KNNR 4/1009/7 (1) |  |  | Wykonanie drenu francuskiego z rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), fi 160 mm perforowanych | m |  |  | 505,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | D 03.02.01 |  |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNNR 4/1009/13 (2) |  |  | Montaż rurociągów polietylenowych (PE, PEHD), SN-8 strukturalna karbowana Fi 300 mm | m |  |  | 65,00 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | KNNR 4/1009/15 (1) |  |  | Montaż rurociągów polietylenowych (PE, PEHD), SN-8 strukturalna karbowana Fi 400 mm | m |  |  | 1 791,50 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | KNNR 4/1009/17 (1) |  |  | Montaż rurociągów polietylenowych (PE, PEHD), SN-8 strukturalna karbowana Fi 500 mm | m |  |  | 31,00 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | KNNR 11/505/6(1) |  |  | Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw dwuścienne, Dn-200 mm SN-8 strukturalna karbowana | m |  |  | 357,00 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | KNNR 6/602/1 |  |  | Obudowy wylotów przykanalika Fi 200 – wg szczegółu wylotu przykanalika | szt. |  |  | 37,00 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | KNNR 6/602/2 |  |  | Obudowy wylotów przykanalika Fi 300 – wg szczegółu wylotu przykanalika WL21 | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | KNNR 6/602/4 |  |  | Obudowy wlotu/wylotów Fi 400 | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | KNNR 4/1413/1 (1) |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość do 3 m wraz pierścieniem odciążającym komplet | szt |  |  | 43,00 |  |  |  |  |
| 3.3.9 | KNNR 4/1424/2 |  |  | Studzienki sciekowe uliczne Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym komplet | szt |  |  | 83,00 |  |  |  |  |
| 3.3.10 | KNNR 6/603/4 |  |  | Studnie chłonne Fi 1500, głębokość 2,0 m komplet | szt |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 3.3.11 | KNNR 4/1413/5 (2) |  |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi 1500 mm, głębokość 3,0 m z pierścieniem odciążającym komplet | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | D 06.02.01b, D 03.01.01a |  |  | Przepusty pod drogą i zjazdami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | KNR 231/605/6 |  |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PE strukturalne, karbowane SN 8 Fi 40 cm wraz z montażem i robotami ziemnymi. | m |  |  | 1 051,00 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | KNR 231/605/3 |  |  | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm wraz z montażem i robotami | szt |  |  | 344,00 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | KNR 231/605/4 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 50 cm | szt |  |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | KNR 231/605/5 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3.5 | KNR 231/605/5 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi 80 cm | szt |  |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 3.3.6 | KNR 231/605/7 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 50 cm | m |  |  | 22,00 |  |  |  |  |
| 3.3.7 | KNR 231/605/8 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 60 cm | m |  |  | 43,00 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | KNR 231/605/8 |  |  | Przepusty rurowe pod drogą, rury betonowe Fi 80 cm | m |  |  | 23,00 |  |  |  |  |
| 3.3.9 | KNR 402/237/1 |  |  | Przeczyszczenie wpustu ulicznego | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.3.10 | KNR 402/236/3 |  |  | Przeczyszczenie rurociągu kanalizacji deszczowej Fi 400-500 mm | m |  |  | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | D 04.04.00 |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D 04.04.02 |  |  | Podbudowy z kruszyw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | KNNR 6/113/6 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcja 0/31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  |  | 10 378,50 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | KNNR 6/113/2 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcja 0/63 mm warstwa po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  | 3 704,00 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | KNNR 6/113/5 |  |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcja 0/63 mm warstwa po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  | 149,00 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | D 04.03.01 |  |  | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni | m2 |  |  | 43 215,50 |  |  |  |  |
| 4.2 | D 05.03.26 |  |  | Geokompozyt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | KNR 911/101/2 (1) |  |  | Wzmocnienie podłoża geosiatkami sposobem ręcznym, geosiatka z włókien syntetycznych | m2 |  |  | 43 215,50 |  |  |  |  |
| 4.3 | D 04.07.01a |  |  | Podbudowy z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | KNNR 6/110/5 (2) |  |  | Podbudowy z AC 22P 35/50 warstwa po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  |  | 2 621,00 |  |  |  |  |
| 4.3.2 | KNNR 6/1108/2 |  |  | Warstwa profilowa z AC 22P 35/50 | t |  |  | 1 672,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | D 05.03.05 A i B |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  | Nawierzchnia z AC 16W 50/70, grubość po zagęszczeniu min. 5 cm | m² |  |  | 45 396,18 |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  | Nawierzchnia z AC 11 S 50/70, grubość po zagęszczeniu 4 cm | m² |  |  | 44 545,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | D 04.04.02 |  | Pobocza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | KNNR 6/113/6 |  | Pobocza szer. 0,75 m z kruszywa frakcja 0/31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  | 7 472,48 |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | D 06.01.03 |  | Plantowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej | m2 |  |  | 29 586,00 |  |  |  |  |
| 6.2 |  | D 06.01.03 |  | Zieleń drogowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | KNNR 10/604/3 |  | Nasadzenie zastępcze gat. lipa drobnolistna parametr sadzonki min. wys. 2,30 obwód pnia min. 14 cm w terenie płaskim, grunt kat. I-III | szt |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  | D 01.01.01 Kalk. indywid. |  | Odtworzenie punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  | Kal. indywid. |  | Przebudowa sieci gazowej | szt |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Kalk. indywid. |  | Nadzór gestorów sieci uzbrojenia terenu | szt |  |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 6.3 |  | D 10.04.01 |  | Regulacja wpustów ściekowych i urządzeń podziemnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | KNR 231/1406/4 |  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | KNNR 6/702/8 |  | Zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | KNNR 6/808/8 |  | Słupki do znaków - rozebranie | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | KNNR 6/702/1 (2) |  | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych Fi 70 mm | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  | KNNR 6/702/4 |  | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 7.1.5 |  | Kalk. indywid. |  | Odblaski biało-czerwone (kocie oczka RPM 290- RW montowane na krawężnikach co 1 m na srodku krawężnika | szt |  |  | 612,00 |  |  |  |  |
| 7.2 |  | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  | KNNR 6/703/2 |  | Balustrada U 11A o rozstawie słupków co 2,0 m | m |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  | KNNR 6/808/7 |  | Bariery ochronne stalowe – rozebranie i odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora | m |  |  | 157,00 |  |  |  |  |
| 7.2.3 |  | KNNR 6/703/4 |  | Bariery ochronne stalowe | m |  |  | 397,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | D 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | KNNR 6/103/3 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI walec statyczny | m² |  |  | 14 790,50 |  |  |  |  |
| 8.2 |  | D 04.05.03 |  | Podbudowa z gruntu stabilizowana cementem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | KNNR 6/111/1 |  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu C-1,5/2 warstwowa po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 149,00 |  |  |  |  |
| 8.2.2 |  | KNNR 6/109/3 |  | Podbudowy betonowe C12/15, warstwa po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 149,00 |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | KNNR 6/111/1 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Rm-1,5 MPa stabilizacja z dowozu grub. 10 cm | m² |  |  | 7 314,50 |  |  |  |  |
| 8.2.4 |  | KNNR 6/111/1 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm Rm-2,5 MPa stabilizacja z dowozu | m² |  |  | 4 147,00 |  |  |  |  |
| 8.2.5 |  | KNNR 6/111/2 |  | Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem grub. 25 cm Rm-2,5 MPa stabilizacja z dowozu | m² |  |  | 2 617,00 |  |  |  |  |
| 8.2.6 |  | KNNR 6/113/3 |  | Podbudowy z kruszyw łamanych stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm warstwa po zagęszczeniu 25 cm | m² |  |  | 1 935,00 |  |  |  |  |
| 8.3 |  | D 05.03.23 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  | KNNR 6/502/2 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej grubości 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara | m² |  |  | 7 314,50 |  |  |  |  |
| 8.3.2 |  | KNNR 6/502/3 (1) |  | Chodniki z kostki brukowej grubości 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem kostka kolor | m² |  |  | 3 213,00 |  |  |  |  |
| 8.4 |  | D 08.01.01 |  | Krawężniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 |  | KNNR 6/403/4 |  | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowa wystająca 15x30 cm ława betonowa, podsypka cementowo- piaskowa | m |  |  | 4 829,00 |  |  |  |  |
| 8.5 |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 |  | KNNR 6/404/5 |  | Obrzeża betonowe, 30x8 cm podsypka cementowo-piaskowa, ława betonowa z oporem | m |  |  | 5 391,00 |  |  |  |  |
| 8.6 |  | D-13.03.04 |  | Palisada Betonowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 |  | Kalkulacja własna |  | Ustawienie palisady betonowej o wym. 16,5 x 16,5 x 100 w km 8+000 | mb |  |  | 80,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M. BORATYN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | D 01.01.01 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  | KNNR 1 111-1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotrach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym | km |  |  | 0,850 |  |  |  |  |
| 9.2 |  | D 01.02.02 |  | Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  | KNR 2-01 0126-01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej darniny i humusu za pomocą koparek, grubość warstwy 10 cm | m² |  |  | 6 120,00 |  |  |  |  |
| 9.2.2 |  | KNNR 1 0205-03 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi na odkład, miejsce odkładu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera | m3 |  |  | 612,00 |  |  |  |  |
| 9.3 |  | D 01 02 04 |  | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 |  | KNR 2-31 0801-03 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 10 cm, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 266,50 |  |  |  |  |
| 9.3.2 |  | KNNR 6 0802-04 |  | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grub. 4 cm mechanicznie, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 237,40 |  |  |  |  |
| 9.3.3 |  | KNNR 6 0802-02 |  | Rozebranie nawierzchni z kruszywa grub. 10 cm mechanicznie transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego | m² |  |  | 81,70 |  |  |  |  |
| 9.3.4 |  | KNNR 6 0803-04 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez Zamawiającego | m² |  |  | 87,60 |  |  |  |  |
| 9.3.5 |  | KNR 2-31 0813-04 |  | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie betonowej, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 56,00 |  |  |  |  |
| 9.3.6 |  | KNR 2-31 0814-02 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m |  |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 9.3.7 |  | KNR 2-31 0816-02 |  | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o sred. 50 cm, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m |  |  | 72,80 |  |  |  |  |
| 9.3.8 |  | KNR 2-31 0816-03 |  | Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o sred. 80 cm, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m |  |  | 24,00 |  |  |  |  |
| 9.3.9 |  | KNR 2-31 0816-04 |  | Rozebranie przepustów rurowych – ścianki czołowe i ławy betonowe, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | m3 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |
| 9.3.10 |  | KNR 2-31 0816-04 |  | Zdjęcie tablic znaków drogowych – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, transport materiału z rozbiórki w gestii wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 9.3.11 |  | KNR 2-31 0818-08 |  | Rozebranie słupków do znaków, transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez zamawiającego | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | D-02.03.01 |  | Wykonanie nasypów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | KNNR 1 503-3 |  | Plantowanie (obrabianie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie grunt kat. I | m² |  |  | 2 668,00 |  |  |  |  |
| 10.1.2 |  | KNNR 1 202-7 |  | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładoczymi, grunt nie oblepiający się kat. I – dokop. Miejsce dokopu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera | m3 |  |  | 942,00 |  |  |  |  |
| 10.1.3 |  | KNNR 1 0311-01 |  | Ręczne formowanie nasypów z gr. kat. I – II dostarczonego samochodami samowyładowczymi przyjęto 20% | m3 |  |  | 188,40 |  |  |  |  |
| 10.1.4 |  | KNNR 1 0407-01 |  | Mechaniczne formowanie nasypów, grunt kat. I-II, przyjęto 80% | m3 |  |  | 753,60 |  |  |  |  |
| 10.2 |  | D 02.02.01 |  | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 |  | KNNR 1 0408-01 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi | m3 |  |  | 942,00 |  |  |  |  |
| 11.2.2 |  | KNNR 1 0209-03 |  | Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi w gr. kat III-IV z transportem na odkład, miejsce odkładu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez inżyniera | m3 |  |  | 114,00 |  |  |  |  |
| 10.2.3 |  | KNNR 1 0503-04 |  | Plantowanie powierzchni skarb i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, grunt kat. IV | m3 |  |  | 260,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | D-03.02.01 |  | Rowy kryte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 |  | KNNR 1 111-1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | km |  |  | 0,65 |  |  |  |  |
| 11.1.2 |  | KNNR 1 0210-02 |  | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 – 0,60 m3 w gr. kat. III-IV | m3 |  |  | 980,66 |  |  |  |  |
| 11.1.3 |  | KNNR 1 0313-04 |  | Ażurowe umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) | m² |  |  | 1 846,20 |  |  |  |  |
| 11.1.4 |  | KNNR 11 501-5 |  | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych G1, z zagęszczeniem warstwami grub. 20 cm | m3 |  |  | 922,49 |  |  |  |  |
| 11.1.5 |  | KNNR 1 214-5 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, grub. zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 25 cm , grunt kat. III-IV | m3 |  |  | 58,17 |  |  |  |  |
| 11.1.6 |  | KNNR 1 206-4 |  | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku, sam. samowyładowczymi koparki o poj. łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-III. Miejsce odkładu zapewni wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez inżyniera. | m3 |  |  | 922,49 |  |  |  |  |
| 11.1.7 |  | KNNR 4 1308-02 |  | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śred. zewn. 200 mm | m |  |  | 166,00 |  |  |  |  |
| 11.1.8 |  | KNNR 4 1308-05 |  | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śred. zewn. 300 mm | m |  |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 11.1.9 |  | KNNR 4 1308-05 |  | Kanały z rur HDPE łączonych na wcisk o śred. zewn. 400 mm | m |  |  | 283,00 |  |  |  |  |
| 11.1.10 |  | KNNR 11 0405-03 |  | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 1500 mm z włazem żeliwnym na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. | szt |  |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 11.1.11 |  | KNNR 11 0405-03 |  | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. | szt |  |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 11.1.12 |  | KNNR 11 0406-03 |  | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem | szt |  |  | 19,00 |  |  |  |  |
| 12.1.13 |  | KNNR 4 1424-1 |  | Studzienka ściekowa uliczna krawężnikowo jezdniowa z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 400 mm z osadnikiem i kratą żeliwną na ławie z betonu C 12/15 grub. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. | szt |  |  | 28,00 |  |  |  |  |
| 11.1.14 |  | KNNR 11 501-5 |  | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych grub. 10 cm (wloty i wyloty) | m3 |  |  | 15,36 |  |  |  |  |
| 11.1.15 |  | KNNR 10 0404-02 |  | Wykonanie bruku z kamienia łamanego 80-150 na betonie C16/20 grub. 20 cm, wylot wraz z wykonanie kraty zabezpieczającej | m² |  |  | 10,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | D 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV | m² |  |  | 381,60 |  |  |  |  |
| 12.2 |  | D 05.03.11 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 |  | KNNR 6 2006-5 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno przy średniej grubości frezowania śred. 4 cm z transportem na miejsce wskazane przez zamawiającego | m² |  |  | 32,00 |  |  |  |  |
| 12.3 |  | D 05.03.26 |  | Wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 |  | KNR 2-02 607-1 |  | Ułożenie geosiatki na warstwach asfaltowych | m² |  |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 12.4 |  | D 04.02.02 |  | Warstwa mrozochronna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 |  | KNNR 6 0104-04 |  | Warstwy mrozochronne wykonane i zagęszczone mechanicznie o grub. 22 cm z mieszanki niezwiązanej CBR>35% | m² |  |  | 381,60 |  |  |  |  |
| 12.5 |  | D 04.04.02 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5.1 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 351,20 |  |  |  |  |
| 12.5.2 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- umocnienie poboczy | m² |  |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 12.6 |  | D 04.05.01 |  | Podbudowa z ulepszonego podłoża związana spoiwem hydraulicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6.1 |  | KNR 2-31 0111-03 |  | Podbudowa z ulepszonego podłoża związana spoiwem hydraulicznym o Rm >2MPa, grubość po zagęszczeniu 15 cm | m² |  |  | 381,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | D 05 03 05 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 |  | KNNR 6 0308-03 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m² |  |  | 5 796,00 |  |  |  |  |
| 13.1.2 |  | KNNR 6 0309-02 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m² |  |  | 5 520,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | D 06.01.01 |  | Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 |  | Kalk. indywid. |  | Rura ochronna SRS dwudzielna śred. 11 | m |  |  | 11,00 |  |  |  |  |
| 14.1.2 |  | KNNR 1 0507-01 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m² |  |  | 2 928,00 |  |  |  |  |
| 14.1.3 |  | KNR 2-31 0606-03 |  | Ściek z elementów betonowych 50x60 cm grub. 15 cm na podsypce cem.-piask. Wg KPED 01.03 | m |  |  | 484,00 |  |  |  |  |
| 14.1.4 |  | KNR 2-31 0402-04 |  | Ławy betonowe z oporem z betonu C 16/20 po ściek korytkowy | m3 |  |  | 84,70 |  |  |  |  |
| 14.1.5 |  | Kalk. indywid. |  | Ruszt kratowy ocynkowany przejezdny dla samochodów osobowych | m |  |  | 59,00 |  |  |  |  |
| 14.2 |  | D 10.07.01 |  | Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 |  | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m² |  |  | 629,60 |  |  |  |  |
| 14.2.2 |  | KNNR 6 0104-04 |  | Warstwy mrozoochronne wykonane i zagęszczane o grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej 0/63 | m² |  |  | 629,60 |  |  |  |  |
| 14.2.3 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 232,00 |  |  |  |  |
| 14.2.4 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m² |  |  | 711,70 |  |  |  |  |
| 14.2.5 |  | KNNR 6 0502-03 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm układana na podsypce cementowo-piasko0wej grub. 5 cm spoiny wypełnione piaskiem kostka kolor | m² |  |  | 397,60 |  |  |  |  |
| 14.2.6 |  | KNNR 6 0403-04 |  | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 35x25 na podsypce cem.-piask. grub. 5 cm | m |  |  | 132,00 |  |  |  |  |
| 14.2.7 |  | KNNR 6 309-2 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem | m² |  |  | 232,00 |  |  |  |  |
| 14.2.8 |  | KNR 2-31 0109-01 |  | Nawierzchnia betonowa z dylatacją – grub warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m² |  |  | 63,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | D 08.01.01 |  | Ustawienie krawężników betonowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1 |  | KNNR 6 0403-04 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 35x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm | m² |  |  | 883,00 |  |  |  |  |
| 15.2 |  | D 08.02.02 |  | Chodniki z brukowej kostki betonowej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1 |  | KNNR 6 0103-03 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV | m² |  |  | 1 854,00 |  |  |  |  |
| 15.2.2 |  | KNNR 6 0113-06 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej0/31 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m² |  |  | 1 854,00 |  |  |  |  |
| 15.2.3 |  | KNNR 6 0502-02 |  | Chodniki z kostki brukowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce cementowe-piaskowej grub. 3 cm spoiny wypełnione piaskiem | m² |  |  | 1 854,00 |  |  |  |  |
| 15.3 |  | D 08.03.01 |  | Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3.1 |  | KNR 2-31 407-5, KNR 2-31 402-4 |  | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce cem. – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ławy betonowe 20x20 z oporem pod obrzeże z betonu | m |  |  | 926,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | D 07.02.01 |  | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 |  | KNNR 6 702-1 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych średnicy 70 mm | szt |  |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 16.1.2 |  | KNNR 6 702-5 |  | Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 | szt |  |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 16.2 |  | D 07.05.01 |  | Bariery ochronne stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2.1 |  | KNNR 6 0703-01 |  | Bariery ochronne stalowe jednostronne H1/W4 wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi | m |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
| 16.3 |  | D 07.06.02 |  | Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3.1 |  | KNNR 6 701-4 |  | Balustrada ochronna sztywna ze szczeblami pionowymi U-11a | m |  |  | 130,00 |  |  |  |  |
| 16.3.2 |  | KNNR 6 701-4 |  | Przestawienie balustrady ochronnej sztywnej ze szczeblami pionowymi U 11a | m |  |  | 45,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOSĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

-8-