KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1581T (dawna 0768T) Sobótka – Wilczyce w  miejscowości Wilczyce na odcinku od km 3+209 do km 3+809.

INWESTOR: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [PLN] | Wartość [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1.1 | BCD D-01.01.01.02 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim | km | 0,600 |  |  |
| 1.2 | BCD D-01.03.02.04 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm | m2 | 196,00 |  |  |
| 1.3 | BCD D-01.03.02.06 | Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm wraz z utylizacją | m2 | 430,00 |  |  |
| 1.4 | BCD D-01.03.02.16 | Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 26,00 |  |  |
| 1.5 | BCD D-01.03.02.17 | Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 10,00 |  |  |
| 1.6 | BCD D-01.03.02.22 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 i 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów wraz z ich odwozem na odl. do 20 km | m | 141,00 |  |  |
| 1.7 | BCD D-01.03.02.24 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 100 cm z uprzednim odkopaniem przepustów wraz z ich odwozem na odl. do 20 km | m | 19,5 |  |  |
| 1.8 | BCD D-01.03.02.27 | Rozebranie ścianek czołowych, przepustów ramowych betonowych 80x80 cm, 200x100 i ław fundamentowych przepustów z betonu wraz z ich utylizacją | m3 | 22,68 |  |  |
| 1.9 | BCD D-01.03.02.30 | Rozebranie umocnień z płyt żelbetowych wielootworowych wraz z ich odwozem na odl. do 20 km | m2 | 924,8 |  |  |
| 1.10 | BCD D-01.03.02.30 | Rozebranie umocnień z korytek żelbetowych wraz z ich odwozem na odl. do 20 km | m | 256 |  |  |
| 1.11 | BCD D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km | m2 | 2009 |  |  |
| 1.12 | BCD D-06.01.10.02 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 501,00 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 | BCD D-02.01.01.55 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 5 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 2459,00 |  |  |
| 2.2 | BCD D-02.01.01.81 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w miejscach zbliżeń do sieci infrastruktury technicznej | m3 | 84,000 |  |  |
| 2.3 | BCD D-02.03.01.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 678,00 |  |  |
| 3 |  | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1 | BCD D-03.01.01.21 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa kamiennego, rur PP SN 8 fi 60 cm | m | 49,00 |  |  |
| 3.2 | BCD D-06.02.01.04 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN6 o średnicy 60 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej | m | 39,00 |  |  |
| 3.3 | BCD D-03.01.01.22 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z kruszywa kamiennego, rur PP SN 8 fi 80 cm. | m | 8,00 |  |  |
| 3.4 | BCD D-06.02.01.04 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN 6 o średnicy 80 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej | m | 132,00 |  |  |
| 3.5 | BCD D-03.01.01.23 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych i na zjazdach ramowych [skrzynkowych] jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, podbudowy z kruszywa, przepustów żelbetowych 100 x 100 cm | m | 18,00 |  |  |
| 3.6 | BCD D-03.01.01.23 | Wykonanie części przelotowej przepustów drogowych i na zjazdach ramowych [skrzynkowych] jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, podbudowy z kruszywa, przepustów żelbetowych 200 x 100 cm | m | 48,00 |  |  |
| 3.7 | BCD D-03.01.01.41 | Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych przepustów z betonu dla przepustów fi 60 cm | szt. | 20,00 |  |  |
| 3.8 | BCD D-03.01.01.41 | Wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych przepustów z betonu dla przepustów fi 80 cm | szt. | 39,00 |  |  |
| 3.9 | BCD D-03.01.01.42 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów ramowych 100x100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian emulsją asfaltową. | m3 | 6,48 |  |  |
| 3.10 | BCD D-03.01.01.42 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów ramowych 200x100 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian emulsją asfaltową. | m3 | 27,00 |  |  |
| 3.11 | BCD D-06.01.06.21 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt) na podbudowie betonowej. Wypełnienie wolnych przestrzeni betonem. | m2 | 948,00 |  |  |
| 3.12 | BCD D-06.01.06.11 | Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi fi 60 cm na ławie betonowej [korytko 58x60x50 o masie 158 kg] | m | 174,00 |  |  |
| 3.13 | BCD D-06.01.06.11 | Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi fi 80 cm na ławie betonowej [korytko 72x73x50 o masie 225 kg] | m | 1068,00 |  |  |
| 3.14 | BCD D-06.01.06.11 | Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi 200x80 cm na ławie betonowej [korytko 251x78x50 o masie 430 kg | m | 306,00 |  |  |
| 3.15 | BCD D-08.05.01.22 | Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na ławie betonowej | m | 14,00 |  |  |
| 4 |  | JEZDNIA |  |  |  |  |
| 4.1 | BCD D-04.01.01.03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm | m2 | 2866,00 |  |  |
| 4.3 | BCD D-04.01.02.03 | Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV | m2 | 2866,00 |  |  |
| 4.4 | BCD D-04.02.01.02 | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm | m2 | 2866,00 |  |  |
| 4.5 | BCD D-04.05.01.35 | Ulepszenie podłoża piaszczystego doziarnionego pospółką cementem w korycie drogi, wytrzymałość Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podłoża przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2866,00 |  |  |
| 4.7 | BCD D-04.04.02.14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2866,00 |  |  |
| 4.8 | BCD D-04.04.02.14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 196,00 |  |  |
| 4.12 | BCD D-05.03.05.02 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2712,15 |  |  |
| 4.13 | BCD D-04.03.02.04 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową | m2 | 2637,00 |  |  |
| 4.14 | BCD D-05.03.05.27 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2637,00 |  |  |
| 5 |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 5.1 | BCD D-06.01.10.10 | Uzupełnienie poboczy kruszywem 0-31,5 wraz z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 95,00 |  |  |
| 5.2 | BCD D-05.03.08.01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową | m2 | 635,00 |  |  |
| 5.3 | BCD D-06.01.06.21 | Umocnienie poboczy płytami ażurowymi podwójnie zbrojonymi 100x75x12 na podbudowie betonowej otwory wypełnione betonem. | m2 | 53,25 |  |  |
| 6 |  | ZJAZDY |  |  |  |  |
| 6.1 | BCD D-04.04.02.14 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 432,00 |  |  |
| 6.2 | BCD D-05.03.05.27 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 376,00 |  |  |
| 7 |  | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU I INNE ELEMNTY |  |  |  |  |
| 7.1 | BCD D-07.05.01.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych (SP-05/4) o masie 17 kg/m | m | 388,00 |  |  |
| 7.2 | Analiza własna | Montaż rur osłonowych dwudzielnych | m | 43,00 |  |  |
| 7.3 | BCD D-01.03.04 | Obsługa geodezyjna - wytyczenie, pomiary w wykopie, szkice polowe, mapa powykonawcza | kpl. | 1,0 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH