Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dostawy sprzętu ochrony dróg oddechowych – dotyczy zakupu 112 kpl.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowych, nieużywanych, kompletnych nadciśnieniowych aparatów powietrznych.

- W skład każdego kompletu wchodzi 1 aparat powietrzny, 1 butla wraz z pokrowcem oraz 1 maska z pokrowcem dedykowanym do jej przechowywania zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

- Pokrowce na butle stosowane w aparatach powietrznych butlowych powinny być wykonane z materiałów spełniających wymagania dla aparatów powietrznych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia" (wg EN 137) lub pokrowce na butle stosowane w aparatach powietrznych butlowych powinny być wykonane z materiałów spełniających wymagania dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia" ( wg EN 469).

- Noszak aparatu wyposażony w reduktor ciśnienia i pasy naramienne 
z nakładkami z miękkiego tworzywa, o szerokości nie mniejszej niż 50 mm.

- Noszak wyposażony w element konstrukcyjny zabezpieczający zawór butli przed uszkodzeniem. Dopuszcza się jako równoważne rozwiązanie zastosowanie zaworu z pokrętłem usytuowanym prostopadle do osi buli po jej prawej stronie. Noszak wyposażony 
w uchwyt do mocowania automatu oddechowego na pasie biodrowym.

Pasy łatwo demontowane od noszaka.

- Przewody ciśnieniowe prowadzone w noszaku lub biegnące poza noszakiem w jego obrysie.

- Kompozytowa butla powietrzna o pojemności wodnej nie mniejszej niż 6 l i ciśnieniu roboczym 300 bar z nie mniejszym niż 20 letnim okresem żywotności. Butla zabezpieczona od strony zaworu jak i  stopy elastyczną powłoką ochronną przed uszkodzeniami mechanicznymi. Butla wyposażona w ogranicznik wypływu zabezpieczający przed nagłym i niekontrolowanym wypływem powietrza w przypadku uszkodzenia zaworu.

- Reduktor z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa połączony 
z automatem dzielonym przewodem średniego ciśnienia szybkozłączem.

- Automat oddechowy nadciśnieniowy uruchamiany pierwszym wdechem lub automatycznie po wpięciu w maskę z możliwością blokady wypływu powietrza, łączony z maską w jej osi szybkozłączem (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania maski z bocznym podłączeniem automatu).

- Aparat wyposażony w urządzenie ostrzegawcze uruchamiane przy ciśnieniu 55 +/- 5 bar, wydające po uruchomieniu dźwięk ciągły umieszczone przy manometrze.

- Możliwość podpięcia/użycia (niezintegrowanego) czujnika bezruchu do pasów naramiennych.

- Aparat o konstrukcji umożliwiającej stosowanie systemu 300 i 200 bar.

- Aparat powietrzny zgodny z wymaganiami PN-EN 137.

- Maska aparatu zgodna z wymaganiami PN-EN 136.

- Wizjer maski panoramiczny o zwiększonej odporności na zarysowania poprzez zastosowanie dodatkowych powłok lub innych materiałów. Podczas odbiorów końcowych dostawy Wykonawca przedłoży oświadczenie lub inny dokument potwierdzający zastosowane konkretnego rozwiązania (sposób spełnienia przedmiotowego warunku).

- Nagłowię maski w formie siatki z kevlaru lub materiału równoważnego.

- Zawór butli zgodny z wymaganiami PN-EN 144.

- Okres ważności przeglądu konserwacyjnego aparatu w przypadku nieużywania nie mniejszy niż 12 miesięcy.

- Butle muszą spełniać wymagania art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.).

- Aktualne świadectwo dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. poz. 1002 z późn. zm).

- Okres gwarancji min. 24 miesiące na kompletny aparat z butlą 
i maską.

- Autoryzowany serwis Wykonawcy na terenie Polski.

- Termin pierwszego przeglądu głównego nie wcześniej niż po 6 latach.

Uwaga: termin pierwszego przeglądu głównego podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. Wydłużenie przez Wykonawcę okresu do przeglądu głównego nie może powodować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Jeżeli wydłużenie okresu do przeglądu głównego będzie wymagało wykonywania dodatkowych czynności/przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę w cały oferowanym okresie.

Uwaga:

W ramach niniejszej części Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zakupu dodatkowych maksymalnie do 50 kpl. sprzętu ochrony dróg oddechowych o parametrach wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.