Szafa chłodnicza 2-drzwiowa do przechowywania dużych ilości produktów spożywczych (żywności) w warunkach chłodniczych w zakresie temperatur nie mniejszym niż od 2°C do 8°C. Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna urządzenia wykonana ze wysokiej jakości stali nierdzewnej SS201; urządzenie odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwe w  zachowaniu czystości; górny agregat chłodniczy o mocy min. 440 W. Agregat wykorzystujący czynnik chłodniczy R290 dedykowany do pracy w 4 klasie klimatycznej, przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C i wilgotności względnej 55%. Sterowanie za pomocą wygodnego elektronicznego sterownika z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Prosty panel sterowania umożliwiający monitorowanie oraz zarządzanie temperaturą w urządzeniu. Urządzenie posiadające chłodzenie z obiegiem wymuszonym wentylatora oraz funkcją automatycznego odszraniania. Ergonomiczne uchwyty do otwierania drzwi. Urządzenie wyposażone w samozamykające się drzwi, które ograniczają ryzyko utraty świeżości przechowywanych produktów. Komora szafy chłodniczej wyposażona w oświetlenie. Możliwość regulacji wysokości w zakresie nie mniejszym niż 120-180 mm za pomocą 4 regulowanych nóżek. W zestawie co najmniej 3 półki rusztowe powlekane PVC o nośności min. 40 kg, półka umożliwia przechowywanie pojemników GN 2/1, zamek do drzwi

| Szerokość | 1480 mm (+/-10%) |
| --- | --- |
| Głębokość | 830 mm (+/-10%) |
| Wysokość | 2010 mm (+/-10%) |
| Pojemność | 1300 l (+/-10%) |
| Moc elektryczna | Nie mniej niż 440 W |
| Klasa klimatyczna | 4 (10 °C do 30 °C) |
| Odszranianie | automatyczne |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Sterowanie | elektroniczne |
| Wskaźnik temperatury | zewnętrzny cyfrowy |
| Ilość drzwi | 2 szt. |
| Liczba półek | Min. 8 szt. |
| Temperatura minimalna | Nie więcej niż 2 °C |
| Temperatura maksymalna | Nie mniej niż 8 °C |
| Oświetlenie | Tak |