Projektowanie Instalacji Sanitarnych

i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk

39-200 Dębica, ul. Starzyńskiego 116

( biuro ) - 39-200 Dębica, ul. Raczyńskich 3  ( I piętro )

NIP 872-144-59-89             Regon 850392855

e-mail:  biuro.awilk@onet.pl 	       tel. kom.  510 115 379

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

- NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA

- ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 39 – 217 GŁOWACZOWA

- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 	XXVI

INWESTOR:  	 GMINA CZARNA

ul. Dworcowa 6

39 – 215 Czarna

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH,

NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY: 180303_2.0004.498/2, 180303_2.0004.383/16

AUTOR PROJEKTU:                 SPRAWDZAJĄCY:		OPRACOWUJĄCY:

| SPECJAJNOŚC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH: mgr inż. Arkadiusz Wilk upr. proj. S-4/00 | SPECJAJNOŚC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH: mgr inż. Ewelina Jasińska upr. proj. PDK/0132/PWOS/15 | mgr inż. Sylwia Wilk |
| --- | --- | --- |

DATA: 09. 2021 r.

EGZ. 1

Spis zawartości projektu architektoniczno-budowlanego

I.	Dokumenty dołączone do projektu	2

a)	Oświadczenie projektantów	2

b)	Kopie uprawnień i wpisów do izb projektantów	2

II.	Część opisowa	2

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO	2

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego	2

2.	Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego	2

3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego	2

4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	2

4.1. Kubatura pomieszczenia technicznego	2

4.2. Zestawienie powierzchni	2

4.3. Wysokość, długość, szerokość, średnica	2

4.4. Liczba kondygnacji	2

5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia	2

6.	Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych	2

7.	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze	2

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	2

9.	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	2

10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej	2

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego	2

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej	2

III.	Część rysunkowa	2

1.	Profil sieci wodociągowej   1 : 100/500	2

2.	Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1  1 : 100/500	2

3.	Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2  1 : 100/500	2

# Dokumenty dołączone do projektu

## Oświadczenie projektantów

O Ś W I A D C Z E N I E

DATA: 09. 2021 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3  pkt. 3d, ustawy Prawo budowlane

Oświadczamy:

że projekt architektoniczno-budowlany pn.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA” sporządzony został w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU:				     SPRAWDZAJĄCY PROJEKT:

| SPECJAJNOŚC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH: mgr inż. Arkadiusz WILK upr. proj. S-4/00 | SPECJAJNOŚC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH: mgr inż. Ewelina JASIŃSKA upr. proj. PDK/0132/PWOS/15 |
| --- | --- |

## Kopie uprawnień i wpisów do izb projektantów

Za zgodność z oryginałem

09.2021 Dębica

Za zgodność z oryginałem

09.2021 Dębica

Za zgodność z oryginałem

09.2021 Dębica

# Część opisowa

### OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

##### Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa, gm. Czarna, obr. 4.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

##### Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa, gm. Czarna obr. 4.

Projektowana sieć wodociągowa będzie miała za zadanie doprowadzenie wody, z gminnej sieci wodociągowej wo90 prowadzonej na działce nr ewid. 383/16, na teren inwestycji. Projektowana sieć wodociągowa oraz zaprojektowane na niej hydranty nie będą służyć celom przeciwpożarowym, jedyne ich zastosowanie to przeznaczenie na cele bytowo-gospodarcze. Armatura, zaprojektowana na sieci, będzie służyć do odpowietrzania, odwadniania i płukania sieci.

Natomiast projektowana sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzić ścieki sanitarne z  terenu inwestycji do sieci ks200 prowadzonej na działce nr ewid. 383/16.

Trasę  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie w skali 1:500.

##### Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Nie dotyczy

##### Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

  - Kubatura pomieszczenia technicznego

Nie dotyczy

  - Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

  - Wysokość, długość, szerokość, średnica

|  | WODOCIĄG | KANALIZACJA |
| --- | --- | --- |
| WYSOKOŚĆ | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| DŁUGOŚĆ | 448 m | 447 m |
| SZEROKOŚĆ | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| ŚREDNICA | PE dn90x5,4 | PVC dn200 |

  - Liczba kondygnacji

Nie dotyczy

##### Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Opis warunków gruntowych terenu badań

Wyniki niżej przedstawionych danych gruntowych przedstawiono na podstawie badań jakościowych gruntu przeprowadzonych w wykopie badawczym, które wykonano do głębokości 2,5m p.p.t. Badania właściwości gruntu metodą makroskopową  obejmowały określenie jego rodzaju, stanu, barwy i wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia. W obrębie lokalizacji trasy projektowanych sieci wykonano wykop badawczy do głębokości. 2,5m p.p.t. Stwierdzono  poniżej warstwy humusu gr. 30-40cm występowanie warstwy gruntów spoistych w stanie plastycznym tj. gliny pylaste, piaski, gliny zwięzłe oraz pyły i pyły piaszczyste. Warunki gruntowe w terenie inwestycji określono jako proste z uwagi na występowanie warstwy gruntu jednorodnej genetycznie i litologicznie, zalegającej poziomo. Grunt jest pochodzenia mineralnego i wykazuje dobre parametry nośności. W terenie inwestycji nie stwierdzono występowania gruntów organicznych lub nasypów niekontrolowanych.

Opis warunków hydrogeologicznych terenu badań

Zwierciadło wody gruntowej występuje poniżej projektowanego poziomu prowadzenia projektowanych sieci.

Na terenie objętym inwestycją nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe określono jako proste.

- projektowane sieci z uwagi na warunki proste zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej,

Zalecenia

- przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych – nie dotyczy,

- zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających – nie jest wymagane,

- określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego – grunty występujące w terenie inwestycji wykazują dobre parametry nośności i są stabilne,

- ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi - z uwagi na niewielkie gabaryty projektowanych obiektów nie zachodzi ryzyko negatywnego oddziaływania ich na podłoże gruntowe.

Z uwagi na znaczne oddalenie od obiektów sąsiadujących nie zachodzi ryzyko oddziaływania  na te obiekty przez projektowane sieci.

- ocena stateczności zboczy, skarp i nasypów – nie dotyczy,

- wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopów 
i nasypów – nie dotyczy,

- ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego - wyniki badań pozwalają określić warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako korzystne ze względu na brak występowania wód gruntowych w wykopach badawczych. Stwierdza się, że zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej istniejącego posadowienia fundamentów budynku. Nie stwierdzono występowania wód gruntowych agresywnych. Oceny jakościowej gruntu dokonano w okresie bezdeszczowym. Możliwe jest okresowe podnoszenie się poziomu wód gruntowych w okresach długotrwałych opadów deszczu oraz w okresie roztopów wiosennych. Zaleca się zabezpieczenie wykopów przed zalewaniem go wodami opadowymi poprzez odprowadzenie ich poza bezpośredni obręb wykopów gdyż wiąże się to z możliwością nadmiernego i niekontrolowanego uplastycznienia podłoża gruntowego.

- ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów – nie dotyczy.

##### Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych

Nie dotyczy

##### Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze

Nie dotyczy

##### Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Przedmiotowe sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej nie będą źródłem emisji czynników szkodliwych dla otoczenia, a w szczególności: hałasu, drgań, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa, gm. Czarna nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego  oraz zdrowia ludzi.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nie będzie wpływała negatywnie na klimat akustyczny w jego otoczeniu. Jedynie na etapie wykonawstwa sieci projektowanej na działkach nr ewid. 498/2, 383/16 położonych w miejscowości Głowaczowa, gm. Czarna,  wystąpi oddziaływanie na klimat akustyczny. Hałas będą powodowały maszyny i urządzenia budowlane. Faza robót budowlanych będzie rozciągnięta w czasie lecz uciążliwości dla indywidualnych lokalizacji i terenów sąsiednich będą mieć charakter przejściowy roboty będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.

Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem, nie wywołuje również negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę oraz wody podziemne. 
W niniejszym projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Powyższe założenie spełnione będzie poprzez stosowanie przy budowie materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, a więc posiadających stosowne aprobaty techniczne i atesty.

Projektowane obiekty nie wymagają ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Budowa nie wpłynie również na obiekty istniejące usytuowane w sąsiedztwie.

Projektowana inwestycja nie powoduje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie jest zaliczana do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.

##### Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Nie dotyczy

##### Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wydzielonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

##### Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowią zasuwy oraz  hydranty naziemne DN80  umieszczone w miejscach wskazanych w części rysunkowej.

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej PE dn90 na odcinku (W1-H) do istniejącego wodociągu wo90 prowadzonego na dz. nr ewid. 383/16  należy wykonać w punkcie W1 za pomocą trójnika żeliwnego dn80/80 połączonego z rurociągiem PE poprzez ŁKR, na odejściu należy zamontować zasuwę odcinającą dn80  produkcji Jafar lub AKWA. Zasuwę zaopatrzyć w pokrętło z obudową teleskopową i skrzynkę uliczną.  Odcinek projektowanej sieci należy zakończyć w punkcie H1 montując hydrant nadziemny dn80 wraz z zasuwą odcinającą.

Projektowane studzienki kanalizacyjne S1 – S16 zlokalizowane na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako PVC 425 typu WAVIN. Wszystkie studzienki powinny być szczelne i nie mogą się do nich przedostawać wody gruntowe. Studzienki lokalizowane w terenie zielonym i nienarażoną na obciążenia ruchem pojazdów mechanicznych należy wyposażyć w teleskop z włazem żeliwnym typu średniego, natomiast zlokalizowane w terenie utwardzonym, drodze i narażone na tego typu obciążenia należy wyposażyć w teleskop z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

##### Warunki ochrony przeciwpożarowej

Sieć wodociągowa, hydranty oraz pozostała armatura nie zostały zaprojektowane na cele przeciwpożarowe.

Opracowali:

# Część rysunkowa

- Profil sieci wodociągowej			1 : 100/500

- Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1		1 : 100/500

- Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2		1 : 100/500

##### Profil sieci wodociągowej			1 : 100/500

##### Profil sieci kanalizacji sanitarnej 1		1 : 100/500

##### Profil sieci kanalizacji sanitarnej 2		1 : 100/500