| PROTOKÓŁ 19/SW/2023 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego placu zabaw |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zakres kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  | 18.03.2023 r. | Data następnej kontroli: |  |  |  | zgodnie z ustawą Prawo budowlane |
| - Informacje ogólne o obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obiektu |  | Obiekty małej architektury użytkowej, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, ogrodzenia. |  |  |  |  |  |
| Adres |  | Świętochłowice, ul. Chopina |  |  |  |  |  |
| Zarządca |  | Gmina Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  | urządzenia zabawowe: - piaskownica - bujak sprężynowy pojedynczy - huśtawka podwójna - zestaw zabawowy duży - zestaw zabawowy mały elementy małej architektury: - ławka 3 szt. (konstrukcja stalowa) - kosz na śmieci 1 szt. (konstrukcja stalowa) |  |  |  |  |  |
| Nawierzchnia |  | poliuretanowa (płyty), gruntowa, trawnik, |  |  |  |  |  |
| Ogrodzenie |  | panelowe (zestaw zabawowy mały oraz jedna z piaskownic - nieogrodzone, wolnostojące) |  |  |  |  |  |
| Tablica regulaminowa |  | jest (dla urządzeń ogrodzonych)/ brak (dla urządzeń wolnostojących) |  |  |  |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| Zalecenia |  |  |  |  |  |  | Stopień wykonania zaleceń |
| - Wymienić uszkodzone i uzupełnić brakujące elementy urządzeń zabawowych - Dostarczyć i zamontować tablicę regulaminową dla urządzenia wolnostojącego - Usunąć ogniska korozji stali, uzupełnić powłoki lakiernicze, poddać konserwacji elementy drewniane - Dokonać kompleksowej wymiany nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych, uzupełnić ziemię przy ławce |  |  |  |  |  |  | 1, 3 wykonano 2 i 4 nie wykonano |
| - Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja | Stan techniczny, zużycie |  |  |  |  | Uwagi |  |
| - piaskownica - bujak sprężynowy pojedynczy - huśtawka podwójna - zestaw zabawowy duży - zjeżdżalnia wolnostojąca (poza ogrodzoną częścią placu zabaw) - ławki - kosz - nawierzchnia - ogrodzenie - tablica regulaminowa | - dostateczny – uszkodzone deski (siedziska) obwodowe - dobry - zły – słupy nośne skorodowane (drewno w strefie podporowej przy kotwach fundamentowych spróchniałe) - zły – zerwane deski podestów, uszkodzone stopnie trapu, pod zestawem gruz (kostka betonowa), popisane bortnice hpl, przetarty oplot - dobry - dobry - dobry - zły – płyty poliuretanowe odkształcone w narożach (ryzyko potknięcia się), nawierzchnia trawiasta wymaga uzupełnienia i dosiewu trawy - dostateczny – poszczególne przęsła uszkodzone (przecięte pręty siatki), część śrub montażowych skorodowana, słupek ogrodzeniowy z uszkodzoną powłoką lakierniczą koroduje - dobry/brak - brak tablicy dla zjeżdżalni wolnostojącej |  |  |  |  | - piaskownica – wymienić uszkodzone deski - bujak sprężynowy pojedynczy – bez uwag - huśtawka podwójna – wymienić spróchniałe słupy - zestaw zabawowy duży – wymienić uszkodzone deski, usunąć zalegający pod zestawem gruz, oczyścić zestaw z napisów - zestaw zabawowy mały – bez uwag - ławki – bez uwag - kosz – bez uwag - nawierzchnia – płyty poliuretanowe odkształcone w narożach (ryzyko potknięcia się) - do wymiany, uzupełnić ziemię przy ławce - ogrodzenie – wymienić uszkodzone przęsła, skorodowane śruby oraz oczyścić z korozji słupek ogrodzeniowy zabezpieczyć nowymi powłokami malarskimi - tablica regulaminowa – dostarczyć i zamontować tablicę regulaminową dla urządzenia wolnostojącego |  |
| - Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości |  |  |  |  |  | - Termin wykonania czynności |  |
| - Wymienić uszkodzone elementy urządzeń zabawowych i ogrodzenia - Dostarczyć i zamontować tablicę regulaminową dla urządzenia wolnostojącego - Usunąć ogniska korozji stali, uzupełnić powłoki lakiernicze, poddać konserwacji elementy drewniane - Dokonać kompleksowej wymiany nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowych, uzupełnić nawierzchnię trawistą i zasiać trawę |  |  |  |  |  | 1, 2, 4 – niezwłocznie 3 - do 30.06.2023 r. |  |
| - Określenie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników: |  |  |  |  |  |  |  |
| - zaleca się wykonywanie codziennych i funkcyjnych przeglądów obiektów pod względem zużycia i dalszej przydatności, podczas których sprawdza się: - czystość obiektu, stan nawierzchni, prześwity miedzy urządzeniami a nawierzchnią, ostre krawędzie oraz wystające fundamenty, - funkcjonowanie i stabilność urządzeń, - stopień zużycia urządzeń oraz ewentualnych ich zniszczeń poprzez akty wandalizmu, - należy na bieżąco uzupełniać ewentualne ubytki w nawierzchni bezpiecznej, - zaleca się wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych i napraw, - brak szczególnych wymagań w zakresie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników – zgodnie z wytycznymi dostawców/producenta oraz warunkami udzielonych gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wyciąg z dokumentacji zdjęciowej wykonanej w toku kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokonujący kontroli stanu technicznego mgr inż. Mateusz Szampera mgr inż. Michał Lange |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) .......................................................................... (podpis oraz pieczątka) |  |  |