| Fotel obrotowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |
| Typ |  |  |
| Wytwórca |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 |  |  |
| Lp. |  | OPIS |
|  | Fotel obrotowy, z regulacją wysokości, tapicerowane tkaniną zmywalną |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 880 – 1010 mm, - wysokość siedziska: 430 – 560 mm, - szerokość całkowita: 680 mm, - głębokość całkowita: 650 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 450 mm, - wysokość oparcia: 480 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65 mm |  |
|  | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Mechanizm synchroniczny, samoważący, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska przy jednoczesnym automatycznym, dopasowaniu siły odchylania oparcia do wagi użytkownika. Mechanizm pozwala na blokowanie oparcia w pozycji bazowej oraz maksymalnym odchyleniu. System ANTI SHOCK zapobiega uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Mechanizm oraz dźwignia w kolorze czarnym |  |
|  | Oparcie krzesła wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, z poziomą szczeliną na wysokości mocowania podłokietników widoczną w tylnej części oparcia, z nakładką wykonaną z trudnopalnej pianki poliuretanowej o gęstości min. 35 kg/m3, tapicerowaną tkaniną |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane z poliamidu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości min. 70 kg/m3, tapicerowane tkaniną |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem zmywalnym o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2 lub równoważna w zakresie palności) - Gramatura: min. 650 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz mechanizmem krzesła |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na wezwanie Zamawiającego należy przedstawić oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek |  |