Załącznik nr 1.2. do SWZ

|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |
| --- | --- |
| Zadanie: | Remont infrastruktury komunikacyjnej w kompleksie wojskowym przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku |
| Inwestor: | 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku ul. Nowowiejska 20 |
| Obiekt: | Drogi i chodniki w kompleksie wojskowym przy ul. Nowowiejskiej w Giżycku |
| Opracował: | Roboty budowlane: Krystyna Korejwo |

Giżycko – SIERPIEŃ 2024 r

##### I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót.

### 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, przedmiarem robót i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty Wykonawcy odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela Inwestora  stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontaktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następującej jego sposobu działania.

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny sprzęt p.poż., wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.8. Ochrona i utrzymywanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.3.9. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organ administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć przedstawicielowi Inwestora wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złóż.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań przedstawiciela Inwestora.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazania przez przedstawiciela Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadamia przedstawiciela Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody przedstawiciela Inwestora i nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach przedstawiciela Inwestora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują taką możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela Inwestora w terminie ustalonym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki, które nie odpowiadają powyższym wymaganiom mogą być dopuszczalne przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowych odcinków drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – podano w dalszych opisach branżowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Pobieranie próbek

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratoria, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca będzie przekazywał dla przedstawiciela Inwestora kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości.

Przedstawiciela Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciela Inwestora może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwości przepisów

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U.Nr

99/98),

- posiadają deklarację zgodności z PN,

-	posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikatem, i które spełniają wymogi ST,

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu jw.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy jest obowiązkowy dla Wykonawcy i Zamawiającego w okresie od przekazania dla Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

-	Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST.

-	Dokumenty laboratoryjne stanowiące załączniki do odbioru robót.

-	Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad, ustaleń itp.).

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty, w zależności od ustaleń, podlegają:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – polegającemu na finalnej

ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie

realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi częściowemu – polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonywanych

części robót. Odbioru dokonuje przedstawiciel Inwestora.

- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) – polegającemu na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbioru, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów

dokonuje komisja wyznaczona przez Zmawiającego w obecności przedstawiciela

Inwestora i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jest

protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu – polegającemu na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawniają się w okresie

gwarancyjnym i rękojmi. Odbioru dokonuje komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

### Wg opisów branżowych

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333, 2127).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Infrastruktura komunikacyjna przy budynku nr 3

1. ELEMENT CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1. Rozebranie chodników betonowych oraz drogi uzupełnionej betonem.

2. Rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20cm.

3. Rozebranie murku z kamienia wraz z zamontowanymi na nim ławkami.

4. Demontaż betonowej czapki murka oraz betonowych donic.

5. Rozebranie (na odcinku drogi) uszkodzonej nawierzchni asfaltowej o średniej

grubości 5cm.

6. Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu oraz asfaltu.

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane

Uprawnienia z zachowaniem przepisów BHP a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r  Dz.U. Nr 47 poz.401

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

rozbiórkowych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r Dz.U.

Nr 91 poz.811 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek

elementów budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót.

2. ELEMENT CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodnika

- Wykonanie korytowania pod chodnik na głębokość 15cm.

- Załadunek i wywóz urobku z korytowania.

- Wykonanie podsypki gr. 16cm z piasku wraz z zagęszczeniem.

- Ułożenie chodnika z szarego polbruku gr.6cm na podsypce cementowo – piaskowej.

- Ułożenie wzdłuż chodnika obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na ławie betonowej z betonu B20.

- W miejscu likwidacji jednego z chodników oraz murku zasypać czarnoziemem i zasiać trawę (wykonać trawnik).

- Osadzenie 3 szt. ławek parkowych (z oparciem) o wymiarach: dł. 180cm, wysokość siedziska 40cm, wysokość całkowita 70cm. Stelaż ławek wykonany z rur fi 60 zabezpieczonych proszkowo przed korozją. Oparcie z listewek (nie cieńszych niż 3,5cm) z drewna liściastego polerowanego i dwukrotnie impregnowanego. Ławki powinny mieć dodatkowy wzmacniający płaskownik po środku desek oraz możliwość przymocowania ich do podłoża na stałe.

- Zeskrobanie i oczyszczenie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych betonowego stanowiska strzeleckiego wraz z ich wyrównaniem przygotowaniem pod malowanie.

- Pomalowanie stanowiska strzeleckiego dwukrotnie farbą odporną na warunki atmosferyczne w kolorze maskującym (khaki).

- Odnowienie oraz obłożenie betonowego postumentu pod kwietnik płytami z granitu w kolorze jasnoszarym i grubości minimum 3cm.

- Osadzenie na postumencie 3 szt. Donic z betonu architektonicznego mrozoodpornego w kolorze jasnoszarym o wymiarach 100x30x60cm oraz wypełnienie ich czarnoziemem

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania  i   właściwości   materiałów   wg   polskich   lub   europejskich   norm,

potwierdzone    przez   aprobaty   techniczne   i   świadectwa   dopuszczenia   do

stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” oraz

instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

3. ELEMENT CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1. Regulacja studzienek z dostosowaniem ich położenia do poziomu drogi oraz

regulacja krat ściekowych kanalizacji deszczowej umożliwiająca bezkolizyjny

odbiór opadów deszczowych.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowe warstwy wiążącej gr. 8cm.

- Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowe na powierzchni drogi o grubości 6cm.

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm,

potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych” oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

Infrastruktura komunikacyjna przy budynku nr 5

1. ELEMENT CPV 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodnika

- Wykonanie korytowania pod chodnik na głębokość 15cm.

- Załadunek i wywóz urobku z korytowania.

- Wykonanie podsypki gr. 16cm z piasku wraz z zagęszczeniem.

- Ułożenie chodnika z szarego polbruku gr.6cm na podsypce cementowo – piaskowej.

- Ułożenie wzdłuż chodnika obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na ławie betonowej z betonu B20.

- Uzupełnienie ubytku nawierzchni drogi asfaltem grubości ok.3cm.

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania  i   właściwości   materiałów   wg   polskich   lub   europejskich   norm,

potwierdzone    przez   aprobaty   techniczne   i   świadectwa   dopuszczenia   do

stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie z „Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” oraz

instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

Infrastruktura komunikacyjna pomiędzy budynkiem nr 8, a 12

1. ELEMENT CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1. Rozebranie drogi o nawierzchni betonowej o średniej grubości 5cm.

2. Rozebranie drogi o nawierzchni asfaltowej o średniej grubości 5cm.

3. Demontaż podbudowy drogi z kostki kamiennej nieregulowanej o średniej

wysokości 10cm.

- Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu oraz asfaltu.

- Załadunek i wywóz kamienia do magazynu Zamawiającego.

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej wymagane

Uprawnienia z zachowaniem przepisów BHP a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r  Dz.U. Nr 47 poz.401

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

rozbiórkowych,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002r Dz.U.

Nr 91 poz.811 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek

elementów budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót.

2. ELEMENT CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

1. Wykonanie robót pomiarowych pod renowację drogi.

2. Wykonanie korytowania pod drogę na głębokość 59cm.

3. Załadunek i wywóz urobku z korytowania.

4. Wykonanie warstwy odsączającej z żwiru wraz z zagęszczeniem o grubości

30cm.

- Wykonanie podbudowy warstwy dolnej drogi z tłucznia o grubości 15cm.

- Wykonanie podbudowy warstwy górnej drogi z tłucznia o grubości 15cm.

- Wykonanie nawierzchni asfaltowe warstwy wiążącej gr. 8cm.

- Wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowe na powierzchni drogi o grubości 6cm.

- Osadzenie krawężników betonowych wtopionych najazdowych na betonowej ławie z betonu B20.

Wykonanie i odbiór robót budowlanych

- wymagania i właściwości materiałów wg polskich lub europejskich norm,

potwierdzone przez aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjami producenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych” oraz instrukcjami producenta stosowanych materiałów.

Zestawienie norm i przepisów do specyfikacji:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz zawarte w nich PN.

Utylizację materiałów budowalnych wybrany oferent dokona na własny koszt w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokumenty potwierdzające dokonanej utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.