Załącznik nr 1.1. do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont infrastruktury komunikacyjnej w kompleksie wojskowym przy

ul. Nowowiejskiej w Giżycku

- Charakterystyka infrastruktury

Drogi o nawierzchni asfaltowej wybudowane w 1997r na podbudowie

z kamienia i betonu.

OGÓLNY zakres robót do wykonania:

(dokładny zakres prac podany jest w PRZEDMIARZE ROBÓT)

- Infrastruktura komunikacyjna przy budynku nr 3

  - Rozebranie chodników betonowych wraz z obrzeżem trawnikowym oraz

betonowych podkładów pod drogę.

1.2  Rozebranie murku z kamienia oraz betonowych donic.

1.3  Wywóz gruzu.

1.4  Zdjęcie warstwy asfaltu z wywozem i utylizacją.

1.5  Wykonanie chodnika z polbruku łącznie z obrzeżem trawnikowym.

1.6  Wykonanie trawnika w miejscu po demontażu chodnika i murku.

1.7  Odnowienie stanowiska strzeleckiego poprzez oczyszczenie, wyrównanie

nawierzchni oraz pomalowanie farbami w kolorze maskującym stanowisko.

1.8  Obłożenie postumentu pod kwietnik płytami z granitu oraz ustawienie na nim

betonowych donic wypełnionych czarnoziemem.

1.9  Regulacja studzienek z dostosowaniem ich położenia do poziomu drogi oraz

regulacja krat ściekowych kanalizacji deszczowej umożliwiająca bezkolizyjny

odbiór opadów deszczowych.

1.10 Wykonanie nawierzchni asfaltowej.

- Infrastruktura komunikacyjna przy budynku nr 5

  - Wykonanie korytowania pod plac.

  - Ułożenie nawierzchni z polbruku na podsypce oraz ułożenie obrzeży trawnikowych.

  - Uzupełnienie cząstkowe drogi asfaltem.

- Infrastruktura komunikacyjna pomiędzy budynkiem nr 8, a 12

  - Rozebranie nawierzchni drogi z betonu i asfaltu.

  - Demontaż podbudowy z kamienia i dostarczenie go do magazynu Zamawiającego.

  - Wykonanie korytowania pod drogę.

  - Ułożenie podbudowy warstwy dolnej i górnej z kruszyw.

  - Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni asfaltowej drogi wraz z jej wyprofilowaniem i wyregulowaniem.

  - Ułożenie krawężników drogowych wraz z ławą betonową.

II. Warunki realizacji zadania:

- Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót) posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane) oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

- Realizacja robót w godzinach 700-1500 (istnieje możliwość pracy do godziny 1800 w dniach poniedziałek- piątek oraz do godz.1500 w sobotę po uzgodnieniu z Dowódcą Jednostki).

- Roboty będą prowadzone w budynku użytkowanych (na terenie czynnego zakładu) W związku z tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr 6 do SWZ) wraz  z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w SWZ lub w umowie jako do kontaktów

- Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie  cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi  danymi (załącznik nr 5 do SWZ) celem uzyskania niezbędnej opinii w  sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania do 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poboru energii elektrycznej, poboru wody i odprowadzenia ścieków związanych z realizacją robót i potrzebami socjalnymi. Sposób rozliczenia został określony we wzorze umowy.

- Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP p. .............., tel. ....................., który będzie współpracował z przedstawicielem użytkownika miejsca terenu budowy wyznaczonym przez Dowódcę Jednostki Wojskowej.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, p.poż, sieci jawnych, niejawnych, sieci telefonicznej, elektrycznej, komputerowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Transport odpadów z terenu budowy winien być przeprowadzony przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.

- . Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem okna oraz inne elementy, których przedmiotowy zakres robót nie obejmuje

- Po zakończeniu prac budynek należy kompleksowo posprzątać, pomieszczenia muszą nadawać się od razu do użytkowania (należy pozmywać stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, etc. ..)

- Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazywania w 2023 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ, który sporządzony jest z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży.

- W niniejszym postępowaniu Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót (art. 95 ust. 1 Ustawy pzp).

Wymagania dotyczące zatrudnienie osób realizujących zamówienie na umowę o pracę – art. 95 ust. 1 ustawy PZP.

- Rodzaj czynności osób realizujących zamówienie, do których ma zastosowanie obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:

organizacja pracy i zarządzanie podległymi pracownikami, zapewnianie niezbędnego sprzętu i materiałów do prowadzenia prac w określonym 
i konkretnym asortymencie, dozór nad stosowaniem materiałów i technologii zgodnych z zakresem zamówienia, w ramach przedmiotu umowy.

- Dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w powyższym punkcie przez Wykonawcę /Podwykonawcę na umowę o pracę:

- Oświadczenie zawierające wykaz osób, o których mowa w pkt 1 (wzór oświadczenia załączono do SWZ), z którymi zawarto umowę o pracę,

- Terminy na dostarczenie powyższego dokumentu:

- w dniu podpisania umowy,

- 3 dni robocze – po dokonaniu zmiany niniejszego pracownika w trakcie realizacji zamówienia,

- Sposób prowadzenia kontroli przez Zamawiającego w zakresie spełniania warunku zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP:

Zgodnie z § 4 ust. 28 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

- Sankcje za naruszenie obowiązku zatrudnienia osób na umowę o pracę wykonujących czynności o których mowa w pkt. 1:

- W przypadku, gdy Wykonawca/Podwykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów, o których mowa w pkt. 2 ppkt b,

Zamawiający obciąży Wykonawcę/Podwykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto zawartego kontraktu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca/Podwykonawca nienależycie wykonuje umowę, a w szczególności, gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków, 
o których mowa w pkt. 2 ppkt b, przekroczy 3 dni robocze.

Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki w ramach kosztów ogólnych budowy. Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji należy dołączyć do dokumentów w dniu odbioru robót.