Załącznik nr 2.1- Parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Oferowane parametry – podać (opisać)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nie starszy niż z 2024 r. | TAK |  |
| 2. | Analizator fabrycznie nowy, w pełni automatyczny, dający możliwość wykonania prób pilnych, z oprogramowaniem własnym w języku polskim. | TAK |  |
| 3. | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS. | TAK |  |
| 4. | Analizator wykonujący oznaczenia w technice chemiluminescencji. | TAK |  |
| 5. | Analizator nablatowy z wbudowanym komputerem i ekranem dotykowym. | TAK |  |
| 6. | Stół pod analizator. | TAK |  |
| 7. | Wydajność aparatu: 85 testów na godzinę. | TAK |  |
| 8. | Możliwość jednoczasowego badania/załadunku min. 40 próbek badanych. | TAK |  |
| 9. | Możliwość oznaczania jednoczasowo w próbce 10 parametrów. | TAK |  |
| 10. | Rekalibracja dokonywana w laboratorium nie większa niż 2 punktowa. | TAK |  |
| 11. | System wykrywania skrzepów w materiale badanym. | TAK |  |
| 12. | Jednorazowe końcówki do pobierania materiału – całkowita eliminacja kontaminacji materiału badanego. | TAK |  |
| 13. | Jednorazowe kuwety pomiarowe. | TAK |  |
| 14. | Analizator z magazynem odczynnikowym zapewniającym chłodzenie odczynników do temperatury wymaganej przez producenta. | TAK |  |
| 15. | Wykonanie badań z próbek pierwotnych, wtórnych i mikronaczynek. | TAK |  |
| 16. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek badanych. | TAK |  |
| 17. | Identyfikacja odczynników w analizatorze za pomocą wewnętrznego i/lub zewnętrznego skanera kodów kreskowych lub innego rozwiązania. | TAK |  |
| 18. | Oprogramowanie analizatora zapewniające stały automatyczny monitoring poziomu odczynników oraz materiałów zużywalnych. | TAK |  |
| 19. | Możliwość zdalnego dostępu dla pracowników serwisu do oprogramowania analizatora. | TAK |  |
| 20. | Automatyczne pobieranie, rozcieńczanie, aplikacja próbek i odczynników, inkubacja, płukanie, odczyt, edycja wyników. | TAK |  |
| 21. | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna dla wszystkich parametrów raz na kwartał. | TAK |  |
| 22. | Podłączenie analizatora do systemu LIS. | TAK |  |
| 23. | Wykonawca sporządzi oddzielną tabelę przedziałów referencyjnych lub punktów odcięcia parametrów znajdujących się w załączniku nr 2 SWZ z podaniem źródła – Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą. | TAK |  |
| 24. | Wykonawca sporządzi w oddzielnej tabeli zakres pomiarowych parametrów znajdujących się w załączniku nr 2 SWZ – Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą. | TAK |  |
| 25. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowe naprawy serwisowe (raz na 6 miesięcy), z wyjątkiem wyspecyfikowanych w ofercie części zużywalnych. | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Parametry techniczne zostaną ocenione na podstawie dostarczonych katalogów /ulotek, prospektów, folderów itp. producenta, potwierdzające bezwzględnie zgodność oferowanego przedmiotu postępowania z wymaganiami Zamawiającego.

………………………………………………

Podpis kwalifikowany, zaufany lub elektroniczny podpis osobisty