Oznaczenie sprawy: TP-76/23

Załącznik  Nr  1  do  SWZ

# Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy medycznej meblowej do siedziby G-P SK w Poznaniu, ul. Polna 33:

- w pokoju badań na Izbie przyjęć Szpitala (Budynek B),

- w nowo tworzonym pokoju przygotowawczym pielęgniarskim na Pododdziale Ginekologicznym III (Budynek A).

2. Rozwiązania techniczno - materiałowe:

- pokój badań na Izbie przyjęć Szpitala (Budynek B):

| Zabudowa medyczna meblowa o konstrukcji płycinowej, wykonana w całości z płyty meblowej (1 komplet), w skład zabudowy wchodzą: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szafki stojące przyścienne z blatem roboczym: -szafka jednokomorowa, szerokość 460 mm, front: drzwi pełne jednoskrzydłowe bez uchwytu (zaślepienie)- 1 szt., -szafka jednokomorowa, szerokość 600 mm, front: 3 szuflady- 2 szt., -szafka jednokomorowa, szerokość 570 mm, front: 6 szuflad, w tym dwie wyposażone w centralny zamek, 4 pozostałe szuflady z podziałem wewnętrznym na dwie równe części - 1 szt., -szafka jednokomorowa, szerokość 570 mm, front: 6 szuflad, każda szuflada z podziałem wewnętrznym na dwie równe części- 1 szt. - szerokość zabudowy: 2800 mm, - głębokość szafek: 550 mm, - głębokość blatu: 600 mm, - wysokość: 860 mm |  | 5 sztuk |
| Szafki wiszące: - szafka jednokomorowa, szerokość 933 mm, front: drzwi dwuskrzydłowe pełne, wyposażone w zamek, 2 półki, na całej długości pasek LED- 3 szt. - szerokość zabudowy: 2800 mm, - głębokość szafek: 300 mm, - wysokość szafek: 600 mm |  | 3 sztuki |
| Biurko medyczne: - biurko na stopach metalowych, - wyposażone w półkę pod klawiaturę mocowaną pod blatem i przelotkę na kable, - szerokość: 900 mm, - głębokość korpusu: 580 mm, - głębokość blatu: 580 mm, - wysokość: 790 mm |  | 1 sztuka |
| Kontener mobilny pod biurko medyczne: - szafka przejezdna jednokomorowa, - front: 3 szuflady, - wyposażony w zamek centralny, - wyposażony w koła o średnicy 55 mm, w tym dwa z blokadą, - szerokość 450 mm, - głębokość 300 mm, - wysokość 600 mm. |  | 1 sztuka |
| Szafka wisząca, szerokość 460 mm, jednokomorowa, bez frontu, na całej długości pasek LED, - głębokość 350 mm, - wysokość 350 mm |  | 1 sztuka |
| Szafa lekarska, wolnostojąca: - front: drzwi pełne, - wyposażona w 5 półek - szerokość 450 mm, - głębokość 400 mm, - wysokość 1950 mm. |  | 1 sztuka |
| Lp. | - OPIS WYMAGANIA- WYMAGANIA OGÓLNE | UWAGI |
|  | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym | podać |
|  | Ciąg w kształcie litery L, zakończony biurkiem medycznym |  |
|  | Meble na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla, regulatory ułatwiające wypoziomowanie |  |
|  | Blat typu postforming o grubości min. 36 mm, laminowany wysokociśnieniowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym | podać |
|  | Blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy |  |
|  | Miejsca styku blatu ze ścianą uszczelnione listwą z tworzywa |  |
|  | Pomiędzy zabudowa górną a dolną materiał zabezpieczający ściany- lacobel lub równoważny | podać |
|  | Meble o zwiększonej odporności na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących |  |
|  | Półki ze skokową regulacją wysokości |  |
|  | Tył i boki szuflad o tej samej wysokości co front szuflady |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej U |  |
|  | Zawiasy, okucia- referencyjne: CLIP TOP lub równoważne | podać |
|  | Prowadnice do szuflad- referencyjne: METABOX lub równoważne | podać |
|  | Kąt otwarcia drzwi min. 170° |  |
|  | Szuflady z pełnym wysuwem, z mechanizmem samodomykania |  |
|  | Wieniec górny zlicowany z frontami szafek górnych, meble tworzą jedną płaszczyznę |  |
|  | Montaż boków na wieńcu dolnym, nie wieniec pomiędzy blokami |  |
|  | Zamki do drzwi patentowe, a do szuflad centralne |  |
|  | Krawędzie (szuflady, drzwi, półki) okleinowane obrzeżem PCV o grubości 2 mm |  |
|  | Obciążenie półki min. 10 kg | podać |
|  | Certyfikat zgodności CE. Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |
|  | Atest higieniczny |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | podać |

| Cena jednostkowa (PLN) | Stawka VAT | Ilość (kpl.) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |

- nowo tworzony pokój przygotowawczy pielęgniarski na Pododdziale Ginekologicznym III (Budynek A):

| Zabudowa medyczna meblowa o konstrukcji płycinowej, wykonana w całości z płyty meblowej (1 komplet), w skład zabudowy wchodzą: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szafki stojące przyścienne z blatem roboczym: -szafka trzykomorowa, szerokość 1340 mm, front: komora 1-drzwi pełne jednoskrzydłowe, komora 2- 3 szuflady, komora 3- drzwi pełne jednoskrzydłowe, wyposażenie: w każdej szafce 2 półki- 1 szt. -szafka jednokomorowa, szerokość 855 mm, front: drzwi pełne dwuskrzydłowe, wyposażenie: 2 półki- 2 szt. -szafka dwukomorowa, szerokość 855 mm, front: komora 1- drzwi pełne jednoskrzydłowe, komora 2- bez frontu, przestrzeń po zabudowę lodówki medycznej podblatowej, wyposażenie: 2 półki- 1 szt. - szerokość zabudowy: 3900 mm, - głębokość szafek: 550 mm, - głębokość blatu: 600 mm, - wysokość: 860 mm |  | 4 sztuki |
| Szafki wiszące: - szafka jednokomorowa, szerokość 975 mm, front: drzwi dwuskrzydłowe pełne, wyposażone w zamek, 2 półki, na całej długości pasek LED- 4 szt. - szerokość zabudowy: 3900 mm, - głębokość szafek: 300 mm, - wysokość szafek: 600 mm |  | 4 sztuki |
| Biurko medyczne: - biurko na stopach metalowych, - wyposażone w półkę pod klawiaturę mocowaną pod blatem i przelotkę na kable, - szerokość: 900 mm, - głębokość korpusu: 580 mm, - głębokość blatu: 580 mm, - wysokość: 790 mm |  | 1 sztuka |
| Szafka wisząca, szerokość 460 mm, jednokomorowa, bez frontu, na całej długości pasek LED, - głębokość 350 mm, - wysokość 350 mm |  | 1 sztuka |
| Szafa lekarska, wolnostojąca, z podziałem poziomym: - front: regał (góra) + drzwi pełne (dół), - wyposażona w 3 półki w części górnej, 2 półki w części dolnej - szerokość 800 mm, - głębokość 550 mm, - wysokość 1950 mm, wysokość części z drzwiami 820 mm |  | 1 sztuka |
| Lp. | - OPIS WYMAGANIA- WYMAGANIA OGÓLNE | UWAGI |
|  | Zabudowa wykonana w całości z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym |  |
|  | Meble na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla, regulatory ułatwiające wypoziomowanie |  |
|  | Blat typu postforming o grubości min. 36 mm, laminowany wysokociśnieniowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm, kolor do ustalenia z Zamawiającym |  |
|  | Blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy |  |
|  | Miejsca styku blatu ze ścianą uszczelnione listwą z tworzywa |  |
|  | Pomiędzy zabudowa górną a dolną materiał zabezpieczający ściany- lacobel lub równoważny |  |
|  | Meble o zwiększonej odporności na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących |  |
|  | Półki ze skokową regulacją wysokości |  |
|  | Tył i boki szuflad o tej samej wysokości co front szuflady |  |
|  | Uchwyty ze stali nierdzewnej U |  |
|  | Zawiasy, okucia- referencyjne: CLIP TOP lub równoważne |  |
|  | Prowadnice do szuflad- referencyjne: METABOX lub równoważne |  |
|  | Kąt otwarcia drzwi min. 170° |  |
|  | Szuflady z pełnym wysuwem, z mechanizmem samodomykania |  |
|  | Wieniec górny zlicowany z frontami szafek górnych, meble tworzą jedną płaszczyznę |  |
|  | Montaż boków na wieńcu dolnym, nie wieniec pomiędzy blokami |  |
|  | Zamki do drzwi patentowe, a do szuflad centralne |  |
|  | Krawędzie (szuflady, drzwi, półki) okleinowane obrzeżem PCV o grubości 2 mm |  |
|  | Obciążenie półki min. 10 kg | podać |
|  | Certyfikat zgodności CE. Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych. |  |
|  | Atest higieniczny |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | podać |

| Cena jednostkowa (PLN) | Stawka VAT | Ilość (kpl.) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |

Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu realizacji dostawy

- W ramach  zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania oględzin pomieszczeń  w celu dopasowania wymiarów mebli do istniejących uwarunkowań – podane wymiary są wymiarami przybliżonymi, konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy pod wymiar,

2) wykonania szczegółowych rysunków mebli i projektu aranżacyjnego z zachowaniem oczekiwanych funkcji oraz warunków technicznych pomieszczenia i  uzgodnienie ich z Zamawiającym, łącznie z uzgodnieniem kolorystyki mebli- możliwość zmiany konfiguracji zabudowy meblowej po wizji lokalnej, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i jego akceptacji,

3) dostarczenia i montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz usunięcia wszelkich powstałych w wyniku tych czynności odpadów.

2.	Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie służby zdrowia. Należy przewidzieć konieczność prowadzenia prac po uzgodnieniu z Zamawiającym także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne, a także uwzględnić przerwy w udostępnianiu pomieszczeń.

3.	Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie koszty, związane ze wskazanymi powyżej obowiązkami Wykonawcy.

4.	Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, celem samodzielnej weryfikacji prac koniecznych do wykonania, dla prawidłowego oszacowania czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego wyceny.

5.	Orientacyjną lokalizację projektowanych mebli Zamawiający przedstawił na załączonych rzutach architektonicznych pomieszczeń.