### Załącznik nr 5 do SWZ

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na doposażenie pracowni elektrycznych, budowlanej i OZE w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "CKZ na plus" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – III postępowanie”.

Zadanie 1: Specjalistyczny sprzęt do pracowni budowlanej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agregat malarski hydrodynamiczny do nanoszenia farb metodą bezpowietrzną | 1szt. | zasilanie od 220 do 230 V moc silnika min. 0.75 kW wydajność cieczy minimum 1.5 l/min max przekrój dyszy ok. 0.53 mm - 0,021" Waga: minimum 9 kg - maksymalnie 50 kg ciśnienie max 220 bar max długość węża 50 mb. |
| 2. | Agregat malarski hydrodynamiczny do nanoszenia farb metodą bezpowietrzną z zasysaczem do pojemnika | 1 szt. | zasilanie max. 230V moc silnika min. 1 kW wydajność cieczy min. 1.5l/min max ciśnienie robocze 220 bar max śr. dyszy przy jednym pistolecie 0.50mm waga max 50kg. max długość węża 50mb zasysacz (możliwość pobieranie materiału z wiaderek, pojemników) |
| 3. | Agregat malarski z możliwością nakładania tynków i gładzi | 1 szt. | minimum 15 - 20 l zbiornik z dolnym wylotem i kołnierzem zabezpieczającym profesjonalny pistolet do emulsji profesjonalny pistolet tynkarski umożliwiający nakładanie gładzi, w przypadku braku ww. funkcji pistoletu tynkarskiego dodatkowo profesjonalny pistolet do gładzi |
| 4. | Pistolet do malowania natryskowego | 3szt. | Typ farby : Emaila, emulsja, lakier itp. Wydajność tłoczenia : minimum 500 Pojemność zbiornika : minimum 0,8 - max 1,5 l Długość węża (w m) : minimum 3 m Moc: max 700 W Waga: max 10 kg |
| 5. | Drabina malarska 6 stopniowa | 6 szt. | Materiał aluminium Rodzaj łączenia szczebli nitowanie Wysokość do podestu 0,4 – 0,5 Ilość stopni/szczebli 6 – 8 Maksymalne obciążenie 150 – 180 kg Wysokość robocza ok. 3 – 4m Wysokość do podestu ok. 1 – 1,5m Szerokość drabiny ok. 0,4 – 0,6m Długość drabiny złożonej ok.2 – 2,5m Grubość drabiny złożonej ok. 0,1 – 0,15m Grubość z poręczami ok. 0,2m Waga min 4 max 6 kg Wejście jednostronne |
| 6. | Podnośnik do płyt g-k | 2 szt. | Trzy koła jezdne z hamulcami Możliwość montażu płyt na powierzchniach ukośnych, pionowych i poziomych Maksymalny rozmiar płyty około 120 do 480 Mechanizm zapobiegający samo złożeniu Maksymalna waga płyty od 74 do 76 kg |
| 7. | Wiertarko - wkrętarka udarowa | 2szt. | Akumulator min. 18V Silnik bezszczotkowy Maks. moment obrotowy do 80 Nm Liczba biegów 2 Funkcje: wkręcanie, wiercenie, wiercenie z udarem |
| 8. | Wkrętarka/klucz udarowy | 1 szt. | Silnik bezszczotkowy Napięcie akumulatora max 18 V Ciężar bez akumulatora max 1,5 kg Typ akumulatora Technologia litowo-jonowa Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5 – 1,8 / 13 – 15 mm Regulowany moment obrotowy Maks. średnica wiercenia w aluminium max 13 mm Maks. Ø wiercenia w drewnie max 35 mm Maks. Ø wiercenia w stali max 13 mm Maks. Ø wkrętów max 10 mm |
| 9. | Wkrętarka sieciowa | 6 szt. | Maks. 20-stopniowe sprzęgło dwubiegowa włącznik z regulacją obrotów Moc znamionowa min 450 W Prędkość obrotowa B1 minimum 350 obr./min B2 minimum 950 obr./min Rozmiar uchwytu samozaciskowego max 10 mm Waga netto max 1.5 kg |
| 10. | Wiertarka z SDS | 6szt. | Moc nominalna min. 790 W Energia udaru min. 2,7 J Uchwyt SDS plus W zestawie: Adapter do wierteł z uchwytem walcowym, 3 groty do kłucia Średnica wiercenia w betonie, wiertła do młotów min. 22mm Maks. średnica wiercenia w murze, koronki wiertnicze min. 60 mm Maks. średnica wiercenia w metalu min. 10 mm Maks. Ø wiercenia w drewnie min. 20 mm |
| 11. | Poziomica laserowa ze statywem magnetycznym | 3 szt. | Dokładność linii poziomej ±3mm na 10m Zakres samo-poziomowania około ±4° Zasięg min 20m wewnątrz budynku Gniazdo statywu: min 1/4" Zasilanie min. 2 baterie alkaliczne typu AA Czas pracy min 4 – 5 godzin Waga max 1 kg. |
| 12. | Maszynka do cięcia płytek duża | 3 szt. | Długość cięcia 1200 Maksymalny wymiar płytki do cięcia w karo minimum 848 x 848 Waga max 15 kg |
| 13. | Maszynka do cięcia płytek średnia | 6 szt. | Długość cięcia 600 Maksymalny wymiar płytki do cięcia w karo minimum 425 x 425 Waga max. 7 kg |
| 14. | Gilotyna do paneli | 6szt. | Przeznaczenie: Bezpyłowe cięcie laminowanych paneli ściennych i podłogowych Wykończenie: Powierzchnia lakierowana proszkowo Wymiary [mm]: Cięcie paneli o grubości do 12 mm i szerokości do 210 mm lub ich nacinanie wzdłużne Materiał: blacha stalowa galwanizowana Długość: max 750 mm |
| 15. | Otwornice diamentowe | 6 kpl. | koronki diamentowe chwyt gwintowany M14 średnice 6, 8, 10, 12, 25, 35, 68 mm |
| 16. | Wyrzynarka | 3szt. | Głębokość cięcia w drewnie 60-80 mm Głębokość cięcia w aluminium minimum 10 mm Głębokość cięcia w stali zwykłej minimum 6 mm |
| 17. | Szlifierka kątowa | 3 szt. | Moc nominalna min. 1 200 W Prędkość obrotowa bez obciążenia min 11.000 min-1 Ø tarcz 125 mm Gwint wrzeciona szlifierki M14 Akcesoria opcjonalne: Ø gumowego talerza szlifierskiego ok. 125 – 150 mm Ø szczotki garnkowej ok. 70 - 80 mm Waga max 3 kg lub sieciowa |
| 18. | Szlifierka do gipsu | 1 szt. | Moc znamionowa min. 710 W Prędkość obrotowa min. 600-980 obr./min. Średnica tarczy min 225 mm Regulacja dł. ramienia Waga maks. 5 kg |
| 19. | Odkurzacz techniczny | 1 szt. | Waga max 15 kg Pojemność zbiornika netto min. 20 l Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro L lub ochrona min. IPX4 Moc nominalna min. 1 200 W Liczba kół 4 |
| 20. | Maszynka do cięcia płytek na morko | 2 szt. | Napięcie zasilające min 230V 1~ Moc min. 900W Bezpiecznik / Generator 16A / 3 kVA Średnica tarczy i otworu ok. Ø 200 x 25,4mm Waga max 30 – 40 kg Głowica wychylna 0 - 45º Maks. głębokość cięcia pod kątem 90° / 45° 15mm / 10mm Maks. długość cięcia 650mm Prędkość obrotowa (obr./min) ok. 2950 min-1 Prędkość obrotowa (obr./min) ok. 2950 min-1= Wibracje dłoni/ramienia < 2,5 m/s² |

Zadanie 2: Narzędzia i produkty dekoracyjne do pracowni budowlanej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Farby dekoracyjne Metaliczna farba dekoracyjna o perłowej poświacie | 1 + 1 szt. | - podkład, opakowanie min. 1 l - 1 szt. - metaliczna farba op. min. 1 kg - 1 szt. |
| 2. | Farby dekoracyjne Matowa farba o wyglądzie aksamitu z delikatną perłą | 1 + 2 szt. | - podkład, opakowanie min. 1 l - 1 szt. - metaliczna farba op. min. 1 kg - 1 szt. |
| 3. | Farby dekoracyjne Perłowa farba z drobinami piasku | 2 + 2 szt. | - podkład, opakowanie min. 1 l - 1 szt. - metaliczna farba op. min. 1 kg - 1 szt. |
| 4. | Beton architektoniczny - akrylowy masa dekoracyjna | 1 kpl. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l - masa akrylowa min. 18 kg - lakier zabezpieczający min. 1kg |
| 5. | Stiuk – masa imitująca marmur z efektem połysku: | 1 + 1 szt. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l – 1 szt. - masa stiukowa min. 1 kg – 1 szt. |
| 6. | Masa dekoracyjna do imitacji piaskowca | 1 kpl. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l - masa akrylowa min. 18 kg lakier zabezpieczający min. 1kg |
| 7. | Travertyn – wapienna masa dekoracyjna imitująca skałę trawertynu | 1 + 6 + 6 + 1 szt. | - podkład, w opakowaniu min. 1 l - 1 szt. - masa podkładowa min. 1kg - 6 szt. - masa travertynu min. 1 kg - 6 szt. - lakier zabezpieczający min. 1kg - 1 szt. |
| 8. | Szablony formatu B | 6 szt. | malarskie format B, wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego |
| 9. | Szablony formatu L | 3 szt. | malarskie format L, wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego |
| 10. | Szablony formatu M | 3 szt. | malarskie format M, wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego |
| 11. | Pędzle dekoracyjne | 1 kpl. | pędzel angielski 63 do farb dekoracyjnych, rączka drewniana, włos mieszany – 12 szt. pędzel do dekoracji 120 x 10 – 6 szt. pędzel tapetowy 110 do nakładania farb i dekoracji, rączka drewniana, włos mieszany – 6 szt. |
| 12. | Paca dekoracyjna | 6 szt. | rajberka wenecka do stiuków – 6 szt. |

Zadanie 3: Materiały i akcesoria malarskie do pracowni budowlanej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Farba | 6 szt. | emulsja biała – op. 10 l |
| 2. | Masa szpachlowa | 6 op. | Masa szpachlowa do łączenia płyt g-k min. 5 kg |
| 3. | Gotowa polimerowa masa szpachlowa | 5 op. | - gładź szpachlowa bezpyłowa, zużycie na m² na mm grubości (w kg): 2 Maksymalna grubość warstwy (w mm): 3, opakowanie min.18 kg |
| 4. | Klej do płytek | 18 szt. | półelastyczny, zużycie (w kg/m²) około: 1,5 kg/1 m²/1 mm, opakowanie 25 kg |
| 5. | Klej do tapet | 6 szt. | fizelinowych i winylowych, opakowanie min. 200 g |
| 6. | Tapety | 6 szt. + 6 szt. | Tapeta winylowa na fizelinie, bez raportu szer. 53 cm, Tapeta winylowa na fizelinie, wzorzysta, z raportem, szer. 53 cm. |
| 7. | Panele laminowane | 15 m2 | klasa ścieralności AC4, 4-stronna V-fuga, grubość 8 mm, |
| 8. | Podkład pod panele | 15 m2 | podkład - 5mm zintegrowany z folią aluminiową |
| 9. | Panele laminowane | 15 m2 | klasa ścieralności AC4, grubość 8 mm, |
| 10. | Podkład pod panele | 15 m2 | podkład - 3mm zintegrowany z folią aluminiową |
| 11. | Płytki wielkoformatowe | 3x15m2 | Płytki podłogowe gresowe, gres szkliwiony, grubość 8 mm, wymiary 40 x 40 Płytki podłogowe gresowe szkliwione mat grubość 8,5 - 10 mm wymiar 60 x 60 Płytki podłogowe gresowe, gres szkliwiony grubość 8 do 10 mm, wymiar 30 x 60 |
| 12. | Płyty g-k | 6 szt. + 6 szt. | Płyta kartonowo - gipsowa szara zwykła, wymiary 1200 x 2600 x 12,5 mm Płyta kartonowo - gipsowa szara zwykła, wymiary 1200 x 2000 x 12,5 mm |
| 13. | Profil sufitowy UD | 6 szt. | Profil sufitowy UD 30 mm dł. 4 m |
| 14. | Profil sufitowy CD | 15 szt. | Profil sufitowy CD 60 mm dł. 3 m |
| 15. | Wkręty TN 3,5 x 35 | 2000 szt. | wkręty do metalu i płyt gipsowo - kartonowych |
| 16. | Wkręty TN 3,5 x 45 | 1000 szt. | wkręty do metalu i płyt gipsowo - kartonowych |
| 17. | Kołki | 500 szt. | do szybkiego montażu śr. 6x60 |
| 18. | Wałki | 1 kpl. | Wałek do farb emulsyjnych/akrylowych, lateksowych, mikrofibra 25 cm – 6 szt. Wałek do farb emulsyjnych emulsyjnych/akrylowych, lateksowych, mikrofibra 18 cm – 12 szt. Wałek do farb emulsyjnych/akrylowych, welurowy/mikrofibra 10 cm – 24 szt. Wałek do tapetowania gumowy z rączka, metal z plastikowym uchwytem – 6 szt. Wałek odcinający do farb emulsyjnych/lateksowych/akrylowych, mikrofibra – 3 szt. |
| 19. | Pędzel płaski 70 mm | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 20. | Pędzel płaski 50 mm | 6 szt. | do farb akrylowych, do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 21. | Pędzel płaski 20 mm | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 22. | Pędzel krzywak 50 mm | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych/olejnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana |
| 23. | Pędzel ławkowiec | 6 szt. | do farb akrylowych/emulsyjnych, włos mieszanka syntetyczno – naturalna, rączka drewniana, rozmiar 170 |
| 24. | Pace do kleju | 1 kpl. | Paca ząbkowa, metalowa do kleju 6 mm, rączka plastikowa – 3 szt. Paca ząbkowa, metalowa do kleju 8 mm, rączka plastikowa – 3 szt. Paca metalowa gładka, mała, rączka plastikowa – 6 szt. |
| 25. | Kuweta mała | 6 szt. | ok.15-16 x 24-30 [cm], plastikowa |
| 26. | Kuweta średnia | 6 szt. | ok. 26-31 x 34-35 [cm], plastikowa |
| 27. | Kuweta duża | 6 szt. | ok. 34x37 [cm], plastikowa |
| 28. | Rączka do wałka 25 cm | 6 szt. | fi 6-8 metalowa, rączka plastikowa |
| 29. | Rączka do wałka 18 cm | 6 szt. | fi 6-8 metalowa, rączka plastikowa |
| 30. | Rączka do wałka 10 - 12 cm | 6 szt. | fi 6-8 metalowa, rączka plastikowa |
| 31. | Taśma akustyczna do profili | 3 szt. | szer. 50 mm, dł. 30 m |
| 32. | Nożyce do blachy | 6 szt. | do profili stalowych |
| 33. | Taśma malarska | 12 szt. | szer. min. 38 mm, żółta, zwykła |

Zadanie 4: Materiały dydaktyczne do pracowni elektrycznej

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stycznik 1-fazowy | 12 szt. | Prąd znamionowy 16A, Liczba styków głównych: 2 NO Liczba styków pomocniczych: 1NO (możliwy dodatkowy styk pomocniczy) Napięcie cewki AC-230V Liczba biegunów - 2 Montaż: szyna TH-35 Budowa modułowa |
| 2. | Stycznik 3-fazowy silnikowy | 36 szt. | Moc znamionowa przy AC-3: minimum 4kW Prąd znamionowy przy AC-3: minimum 9A, 400V Liczba styków głównych: 3 NO Liczba styków pomocniczych: 1NO lub więcej NO, NC Napięcie cewki AC-230V Liczba biegunów głównych - 3 Możliwość dołączenia przekaźnika termicznego i dodatkowych styków pomocniczych Montaż: szynaTH-35 |
| 3. | Styki pomocnicze do stycznika silnikowego 3-fazowego | 60 szt. NO + 60 szt. NC = razem 120 szt. | Mocowanie czołowe. Funkcja: 1 zwierny - NO Stopień ochrony IP 20 – 60 szt. Mocowanie czołowe. Funkcja: 1 rozwierny - NC Stopień ochrony IP 20 – 60 szt. Przy zaproponowaniu bloku styków liczy się ilość pojedynczych styków |
| 4. | Przekaźnik elektromagnetyczny | 24 szt. | Konfiguracja styków: przynajmniej 2 x NO/NC Prąd obciążenia: przynajmniej 8 A Napięcie zasilania cewki 230 V AC Montaż: szynaTH-35 |
| 5. | Wyłącznik silnikowy | 15 szt. | Prąd znamionowy: 1A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 0,63 do 1A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 6. | Wyłącznik silnikowy | 9 szt. | Prąd znamionowy: 1,6A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 1 do 1,6A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 7. | Wyłącznik silnikowy | 6 szt. | Prąd znamionowy: 2,5A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 1,6 do 2,5A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1…10mm2 Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 8. | Wyłącznik silnikowy | 6 szt. | Prąd znamionowy: 6,3A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Prąd nastawy od 4 do 6,3A Wytrzymałość zwarciowa min.: 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Napięcie znamionowe: 230-400V AC |
| 9. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy silnikowy | 15 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 0,63 do 1 lub o mniejszym prądzie od 0,63 i większej od 1 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 10. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy silnikowy | 9 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 1 do 1,6 lub o mniejszym prądzie od 1 i większej od 1,6 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 11. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy silnikowy | 6 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 1,6 do 2,5 lub o mniejszym prądzie od 1,6 i większej od 2,5 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 12. | Przekaźnik termiczny tej samej firmy co stycznik 3-fazowy silnikowy | 6 szt. | Sposób montażu: montaż bezpośredni do stycznika Zakres nastawy prądu [A]: 4 do 6 lub o mniejszym prądzie od 4 i większej od 6 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 13. | Wyłącznik różnicowoprądowy 1 faza | 24 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik różnicowoprądowy Rodzaj wyłącznika: typ AC Prąd znamionowy: 25A Prąd znamionowy różnicowy: 30mA Ilość biegunów: 1+N Napięcie znamionowe: 230 AC Montaż: szyna TH-35 Stopień ochrony: minimum IP20 Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 14. | Wyłącznik różnicowoprądowy - 3 fazy | 18 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik różnicowy Rodzaj wyłącznika: typ AC Prąd znamionowy: 25A Prąd znamionowo różnicowy: 30mA Ilość biegunów: 4 Napięcie znamionowe: 400V AC Montaż: szynaTH-35 Klasa szczelności: IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie |
| 15. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 3 fazy | 24 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: C Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Napięcie znamionowe: 400V AC |
| 16. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 1 faza | 54 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 6A Ilość biegunów: 1 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Napięcie znamionowe: 230V AC |
| 17. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 1 faza | 54 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 10A Ilość biegunów: 1 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Klasa szczelności Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Napięcie znamionowe: 230V AC |
| 18. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 1 faza | 54 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 16A Ilość biegunów: 1 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Napięcie znamionowe: 230V AC |
| 19. | Wyłącznik instalacyjny/nadmiarowo - prądowy 3 fazy | 12 szt. | Typ zabezpieczenia: wyłącznik nadprądowy Prąd znamionowy: 16A Ilość biegunów: 3 Montaż: szynaTH-35 Charakterystyka: B Wytrzymałość zwarciowa: minimum 6kA Stopień ochrony: minimum IP20 Zakres temperatury pracy od -200C do + 400C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +40 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Napięcie znamionowe: 400V AC |
| 20. | Przycisk sterowniczy samopowrotny/modułowy | 36 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NC: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V Montaż: szyna TH-35 wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 samopowrotny |
| 21. | Przycisk sterowniczy samopowrotny/modułowy | 36 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NO: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V Montaż: szyna TH-35 wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 samopowrotny |
| 22. | Przycisk sterowniczy samopowrotny/modułowy | 36 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NC+NO: 1+1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 Montaż: szyna TH-35 samopowrotny jeden przycisk sterowniczy |
| 23. | Zespół przycisków sterowniczych podwójny 1NO 1NC | 12 szt. | ilość modułów: 1 ilość styków NO: 1 ilość styków NC: 1 znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230 V wytrzymałość mechaniczna (ilość cykli): minimum 15000 Montaż: szyna TH-35 samopowrotny dwa niezależne przyciski sterownicze |
| 24. | 1 fazowy licznik | 15 szt. | 1 - fazowy na szynę TH-35 Napięcie: 230V AC Prąd min/znamionowy/max 5A / 32 A (lub więcej A) Cyfrowy wyświetlacz LCD Dokładność pomiaru: klasa B |
| 25. | 3 fazowy licznik | 6 szt. | 3 - fazowy na szynę TH-35 Napięcie: 3 x 240V / 400V Prąd min/znamionowy/max 5A / 80 A Cyfrowy wyświetlacz LCD Dokładność pomiaru: klasa B |
| 26. | Czujnik zaniku faz | 12 szt. | Napięcie zasilania : 3x230/400V + N Styk 1NO\NC Separacja styku: tak Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły |
| 27. | Czujnik kolejności i zaniku faz | 6 szt. | Napięcie zasilania : 3x230/400V + N Styk 1NO\NC Separacja styku: tak Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły |
| 28. | Przekaźnik czasowy | 24 szt. | Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz Tryb pracy: opóźnione załączenie Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Czas działania - regulowany od 0,1s do min 3godz. Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 29. | Przekaźnik czasowy | 24 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Tryb pracy: opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, praca cykliczna, … Konfiguracja styków: 2 × NO/NC Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Czas działania - regulowany od 0,1s do min 3godz. Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 30. | Przekaźnik, sterownik gwiazda-trójkąt | 9 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Czas przełączenia z gwiazdy na trójkąt od 75ms Konfiguracja styków: 2 × NO lub 2xNO/NC Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Czas rozruchu Gwiazda od 1s do min 500s Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 31. | Czujnik ruchu z stykiem NO | 21 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Obciążenie: min 1000W lub minimum 5A Funkcja zmierzchu - regulowana: 4 ÷ 2000 Lx Czas włączenia: od minimum 15 sek. do 7 min Kąt detekcji: 180° Zasięg detekcji minimum 11 metrów Możliwość regulacji pionowej Stopień ochrony: minimum IP44 Montaż natynkowy |
| 32. | Automat zmierzchowy | 15 szt. | Napięcie zasilania 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1: 16 A Próg zadziałania - regulowany: 2 ÷ 1000 Lx Konfiguracja styków: 1 × NO Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Element światłoczuły: zewnętrzna sonda Ø 10 mm Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 33. | Automat schodowy | 18 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Maksymalny prąd obciążenia AC-1: minimum 12A Opóźnienie wyłączenia - regulowane 0,5 ÷ 10 min lub większy zakres Konfiguracja styków: 1 × NO Montaż: szyna TH-35 Wymiary: 1 lub 2 moduły Stopień ochrony: minimum IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 34. | Przekaźnik priorytetowy | 15 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Typ z kanałem przelotowym Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Maksymalny prąd odbiorników niepriorytetowych 16A Maksymalny prąd odbiorników priorytetowych ograniczony średnicą przewodu przewlekanego Ø: 4 mm Prąd przełączenia 4÷30 A Stopień ochrony: minimum IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 35. | Regulator temperatury | 18 szt. | Napięcie zasilania: 230 V AC Zakres pomiarowy -20,0...+120,0°C lub o mniejszej temperaturze od -20 i większej od +120 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Konfiguracja styków: 1 × NO Prąd odbiorników: min 15A Czujnik temperatury zewnętrzna sonda Stopień ochrony: minimum IP20 Sygnalizacja temperatury wyświetlacz LED |
| 36. | Przekaźnik bistabilny | 18 szt. | Napięcie zasilania 230 V AC Prąd obciążenia: minimum 15A Konfiguracja styków: 1 x NO/NC Montaż: szyna TH-35 Stopień ochrony: minimum IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 37. | Przekaźnik bistabilny z nastawą czasu | 18 szt. | Napięcie zasilania 230 V AC Prąd obciążenia: minimum 15A Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Z wyłącznikiem czasowym Czas wyłączenia: od 1 min do przynajmniej 4 min. Montaż: szyna TH-35 Stopień ochrony: minimum IP20 Sygnalizacja stanu styku: tak dioda LED |
| 38. | Dzwonek | 21 szt. | Rodzaj transmisji: przewodowy Rodzaj zasilania: sieciowe (230V) Dźwięk: 1 ton Montaż: szyna TH35 Stopień ochrony: minimum IP20 |
| 39. | Lampka sygnalizacyjna | 36 szt. | Napięcie zasilania : 230V AC lub uniwersalne Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: czerwona |
| 40. | Lampka sygnalizacyjna | 36 szt. | Napięcie zasilania : 230V AC lub uniwersalne Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: zielona |
| 41. | Lampka sygnalizacyjna | 36 szt. | Napięcie zasilania : 230V AC lub uniwersalne Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: żółta |
| 42. | Lampka sygnalizacyjna 3 fazy | 24 szt. | Napięcie zasilania : 3x230V AC +N Montaż: szyna TH 35mm Wymiary: 1 moduły Kolor świecenia: zielona, żółta i czerwona |
| 43. | Listwa zaciskowa L fazowa | 30 szt. | Montaż: szyna TH 35mm Liczba połączeń przewodów: min 6 Kolor izolacji: czarny |
| 44. | Listwa zaciskowa N | 30 szt. | Montaż: szyna TH 35mm Liczba połączeń przewodów: min 6 Kolor izolacji: niebieski |
| 45. | Listwa zaciskowa PE | 24 szt. | Montaż: szyna TH 35mm Liczba połączeń przewodów: min 6 Kolor izolacji: zielony lub żółty, lub zielono-żółty |
| 46. | Gniazdo 3-fazowe | 18 szt. | Montaż: natynkowe Liczba biegunów: 5 Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP):minimum 44 Napięcie znamionowe:400V |
| 47. | Wtyczka 3-fazowa | 6 szt. | Liczba biegunów: 5 Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): minimum 44 Napięcie znamionowe:400V |
| 48. | Rozdzielnica natynkowa n/t 4M | 9 szt. | Liczba rzędów : 1 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : minimum IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 4 Szyna TH-35 : Tak |
| 49. | Rozdzielnica natynkowa | 15 szt. | Liczba rzędów : 1 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : minimum IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 8 Szyna TH-35 : Tak |
| 50. | Rozdzielnica natynkowa | 18 szt. | Liczba rzędów : 1 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : minimum IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 12 Szyna TH-35 : Tak |
| 51. | Rozdzielnica natynkowa | 12 szt. | Liczba rzędów : 2 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : minimum IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 24 Szyna TH-35 : Tak |
| 52. | Rozdzielnica natynkowa | 12 szt. | Liczba rzędów : 3 Materiał obudowy : Tworzywo sztuczne Możliwość rozbudowy : Nie Rodzaj pokrywy : Zamknięte Sposób montażu : Montaż powierzchniowy Stopień ochrony (IP) : minimum IP40 Szerokość wyrażona liczbą modułów : 36 Szyna TH-35 : Tak |
| 53. | Oprawa oświetleniowa | 36 szt. | Wraz z żarówką, gwint E27, min. 20 W Napięcie: 220-240V~50/60Hz Montaż: natynkowy |
| 54. | Oprawa oświetleniowa z gwintem GU10 | 24 szt. | Wraz z żarówką GU10 min. 5 W Napięcie: 220-240V~50/60Hz Montaż: natynkowy |
| 55. | Łącznik instalacyjny klawiszowy dzwonkowy | 42 szt. | Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne Kategoria Łączniki pojedyncze dzwonkowe Liczba dźwigni 1 Napięcie znamionowe minimum 230 V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Tryb zacisków: gwintowe/szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony równy lub większy (IP) IP44 Układ połączeń Łącznik 1-biegunowy |
| 56. | Łącznik jednobiegunowy | 42 szt. | Prąd znamionowy: minimum 10A AC Napięcie znamionowe: minimum230 V AC Sposób montażu: montaż natynkowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka stopień ochrony: równy lub większy IP44 Sposób dzialania: przycisk wahadłowy układ połączeń: łącznik 1-biegunowy |
| 57. | Łącznik świecznikowy | 42 szt. | Świecznikowy Liczba dźwigni 2 Napięcie znamionowe minimum 230V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) równy lub większy IP44 |
| 58. | Łącznik schodowy | 48 szt. | Liczba dźwigni 1 Napięcie znamionowe: minimum 230V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) równy lub większy IP44 |
| 59. | Łącznik krzyżowy | 42 szt. | Liczba dźwigni 1 Napięcie znamionowe minimum 230V AC Sposób działania Przycisk wahadłowy Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) równy lub większy IP44 |
| 60. | Ściemniacz oświetlenia | 31 szt. | Napięcie zasilania: minimum 230V AC Max moc podłączonych lamp: 800W Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe 5A Montaż: szyna TH-35 |
| 61. | Gniazdo natynkowe 1-f | 48 szt. | Montaż: natynkowe Liczba biegunów: 2P+Z Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): równy lub większy 44 Napięcie znamionowe:230-250V |
| 62. | Gniazdo natynkowe 1-f podwójne | 36 szt. | Montaż:natynkowe Liczba biegunów: 2 X (2P+Z) Prąd znamionowy:16A Stopień ochrony (IP): równy lub większy 44 Napięcie znamionowe:230-250V |
| 63. | Wtyczka 1-fazowa prosta | 24 szt. | Prąd znamionowy - 16A Stopień ochrony - IP20 Uziemienie - tak Kolor - biała Materiał wykonania - obudowa tworzywo sztuczne Liczba biegunów: 2P+Z |
| 64. | Przetwornica/zasilacz 230V AC/12V DC | 12 szt. | Napięcie wejściowe: możliwość podłączenia do sieci 1-fazowej o wartości 230V AC Napięcie wyjściowe: DC 12V Montaż: szyna TH-35 Moc min.: 50W Stopień ochrony (IP): 20 |
| 65. | Sterownik rolet | 6 szt. | Napięcie zasilania: 230-250V AC Sterowanie centralne/lokalne: dwuprzyciskowe/dwuprzyciskowe Sygnał sterujący L lun N Montaż:szyna TH-35 Stopień ochrony (IP): 20 |
| 66. | Łącznik żaluzjowy n/t | 6 szt. | Żaluzjowy Liczba dźwigni 2 Napięcie znamionowe 230-250V AC Typ zacisków: gwintowe/ szybkozłączka Sposób montażu Montaż natynkowy Stopień ochrony (IP) równy lub większy IP44 |
| 67. | Komplet wkrętaków izolowanych | 12 szt. | Liczba sztuk w opakowaniu sztywnym: min 9 Rękojeść: Ergonomiczna przeciwpoślizgowa Typ: Krzyżowy, Płaskie Wykonane ze stali CrV Izolacja: Tak Zgodność z normą 1000V IEC 609000. |
| 68. | Komplet wkrętaków izolowanych | 12 szt. | Liczba sztuk w opakowaniu: min 7 Rękojeść: Ergonomiczna przeciwpoślizgowa Typ: Krzyżowy, Płaskie Część robocza: wysokogatunkowa stal, hartowana, pokryta powłoka zabezpieczająca Izolacja: Tak Zgodność z normą 1000V IEC 609000. |
| 69. | Szczypce uniwersalne izolowane | 18 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 160mm |
| 70. | Szczypce uniwersalne izolowane | 6 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 180mm |
| 71. | Szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane | 18 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 160mm |
| 72. | Szczypce boczne do cięcia przewodów izolowane | 6 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 180mm |
| 73. | Szczypce wydłużone proste izolowane | 6 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 200mm |
| 74. | Szczypce wydłużone/ półokrągłe izolowane | 15 szt. | Rękojeść izolowana do 1000V część robocza pokryta powloką niklowo-chromow Zgodność z normą 1000V IEC 609000. Długość: 160mm |
| 75. | Przyrząd do ściągania izolacji - wielofunkcyjny | 24 szt. | Szczypce wielofunkcyjne do zagniatania i automatycznego ściągania izolacji z przewodów oraz zaciskania izolowanych / nieizolowanych końcówek kablowych. Wykrawanie / zdzieranie: 24 - 10AWG (0,2 - 6,0 mm2) Izolowane złącza: 22 - 10AWG (0,5 - 6mm2) Złącza nieizolowane: 12-10, 4-6, 22-14AWG; 0,5 - 6mm2 Końcówki kablowe: 7-8 mm |
| 76. | Przyrząd do ściągania powłoki izolacji | 18 szt. | Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Regulowana głębokość nacięcia Cięcie wzdłużne i Cięcie po obwodzie Wymienne ostrza |
| 77. | Praska do zaciskania tulejek | 9 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek tulejkowych nieizolowanych i izolowanych Przekrój przewodów: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; mm2 Zakres: do 2,5 mm² Kształt zaciśnięcia : trapez |
| 78. | Praska do końcówek tulejkowych | 9 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek tulejkowych nieizolowanych i izolowanych Sworzeń wieloklinowy: Nie Zakres: 0.5-16 mm² |
| 79. | Praska do końcówek kablowych nieizolowanych | 12 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek nieizolowanych ( oczkowych, widełkowych) Przekrój przewodów: 0,5-1; 1,5; 2,5; 4-6 mm2 Zakres: 0.5-6 mm² Kształt zaciśnięcia : karb |
| 80. | Praska do końcówek oczkowych | 3 szt. | Typ szczypiec: do zaciskania końcówek oczkowych Sworzeń wieloklinowy: Nie Rozmiar końcówek: 22-10 AWG Zakres: 1,5-16 mm² lub o mniejszym od 1,5 i większej od 16 aby zaproponowany mieścił się w zadanym zakresie Twardość stali: 45 HRc |
| 81. | Nóż monterski | 21 szt. | Nóż 1-częściowy, uchwyt z tworzywa odpornego na uderzenia z osłoną klingi klinga z prostym i okrągłym skrobakiem |
| 82. | Lutownica | 14 szt. | rodzaj: transformatorowa Moc: 100W Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz temperatura grotu max. 400oC |
| 83. | Zestaw kluczy nasadowych, komplet | 6 szt. | Nasadki: od 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L=25, lub więcej nasadek Nasadki 1/4": 8; 10; 11; 12; 13 mm, L= 50 mm W zestawie grzechotka 1/4 cala Pokrętło wkrętakowe 1/4" Pokrętło przesuwne 1/4" Przegub Cardana 1/4" Klucze nasadowe wykonany ze stali chromo-wanadowej Zabezpieczony przed korozją. Umieszczone w walizce |
| 84. | Wiertarko-wkrętarka | 14 szt. | Moc: min.320W Zasilanie: 230V ~50Hz Obroty: I bieg 0-450 /min, II bieg 0-1500 /min Uchwyt samozaciskowy 1 - 10 mm 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie Maks. moment obrotowy: miękki: 21 Nm, twardy: 56 Nm Przewód zasilający min. 2,5 metrów |
| 85. | Skrzynka uciosowa | 10 szt. | do cięcia pod kątem 22,5°, 45°, 90° |
| 86. | Miara zwijana | 10 szt. | długość 3m szerokość 16mm auto blokada gumowa osłona zapobiega wyślizgnięciu się miarki z dłoni |
| 87. | Poziomica | 10 szt. | długość: 100cm materiał: aluminiowa wskaźniki poziomu i pionu Dokładność libelli : 0,5 mm/m lub lepsza |
| 88. | Drabina jednostronna | 5 szt. | Ilość stopni: 3 - 2+podest (2+1) materiał: aluminiowa Duży antypoślizgowy podest. Minimalne obciążenie powyżej 130 kg |
| 89. | Drabina jednostronna z podestem | 1 szt. | Ilość stopni: 3 + podest (3+1) materiał: aluminiowa Duży antypoślizgowy podest. Minimalne obciążenie powyżej 130 kg |
| 90. | Ogranicznik przepięć | 15 szt. | Warystorowy ogranicznik przepięć typ 1+2, klasa B+C, czterobiegunowy Klasa ochrony: T1 T2 Maksymalne napięcie pracy: Uc 275 V AC Napięciowy poziom ochrony: Up <1,5kV Prąd: In(8/20) 25 kA Montaż: Szyna montażowa TH-35 mm Ilość modułów: 4 |
| 91. | Modułowy rozłącznik izolacyjny | 14 szt. | prąd znamionowy In [A]: 40 napięcie znamionowe [V]: 230/400 ilość biegunów: 3 Montaż: Szyna montażowa TH-35 mm rodzaj zacisków: śrubowe |
| 92. | Złączka WAGO rozłączalna | 500 szt. | Rodzaj przewodu: wszystkie- drut/linka Łączna liczba zacisków: 2 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 32A Przekrój max. 4mm² |
| 93. | Złączka WAGO rozłączalna | 200 szt. | Rodzaj przewodu: wszystkie- drut/linka Łączna liczba zacisków: 3 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 32A Przekrój max. 4 mm² |
| 94. | Złączka WAGO | 300 szt. | Rodzaj przewodu: drut Łączna liczba zacisków: 3 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: min 20A Przekrój od 0,5mm² do 2,5 mm² |
| 95. | Złączka WAGO | 500 szt. | Rodzaj przewodu: drut Łączna liczba zacisków: 4 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: min 20A Przekrój od 0,5mm² do 2,5 mm² |
| 96. | Złączka WAGO | 300 szt. | Rodzaj przewodu: drut Łączna liczba zacisków: 5 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: min 20A Przekrój od 0,5mm² do 2,5 mm² |
| 97. | Złączka WAGO rozłączalna | 200 szt. | Rodzaj przewodu: wszystkie- drut/linka Łączna liczba zacisków: 5 Łączna liczba potencjałów: 1 Napięcie znamionowe EN: 450V Prąd nominalny: 32A Przekrój max 4 mm² |
| 98. | Końcówki kablowe tulejkowe bez izolacji | 40 opak. | Końcówki kablowe - tulejki zaciskowe Nieizolowane Znamionowy przekrój przewodu: 0,75 mm² - 2 opak. Znamionowy przekrój przewodu: 1 mm² - 13 opak. Znamionowy przekrój przewodu: 1,5 mm² - 15 opak. Znamionowy przekrój przewodu: 2,5 mm² - 10 opak. Opakowanie = 100 szt |
| 99. | Końcówki kablowe oczkowe bez izolacji | 21 opak. | Końcówki kablowe - oczka zaciskowe Nieizolowane Znamionowy przekrój przewodu: 2,5 mm² Pod śrubę M4 Opakowanie = 100 szt |
| 100. | Końcówki kablowe widełkowe bez izolacji | 21 opak. | Końcówki kablowe -widełki zaciskowe Nieizolowane Znamionowy przekrój przewodu: 2,5 mm² Pod śrubę M5 Opakowanie = 100 szt |
| 101. | Przewód LgY 1 mm² | 700 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Czerwony Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 102. | Przewód LgY 1,5 mm² | 700 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 103. | Przewód LgY 2,5 mm² | 700 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Czarny Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 104. | Przewód OWYżo 4x1,5 mm² | 400 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 5 Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 4 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 300 |
| 105. | Przewód YDYżo 3x1,5 mm² | 300 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły 1 - jednodrutowy Materiał żyły miedź (Cu) Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 3 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 750 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 106. | Przewód YDYżo 4x1,5 mm² | 300 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły 1 - jednodrutowy Materiał żyły miedź (Cu) Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 4 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 750 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 107. | Przewód YDYżo 5x1,5 mm² | 300 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły 1 - jednodrutowy Materiał żyły miedź (Cu) Kolor izolacji: Biały Liczba żył: 5 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U [V]: 750 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 108. | Przewód DY 1 mm² | 200 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 - jednodrutowy Kolor izolacji: czarny lub brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 109. | Przewód DY 1,5 mm² | 200 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 - jednodrutowy Kolor izolacji: czarny lub brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |
| 110. | Przewód DY 2,5 mm² | 200 mb | Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 - jednodrutowy Kolor izolacji: czarny lub brązowy Liczba żył: 1 Napięcie znamionowe U [V]: minimum 500 Napięcie znamionowe U0 [V]: 450 |

Zadanie 5: Materiały dydaktyczne do pracowni OZE

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolano | 30 szt. | śr. 1/2" kąt 90o materiał: stal ocynkowana gw/gw |
| 2. | Kolano nyplowe | 30 szt. | śr. 1/2" materiał: stal ocynkowana kąt 90o gw/gz |
| 3. | Korek | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana śr. 1/2" |
| 4. | Mufa | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana śr. 1/2" gw/gw |
| 5. | Nypel | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana śr. 1/2" gz/gz |
| 6. | Trójnik | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana równoprzelotowy gw/gw/gw śr. 1/2" |
| 7. | Śrubunek | 15 szt. | prosty materiał : mosiądz śr. 1/2" GW/GZ |
| 8. | Śrubunek | 10 szt. | prosty materiał : mosiądz śr. 3/4" GW/GZ |
| 9. | Kolano | 20 szt. | śr. 3/4" kąt 90o materiał: stal ocynkowana gw/gw |
| 10. | Kolano nyplowe | 20 szt. | śr. 3/4" materiał: stal ocynkowana kąt 90o gw/gz |
| 11. | Korek | 20 szt. | materiał: stal ocynkowana GZ śr.3/4" |
| 12. | Mufa | 20 szt. | śr.3/4" materiał: stal ocynkowana gw/gw |
| 13. | Nypel | 20 szt. | materiał : ocynk śr. 3/4" gz/gz |
| 14. | Trójnik | 30 szt. | materiał: stal ocynkowana równoprzelotowy gw/gw/gw śr. 3/4" |
| 15. | Kolano | 50 szt. | śr. 15 kąt 90o materiał : miedź 2x kielich |
| 16. | Kolano nyplowe | 50 szt. | śr. 15 kąt 90o materiał : miedź 1x kielich |
| 17. | Trójnik | 50 szt. | materiał : miedź równoprzelotowy 3x kielich śr. 15 |
| 18. | Mufa | 50 szt. | śr. 15 materiał : miedź |
| 19. | Łuk | 50 szt. | śr. 15 2x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 20. | Łuk dypl. | 50 szt. | śr. 15 1x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 21. | Nypel przejściowy | 50 szt. | materiał: miedź śr.15/ 1/2" GZ |
| 22. | Mufa przejściowa | 50 szt. | materiał: miedź śr.15/ 1/2" GW |
| 23. | Rura | 60mb | materiał: miedź śr.15 |
| 24. | Rura | 42mb | materiał: stal ocynkowana ze szwem śr.1/2" |
| 25. | Rura | 24mb | materiał: stal ocynkowana ze szwem śr.3/4" |
| 26. | Kolano | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 90o |
| 27. | Kolano | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 90o nyplowe |
| 28. | Kalano dypl. | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 45o 1x kielich |
| 29. | Kolano | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP kąt 45o 2x kielich |
| 30. | Kolano wieszak | 100 szt. | śr. 20x1/2" GW materiał: PP kąt 90o |
| 31. | Mufa | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP |
| 32. | Trójnik | 100 szt. | śr. 20 materiał: PP |
| 33. | Złączka | 100 szt. | śr. 20x1/2" GW materiał: PP |
| 34. | Złączka | 100 szt. | śr. 20x1/2" GZ materiał: PP |
| 35. | Rura | 60 szt. | materiał: PP sztanga 4m śr.20 |
| 36. | Uchwyt | 100 szt. | Pojedynczy, zamykany 20mm |
| 37. | Łuk nypl. | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich kąt 90o materiał : miedź |
| 38. | Łuk | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 2x kielich kąt 90o materiał : miedź |
| 39. | Łuk nypl. | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 40. | Łuk | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 2x kielich kąt 45o materiał : miedź |
| 41. | Trójnik | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 3x kielich materiał : miedź |
| 42. | Mufa | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany materiał : miedź |
| 43. | Nypel | 50 szt. | śr. 15x1/2" GZ system zaprasowywany materiał : miedź |
| 44. | Mufa | 50 szt. | śr. 15x1/2" GW system zaprasowywany materiał : miedź |
| 45. | Obejma | 100 szt. | do rur stalowych 3/8" |
| 46. | Śruba | 220 szt. | M8x80 |
| 47. | Kołek rozporowy | 220 szt. | śr.10 |
| 48. | Rura | 200mb. | materiał: Pex-Al.-Pex śr.16 |
| 49. | Łuk dypl. | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich kąt 90o materiał : stal węglowa |
| 50. | Łuk | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 2x kielich kąt 90o materiał : stal węglowa |
| 51. | Łuk dypl. | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich kąt 45o materiał : stal węglowa |
| 52. | Łuk | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 2x kielich kąt 45o materiał : stal węglowa |
| 53. | Osadzka dypl. | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 1x kielich materiał : stal węglowa |
| 54. | Trójnik | 80 szt. | śr. 15 system zaprasowywany 3x kielich materiał : stal węglowa |
| 55. | Nypel przejściowy | 50 szt. | materiał: stal węglowa śr.15/ 1/2" GZ system zaprasowywany |
| 56. | Mufa | 50 szt. | śr. 15 system zaprasowywany materiał : stal węglowa |
| 57. | Mufa przejściowa | 50 szt. | śr. 15x1 /2" GZ system zaprasowywany materiał : stal węglowa |
| 58. | Rura | 80mb | materiał: stal węglowa śr.15 |
| 59. | Grupa pompowa solarna | 3 szt. | dwudrogowa |
| 60. | Kolektor słoneczny | 3 szt. | min.15 rur próżniowy ze stelażem i zestawem montażowym |
| 61. | Wymiennik ciepła | 3 szt. | jedna wężownica poj. 200l |
| 62. | Rura | 20mb | materiał: stal czarna ze szwem śr.1/2" |
| 63. | Rura | 10 mb | materiał: stal czarna ze szwem śr.3/4" |
| 64. | Wodomierz | 3 szt. | przeznaczenie : do cwu przyłącze 1/2" skrzydełkowy |
| 65. | Wodomierz | 3 szt. | przeznaczenie : do zwu przyłącze 1/2" skrzydełkowy |
| 66. | Kolano | 20 szt. | śr. 1/2" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gw |
| 67. | Kolano | 15 szt. | śr. 3/4" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gw |
| 68. | Kolano nypl. | 15 szt. | śr. 1/2" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gz |
| 69. | Kolano nypl. | 15 szt. | śr. 3/4" kąt 90o materiał: stal czarna gw/gz |
| 70. | Redukcja | 20 szt. | śr. 3/4"x1/2" materiał: stal czarna gw/gz |
| 71. | Trójnik | 15 szt. | śr. 3/4"x1/2" redukcyjny materiał : stal czarna |
| 72. | Mufa | 30 szt. | materiał: stal czarna śr. 1/2" gw/gw |
| 73. | Mufa | 20 szt. | materiał: stal czarna śr. 3/4" gw/gw |
| 74. | Nypel | 20 szt. | materiał: stal czarna śr. 1/2" gz/gz |
| 75. | Nypel | 20 szt. | materiał: stal czarna śr. 3/4" gz/gz |
| 76. | Redukcja | 20 szt. | śr. 3/4"x1/2" materiał: stal ocynkowana gw/gz |
| 77. | Taśma teflonowa | 10 szt. | rozmiar 12mm |
| 78. | Obejma | 60 szt. | do rur stalowych 1/2" |
| 79. | Obejma | 60 szt. | do rur stalowych 3/4" |
| 80. | Pakuła | 10 szt. | lniana 200g |
| 81. | Pasta uszczelniająca | 5 szt. | 360 g |
| 82. | Rura | 20mb | materiał: miedź śr.22 |
| 83. | Kolano | 25 szt. | śr. 22 kąt 90o materiał : miedź 2x kielich |
| 84. | Łuk | 20 szt. | śr. 22 system zaprasowwany 2x kielich kąt 90o materiał : miedź |
| 85. | Mufa | 20 szt. | śr. 22 system zaprasowywany materiał : miedź |
| 86. | Zestaw śrubunków do solarów | 3 szt. | materiał: mosiądz |
| 87. | Rura falista | 25 mb | materiał: stal nierdzewna śr.16 |
| 88. | Nakrętka do rury falistej | 50 szt. | śr.16x 3/4" |
| 89. | Otulina | 20mb | materiał: pianka śr. 22x9 |
| 90. | Refraktometr do glikolu | 1 szt. | do pomiaru mrozoodporności uniwersalny |
| 91. | Zawór napełniająco - spustowy | 4 szt. | śr. 1/2" materiał: niklowany 2x GW 2xKFE |
| 92. | Trójnik | 20 szt. | śr. 1/2" materiał: żeliwo czarne gw/gw |
| 93. | Trójnik | 20 szt. | śr. 3/4" materiał: żeliwo czarne gw/gw |
| 94. | Rura PCV | 60 szt. | sztanga: 3 mb śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu bezkielichowa |
| 95. | Trójnik | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw/kw |
| 96. | Kolano | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw 90° |
| 97. | Kolano | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw 45° |
| 98. | Złączka | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 99. | Złączka | 100 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/gz |
| 100. | Zawór kulowy | 1 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 101. | Zawór kulowy | 1 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 102. | Rura PCV | 60 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu sztanga: 3 mb |
| 103. | Trójnik PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 104. | Kolano PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 105. | Kolano PCV | 30 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kz |
| 106. | Kolano PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw 45° |
| 107. | Kolano PCV | 30 szt. | śr. 1/2" materiał: polichlorek winylu kw/kz |
| 108. | Złączka PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/kw |
| 109. | Złączka PCV | 100 szt. | śr. 3/4" materiał: polichlorek winylu kw/gz |
| 110. | Tuleja redukcyjna | 50 szt. | śr. 3/4"x1/2" materiał: polichlorek winylu kz/kw |
| 111. | Kolano | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 90° |
| 112. | Kolano | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 45° |
| 113. | Kolano nyplowe | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 90° |
| 114. | Kolano nyplowe | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen 45° |
| 115. | Kolano | 100 szt. | fi.20x1/2" materiał: polipropylen 90° gw |
| 116. | Kolano | 100 szt. | fi.25x3/4" materiał: polipropylen 90° gw |
| 117. | Kolano | 60 szt. | fi.20x1/2" materiał: polipropylen 90° gz |
| 118. | Kolano | 60 szt. | fi.20x3/4" materiał: polipropylen 90° gz |
| 119. | Kolano | 60 szt. | fi.25x1/2" materiał: polipropylen 90° gz |
| 120. | Kolano | 60 szt. | fi.25x3/4" materiał: polipropylen 90° gz |
| 121. | Mufa | 100 szt. | fi.25 materiał: polipropylen |
| 122. | Obejście/mijanka | 30 szt. | fi.20 typ: proste materiał: polipropylen |
| 123. | Obejście/mijanka | 30 szt. | fi.25 typ: proste materiał: polipropylen |
| 124. | Redukcja | 100 szt. | 25/20 materiał: polipropylen |
| 125. | Trójnik | 100 szt. | fi 25 materiał: polipropylen |
| 126. | Trójnik redukcyjny | 100 szt. | fi 25/20/25 materiał: polipropylen |
| 127. | Trójnik | 50 szt. | fi 20x1/2" materiał: polipropylen gw |
| 128. | Trójnik | 50 szt. | fi 25x1/2" materiał: polipropylen gw |
| 129. | Zaślepka | 50 szt. | fi 20 materiał: polipropylen |
| 130. | Zaślepka PEX-Al. | 50 szt. | fi 25 materiał: polipropylen |
| 131. | Kolano PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x16 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 132. | Kolano PEX-Al. | 50 szt. | fi 20x20 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 133. | Złączka PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x16 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 134. | Złączka PEX-Al. | 50 szt. | fi 20x20 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane |
| 135. | Kolano z wieszakiem PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x1/2" 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane gw |
| 136. | Kolano PEX-Al. | 50 szt. | fi 16x1/2" 90° materiał: mosiądz niklowany typ: skręcane gz |
| 137. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 16x16x16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 138. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 20x20x20 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 139. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 20x16x16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 140. | Trójnik zaprasowywany | 30 szt. | fi 20x16x20 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 141. | Mufa przejściowa | 50 szt. | fi 16x1/2" materiał:mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 142. | Mufa przejściowa | 50 szt. | fi 20x1/2" materiał:mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 143. | Mufa przejściowa | 50 szt. | fi 20x3/4" materiał:mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 144. | Nypel przejściowy | 50 szt. | fi 16x1/2" materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gz |
| 145. | Nypel przejściowy | 50 szt. | fi 20x1/2" materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gz |
| 146. | Nypel przejściowy | 50 szt. | fi 20x3/4" materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gz |
| 147. | Kolano zaprasowywane | 50 szt. | fi 16x16 90° materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 148. | Kolano zaprasowywane | 50 szt. | fi 20x20 90° materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 149. | Kolano ścienne zaprasowywane | 100 szt. | fi 16x1/2" 90° materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 150. | Mufa redukcyjna | 50 szt. | fi 20x16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 151. | Mufa | 50 szt. | fi 16 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 152. | Mufa | 50 szt. | fi 20 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane |
| 153. | Zawór kulowy | 20 szt. | 1/2" materiał: mosiądz gw/gw |
| 154. | Zawór kulowy | 20 szt. | 3/4" materiał: mosiądz niklowany gz |
| 155. | Zawór kulowy czerpalny | 20 szt. | 1/2" materiał: mosiądz niklowany gz |
| 156. | Mufa PEHD elektrooporowa | 20 szt. | fi 40 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa |
| 157. | Kolano PEHD elektrooporowe | 40 szt. | fi 40 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa 90° |
| 158. | Trójnik PEHD elektrooporowy | 20 szt. | fi 40 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa |
| 159. | rura Multifit-Flex w zwoju | 200 mb | fi 20x2.0 materiał: polietylen sieciowany/ aluminium |
| 160. | Adapter/przejście elektrooporowe PE/GZ 40 | 20 szt. | fi 1/1/4 materiał: polietylen (HDEP) typ: elektrooporowa |
| 161. | złączka - adapter | 33 kpl. | 3/4 x16/2 materiał: mosiądz typ: zaprasowywane gw |
| 162. | płyta izolacyjna Taker EPS 100/30 | 10 m2 | grubość 30 materiał: styropian/ folia polietylenowa |
| 163. | Spinka (.klips) do takera | 6 opak. | opakowanie: 250 szt. |
| 164. | Tacker | 1 szt. | przeznaczenie: wbijanie klipsów do ogrzewania podłogowego |
| 165. | Rozwijak do rur | 1 szt. | przeznaczenie: rozwijanie rur do ogrzewania podłogowego |
| 166. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego | 3 kpl. | 4 obwody materiał: stal nierdzewna z zaworami |
| 167. | Zespół/Grupa pompowa | 3 szt. | Przeznaczenie: do ogrzewania podłogowego z mieszaczem z termometrami |
| 168. | Rozdzielacz ogrzewania podłogowego | 3 kpl. | 3 obwody materiał: stal nierdzewna z zaworami |
| 169. | Rozdzielacz centralnego ogrzewania | 3 kpl. | 4 obwody materiał: stal nierdzewna z zaworami |
| 170. | Konsola bezpieczeństwa do c.o./grupa bezpieczeństwa do c.o. | 3 szt. | materiał: stal nierdzewna z naczyniem przeponowym z manometrem z zaworem bezpieczeństwa |
| 171. | Naczynie przeponowe | 3 szt. | przeznaczenie: centralne ogrzewanie pojemność: 8 l |
| 172. | Naczynie przeponowe | 3 szt. | przeznaczenie: c.w.u. pojemność: 8 l |
| 173. | Zaciskarka do rur | 1szt. | akumulatorowa zaciskanie: od fi 12 do 110mm mocowanie szczęk: obrotowe w zakresie 270° akumulator: 18V/4 Ah temperatura pracy: od -10 do +60° C ze szczękami „V” 16,20,25 |
| 174. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M15 |
| 175. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M18 |
| 176. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M22 |
| 177. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: M28 |
| 178. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: TH16 |
| 179. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: TH20 |
| 180. | Szczęki do zaciskarki | 1 szt. | typ: TH26 |
| 181. | Palnik | 3 szt. | z piezazapalarką z reduktorem z wężem końcówka palnika fi 19 |
| 182. | Obcinacz do rur | 3 szt. | krążkowy 6-35 mm przeznaczenie: do rur miedzianych, stal cienkościenna z chowanym wewnętrznym gradownikiem |
| 183. | Obcinacz do rur | 3 szt. | krążkowy 6-42 mm przeznaczenie: do rur miedzianych, stal cienkościenna z chowanym wewnętrznym gradownikiem |
| 184. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 45° 1/2" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 185. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 45° 1" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 186. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 45° 1.1/2" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 187. | Klucz | 3 szt. | typ: szwedzki 90° 1/2" 3 punktowe mocowanie samoczynne zakleszczanie |
| 188. | Nożyce | 5 szt. | fi od 0 do 42 mm do cięcia rur z tworzyw sztucznych z gumową rękojeścią |
| 189. | Gwintownica elektryczna | 1 szt. | zakres gwint0owania: od fi 3/8 do fi 2" prędkość gwintowania: 15-25 obrotów na minutę prędkość powrotu: 60 obrotów na minutę moc =>1010 W zasilanie: 230 V podwójna izolacja VDE i CEE |