Zał. nr 1a część I do formularza oferty – formularz asortymentowo-cenowy

składany razem z ofertą

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma

Część I – Maszyny stacjonarne

| L.p. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne | Producent / Model oferowanego urządzenia (należy podać nazwę producenta, model oraz numer katalogowy (jeżeli posiada) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji) | Potwierdzenie spełnienia warunków zamówienia/SWZ (uzupełnić: „produkt zgodny z SWZ/warunkami zamówienia” | Ilość | Cena NETTO [zł] | Podatek VAT [zł] | Cena BRUTTO [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Automatyczna pilarka panelowa 3200 mm | Długość piłowania 3200mm; Moc silnika min. 7,5kW; Wysokość piłowania 90mm; Agregat piły podcinającej 2,2kW; Stół główny z poduszką powietrzną; Stoliki pomocnicze podawcze szt.3 z poduszkami powietrznymi; Komputer PC sterujący z monitorem; Program do optymalizacji rozkroju (stała licencja); Drukarka etykiet; Zdalne przesyłanie zleceń do maszyny; Sprężone powietrze min. 60m/h; Zapotrzebowanie miejsca do pracy: długość 7800mm x szer. 6900mm; Waga brutto 3500kg; Funkcja postforming średnica 300mm; Wózek na prowadnicach liniowych; Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa umiejscowiony w pomieszczeniu nauczyciela / prowadzącego zajęcia. | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pilarka formatowa 3200 mm 5 osi | Programowalna wysokość i kąt piłowania, ustawienie liniału wzdłużnego oraz elektryczna regulacja podcinacza (lewo-prawo, góra-dół); Długość piłowania 3200mm; Moc silnika głównego 6kW S1 400V; Wysokość piłowania powyżej 200mm; Wysokości piłowania z podcinaczem min. 150mm; Kolorowy panel dotykowy 10 cali; 3 prędkości obrotowe wrzeciona ; Program do rozkroju płyt; Programowalne nastawy, baza danych; Czytniki elektroniczne szt.2; Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 1360m3/h; Zapotrzebowanie miejsca do pracy: długość 7200mm x szer. 5000mm; Waga brutto 1400kg; Dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa umiejscowiony w pomieszczeniu nauczyciela / prowadzącego zajęcia. | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Optymalizerka z automatycznym podawaniem materiału 4550 mm | System automatycznego podawaniem materiału; Max. długość materiału 4550mm; Czytnik kredki fluorescencyjnej; Optymalizacji minimalnego odpadu; Cięcie z listy zadań; Panel dotykowy; Moc silnika 6kW S1 400V; Zakres piłowania 300x100mm ( z opcją 160x160 mm) Dokładność podawania materiału +/- 0,2 mm Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 1400m3/h Zapotrzebowanie miejsca do pracy: długość 9700mm, szerokość 3000mm Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 2000m3/h Waga brutto 2500kg Popychacz materiału na prowadnicach liniowych; Trzymanie materiału podczas piłowania z góry i z boku; | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pilarka stołowa, poprzeczno–wzdłużna z wrzecionkiem odcinającym 1150 mm | Pilarka poprzeczno–wzdłużna z wrzecionkiem odcinającym. Długość piłowania 1150mm Szerokość pił. przy zastosowaniu zderzaka na stoliku pomocniczym 2500mm Moc silnika głównego 6kW S1 400V Max. średnica piły głównej fi-400mm Wysokość piłowania 130mm Przechył piły tarczowej 0-46° Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania 1250m3/h Zapotrzebowanie miejsca do pracy : długość 2130mm x szerokość 3200mm Waga brutto : 700kg | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wyrówniarko-grubościówka 430 mm | Szerokość robocza 430mm Moc silnika 4kW (opcja 5,5kW) Długość stołu roboczego 2150mm Jednoczesne przechylanie stołów Długość stołu grubościówki 1000mm Min./max. wys. robocza 3-250mm Dwie prędkości podawania 6/12m/min. Zapotrzebowanie powietrza w układzie odpylania Wymiary długość 2160mm x szerokość 100mm x wysokość 1200mm Waga brutto 800kg | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Okleiniarka stacjonarna | Grubość obrzeża min./max. 0,4/3mm Długość elementu min. 120mm Szerokość elementu min. 120mm Prędkość posuwu 8/10 m/min. Grubość płyty min./max. 8/60mm Ciśnienie powietrza 6-7 bar Przyłącze elektryczne 12,5kW Wymiary (dł./szer./wys. ) 4385/630/1385 Panel sterujący dotykowy 5.6 cala Waga brutto 640kg | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Pilarka taśmowa 800 mm | Średnica kół tarczowych 800mm Prędkość piły 30m/sek. Moc silnika 3kW Max. grubość materiału 410mm Zapotrzebowanie powietrza 1600m3/h Wymiary 1420/1050/2430mm Max. szerokość materiału 770mm Waga brutto 670kg | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Grubościówka 650 mm | Szerokość stołu 650mm Długość stołu roboczego 900mm Moc silnika 5,5kW Prędkość posuwu 4/8m/min. Prędkość obrotowa wału 4600 obr./min. Ilość noży 4 szt. | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wyrówniarka 2900 mm | Długość stołu 2900mm Szerokość obrabianego materiału 530mm Max. głębokość obróbki 8mm Ilość noży 4 szt. Obroty wału 4700 obr./min. Waga brutto 1050kg | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
|  | Szlifierka szeroko taśmowa 1350 mm | Szerokość robocza 1350mm Gumowe rolki dociskowe Długość taśmy szlifierskiej 2200mm Średnica wałka szlifierskiego 160-200mm Max. wysokość obr. materiału 160mm Moc silnika 11kW Zapotrzebowanie odciągu 120m3/h Wymiary szlifierki 1050x1100x1200mm Waga brutto 1420kg | Producent:………………………… Model:……………………………. Nr katalogowy (jeżeli posiada):……………………………………… | Uzupełnić:…………… | 1 szt. |  |  |  |
| Wartość łącznie NETTO (zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT (zł) (23%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość łącznie BRUTTO (zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Plik należy podpisać elektronicznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę/osoby uprawnioną/-ne do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie