NE.38.37.2020.ZS								Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

- Przedmiot zamówienia.

Montaż indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w  budynkach:

Celulozowa 25 i 25a, Robotnicza 1a, Jesionowa 8,

Kruszyńska 41 oraz Plac Staszica 5/6

we Włocławku.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Celulozowa 25 dz. 15/104 KM 87 – Węzeł cieplny – branża sanitarna – opracowany dnia 17 lipca 2020 roku

- Projekt Budowlany  – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Celulozowa 25a dz. 15/101 KM 87 – Węzeł cieplny – branża sanitarna – opracowany dnia 14 lipca 2020 roku

- Projekt Budowlany – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Robotnicza 1a, dz. 5/7 KIM 68  – Węzeł cieplny – branża sanitarna – opracowany dnia 16 lipca 2020 roku

- Projekt Budowlany – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Jesionowa 8,          dz. 65/33 KM 49/1  – Węzeł cieplny – branża sanitarna – opracowany dnia 08 lipca 2020 roku

- Projekt Budowlany – Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Kruszyńska 41,  dz. 1/40, 1/50 KM 79/2 – Węzeł cieplny – branża sanitarna – opracowany dnia 02 lipca 2020 roku

- Projekt Budowlany – Budynek mieszkalny wielorodzinny, Włocławek ul. Plac                    Staszica 5/6, dz. 65/20 KM 49/1  – Węzeł cieplny – branża sanitarna – opracowany dnia 08 lipca 2020 roku

W/w dokumenty stanowią odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 6 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

- przedmiot zamówienia obejmuje montaż sześciu indywidualnych kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicach: Celulozowej 25 i 25a, Robotniczej 1a, Jesionowej 8, Kruszyńskiej 41 oraz Plac Staszica 5/6

- wyżej wymienione obiekty to budynki istniejące

- każde pomieszczenie w którym zostanie zamontowany węzeł cieplny zostanie przygotowane do tego celu przez Odbiorcę ciepła

- do każdego pomieszczenia w którym zostanie zamontowany węzeł cieplny Odbiorca ciepła doprowadzi przewody c.o., ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji

- roboty branży elektrycznej nie są objęte niniejszym zamówieniem

- Wykonawca po ustawieniu węzła cieplnego w pomieszczeniu dokonuje jego spięcia                 z przyłączem cieplnym, kolektorami centralnego ogrzewania, rurociągami ciepłej               i zimnej wody, cyrkulacji

– w zależności od przypadku

- wykaz obiektów w których należy zamontować węzły cieplne wraz z podaniem ich mocy:

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco113kW                          i Qcwu144kW dla budynku przy ul. Celulozowej 25

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco85kW                          i Qcwu109kW dla budynku przy ul. Celulozowej 25a

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocy Qco162kW                                     i Qcwu207kW dla budynku przy ul. Robotniczej 1a

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco46kW                                    i Qcwu27kW  dla budynku przy ul. Jesionowej 8

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny stojący o mocach Qco104kW                          i Qcwu95kW dla budynku przy ul. Kruszyńskiej 41

  - kompaktowy dwufunkcyjny węzeł cieplny wiszący o mocach Qco49kW                     i Qcwu27kW dla budynku przy ul. Plac Staszica 5/6

- Węzły cieplne na poszczególne obiekty Wykonawca pobierał będzie z magazynu MPEC Spółka z o.o. znajdującego się przy ulicy Płockiej 30/32 własnymi siłami i sprzętem

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Zastosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania spięcia węzła cieplnego                z przyłączem cieplnym oraz instalacjami odbiorczymi budynku (c.o., c.w.u i cyrkulacja, w.z.) powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wszelkim wymaganiom jakościowym i gatunkowym ustanowionym właściwymi przepisami prawa, normami                    i specyfikacjami technicznymi oraz odpowiadać wymaganiom MPEC Spółka    z o.o.

- Izolacja termiczna rur c.o. w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana                  ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z PCV wraz z oznaczeniem kierunków przepływu

– wysoki parametr.

- Izolacja termiczna rur c.w.u., cyrkulacji, wody zimnej oraz c.o. w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana z pianki polietylenowej o odpowiedniej grubości wraz                     z oznaczeniem kierunków przepływu

– niski parametr.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być opracowana w języku polskim oraz skompletowana                  w teczce zatytułowanej „Węzeł cieplny dla budynku przy ulicy ……………….. we Włocławku”                 i powinna zawierać:

- stronę tytułową

- spis treści zawartości

- deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne, DTR, itp.

- protokoły z odbioru próby ciśnieniowej

- protokół z odbioru płukania węzła cieplnego

- Dziennik Budowy

- Wymagana ilość egzemplarzy

- wersja papierowa – 1kpl.

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- Węzeł cieplny ma być usytuowany w pomieszczeniu w sposób gwarantujący obsłudze swobodny dostęp do urządzeń węzła.

- Przedmiotem zamówienia nie są objęte:

- roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia węzła cieplnego (prace ogólnobudowlane, wentylacja pomieszczenia,  studnia schładzająca itp.)

- roboty branży elektrycznej

- roboty związane z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego instalacji c.o., c.w.u. i cyrkulacji, oraz z.w.

N/w załączniki są dostępne pod adresem: http://77.91.62.65:8080/share.cgi?ssid=01rF2wd

- Projekt Budowlany – Węzeł cieplny w budynku przy ul. Celulozowej 25  – branża sanitarna

- Projekt Budowlany – Węzeł cieplny w budynku przy ul. Celulozowej 25a – branża sanitarna

- Projekt Budowlany – Węzeł cieplny w budynku przy ul. Robotniczej 1a – branża sanitarna

- Projekt Budowlany – Węzeł cieplny w budynku przy ul. Jesionowej 8 – branża sanitarna

- Projekt Budowlany – Węzeł cieplny w budynku przy ul. Kruszyńskiej 41 – branża sanitarna

- Projekt Budowlany – Węzeł cieplny w budynku przy ul. Plac Staszica 5/6 – branża sanitarna