Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach prac objętych przedmiotem zamówienia wymagane jest:

- wykonanie nasadzeń na rabatach kwiatowych, skwerach, w istniejących donicach, murkach kwiatowych i powierzonych do obsadzenia przez Zamawiającego konstrukcjach kwiatowych oraz kwietnikach zawieszanych na lampach ulicznych i skrzynkach kwiatowych ustawianych na parapetach zewnętrznych budynku Urzędu Miasta wg wskazań Zamawiającego. Wprowadzone nasadzenia należy objąć odpowiednią pielęgnacją w ciągu sezonu – zgodnie z opisem w niniejszej specyfikacji,

- utrzymanie istniejących nasadzeń krzewów w pasach przydrożnych i na działkach gminnych.

Ad. A

Opis prac objętych przedmiotem zamówienia

CZ. I – ZAKŁADANIE OBSADZEŃ KWIATOWYCH

I. Założenie łąk kwietnych

W przypadku istniejących terenów wskazanych w załączniku nr 12 przewiduje się ponowne założenie łąk kwietnych wg wskazanych poniżej prac.

1. Przygotowanie terenu pod łąki kwietne obejmuje:

- przekopanie i odchwaszczenie terenu (mechaniczne – przekopując teren glebogryzarką rotacyjną),

- usunięcie kamieni i zanieczyszczeń wraz z wywozem odpadów,

- wysiew nawozów mineralnych: azofoska w dawce 300 kg/ha (w zależności od rodzaju gleby i potrzeby ich użycia – do uzgodnienia z Zamawiającym),

- wyrównanie i wygrabienie,

- siew nasion w ilości min. 4g/m2 (mieszanka nasion kwiatów jednorocznych i wieloletnich na tereny miejskie w zależności od rodzaju stanowiska – do uzgodnienia z Zamawiającym), mieszanka musi posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki, zdolność kiełkowania. Nie dopuszcza się stosowania mieszanek zawierających nasiona traw.

- przykrycie nasion poprzez przemieszanie warstwy gleby na głębokość na głębokość 3 cm (grabienie, wałowanie).

W cenę należy wliczyć koszt utylizacji i transportu zebranej ziemi, resztki traw i zanieczyszczeń.

2. Pielęgnacja założonej łąki po i w czasie wzrostu obejmuje:

- podlewanie w razie długotrwałej suszy i w czasie wzrostu nasion,

- ręczne usuwanie chwastów,

- skoszenie w okresie jesiennym, pozostawienie pokosu do czasu wysypania nasion i utylizacja pokosu.

UWAGI:

1) W roku 2024 nie jest planowane wykonanie rabat kwiatowych sezonowych na istniejących rabatach.

2) Od Wykonawcy oczekuje się wykonania prac zgodnie z wiedzą ogrodniczą i zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

7) Wartość robót rozliczana będzie wg zapisu Załącznika nr 5.

8) Dla wszystkich prac należy przewidzieć i wliczyć użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

II. Nasadzenia roślin cebulowych na rabatach/kwietnikach/murkach

W przypadku obsadzeń części rabat/kwietników/murków roślinami cebulowymi należy:

- zaprawić cebule poprzez moczenie w środku grzybobójczym,

- przygotować teren przez przekopanie, zagrabienie,

- posadzenie cebul na głębokość odpowiednią dla danego rodzaju cebul,

- wyrównanie powierzchni,

- przykrycie igliwiem na okres zimowy.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia roślin cebulowych do uzgodnienia z Zamawiającym!

III. Zakładanie nasadzeń bylinowych

1. Przygotowanie terenu i sadzenie obejmuje:

- usunięcie darni, przekopanie gleby na głębokość 30 cm,

- usunięcie kamieni i zanieczyszczeń wraz z wywozem,

- dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej warstwą do 5 cm,

- zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

- wyznaczenie miejsc nasadzeń roślin,

- posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

- rozłożenie maty ogrodniczej i zabezpieczenie jej szpilkami,

- ułożenie obrzeża ekobord,

- ściółkowanie korą,

2. Pielęgnacja obejmuje:

- odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści, pędów,

- nawożenie raz w miesiącu nawozem mineralnym NPK,

- podlewanie,

- usuwanie śmieci i zanieczyszczeń,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- poprawa maty ogrodniczej oraz rozcinanie w przypadku rozrostu roślin oraz uzupełnianie ściółki,

- przykrycie jedliną w okresie jesiennym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

IV. Zakładanie obsadzeń różanych wraz z pielęgnacją

1. Przygotowanie terenu i sadzenie obejmuje:

- usunięcie darni lub chwastów, przekopanie gleby na głębokość 30 cm,

- usunięcie kamieni i zanieczyszczeń wraz z wywozem,

- dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej warstwą do 10 cm,

- zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

- wyznaczenie miejsc nasadzeń roślin,

- posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

- rozłożenie maty ogrodniczej i zabezpieczenie jej szpilkami,

- ściółkowanie korą,

2. Pielęgnacja obejmuje:

- odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści, pędów,

- nawożenie dostosowane do potrzeb nawozowych roślin, minimum 3 krotne – na start, kwitnienie i przedłużenie kwitnienia,

- podlewanie,

- w razie wystąpienia szkodników lub chorób – zastosowanie oprysku,

- usuwanie śmieci i zanieczyszczeń,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- poprawa maty ogrodniczej oraz uzupełnianie ściółki,

- przycięcie krzewów róż oraz okrycie na zimę igliwiem.

V. Obsadzanie i pielęgnacja kwiatów w wazonach, donicach i murkach – dot. CZ. I i CZ. II

- Wiosenna/I zmiana roślin – do 27 marca lub max. do 20 kwietnia 2024 roku (w razie niekorzystnych warunków pogodowych):

Sadzenie obejmuje:

- usunięcie jedliny, roślin kwiatowych pozostałych po nasadzeniach z poprzedniego roku,

- uzupełnienie ziemi – 10 litrów podłoża próchniczego w każdego z donic/wazonów/murków + dodatek hydrożelu – 2,4 g/litr podłoża,

- obsadzenie roślinami zmiany I/wiosennej wszystkich wazonów/donic/murków, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

Pielęgnacja obejmuje:

- systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych liści i pędów (w tym roślin cebulowych)

- nawożenie dwa razy w miesiącu wszystkich wazonów/donic/murków kwiatowych nawozem mineralnym NPK – azofoska, polifoska (nawożenie należy ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin),

- podlewanie we wczesnych godzinach rannych (do godz. 9:00) lub późnym wieczorem (po godz. 19:00) wszystkich roślin w donicach/wazonach/murkach, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń i śmieci,

Przechowywanie cebul

W przypadku istniejących obsadzeń cebulowych w okresie wiosennym należy objąć je właściwą pielęgnacją (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie), a po przekwitnięciu roślin wykopać, złożyć w skrzynkach i przechować do okresu jesiennego. W tym czasie, poprzez właściwą pielęgnację należy doprowadzić cebule do „wykarmienia”, aby w okresie jesiennym mogły zostać posadzone na nowych rabatach lub w donicach. Cebule powinny zostać przesuszone i przebrane w celu wyodrębnienia najlepszych sadzonek do nasadzeń.

Prace związane z przechowywaniem cebul należy wkalkulować w koszty pielęgnacji wiosennej wazonów/donic/murków kwiatowych.

2. Letnia/II zmiana roślin - do 20 maja lub max. do 27 maja 2024 roku (w razie niekorzystnych warunków pogodowych):

Sadzenie obejmuje:

- wyjęcie roślin kwiatowych z nasadzeń wiosennych (dotyczy również roślin cebulowych),

- uzupełnienie ziemi – 3 litry podłoża próchniczego w każdego z wazonów/donic/murków (w razie konieczności) + dodatek hydrożelu – 2,4 g/litr podłoża,

- obsadzenie roślinami zmiany II/letniej wszystkich wazonów/murków kwiatowych, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

Pielęgnacja obejmuje:

- systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści i pędów,

- nawożenie dwa razy w miesiącu wszystkich wazonów/murków kwiatowych nawozem

mineralnym NPK – azofoska, polifoska (nawożenie należy ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin),

- podlewanie we wczesnych godzinach rannych (do godz. 9:00)  lub późnym wieczorem (po godz. 19:00) wszystkich roślin w wazonach i murkach, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, podczas upałów codziennie,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń i śmieci.

3. Jesienna/III zmiana roślin - od jesiennych przymrozków, jednak nie później niż od 4 października 2024 roku.

Sadzenie obejmuje:

- wyjęcie roślin ze zmiany II/ letniej,

- uzupełnienie ziemi urodzajnej – podłoża próchniczego (w razie konieczności),

- obsadzenie roślinami zmiany III/ jesiennej, obfite podlanie na głębokość sadzenia,

Pielęgnacja obejmuje:

- systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści i pędów,

- podlewanie wszystkich roślin w miarę potrzeb,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń i śmieci.

Przy nasadzeniach przewiduje się uzupełnienie brakującej ziemi urodzajnej lub też częściowa wymiana podłoża, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie podczas prowadzenia prac związanych z usuwaniem skutków zimy doszło do nadmiernego zasolenia.

VI. Pielęgnacja nasadzeń mieszanych w wazonach/donicach obejmuje:

- systematyczne odchwaszczanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, uschniętych

liści i pędów,

- przycięcie traw ozdobnych i bylin w okresie wiosennym, wyczesanie traw ozdobnych (ostnica cieniutka),

- nawożenie dwa razy w miesiącu wszystkich wazonów/donic kwiatowych nawozem mineralnym NPK – azofoska, polifoska (nawożenie należy ustalić na podstawie potrzeb nawozowych zastosowanych gatunków roślin),

- podlewanie we wczesnych godzinach rannych (do godz. 9:00)  lub późnym wieczorem (po godz. 19:00) wszystkich roślin w wazonach i donicach, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu podczas upałów, w dni pochmurne nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- usuwanie zanieczyszczeń i śmieci.

Przewiduje się również uzupełnienie nasadzeń wazonów/donic materiałem bylinowym oraz trawami ozdobnymi, a także materiałem letnim w ilości podanej w załączniku Nr 5. Przy sadzeniu należy przewidzieć uzupełnienie ziemi urodzajnej i podlanie roślin.

Przechowywanie cebul

W przypadku nasadzeń mieszanych w donicach należy przewidzieć objęcie nasadzeń cebulowych wskazanych w załączniku nr 8 właściwą pielęgnacją (podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie), a po przekwitnięciu roślin wykopać, złożyć w skrzynkach i przechować w suchym miejscu do okresu jesiennego. W tym czasie, poprzez właściwą pielęgnację należy doprowadzić cebule do „wykarmienia”, aby w okresie jesiennym mogły zostać posadzone na nowych rabatach lub w donicach. Cebule powinny zostać przesuszone i przebrane w celu wyodrębnienia najlepszych sadzonek do nasadzeń.

Prace związane z przechowywaniem cebul należy wkalkulować w koszty pielęgnacji wiosennej wazonów/donic.

CZ. II – PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH OBSADZEŃ KWIATOWYCH

VII. Pielęgnacja istniejących skupisk mieszanych obejmuje:

- ściągnięcie igliwia w okresie wiosennym oraz jego utylizacja,

- przycięcie traw ozdobnych i bylin w okresie wiosennym,

- nawożenie wg potrzeb nawozowych roślin (wiosenne i jesienne), w tym nawożenie 3-krotne róż na rabatach mieszanych,

- systematyczne odchwaszczanie,

- podlewanie,

- rozcinanie maty wokół roślinności umożliwiając jej rozrost,

- poprawę zarysu rabaty poprzez odcięcie i wyrównanie brzegów przy trawniku lub oddzielenie od innych nasadzeń,

- koszenie trawników na wskazanych terenach:

- Rondo Solidarności

- Rondo HDK

- Rondo Niezapominajki

- ul. Żółkiewskiego – Okrzei – wysepka i rondo

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów bylin i krzewów (różaneczniki), skracanie pędów,

- cięcie krzewów (min. 2 krotne), a w przypadku niektórych gatunków 4 krotne (np. pęcherznicy),

- w razie wystąpienia szkodników lub chorób – zastosowanie oprysku,

- usuwanie przekwitłych kwiatostanów cebul oraz liści w okresie późnej wiosny,

- w okresie jesiennym związanie traw w chochoły,

- usuwanie zanieczyszczeń i śmieci,

- uzupełnienie ściółki (kory ogrodowej),

- okrycie na zimę igliwiem bylin i krzewów ciężko zimujących w gruncie,

VIII. Pielęgnacja istniejących rabat różanych obejmuje prace opisane w pkt IV ppkt 2.

Przy rozliczaniu należy wziąć pod uwagę odkrycie róż z gałązek igliwia oraz ich utylizację.

CZ. III – NASADZENIA I PIELĘGNACJA KWIATÓW W DONICACH I SKRZYNKACH

IX. Czynności przy obsadzaniu i pielęgnacji konstrukcji kwiatowych:

Załącznik nr 10 – zdjęcia obrazuje poszczególne formy konstrukcji:

- H700 (Załącznik 10 - zdjęcie IMG_H700)

- Kosz (Załącznik 10 - zdjęcie IMG_kosz)

Podłoże do nasadzeń:

| Lp. | SKŁAD PODŁOŻA przy założeniu: od 1 m3 do 1,5 m3 do wypełnienia jednej konstrukcji | ILOŚĆ hydrożelu i nawozu w gramach/litr podłoża |
| --- | --- | --- |
| 1. | Substrat torfowy + ziemia darniowa - : 1 |  |
| 2. | AGROHYDROFLOR lub odpowiednik | 2,4 g preparatu/ 1 litr podłoża |
| 3. | OSMOCOTE PLUS 5-6 10 + 11+ 18 | - g preparatu / 1 litr podłoża |

Ogólne wytyczne:

1. Wprowadzenie nasadzeń różnorodnych gatunkowo i odmianowo roślin kwiatowych, odpowiedniej wielkości i pokroju wg wykazu w załączniku nr 9. Wymagania ogólne odnośnie roślin jak w punkcie Wymagania ogólne dla roślin sezonowych i bylinowych.

2. Konstrukcje H700 (Urząd Miasta ul. Lwowska, ul. Staszica) oraz kosz kwiatowy (RCKP ul. Kolejowa) znajdujące się na terenie miasta należy obsadzić w terenie. Ilość roślin przewidziana do obsadzenia poszczególnych form podana w załączniku nr 5 CZ. III poz. 1. Przy obsadzaniu konstrukcji kwiatowych należy zastosować hydrożel.

3. W przypadku konstrukcji kosz kwiatowy – nasadzenia wieloletnie wymagają pielęgnacji jak w pkt VI, dodatkowo przewiduje się przygotowanie kompozycji sezonowych (wiosennej, letniej, jesiennej i zimowej). Kompozycje muszą być uzgodnione z Zamawiającym ( głównie są to dekoracje roślinami sezonowymi, elementami roślinnymi tj. dyniami, kostkami słomy, igliwiem, dekoracyjnymi gałązkami, a także elementami z drewna, światełkami, bombkami).

5. Pielęgnacja w ciągu sezonu wprowadzonych nasadzeń kwiatowych w sezonie, analogicznie jak roślin w donicach (pkt VI), w razie konieczności uzupełnienie powstałych wypadów. Podlewanie w ciągu sezonu wprowadzonych nasadzeń kwiatowych w należy prowadzić w godzinach porannych (do godz. 9:00) lub wieczornych (po godz. 19:00). Niedopuszczalne jest podlewanie roślin przy pełnej operacji słonecznej!

6. Likwidacja nasadzeń kwiatów sezonowych w konstrukcjach H700 po jesiennych przymrozkach wraz z uprzątnięciem miejsc ustawień, oczyszczeniem konstrukcji z pozostałości kwiatów i wypełnienia, przygotowanie do przechowania do następnego sezonu oraz transport do magazynu. Dopuszcza się możliwość pozostawienia konstrukcji na sezon zimowy wraz z przygotowaniem kompozycji zimowej z igliwia, suchych roślin np. berberys, bombek, szyszek i innych elementów w uzgodnieniu z Zamawiającym.

7. Dopuszcza się zastosowanie roślin bylinowych w konstrukcjach oraz traw ozdobnych, a także wprowadzenie kompozycji ozdobnych na okres zimy j.w..

# X.  Nasadzenia kwiatowe w donicach wiszących na lampach oraz skrzynkach na parapetach wraz z ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym

# 1. Lokalizacja (wg wskazań w załączniku nr 8):

a) 41 sztuk kwietników z podwójnym dnem - typ Jiflor 600, składających się z dwóch połówek o średnicy 600 mm i pojemności na substrat 16 litry oraz zbiornikiem wody o pojemności 4,5 litrów każda,

c) 6 sztuk skrzynek długości 120 cm o pojemności na substrat 35 litrów podłoża i 11 litrów wody każda, 13 sztuk skrzynek długości 80 cm o pojemności na substrat 25 litrów i 7 litrów wody każda.

2. Określenie gatunków:

W skrzynkach przewiduje się nasadzenie pelargonii zwisającej białołodygowej w kolorze czerwonym.

W kwietnikach Jiflor_600 przewiduje się nasadzenie kompozycji z pelargonii zwisającej białołodygowej w kolorze czerwonym.

SUMA MATERIAŁU DO NASADZEŃ  łącznie  682  sztuk, w tym:

a) 41 sztuk donic Jiflor 600 z podwójnym dnem x 7 sztuk do jednej połówki  =  574 sztuki,

b) 6 sztuki skrzynek z podwójnym dnem x 10 sztuk roślin = 60 sztuk,

c) 13 sztuk skrzynek z podwójnym dnem x 6 sztuk roślin = 78 sztuk.

UWAGI:

1) 3 szt. skrzynek 120 cm należy odebrać z budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia, oczyścić i zutylizować urobek, a następnie wykonać nowe nasadzenia.

2) Rośliny powinny być wysadzone do konstrukcji, donic i skrzynek co najmniej dwa tygodnie przed planowanym zawieszeniem albo ustawieniem.

3) Minimalna wielkość części nadziemnej roślin w momencie zawieszania donic na lampach oraz wystawieniem konstrukcji i skrzynek na parapety musi wynosić 30 cm.

Wysadzone rośliny przed umieszczeniem na lampach, czy parapetach muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

3) Podłoże do nasadzeń:

| Lp. | SKŁAD PODŁOŻA do 1 sztuki pojemnika wg pojemności | ILÓŚĆ hydrożelu i nawozu w gramach/litr podłoża |
| --- | --- | --- |
| 1. | Substrat torfowy + ziemia darniowa - : 1 b) 16 litrów podłoża w ½ donicy o śr. 60 cm c) 34 litrów podłoża w ½ donicy o śr. 65 cm d) 25 litrów podłoża w 1 skrzynce dł. 80 cm e) 35 litrów podłoża w 1 skrzynce dł.120 cm |  |
| 2. | AGROHYDROFLOR lub odpowiednik | 2,4 g preparatu/ 1 litr podłoża |
| 3. | OSMOCOTE PLUS 5-6 10 + 11+ 18 | 2 g preparatu / 1 litr podłoża |

# 4) Zabiegi pielęgnacyjne:

PODLEWANIE I NAWOŻENIE

- Pielęgnację w ciągu sezonu wprowadzonych nasadzeń kwiatowych w donicach, konstrukcjach i donicach należy prowadzić w godzinach porannych (do godz. 9:00) lub wieczornych (po godz. 19:00).

- Pielęgnację w ciągu sezonu wprowadzonych nasadzeń kwiatowych w skrzynkach należy prowadzić w godzinach porannych lub popołudniowych – w trakcie lub po godz. pracy urzędu (po uzgodnieniu z Zamawiającym udostępnienia wejścia do poszczególnych pomieszczeń biurowych z osobą uprawnioną do dysponowania kluczami od tych pomieszczeń).

- Zastrzeżenie zawarte w pkt. 2 dotyczy również demontażu przedmiotowych skrzynek z kwiatami po wystąpieniu przymrozków, które zniszczą ich walory dekoracyjne. Należy przewidzieć możliwość użycia podnośnika koszowego. W tym zakresie należy wykonać również oczyszczenie parapetów okiennych i balkonu z powstałych zanieczyszczeń, likwidację nasadzeń, dokładne oczyszczenie skrzynek i przetransportowanie do magazynu znajdującego się na terenie miasta do przechowania do następnego sezonu.

Podczas jednokrotnego podlania na jedną donicę należy użyć wody wg poniższego wskazania:

a) 41 sztuk kwietników x 9 litrów = 369 litrów,

b) 6 sztuki skrzynek długości 120 cm x 11 litrów = 66 litry,

c)  13 sztuk skrzynek długości 80 cm x 7 litrów = 91 litrów.

5) Wprowadzenie nasadzeń kwiatowych w odebranych od Zamawiającego z magazynu znajdującego się na terenie miasta donicach, przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych i skrzynkach kwiatowych, które należy wykonać do dnia 30 kwietnia 2024 r., po czym nasadzenia te należy odpowiednio pielęgnować przez okres przyjęcia (tj. przez okres trzech tygodni), a w terminie do 31 maja 2024 r. zawiesić obsadzone donice na lampach na terenie Rynku, a skrzynki z kwiatami ustawić na wskazanych parapetach i balkonie budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 i ul. Prochownia  i objąć odpowiednią/właściwą pielęgnacją w sezonie.

6) Demontaż donic i uchwytów oraz skrzynek kwiatowych maksymalnie do 30 listopada 2024 r. oraz remont uchwytów do 10 grudnia 2024 r., który należy wykonać poprzez naprawę ewentualnych odkształceń. Donice oraz skrzynki należy dokładnie oczyścić i umyć. Wszystkie zdemontowanie donice, skrzynki kwiatowe oraz elementy służące do ich montażu należy złożyć w magazynie znajdującym się na terenie miasta. Małe elementy należy posegregować w woreczkach lub tekturowych pudełkach.

UWAGI:

1) Podlewanie roślin w donicach i skrzynkach należy przeprowadzać dla roślin wyszczególnionych w poz.:

- , b), c) nie rzadziej niż raz na 7 dni przy pochmurnej pogodzie, a podczas upałów i przy wietrznej pogodzie, w zależności od zaistnienia konieczności: raz w tygodniu lub częściej.

2)   Niedopuszczalne jest podlewanie roślin przy pełnej operacji słonecznej w okresie upałów!

3) Nawożenie należy wykonywać podczas podlewania roślin, a w razie zaistnienia konieczności należy usuwać wyrastające chwasty, suche pędy, liście oraz przekwitłe kwiatostany.

| Lp. | Rodzaj zastosowanego nawozu | Zawartość NPK | Ilość w kg/1000 l wody | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLANTON K lub odpowiednik | K 2O - 24 % P2O5 - 9% | 1 kg/ 1000 l wody | Zastosowany 10 dni po posadzeniu roślin, przy każdorazowym podlewaniu. Szczególne zastosowanie przy pelargoniach. |
| 2. | PLANTON S lub odpowiednik | K 2O - 22 % + mikro i makro elementy w formie schelatowanej | 1 kg/ 1000 l wody | Zastosowany 10 dni po posadzeniu roślin, przy każdorazowym podlewaniu. Szczególne zastosowanie przy surfiniach i petuniach. |

Wymagania ogólne dla roślin sezonowych i bylinowych

Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietką z nazwą polską i łacińską:

- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, z rozwiniętym kwiatem, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiędnięte liście i kwiaty,

- uszkodzone pąki kwiatowe, łodygi, liście i korzenie,

- oznaki chorobowe,

- ślady żerowania szkodników.

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.

Rośliny bylinowe powinny być wysadzane w pojemnikach min. 1L – P11

Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.

UWAGA:

Materiał przeznaczony do nasadzeń musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego przed posadzeniem!

XI. Mycie/czyszczenie donic grafitowych w Zespole Staromiejskim

W razie konieczności dopuszcza się możliwość dwukrotnego mycia 50 szt. donic grafitowych ustawionych w Zespole Staromiejskim. W koszty należy wliczyć zużycie wody i środków czystości.

XII. Przygotowanie kompozycji jesiennych na terenie miasta wraz z użyciem materiału

W ciągu sezonu jesiennego przewiduje się przygotowanie kompozycji jesiennych na terenie miasta wraz z użyciem materiału tj. dynie, kostki siana lub słomy, jedlina, kolby kukurydzy itp., ozdoby drewniane. Przykładowe kompozycje zawarte są w załączniku nr 11. Lokalizacja kompozycji: Rondo Solidarności, Rondo Niezapominajki, pas zieleni ul. Żółkiewskiego.

Dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejących dekoracji, które są w posiadaniu Zamawiającego w magazynie na terenie miasta Krosna. W koszty zadania należy wliczyć utylizację i posprzątanie dekoracji przed zimą.

UWAGA:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia środka transportu na potrzeby komisji kontroli i odbioru wykonania zamówienia.

2. W koszt pielęgnacji poszczególnych typów nasadzeń roślinności należy wliczyć wszystkie pozostałe czynniki cenotwórcze tj. koszt wody, motogodziny pracy sprzętu, roboczogodziny pracy ludzi.

3. Bieżące wywożenie (usuwanie) nagromadzonego urobku, przy czym ewentualne koszty przekazania odpadów do składowania należy wkalkulować w zakres zamówienia.

4. W każdej części zamówienia, w przypadku wystąpienia chorób lub szkodników roślin, należy również przewidzieć zastosowanie koniecznych oprysków.

Ad. B

CZ. IV – PIELĘGNACJA SKUPISK KRZEWÓW

Zakres prac będących przedmiotem zamówienia – wg przedmiaru robót obejmuje:

I. Pielęgnację skupisk/kompozycji krzewów ozdobnych, w tym:

- wycięcie gałęzi suchych i połamanych, wykonanie cięć korygujących, odmładzających, formujących, w tym m.in. cięcia po kwitnieniu,

- wycięcie samosiewów drzew lub roślin niepożądanych,

- 2 x krotne nawożenie (wiosenne i jesienne),

- zastosowanie oprysków zwalczających choroby i szkodniki,

- odchwaszczanie i usuwanie zanieczyszczeń i śmieci,

II. Odmładzanie/cięcie formujące pojedynczych krzewów wraz z ich odchwaszczaniem:

- wykonanie cięć korygujących, odmładzających, formujących, w tym m.in. cięcia po kwitnieniu,

- odchwaszczanie mis wokół pojedynczych krzewów – usunięcie darni i wypełnienie zrębkami.

III. Usuwanie skupisk krzewów wraz z karczowaniem bryły korzeniowej lub usuwanie krzewinek, krzewów pojedynczych

- usuwanie krzewów należy przeprowadzić wraz z usunięciem systemu korzeniowego/karpiny 30 cm poniżej poziomu terenu (przy czym dół po usunięciu karpiny należy uzupełnić ziemią urodzajną, rozplantować oraz obsiać trawą). Pozostałe gałęzie i korzenie usunąć.

Uwagi:

- przy wykonywaniu prac należy pamiętać o konieczności porządkowania terenu po zakończeniu prac i wywiezienia urobku,

- prace opisane w pkt I będą realizowane wg wskazań dla poszczególnych nasadzeń wyszczególnionych w Załączniku nr 8,

- szybkość reakcji: przy cięciach krzewów rosnących pojedynczo lub skupisk krzewów wraz 
z pozostałymi wymienionymi wyżej czynnościami, usuwaniu skupisk krzewów czy pojedynczych krzewów - podjęcie prac musi nastąpić do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

IV. Przesadzanie krzewów

- wykopanie krzewów wraz z zabezpieczeniem bryły korzeniowej przed utratą wilgoci, a także części nadziemnej poprzez owinięcie odpowiednim materiałem osłonowym 
i obwiązanie, zapobiegając w ten sposób m.in. złamaniom pędów, czy otarciom kory lub uszkodzeniem bryły korzeniowej.

- uporządkowanie terenu, zasypanie powstałego dołka ziemią,

- posadzenie krzewu we wskazane miejsce zgodnie z opisem w pkt. V

V. Prowadzenie nasadzeń krzewów i pnączy

Sadzenie obejmuje:

- usunięcie darni, przekopanie gleby na głębokość 30 cm,

- usunięcie kamieni i zanieczyszczeń wraz z wywozem,

- dodanie torfu ogrodniczego lub mieszanki substratowej,

- zagrabienie i wyrównanie powierzchni,

- wyznaczenie miejsc nasadzeń roślin,

- posadzenie roślin, obfite podlanie na głębokość sadzenia (bryłę korzeniową należy rozluźnić lub przeciąć przed posadzeniem, długie i połamane korzenie przyciąć),

- rozłożenie maty ogrodniczej i zabezpieczenie jej szpilkami,

- ściółkowanie korą min. 80L/m2,

- w przypadku pnączy należy utworzyć misę, obsypać korą ogrodową (10L/szt pnącza) oraz zamontować min 3 paliki wys. 45 cm i zabezpieczyć sadzonki siatką plastikową wys. 30 cm o drobnych oczkach (80 cm/szt pnącza),

Pielęgnacja obejmuje:

- odchwaszczanie,

- nawożenie,

- podlewanie,

- cięcie,

- w razie wystąpienia szkodników lub chorób – zastosowanie oprysku,

- usuwanie śmieci i zanieczyszczeń,

- systematyczne uzupełnianie brakujących roślin,

- poprawa maty ogrodniczej oraz uzupełnianie ściółki, a przy pnączach poprawa palików i siatki.

Po posadzeniu Wykonawca zobligowany jest pielęgnować nasadzenia do końca sezonu wegetacyjnego. Jeżeli po tym okresie (traktowanym jako okres gwarancji) posadzone rośliny obumrą, bądź widoczne będą oznaki, że nasadzenia nie przyjęły się, Wykonawca jest zobligowany wymienić je na własny koszt.

VI. Pielęgnacja nasadzeń pnączy istniejących obejmuje:

- odchwaszczanie,

- nawożenie (min. 2 krotne),

- usuwanie śmieci i zanieczyszczeń,

- poprawa palików, siatki oraz uzupełnianie ściółki (materiał powinien stanowić część roboczogodzin)

VII. Pielęgnacja nasadzeń rododendronów w parku miejskim przy ul. Karłowicza obejmuje:

- 4 x krotne odchwaszczanie krzewów i 1 x krotne oberwanie przekwitłych kwiatostanów,

- 1 x krotne zastosowanie oprysku w przypadku wystąpienia chorób lub szkodników,

- uzupełnienie warstwy ściółki wokół krzewów przy założeniu ok. 5L/m2,

- 4 x krotne koszenie terenu,

- 2 x krotne nawożenie mineralne (wiosenne i jesienne).

VIII. Pielęgnacja nasadzeń krzewów w Ogródku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej obejmuje:

- 2 x krotne cięcia formujące i odmładzające wg wskazań Zamawiającego,

- odchwaszczanie (doraźne) wg wskazań Zamawiającego,

- usuwanie śmieci i zanieczyszczeń,

- nawożenie wiosenne i jesienne,

- w razie wystąpienia szkodników lub chorób – zastosowanie oprysku.

UWAGI – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI:

1. W razie stwierdzenia wypadania roślin powodowanego ich chorobą lub działaniem szkodników należy wykonać oprysk środkami chemicznymi dopuszczonymi do obrotu i stosowania w miejscach publicznych oraz zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

2. W przypadku wypadania roślin w wyniku niewłaściwej pielęgnacji lub przesuszenia Wykonawca uzupełnia nasadzenia na własny koszt.

3. Przy sadzeniu nowych roślin należy przestrzegać następujących zaleceń:

- najkorzystniejszą porą sadzenia jest jesień lub wiosna,

- rośliny produkowane w pojemnikach mogą być sadzone cały sezon,

- dołki pod nowe rośliny powinny być dwukrotnie większe od bryły korzeniowej,

- roślina po sadzeniu powinna być na tej samej głębokości, jak rosła w szkółce,

- korzenie roślin z odkrytym korzeniem bezpośrednio przed posadzeniem należy przelać wodą lub namoczyć,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- korzenie zasypywać sypką ziemią i prawidłowo ubić.

4. Do każdego zakresu prac należy:

a) wkalkulować czas wykonywania oraz przygotowania i porządkowania terenu po wykonaniu usługi wraz z załadunkiem powstałego urobku/odpadów (m.in. ziemi, odrostów, gałęzi i korzeni), w tym również wszystkie inne koszty towarzyszące, jak np.: oznakowanie robót, zmiana organizacji ruchu itp. oraz

b) przewidzieć i skalkulować użycie transportu, co powinno stanowić składową ceny roboczogodziny.

c) przewidzieć i skalkulować koszt zakupu środków ochrony roślin (dotyczy wykonywania oprysków).

5. Zamawiający wskazuje, że:

- odpady zielone wytworzone w trakcie realizacji zamówienia należy wykorzystać do kompostowania lub przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, przy czym poniesione koszty związane z przekazaniem tych odpadów nie będą refinansowane przez Zamawiającego i muszą zostać wkalkulowane w koszt robocizny.

- odpady komunalne wytworzone w trakcie realizacji zamówienia należy przekazać uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z zawartą umową na odbiór odpadów komunalnych, przy czym poniesione koszty związane z przekazaniem tych odpadów nie będą refinansowane przez Zamawiającego i muszą zostać wkalkulowane w koszt robocizny.

6. Wielkość zakresu prac wykonywanych w ramach zamówienia uzależniona będzie:

- od konieczności karczowania krzewów,

- od zaistniałych w ciągu roku konieczności dokonania prac pielęgnacyjnych, w tym cięć pielęgnacyjnych,

- planowanych nowych nasadzeń lub konieczności przesadzania roślin.

7. Rozliczenie następować będzie wg pozycji zawartych w załączniku nr 5 – kosztorysie ofertowym.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zmian poszczególnych zakresów robót względem zakresu zakładanego w przedmiarze robót.

MATERIAŁY:

Materiał roślinny

Rośliny muszą być pewne odmianowo, pochodzące z renomowanych szkółek, z etykietą.

Wielkość pojemnika z sadzonką krzewu min. C1 – 1L

Dostarczony materiał roślinny powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych i zabezpieczony przed wysychaniem, np. przez szczelne okrycie korzeni wilgotnymi materiałami. Tak zabezpieczony materiał roślinny można na środkach transportowych przechowywać nie dłużej niż jedną dobę.

Materiał nie sadzony bezpośrednio po dowiezieniu do miejsca przeznaczenia Wykonawca tymczasowo dołuje w miejscu ocienionym, w rowach o szerokości większej o 10-20 cm od średnicy systemu korzeniowego i głębokości umożliwiającej całkowite zakrycie korzeni ziemią, uzyskaną podczas kopania rowka oraz obficie zlewa wodą korzenie zadołowanych roślin. W dołowniku tymczasowym materiał roślinny może być magazynowany nie dłużej niż 7 dni. Podczas transportu z dołownika do miejsca docelowego posadzenia, rośliny należy zabezpieczyć ponownie w sposób podany poprzednio.

Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową w skrzyni ładunkowej samochodu Wykonawca zabezpiecza przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe lub pojemniki z roślinami. Roślin z bryłą lub w pojemnikach nie dołuje się.

Sadzonki do wprowadzanych nasadzeń i ich uzupełniania w okresie pielęgnacji powinny odpowiadać formie i standardom roślin użytych do planowanych lub istniejących założeń i powinny być zgodne z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

- uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

- śladów żerowania szkodników,

- oznak chorobowych,

- przesuszeń systemu korzeniowego,

- uszkodzeń bryły korzeniowej.

TRANSPORT

Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami transportu. Krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach oraz powinny być zabezpieczone przed przemarznięciem. Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wysychaniem.