SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia :

Budynek nr 3/1791 SZCZECINEK

#### Remont pomieszczeń w bud. nr.3 w m. Szczecinek

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ):

| 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| --- | --- |
| 45314200-3 | Instalowanie lini telefonicznych |

Adres obiektu budowlanego:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinku.

ul. Kościuszki 55

78 – 400 Szczecinek

Nazwa i adres Zamawiającego:

16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pom.

ul. Główna 1

78 – 513 Oleszno

Data opracowania:

2022-06-10

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. 	Nazwa zamówienia:

Budynek nr 3 Szczecinek

#### Roboty remontowe - przystosowanie pomieszczeń

#### na potrzeby WCR

1.2 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających wykonaniu remontu pomieszczeń w budynku nr 3 biurowy w Szczecinku.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu kompletne wykonanie remontu pomieszczeń oraz robót towarzyszących, które polegać będą na:

Przewiduje się następujący zakres robót:

- Wykonanie sieci teleinformatycznej i telefonicznej wraz z osprzętem

- Montaż szafy „ Rack” 19”

  - Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.

Wielkości określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność          z określonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne

z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie              na koszt wykonawcy.

1.6. 	Informacje o terenie budowy:

- Budynek nr 3 w Szczecinku znajduje się, na terenie zamkniętym (w strefie administracyjnej ) 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olesznie.

Budynek murowany, fundamenty wykonane z cegły, konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy, pokryty dachówką, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej.

Budynek wyposażony w instalację wod. – kan, c.o., elektryczną.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie       i wokół remontowanego budynku.

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp            i p.poż. Ponadto zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika korespondencji”

służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku

wykonywania robót. Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, poda lokalizację, przekaże „Dziennik korespondencji”.

1.8. 	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.9. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1)  lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2)   środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

b) możliwością powstania pożaru.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi, przepisami, na terenie placu budowy i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

  - Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy   w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane            z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                    i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

2.0. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH

DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. 	Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi

normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności

do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. 	Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania instalacji teletechnicznej i teleinformatycznej         a także elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.Tablice rozdzielcze - obudowa wnękowa z tworzywa sztucznego z drzwiczkami.

2. Przewody instalacyjne - przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej i powłoce

-  kable teleinformatyczne S/FTP kat.7 4 parowy ekranowane

- puszka instalacyjna

- gniazda komputerowe pt. 1xRJ-45ekranowane kat. 6

- gniazda komputerowe pt. 2xRJ-45ekranowane kat. 6

-  patch panel kat.6 48 portów RJ-45

- listwa zasilająca19”/1U 9-portowa

-  szafa stojąca  „ Rack” 19”

Materiały do wykonania robót mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

- odpowiadają wyrobom wymienionym w ST,

- są właściwie opakowane i oznakowane,

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie           z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, oraz zapewnienia jakości wykonania robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                   i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport materiałów:

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Trasowanie i układanie przewodów

Przy wytyczaniu tras kablowych należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa układanych przewodów powinny być proste, wytyczane w liniach poziomych i pionowych w odniesieniu do ścian i stropów oraz podłogi.

Sprawdzenie wykonania uszczelnień p.poż. podlega odbiorowi przed zakryciem        i powinno zostać potwierdzone zapisem odbioru częściowego w Dzienniku Korespondencji.

5.2. Przejścia przez ściany

Przejscia przez sciany powinny spełniac nastepujace wymagania:

- powinny być chronione przed uszkodzeniami poprzez stosowanie przepustów   rurowych z rur winidurowych

  - Układanie przewodów

Przewody intalacji komputerowej oraz telefonicznej należy układać                 w wykonanych wcześniej bruzdach. Przewody wprowadzone do miejsca montowania gniazd powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewody powinny być ułożone bez zagięć i łuki   w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu, należy wprowadzić tylko  te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,      i końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.

  - Montaż przewodów, osprzętu

Instalacje w remontowanych pomieszczeniach wykonywać kablami teleinformatycznymi S/FTP kat.7 4 parowy ekranowane . Przewody układać               w bruzdach. Sprzęt   i osprzęt instalacyjny mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne osadzenie. Przewody instalacji łączyć bezposrednio do zacisków gniazd.

  - Montaż przewodów i osprzętu struktury pasywnej

Układanie przewodów powinno być prowadzone z uwzględnieniem zaleceń producenta, gięcie przewodów należy wykonać z zachowaniem norm TIA/EIA-568-1.

Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie mogą w czasie instalacji, ani po niej by narażone na naprężenia.

Przewody w miejscach montażu (gniazda końcowe, panele krosowe) powinny mieć odpowiedni zapas.

Przy zaprawianiu przewodów na gniazdach i panelach krosowych należy zapewnić, aby odcinek rozplecionego przewodu był jak najkrótszy.

Gniazda końcowe w pomieszczeniach powinny być rozmieszczone                            z uwzględnieniem kształtu i zagospodarowania pomieszczenia, a także dostępu przez obsługę w celu wykonania przełączeń, konserwacji i napraw.

Rozszycie przewodów na gniazdach końcowych i panelach krosowych należy wykonać wg. sekwencji EIA/TIA 568B.

  - Montaż szafy krosowniczej

W pomieszczeniu serwerowni należy wykonać montaż szafy krosowniczej 48U zgodnie ze schematem ideowym szafy krosowniczej. Istniejącej szafy krosownicza będzie w użytkowaniu w pomieszczeniu serwerowni.

  - Łączenie przewodów

Łączenia przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym                      i w odbiornikach. Nie wolno stosowac połaczeń skrecanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie, nie mogą być narażone na naciągi i naprężenia. Przy zaginaniu przewodów zachować dopuszczalne promienie gięcia. Zdejmowanie izolacji                i oczyszczenie przewodu nie moż powodowaćuszkodzeń mechanicznych.

5.10.   Przyłączenia odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Połaczenia mogą być wykonywane w sposób sztywny lub elastyczny w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych.

Po zakończeniu robót montażowych wykonać pomiary i próby z których sporządzić protokoły.Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badan i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:punkty swietlne są załączane zgodnie z założonym programem.

5.11. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania           i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

Zakres podstawowych prób obejmuje: – pomiar

- torów transmisyjnych

- dokumentacja powykonawcza

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami                  i przepisów Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiarów. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

6.1. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie wykonania robót i materiałów w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru ( przedstawiciel Zamawiającego). Kierownik budowy robót jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót,                         z częstotliwością uzgodnioną i przez inspektora nadzoru ( przedstawiciel Zamawiającego). Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań       i testów, w celu wykazania inspektorowi nadzoru ( przedstawiciel Zamawiającego)  zgodności dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz jakości realizowanych robót z dokumentacją projektową.

Zakres kontroli jakości obejmuje:

- sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów, wyrobów        i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,

- poprawność wykonania przejść instalacji przez stropy i ściany,

- wykonania uszczelnień p. pożarowych,

- prawidłowość standardów rozszycia przewodów w gniazdach i szafie dystrybucyjnej, panelach krosowych, łącznicach kablowych itp.,

- prawidłowość umieszczenia oznakowania gniazd i opisów paneli krosowych           w szafach dystrybucyjnych,

- badanie parametrów torów sygnałowych sieci komputerowej – badania wykonać dla każdego toru osobno,

- zgodność wykonania robót z dokumentacją ( STWiOR oraz Przedmiarem)

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót – instalacja teleinformatyczna - 1 m

- dla robót – Osprzęt elektryczny – 1 szt

8.  ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności

ich wykonania z STWiOR

- Roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp później

będzie niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- stanu przygotowania podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych rodzajów robót.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika korespondencji.

Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one obejmować sprawdzenie:

- zgodności ich wykonania z dokumentacją rysunkową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

- prawidłowości wykonania robót,

- wyglądu i estetyki i dokładności wykonania robót,

-    wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a) zeszyt korespondencji z zapisem stwierdzającym odbioru częściowego

b) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z ST,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

3. Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż Jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny  być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania

i trwałości, obniżyć cenę,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - roboty wykonać ponownie.

4. Zakończenie odbioru wykonania robót potwierdza się protokołem, który powinien

zawierać:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót w oparciu             o zawartą umowę.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. 	Ustalenia ogólne

                - Wykonawca obliczy cenę oferty w dowolny sposób w oparciu o powszechnie stosowane cenniki uwzględniając przy tym zakres zamówienia określony              w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz STWiOR.

Wskazane przez zamawiającego pozycje katalogowe w przedmiarze robót należy traktować jako rozszerzenie opisu robót.

Wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych w przedmiarze robót należy traktować jako materiał pomocniczy.

Wykonawca sam określi podstawy nakładów przy budowie ceny jednostkowej oraz ilości jednostek przedmiarowych dokonując wizji lokalnej obiektu.

W cenie oferty należy uwzględnić finansowo wszelkie nakłady wynikające z robót tym-czasowych i towarzyszących oraz próby i badania wymagane odrębnymi przepisami.

W cenie oferty należy uwzględnić także ryzyko związane z rozliczeniem ryczałtowym.

Cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych robót powiększona o należny podatek VAT. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są związane z prowadzonymi robotami.

Przepisy i rozporządzenia:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 tekst jednolity (Dz. U. 156/poz. 117,118 z 2006 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. nr 107/poz. 679 oraz z 2002r nr 8/poz. 71, nr 25/poz. 256).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 nr 108/poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 nr 198/poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej        w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003 poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401).

10. 1. 	Normy

PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-EN 60947- :2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny

PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwaOchrona  przeciwporażeniowa

10.2.	Normy:

-	PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1- wymagania ogólne.

-	PN-EN 50174-1: Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego.

-	PN-EN 50174-2: Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego

-	EN 50173: Information Technology

10.2. 	Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - część B – Roboty

wykończeniowe, zeszyt 1: Tynki, Wydanie ITB 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Część V.  Instalacje elektryczne, 1988 r.

Opracował:

Inspektor TUN

Ryszard KARCZ