OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest podstawowym elementem wymaganym do złożenia wraz                z formularzem ofertowym.

Wyposażenie pojazdów typu śmieciarka i typu hakowce w system identyfikacji pojemników/kontenerów RFID – 37 szt.

| - Czytnik musi być przystosowany do montażu zarówno na zabudowie bezpylnej, hakowcu oraz bramowcu | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Czytnik RFID zamontowany na pojeździe musi pracować w oparciu o identyfikatory TAG'i pracujące na częstotliwości 860-870 MHz (UHF), | TAK*/NIE* |
| - Czytnik musi być zamontowany i pracować w taki sposób aby skuteczność wykrywania pojemników była bliska 100% i tworzyła tym samym System identyfikacji pojemników w technologii RFID, | TAK*/NIE* |
| - System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą anten RFID – każdy pojemnik przebywający na zasypie powinien być podczas operacji wysypu automatycznie identyfikowany przez rejestrację identyfikatora zamontowanego na pojemniku, | TAK*/NIE* |
| - Musi umożliwiać identyfikację wszystkich standardowych pojemników o pojemnościach od 80l do 1100l pojemności, | TAK*/NIE* |
| - Musi umożliwiać identyfikację wszystkich kontenerów metalowych | TAK*/NIE* |
| - Czytnik powinien rozpoznawać oba pojemniki zawieszone równocześnie na zawiesiu zasypowym, | TAK*/NIE* |
| - Waga oraz czytnik RFID muszą współpracować z panelem kierowcy, na którym kierowca otrzymuje potwierdzenia dot. ważenia oraz identyfikacji RFID a także komunikaty od dyspozytora. | TAK*/NIE* |
| - Panel kierowcy jest urządzeniem przeznaczonym do instalacji i eksploatacji w pojazdach, posiada niezbędne okablowanie do podłączenia zasilania w kabinie kierowcy, | TAK*/NIE* |
| - Przekątna wyświetlacza panelu nie może być mniejsza niż 7 cali | TAK*/NIE* |
| - Musi działać w systemie operacyjnym Android z zainstalowaną dedykowaną aplikacją do realizacji planu trasy w postaci zestawienia Punktów Gromadzenia Odpadów, | TAK*/NIE* |
| - Musi współpracować z anteną RFID UHF za pomocą połączenia przewodowego, | TAK*/NIE* |
| - Panel kierowcy umożliwia wymianę informacji między dyspozytorem a kierowcą pojazdu, | TAK*/NIE* |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia.

- Dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim systemu identyfikacji pojemników RFID;

- Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz wyposażenia dodatkowego   (po 1 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku CD lub pendrive)