- Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DLA DOSTAWY „POJAZDU TYPU QUAD Z NAPEDEM JEZDNYM 4X4 Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ PRZYCZEPĄ DO JEGO TRANSPORTU 
DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ W GARWOLINIE”.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1.1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami). |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.3 | Quad powinien posiadać świadectwo homologacji kategorii „ciężki czterokołowiec terenowy L7e-B1“ lub T3b zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 nr 168/213) z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. | Należy podać markę, typ i model oferowanego pojazdu bazowego |
| 1.4 | Podwozie pojazdu powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych. |  |
| 1.5 | Minimalne dane techniczne pojazdu: - rozstaw osi min. 1450mm, - długość pojazdu min. 2370mm (bez orurowań i innych dodatkowych elementów), - szerokość min. 1200mm, - wysokość pojazdu max. 1500mm (wysokość liczona bez lusterek oraz tylnego kufra z lampą pojazdu uprzywilejowanego), - prześwit min. 270mm, - wysokość siedzenia min. 870mm, - pojemność zbiornika paliwa min. 20 litrów, - napęd 4x4 (stały na osi tylnej z dołączanym przodem – 2WD/4WD). | Należy podać rozstaw osi i długość pojazdu. |
| 2. | PODWOZIE I NADWOZIE |  |
| 2.1 | Silnik 4-suwowy 2-cylindrowy w układzie widlastym chłodzony cieczą o zapłonie samoczynnym. Pojemność skokowa silnika min. 960cc, moc min. 80KM. Rozruch silnika elektryczny. Silnik z elektronicznym wtryskiem paliwa oraz kontrolą przepustnicy. | Należy podać moc znamionową silnika i pojemność skokową. |
| 2.2 | Pobór powietrza do filtra od góry. Wyprowadzenie układu musi uniemożliwiać zassanie wody do silnika w momencie pokonywania przeszkody wodnej (bez przekładania chłodnicy) - układ typu „Snorkel” oryginalny pasujący do danego modelu pojazdu. |  |
| 2.3 | Kolor nadwozia: RAL 3000 (zamawiający dopuszcza oklejenie pojazdu dedykowaną folią w przedmiotowym kolorze) na głównych osłonach przednich i tylnych. Zderzaki przednie i tylne, osłona chłodnicy, handbary, orurowanie, stopnie i podesty dopuszcza się w wersji niemalowanej (czarnej). |  |
| 2.4 | Pojazd wyposażony w imobiliser i cyfrowy zestaw wskaźników. |  |
| 2.5 | Pojazd 2-osobowy (siedzenie pasażera z zintegrowanym oparciem oraz manetkami do trzymania się przez pasażera). Dodatkowo siedzenie wyposażone w grzane manetki pasażera. |  |
| 2.6 | Hydrauliczny układ hamulcowy. Przednie tarcze podwójne wentylowane o średnicy min. 210mm z dwutłoczkowym zaciskiem. Tylne tarcze pojedyncze wentylowane o średnicy min. 210mm z dwutłoczkowym zaciskiem. |  |
| 2.7 | Zawieszenie przednie z podwójnym wahaczem i amortyzatorem gazowym typu FOX. Zawieszenie tylne niezależne z amortyzatorem gazowym typu FOX. |  |
| 2.8 | Pojazd wyposażony przedni mechanizm ABS. |  |
| 2.9 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy z możliwością szybkiego demontażu części kulowej (w celu zamontowania płyty z wyciągarką) z gniazdem elektrycznym we wszystkich układach 13/7 pinów, dopuszczalne zastosowanie adapterów do podłączenia oświetlenia ciągnionej przyczepy opisanej w dalszej części. |  |
| 2.10 | Pojazd wyposażony w felgi aluminiowe 14” z oponami z przodu w rozmiarze R14/26x8 oraz z oponami z tyłu w rozmiarze R14/26x10. Opony bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do max. prędkości pojazdu. |  |
| 2.11 | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT z biegiem wstecznym oraz hamulcem silnikowym. |  |
| 2.12 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 2.13 | Kierownica wyposażona w osłony dłoni z tworzywa sztucznego oraz grzane manetki kierownicy oraz manetkę gazu (podgrzewanie kciuka kierowcy). Dodatkowo pojazd wyposażony w grzane siedzisko kierowcy i pasażera. |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w szybę przednią o wysokości min. 250mm. |  |
| 2.15 | Pojazd wyposażone w aluminiowe osłony spodu. |  |
| 2.16 | Pojazd wyposażony w aluminiowe stopki kierowcy i pasażera. Stopka dla pasażera po obu stronach podwyższona. |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w przedni i tylny BUMBER dedykowany do danego modelu pojazdu zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabezpieczający wyciągarki. Orurowanie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie lub wykonane z aluminium. |  |
| 2.18 | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna 12V o sile uciągu min. 1000 kg. Wyciągarka z prowadnicą 4 rolkową. Sterowanie z kierownicy oraz pilota bezprzewodowego. System wolnego sprzęgła szpuli. Długość użytkowa liny (liczona bez zaczepu i od osi prowadnicy rolkowej) min. 10 metrów. Lina zakończona kauszą z hakiem. Dodatkowo z tyłu pojazdu zamontowana wyciągarka tego samego typu co z przodu na płycie szybkiego montażu w miejscu zaczepu kulowego. Do wyciągarki doprowadzona instalacja elektryczna umożliwiająca szybkie jej podłączenie do biegunów za pomocą śrub motylkowych. |  |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w pług do odśnieżania (z manualną regulacja kąta pracy lewo/prawo) dedykowany do danego modelu pojazdu o szerokości minimum 1500mm zamontowany na płycie umożliwiającej jego szybki montaż i demontaż. Podnoszenie i opuszczanie pługa z pozycji kierownicy przy użyciu wyciągarki przedniej. |  |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu oraz apteczkę w opakowaniu wodoodpornym, trójkąt podstawowy oraz gaśnicę proszkową 1kg (gaśnica zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiającego). |  |
| 3 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU |  |
| 3.1 | Pojazd dodatkowo wyposażony w: - uchwyt do tablicy rejestracyjnej, - 2szt. gniazdo hermetyczne 12V w tym jedno typu USB i jedno typu zapalniczka umiejscowione centralnie np. do ładowania telefonu, - 1szt. reflektor ręczny LED do oświetlania numerów budynków o mocy min. 55W zasilany z gniazda 12V wyposażony w przewód spiralny, - uchwyt z hermetycznym pokrowcem do telefonu o przekątnej min. 7” zainstalowany centralnie na kierownicy, - wodoodporny pokrowiec na quada z możliwością montażu na przyczepie w taki sposób, aby możliwe było zaczepienie pokrowca do podłogi przyczepy, - przedni bagażnik z mocowania gumowymi umożliwiającymi np. zamontowanie torby PSP R1, - hermetyczny schowek na dokumenty montowany na cztery paski zaciskowe na przednim bagażniku, - kufer tylny zamykany wykonany z tworzywa sztucznego na dodatkowe wyposażenie dedykowany do danego modelu pojazdu (zainstalowany bez konieczności demontażu siedzenia pasażera), - 2 pary rękawic wodoodpornych w rozmiarze L i XL, |  |
| 3.2 | Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy w tym: - panel typu LED zamontowany z przodu i z tyłu pojazdu, - po 1szt. lampy typu LED na każdym boku pojazdu. |  |
| 3.3 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dla dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003. nr 32 poz. 262 ze zmianami) oraz być wyposażony w: 1) Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej składające się co najmniej z następujących elementów: a) Wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 40W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi z możliwością nadawania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu. b) Jednego neodymowego głośnika kompaktowego o mocy min. 40W, zapewniającego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 100 dB (A) z odległości 3 metrów od pojazdu (dla całego układu; badania wykonane zgodnie z warunkami badań określonymi w regulaminie R28 kasEKG/ONZ). Głośnik przystosowany fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowany w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa, instalacja głośnika zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi. Głośnik zamontowany w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym lub fizycznym. c) Niebieskiej lampy pojedynczej sygnalizacyjnej 360o w technologii LED zamontowanej na pokrywie kufra tylnego z osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi (max. wysokość lampy 70mm). Dodatkowo osłona wykonana w sposób uniemożliwiający oślepianie kierowcy i pasażera. Lampa spełnia wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ - Class 2. d) Manipulatora do włączania i przełączania trybów umiejscowionego w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierującego pojazdem. e) Dwóch lamp kierunkowych LED o barwie światła niebieskiej z diodami o wysokiej światłości (każda o mocy min. 4W) zamontowanymi w przedniej części pojazdu w atrapie chłodnicy lub zderzaku przednim. 5) Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej lub przy odbiorze pojazdu. | Należy podać markę, typ i model proponowanych urządzeń. |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w 2szt. kasków motocyklowych szczękowych w rozmiarach L i XL w kolorze czarnym z pokrowcem. Kaski wyposażone w Pinlock. |  |
| 3.5 | Pojazd wyposażony w 2kpl. zestawów podhełmowych z mikrofonem kontaktowym i uniwersalnym mocowaniem do różnych hełmów (posiadające złącze NEXUS do współpracy z mikrofonogłośnikami MSA Handy Com, Multicom lub Titan MM50. | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.6 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej 421MQ01 oraz napisem STRAŻ zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3, ze zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 3.7 | Pojazd powinien być wyposażony w układ prostowniczy do ładowania akumulatora z zewnętrznego źródła 230V z przewodem o długości min. 5m, przystosowany do pracy z zamontowanym akumulatorem o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatora (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V. Miejsce montażu gniazda ładowania ustalić z zamawiającym. | Należy podać typ, model i producenta urządzenia |
| 3.8 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony w miejscu dostępnym dla kierowcy bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. |  |
| 3.9 | Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Przy układaniu przewodów należy zachować wymagania określone przez producenta. |  |
| 3.10 | Akumulator i alternator dostosowany do poprawnej pracy quada z zamontowanymi urządzeniami. |  |
| 3.11 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ (lub równoważnym). |  |
| 3.12 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy, informację o spełnieniu warunków do poruszania się po drogach publicznych i podstawie prawnej do użytkowania pojazdu. |  |
| 4. | PRZYCZEPA |  |
| 4.1 | Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 4.2 | Przyczepa oraz podzespoły (w tym opony), a także całość wyposażenia fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. |  |
| 4.3 | Podwozie przyczepy powinno być wyposażone w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych. |  |
| 4.4 | Przyczepa przystosowana do przewozu pojazdu oraz do przewozu ładunku przez ten pojazd. |  |
| 4.5 | Wyposażenie przyczepy: - wymiary zewnętrzne skrzyni przyczepy wystarczające do transportu przedmiotowego pojazdu, - boczne burty skrzyni ładunkowej wodoodporne o wysokości min. 100mm, - pełna wodoodporna i antypoślizgowa podłoga przestrzeni ładunkowej o grubości min 15mm, - 8 wewnętrznych uchwytów wpuszczonych w podłogę do montażu pasami transportowymi pojazdu za koła oraz przewożonego ładunku, - komplet pasów transportowych (min. 4szt.) do mocowania pojazdu na przyczepie za koła, - cała konstrukcja przyczepy cała pokryta cynkiem galwanicznym, - dyszel do zaczepu kulowego z kołem podporowym (koło podporowe o wytrzymałości min. 400kg), - pełno wymiarowe koło zapasowe zamontowane do przyczepy wraz z lewarkiem i kluczem do kół, - uchylna skrzynia ładunkowa na siłownikach gazowych z wzmocnioną tylna burtą (po której można wjeżdżać), - dwie podpory wysuwane z tyłu przyczepy, - wyciągarka ręczna o uciągu min. 1500kg (zainstalowana z przodu przyczepki umożliwiająca wciągniecie pojazdu) z pasem o długości min. 8 metrów i szerokości min. 40mm zakończonym hakiem, - oświetlenie typu LED. |  |
| 4.6 | Dopuszczalna masa całkowita przyczepy – do 750 kg. |  |
| 4.7 | Podłoga przestrzeni ładunkowej dostosowana do wymiarów pojazdu. Min. wymiary wewnętrzne platformy: - długość minimum 2900 mm, - szerokość minimum 1600 mm. |  |
| 4.8 | Instalacja elektryczna, a przede wszystkim połączenia przewodów, powinny być zabezpieczone przed dostępem do wody. Przewody i wiązki przewodów powinny być poprowadzone w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uszkodzenie (przerwanie). Niedopuszczalne jest zastosowanie „swobodnie zwisających przewodów”. |  |
| 4.9 | Przyczepa powinna być wyposażona we wszystkie światła wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 27.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016, poz. 2022). |  |
| 4.10 | Wraz z pojazdem należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji, instrukcję obsługi, gwarancję zgodną z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w umowie dostawy. |  |
| 5. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 5.1 | Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące. Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące. |  |
| 5.2 | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |
| 5.3 | Wykaz ilościowo wartościowy sprzętu dodatkowego (kaski, rękawice itp.). |  |
| 5.4 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia. |  |
| 5.5 | Minimum jeden punkt serwisowy zabudowy. |  |
| 5.6 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 5.7 | Pojazd z pełnym zbiornikiem płynów eksploatacyjnych oraz paliwa. |  |

..............................., dn. ...............................	                                            ..........................................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji;

w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.