OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia jest przedmiotowym środkiem dowodowym wymaganym do złożenia wraz z Formularzem ofertowym.

- PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA

Wymagania podstawowe dotyczące ciągnika

| - Ciągnik fabrycznie nowy wcześniej nierejestrowany – rok produkcji min. 2020. | ……………rok |
| --- | --- |

Zawieszenie

| - Amortyzacja przedniej osi, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego | TAK*/NIE* |
| - Zwolnice planetarne, | TAK*/NIE* |

Układ paliwowy

| - Zbiornik paliwa o pojemności minimum 270 l, | …………… l |
| --- | --- |
| - Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 15 l, | …………… l |
| - Korek paliwa zamykany na klucz | TAK*/NIE* |

Układ hamulcowy

| - Hamulce z samoczynną regulacją | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Hamulec ręczny wielotarczowy, | TAK*/NIE* |
| - Hamulce pneumatyczne przyczepy dwu i jedno obwodowe, | TAK*/NIE* |

Układ elektryczny

| - Akumulator minimum 170 Ah, | ………… Ah |
| --- | --- |
| - Alternator minimum 200 A, | ……… A |
| - Instalacja elektryczna 12 V | TAK*/NIE* |

WOM

| - Sprzęgło wielotarczowe - niezależne | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Selekcja prędkości z kabiny operatora | TAK*/NIE* |
| - Obroty wałka 540/540E/1000 | TAK*/NIE* |

Układ napędowy

| - Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Pojemność silnika minimum 6500 cm3, | ………… cm3 |
| - Rodzaj paliwa Diesel, | TAK*/NIE* |
| - Norma emisji spalin Stage V | TAK*/NIE* |
| - Liczba cylindrów minimum 6 | ……………… |
| - Moc znamionowa silnika minimum 155 KM | …………. KM |
| - Moc Znamionowa silnika dostępna w transporcie minimum 195 KM | …………. KM |
| - Napęd na dwie osie 4x4 | TAK*/NIE* |

Skrzynia biegów

| - Skrzynia biegów półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Skrzynia biegów : minimum 20 biegowa | ………….. biegów |
| - Minimum 4 biegi zmieniane pod obciążeniem, | TAK*/NIE* |

Koła/felgi/opony

| - Opony przednie renomowanej marki Michelin/Firestone/Mitas/Vredestein/Trelleborg w rozmiarze 540/65 R30 , | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Opony tylne renomowanej marki Michelin/Firestone/Mitas/Vredestein/Trelleborg w rozmiarze 650/65 R42 , | TAK*/NIE* |

Hydraulika

| - Minimum 3 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej, minimum 6 gniazd | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Wydajność pompy minimum 150 l/min., | ………….. l |
| - Zabezpieczenie gniazd zaworów hydraulicznych | TAK*/NIE* |

Kabina

| - Amortyzowana | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Wentylacja i ogrzewanie kabiny, sterowanie układem wentylacji manualne, | TAK*/NIE* |
| - Klimatyzacja manualna lub automatyczna, | TAK*/NIE* |
| - Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie | TAK*/NIE* |
| - Fotel pasażera | TAK*/NIE* |
| - Wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby | TAK*/NIE* |
| - Lusterka zewnętrzne szerokokątne teleskopowe | TAK*/NIE* |
| - Filtr recyrkulacji powietrza | TAK*/NIE* |

Oświetlenie

| - Światła robocze z przodu min. 6 lamp i z tyłu min. 4 lampy | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Lampa ostrzegawcza ”kogut” | TAK*/NIE* |

Wyposażenie wewnętrzne

| - Koło kierownicy z regulowana wysokością i pochyleniem, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Wspomaganie układu kierowniczego, | TAK*/NIE* |
| - Przednia osłona przeciwsłoneczna, | TAK*/NIE* |
| - Radio FM + antena, | TAK*/NIE* |

Wyposażenie dodatkowe

| - Zewnętrzne sterowanie TUZ, | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| - Dolny zaczep rolniczy, | TAK*/NIE* |
| - System telematyczny pozwalający zdalne monitorowanie lokalizacji maszyny i parametrów maszyny, | TAK*/NIE* |
| - Gaśnica minimum 2kg, | TAK*/NIE* |
| - Trójkąt ostrzegawczy, | TAK*/NIE* |
| - Apteczka pierwszej pomocy z kompletnym wyposażeniem, | TAK*/NIE* |
| - Kamizelka odblaskowa, | TAK*/NIE* |
| - Skrzynka narzędziowa | TAK*/NIE* |

- GWARANCJA

1. Ciągnik

  - Minimum 36 miesięcy;

  - Gwarancja obejmująca całość podwozia wraz z zamontowanym wyposażeniem dodatkowym i osprzętem.

2. Ciągnik musi posiadać

- Świadectwo homologacji.

- Katalog części zamiennych (na nośniku CD lub pendrive).

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia dokumentu potwierdzającego prawo własności;

- Dostarczenia protokołu przekazania, wraz z wykazem wyposażenia;

- Dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim;

- Dostarczenia instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla ciągnika  i wyposażenia dodatkowego.(po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz na nośniku cd lub pendrive);

- Dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu (tj. m. in. świadectwo homologacji,);

- Katalog części zamiennych na nośniku CD lub pendrive.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przeprowadzenia szkolenia załogi w zakresie obsługi – szkolenie zostanie udokumentowane podpisanym protokołem.