OPIS TECHNICZNY

Zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi ul. Cegielnianej i ul. Nowej w Kamiennej Górze”

1. Lokalizacja obiektu

Budowa projektowanego chodnika planowana jest na skrzyżowaniu ulic Cegielnianej i ulicy Nowej                       w Kamiennej Górze w granicach ewidencyjnych nieruchomości numer 450/6, 630, 629, 622, obręb 6 Kamienna Góra.

2. Cel realizacji zadania

Podjęcie działań w zakresie realizacji w/w zadania związane jest z poprawą bezpieczeństwa w ww. rejonie poprzez wykonanie odcinka chodnika, który pozwoli w sposób bezpieczny skomunikować się pieszym m.in. z budynkiem nr 4a bez konieczności korzystania z jezdni drogi ul. Cegielnianej.

3. Stan istniejący

Teren, na którym planowana jest budowa chodnika jest obecnie niezagospodarowany i stanowi część zieloną pasa drogowego. Odcinek ciągu pieszego, na którym planowana jest przebudowa jest w dobrym stanie technicznym a zakładane prace wynikają z potrzeby dostosowania parametrów chodnika                        do obowiązujących przepisów m.in. wysokości niwelety chodnika w rejonie przejść dla pieszych.

4. Parametry techniczne ciągu pieszego

- długość 26,00 m

- szerokość 2,00 m

- powierzchnia ok. 52,00 m2

- technologia- nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej betonowej szarej.

5. Opis robót budowlano- montażowych

5.1 Roboty rozbiórkowe

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 8 m2

- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową – 35 mb

- rozebranie nawierzchni z asfaltobetonu – 19 m2

5.2 Roboty ziemne

- usunięcie warstwy humusu.

- korytowanie na całej szerokości ciągu pieszego na głębokości 38 cm.

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni – 62 m2

5.3 Roboty nawierzchniowe

- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem – 35 mb

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku – 62 m2

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 – 31 mb

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 62 m2

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 nową nawierzchnię z kostki betonowej – 62 m2

- wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 62 m2

- wykonanie nawierzchni nawierzchni – 19 m2

W załączeniu:

- mapa sytuacyjno- wysokościowa z zaznaczonym obszarem remontowanego ciągu pieszego

- dokumentacja fotograficzna