WK.7021.2.30.2023.BL
21917.2023

Siechnice, dnia 21 marca 2023 r.

...............................................................

pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach 
w zakresie zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych  Zamawiający Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

Naprawa podłoża na placu zabaw oraz przegląd i konserwacja urządzeń do zabawy zlokalizowanych w Zacharzycach w gm. Siechnice

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na terenie placu zabaw przy świetlicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 15D (działka nr 117) w m. Zacharzyce w gm. Siechnice następujących prac:

1.1. Naprawa, malowanie i konserwacja 5 urządzeń zlokalizowanych w obrębie placu zabaw w Zacharzycach – zakres prac, fotografie oraz karty urządzeń i instrukcje eksploatacji:

- huśtawki wahadłowej podwójnej SH2/M – metalową belkę należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować łożyska i przeprowadzić konserwację mocowań łańcuchów. Ponadto wszystkie elementy należy oczyścić z zielonych nalotów i porostów.

-  huśtawki wagowej SHW/AL – metalowe elementy urządzenia należy oczyścić z rdzy oraz łuszczącej się farby i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym 
do obecnego. W ramach zadania Wykonawca ma również nasmarować przegub 
i uzupełnić brakujące zaślepki. Ponadto wszystkie elementy należy oczyścić z zielonych nalotów i porostów.

-  zestaw ze zjeżdżalnią CASABLANCA – metalowe elementy urządzenia należy oczyścić 
z rdzy oraz łuszczącej się farby i pomalować farbą do metalu w kolorze identycznym lub zbliżonym do obecnego. Skorodowane elementy pod podestem należy wymienić na nowe. Podesty są częściowo oderwane, więc należy przynitować je do konstrukcji. W ramach zadania Wykonawca ma również uzupełnić brakujące zaślepki. Ponadto wszystkie elementy należy oczyścić z zielonych nalotów i porostów.

- urządzenie wspinaczkowe SPORT2 - wszystkie elementy urządzenia należy oczyścić 
z zielonych nalotów i porostów. W ramach zadania Wykonawca ma również brakujące zaślepki.

- urządzenie wspinaczkowe MAŁPI GAJ MINI - wszystkie elementy urządzenia należy oczyścić z zielonych nalotów i porostów. W ramach zadania Wykonawca ma również brakujące zaślepki.

1.2. Montaż bujaka-sprężynowca KACZKA – urządzenie należy odebrać z magazynu gminnego w Sulęcinie oraz przygotować je do montażu, tj. dokładne oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, a także przeprowadzić konserwację antykorozyjną i malowanie elementów metalowych. Urządzenie należy zamontować we wskazanym miejscu – na zdjęciu, zgodnie z instrukcją.

1.3. Naprawa furtki wejściowej i ogrodzenia – naprawa mocowania przęsła ogrodzenia
             obok furtki i zawiasów furtki – teraz furtka nie otwiera się prawidłowo.

1.4. Przeniesienie tablicy z regulaminem placu zabaw w rejon furtki wejściowej.

1.5. Naprawa podłoża żwirowego – uzupełnienie żwiru do poziomu wskazanego 
            na urządzeniach. W sąsiedztwie ogrodzenia w rejonie huśtawki wahadłowej należy odsunąć
            istniejącą warstwę żwiru, wybrać ziemię, aby uzyskać grubość warstwy 30 cm. Należy zakupić
            żwir płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm. Ilość potrzebnego żwiru Wykonawca musi 
            oszacować sam w oparciu o wizję w terenie.

Poniżej mapka z lokalizacją oraz dokumentacja fotograficzna.

Huśtawka wahadłowa podwójna SH2/M – producent INTERFLORA Sp. z o.o.

Huśtawka wagowa SHW/AL - producent INTERFLORA Sp. z o.o.

Zestaw ze zjeżdżalnią CASABLANCA - producent INTERFLORA Sp. z o.o.

Urządzenie wspinaczkowe – SPORT 2 - producent INTERFLORA Sp. z o.o.

Urządzenie wspinaczkowe – Małpi Gaj Mini - producent INTERFLORA Sp. z o.o.

Lokalizacja bujaka-sprężynowca

Bujak-sprężynowiec KACZKA – złożony w magazynie gminnym w Sulęcinie

Furtka

Tablica z regulaminem

Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadnia należy zagospodarować/zutylizować 
na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

Przed złożeniem oferty Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej celem prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej. Miejsce realizowania zadania to teren ogólnodostępny.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860951, e-mail: bludwisiak@umsiechnice.pl.

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 15 maja 2023 r.

- Kryterium oceny ofert

- Cena - 100%

- Inne kryteria – brak.

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Termin realizacji - do dnia do 15 maja 2023 r.

- Cena musi zawierać w sobie całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.

- Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”, 
w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

- Ofertę należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres mailowy - biuro@umsiechnice.pl,

- osobiście do siedziby Zamawiającego,

- pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

- Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: Naprawa podłoża na placu zabaw oraz przegląd i konserwacja urządzeń do zabawy zlokalizowanych 
w Zacharzycach w gm. Siechnice.

- Ofertę złożyć należy do dnia 31 marca 2023 r. do godz. 12.00.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ludwisiak, tel. 71 786 09 51, email: bludwisiak@umsiechnice.pl .

- Termin związania z ofertą – 30 dni.

- Zamawiający dopuszcza  przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )