Załącznik nr 1B do SWZ, nr sprawy WT.2370.12.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego operacyjnego.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe, wyposażenie | Wypełnia oferent opisując zastosowane rozwiązania/ markę/typ lub podając parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej jak 2024, fabrycznie wykonany jako osobowy. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. | Należy podać producenta, typ i model samochodu: |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 198, poz. 1137, z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do użytkowania pojazdu jako uprzywilejowanego. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Dz. Urz. KG PSP poz. 3, z późn. zm. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową min. typ II (plaster miodu): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe typu SUV |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony. |  |
|  | Napęd hybrydowy, produkowany seryjnie bez przeróbek, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu, łączna moc układu napędowego min. 102 kW | Należy podać moc silnika: |
|  | Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa |  |
|  | Typ napędu 4x2 |  |
|  | Prześwit min. 160 mm. |  |
|  | System wspomagania ruszania pod górę. |  |
|  | Elektroniczny hamulec postojowy. |  |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system przeciwpoślizgowy (ABS lub równoważny), system rozdziału siły hamowania (EBD lub równoważny) i system wspomagania siły hamowania (Break Assist lub równoważny) |  |
|  | System stabilizujący jazdę ESP lub równoważny |  |
|  | Przestrzeń bagażowa do wysokości rolety o pojemności nie mniej niż 470 dm3. |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przednie i boczne. Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy. Kurtyny powietrzne. |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe oraz zagłówki przy wszystkich miejscach. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy. Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy. Podłokietnik kierowcy. |  |
|  | Multifunkcyjna, podgrzewana, obszyta skórą kierownica. |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz tablicy wskaźników min. 12” |  |
|  | Podgrzewane fotele przednie. |  |
|  | Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej w stosunku 60:40 z podłokietnikiem. |  |
|  | Gniazdo zapalniczki 12V w konsoli centralnej. |  |
|  | Port USB-C w konsoli środkowej. |  |
|  | Bezprzewodowa ładowarka telefonu w konsoli centralnej. |  |
|  | Dwa porty USB dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń. |  |
|  | Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym. |  |
|  | Centralny zamek z dostępem bezkluczykowym. |  |
|  | Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser). |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. |  |
|  | Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrze. |  |
|  | Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika. |  |
|  | System monitorowania martwego pola w lusterkach. |  |
|  | Klimatyzacja fabryczna automatyczna 2-strefowa. |  |
|  | Tempomat adaptacyjny. |  |
|  | Czujniki parkowania z przodu i tyłu pojazdu, kamera cofania. |  |
|  | Automatycznie światła do jazdy dziennej LED. drogowe w technologii LED. |  |
|  | Automatyczne światła mijania w technologii LED. |  |
|  | Automatycznie światła drogowe w technologii LED. |  |
|  | Światła przeciwmgłowe w technologii LED. |  |
|  | Kierunkowskazy w technologii LED. |  |
|  | System kontroli ciśnienia w oponach TPMS. |  |
|  | Wycieraczki z czujnikiem deszczu. |  |
|  | Koła ze stopów lekkich z obręczami o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – letnie. |  |
|  | Koła z obręczami stalowymi o rozmiarze min. 18”. Opony fabrycznie nowe – zimowe. |  |
|  | Zestaw naprawczy do opon. |  |
|  | Komplet dywaników gumowych. |  |
|  | Wykładzina gumowa i siatka zabezpieczająca bagażnika |  |
|  | System multimedialny z radioodtwarzaczem FM/DAB, instalacja radiowa z anteną. System głośnomówiący Bluetooth. Wyświetlacz do obsługi systemu multimedialnego min. 10,5”. Interfejs Android Auto i Apple CarPlay. |  |
|  | Układ oświetlenia i nagłośnienia pojazdu uprzywilejowanego spełniający wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ: - lampa niebieska magnetyczna - LED zasilana z gniazda zapalniczki - certyfikat do 280 km/h, - dodatkowe dwie lampy kierunkowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, - dodatkowe dwie lampy kierunkowe LED sygnalizacji alarmowej wysyłające sygnał błyskowy z tyłu pojazdu, zamontowane w górnych rogach po prawej i lewej stronie tylnej szyby z osłonami zabezpieczającymi przed refleksami świetlnymi wewnątrz pojazdu, - wzmacniacz o mocy min. 100 W, - głośnik o mocy min. 100 W zamontowany na przednim zderzaku lub na atrapie chłodnicy, - włączanie i sterowanie manipulatorem zintegrowanym z mikrofonem na elastycznym przewodzie, - nie mniej niż 4 rodzaje modulacji dźwięku, zmiana modulacji włącznikiem podstawowego sygnału dźwiękowego oraz manipulatorem. Miejsce montażu manipulatora sygnalizacji alarmowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Należy podać producenta i model systemu: |
|  | Samochód wyposażony w 1 szt. radiotelefonu przewoźnego spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7. Metody pomiarów i parametry radiowe muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. W standardzie algorytm szyfrujący ARC4 40bit. Dopuszcza się wyróżnienie przycisku alarmowego kolorem pomarańczowym na wyświetlaczu. Radiotelefon wyposażony w możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofono-głośnika w technologii bluetooth. Zespoły nadawczo-odbiorcze zamontowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Manipulator radiotelefonu zamontowany za pomocą zestawu separacyjnego w kabinie, dostępny do obsługi przez kierowcę i pasażera. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,3. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z obsadą kanałową, dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Dokumentacja dodatkowa: - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. Miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. | Należy podać producenta i model radiotelefonu: |
|  | Automatyczne wyłączanie zasilania zainstalowanych dodatkowo urządzeń po wyłączeniu zapłonu pojazdu – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |  |
|  | Wyposażenie podstawowe: - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 1 kg. |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. Zaoferowanie wydłużonej gwarancji, premiowane dodatkowymi punktami. Gwarancja na wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z pojazdem zgodnie z gwarancją danego producenta. | Parametr punktowany, maksymalnie 36 miesięcy: |