Stolik instrumentalny	szt.	2

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Stolik fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |
| Konstrukcja wykonana całkowicie ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). |  |
| Elementy konstrukcji łączone za pomocą spawów bez widocznych połączeń (nie dopuszcza się elementów skręcanych, nitowanych, klejonych) |  |
| Podstawa w kształcie litery T wykonana z zamkniętych profili ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa stabilna w każdej pozycji ustawienia blatu. |  |
| Blat z przetłoczeniem, obracany w poziomie o 360° wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Zaciskowa blokada obrotu blatu. |  |
| Blat zagłębiony na 10 mm wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z narożnikami zaokrąglonymi o promieniu R15 |  |
| Blat z dodatkowym wzmocnieniem w kształcie H z zamkniętych profili (30x30 i 50x30) wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). W przypadku uszkodzenia możliwość zdemontowania blatu |  |
| Blat podnoszony i opuszczany przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. |  |
| Dopuszczalne obciążenie blatu min. 15 kg. |  |
| Stolik wyposażony w 3 kółka o średnicy 80 mm (wszystkie z blokadą). Kółka wykonane z tworzywa nie brudzącego podłoża. |  |