OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - Aktualizacja z dnia 28.05.2024r.

ZADANIE NR WL.2370.6.2024:

DOSTAWA I MONTAŻ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DLA OBIEKTÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

- MEBLE PRACOWNICZE  DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.

- MEBLE DO SALI KONFERENCYJNEJ.

- MEBLE GABINETOWE.

- MEBLE RECEPCYJNE W SEKRETARIACIE.

- OKŁADZINY ŚCIENNE.

- FOTELE OBROTOWE, KRZESŁA KONFERENCYJNE, STOLIKI OKOLICZNOŚCIOWE.

- MEBLE KUCHENNE.

- WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJACE.

I. MEBLE PRACOWNICZE DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.

PARTER: 	POM. NR D.04; D.06; D.07; D.011; D.013

PIĘTRO I:	POM. NR D1.9; D1.10; D1.17; D1.18; D1.19; D1.20; D1.21; D1.27

PIĘTRO II:	POM. NR D2.3; D2.5; D2.6; D2.7; D2.8; D2.9; D2.10; D2.11; D2.12; D2.13; D2.14; D2.15; D2.21

- BIURKO B1.

Blaty biurek w kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru Klon Europejski lub równoważny.

Stelaż biurek kolor grafit.

Biurko regulowane  na nodze w kształcie litery T:

- Biurko o wymiarach gabarytowych 1600x700 mm

- Regulacja skokowa w zakresie 650-850 mm co 10 mm oraz stopki poziomujące +10 mm.

- Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z nóg w kształcie litery T stanowiących bok biurka i skręconych dwoma

wspornikami pod blatowymi.

- Cała konstrukcja metalowa malowana proszkowo.

- Podstawa w kształcie litery “T”.

- Pionowy element nogi wykonany z profilu o przekroju kwadratowym 65 x 65 mm.

- Stopa wykonana z profilu 60x30 mm

- Połączenie stopy z kolumną nogi  niewidoczne.

- Nogi muszą być połączone dwiema belkami pod blatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm.

- Łączenie belek pod blatowych z profilem łączącym kolumnę nogi  musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili.

Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi

dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.

- Blat wykonany z płyty 25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6  zgodnie z normą ISO 4892-1

- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe - blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019;

DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018;

AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014.

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normami:

PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019-08;

- SZAFY AKTOWE SA1, SA2 ORAZ SZAFY UBRANIOWE  SU1, SU2, SU3, SU4.

Fronty / drzwi szaf w kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru Klon Europejski lub równoważny.

Korpus / półki w kolorze grafit

2.1. SZAFY AKTOWE  - SA1, SA2.

SA1 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 440 x 2250 mm.

SA2 - szafa o wymiarze gabarytowym 1000 x 440 x 2250 mm.

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W szafie 5 półek płytowych o grubości min 18 mm , max 25 mm (dotyczy szaf o szerokości 1000 mm)zabezpieczonych przed

przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania, rozwiązanie przydatne w

momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

  - NADSTAWKI DO SZAF AKTOWYCH - SA1, SA2.

SA1 - nadstawka o wymiarze gabarytowym   800 x 440 x 740 mm.

SA2 - nadstawka o wymiarze gabarytowym 1000 x 440 x 740 mm.

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości

o grubości 18mm.

- Ściana tylna nadstawki wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Korpus nadstawki  fabrycznie sklejony, zmontowany i dostarczany w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania nadstawki na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów płytowych szaf zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W nadstawce 1 półka płytowa o grubości min 18 mm, max 25 mm(dotyczy szaf o szerokości 1000mm) zabezpieczona przed

przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

- Drzwi skrzydłowe nadstawki  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w

momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą:

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

2.3. SZAFA UBRANIOWE - SU1, SU2, SU3, SU4.

SU1 - szafa o wymiarze gabarytowym 1000 x 600 x 2250 mm.

SU2 - szafa o wymiarze gabarytowym   500 x 600 x 2250 mm.

SU3 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 600 x 2250 mm.

SU4 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 440 x 2250 mm.

SU1, SU3, SU4			SU2

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowane w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer).

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów płytowych szafy zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W szafie SU1 1 półka płytowa o grubości 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za

pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie zamontowane dwa drążki ubraniowe na różnych    wysokościach zgodnie z projektem zamawiającego.

- W szafie SU2 2 półki płytowe o grubości min 18, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za

pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie zamontowany drążek ubraniowy zgodnie z projektem zamawiającego.

-W szafie SU3 2 półki płytowe o grubości min 18, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za

pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie zamontowany drążek ubraniowy.

-W szafie SU4 2 półki płytowe o grubości min 18, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za

pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie zamontowany wieszak wysuwny.

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

2.4. NADSTAWKI DO SZAF UBRANIOWYCH - SU1, SU2, SU3, SU4.

SU1 - szafa o wymiarze gabarytowym 1000 x 600 x 740 mm.

SU2 - szafa o wymiarze gabarytowym   500 x 600 x 740 mm.

SU3 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 600 x 740 mm.

SU4 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 440 x 740 mm.

SU1, SU3, SU4, 					SU2

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna nadstawki wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Korpus nadstawki  fabrycznie sklejony, zmontowany i dostarczany w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania nadstawki na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów płytowych szaf zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W nadstawce 1 półka płytowa o grubości min 18 mm, max 25 mm(dotyczy szaf o szerokości 1000mm) zabezpieczona przed

przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

- Drzwi skrzydłowe nadstawki  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania, rozwiązanie przydatne w

momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

SCHEMAT WYPOSAŻENIA SZAF UBRANIOWYCH – SU1, SU2.

- KONTENERY - KON.

Kontener w całości w kolorze grafitowym.

Kontener pod biurkowy o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm.

- Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia

długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny o grubości 25 mm.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Kontener  musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 35mm.

- Kontener musi posiadać listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję amortyzującą.

- Kontener musi posiadać 2 szuflady na dokumenty oraz szufladę piórnikową.

- Szuflada piórnikowa wykonana z tworzywa sztucznego.

- Szuflady kontenera kompozytowe w kolorze czarnym.

- Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem Soft Close Automatic posiadają funkcję wyhamowania

szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.

- Kontener posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.

- W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.

- Wymagany jest zamek z wymiennym cylindrem, 2 numerowanymi kluczykami, jeden klucz łamany-  gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.

- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania, rozwiązanie przydatne w

momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników.

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

- Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2,-3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV Regel 108-007:2006-09 w oparciu; DGUV/IBA2017-12; PfG EK5/AK3;:2008-02; EK5/AK3- 13-03;

EK5 13-11; EK 2:1996-04; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbots V:2017-01; BedGgstV:2016-02; Prod GS:2011-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

II. MEBLE DO SALI KONFERENCYJNEJ – POM. NR. D 1.16 I PIĘTRO.

Blat stołu  w kolorze i usłojeniu zbliżonym 		Nogi stołu chromowane.

do koloru Klon Europejski lub równoważny.

- STÓŁ KONFERENCYJNY – STK.

- Stół o wymiarze gabarytowym 3100x1100 mm

- Wysokość stołu  750mm.

- Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie +- 10mm.

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.

- Stelaż malowany proszkowo.

- Nogi chromowane.

- Blat wykonany z płyty o grubości 18mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

- Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.

- Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.

- Nogi zamontowane pod kątem 15 stopni do płaszczyzny blatu.

- Każda noga wykończona nakładką chromowaną wychodzącą poza obrys profilu, zamontowaną na dole i nogi.

- Nakładka musi być metalowa chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.

- Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach 60x30 mm.

- 3 pary nóg  muszą być połączone dwiema belkami pod blatowymi wykonanymi z profilu 50x25mm.

- Łączenie belek pod blatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące

posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi, dodatkowo

zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika.

- Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

Media port jednostronnie uchylny

- szerokość 300mm, głębokość 145mm, wysokość 100mm

- montowany w blacie stołu konferencyjnego

- obudowa i konstrukcja wykonana z metalu

- dostęp do złączy prądowych realizowany za pomocą uchylnej klapki

- klapka zamontowana na mechanizmie jednostronnym- dostęp do okablowania z jednej strony media portu

Media port wyposażony w:

III. MEBLE GABINETOWE - POM. NR D1.10, D1.11, D1.12, D.1.13 - I PIĘTRO.

- BIURKO GABINETOWE WSPARTE NA SZAFCE Z SZUFLADAMI – B2

Blat biurka, stołu  w kolorze i usłojeniu zbliżonym 		Nogi stołu chromowane.

do koloru Klon Europejski lub równoważny.

Szafka podbiurkowa w całości w kolorze grafitowym

- Biurko o wymiarze gabarytowym 1800 x 800 mm.

- Wysokość stołu 750mm.

- Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie +- 10mm.

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.

- Stelaż malowany proszkowo.

- Nogi chromowane.

- Blat wykonany z płyty o grubości 18mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

- Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.

- Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi 25 mm.

- Nogi zamontowane pod kątem 15 stopni do płaszczyzny blatu.

- Każda noga wykończona nakładką chromowaną wychodzącą poza obrys profilu, zamontowaną na dole nogi.

- Nakładka musi być metalowa chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.

- Nogi spawane za pomocą profilu o wymiarach 60x30 mm.

- Pod blatem dwie belki pod blatowe wykonane z profilu 50x25mm malowanego proszkowo.

- Łączenie belek pod blatowych z profilem łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belka łącząca

posiada specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi.  – dodatkowo

zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika

- Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego.

- Biurko wsparte na szafce:  jednej strony znajduje się para nóg z drugiej strony brak nóg, stelaż przygotowany do montażu na

szafce do wsparcia biurka.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019;

DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018;

AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014.

- Szafka o wymiarze gabarytowym 1600 x 420 x 663 mm.

- Korpus i fronty  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm  i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe

- Szafa podzielona na 3 części: część z szufladami, część otwarta, część zamykana drzwiami skrzydłowymi.

- W szafie zamontowane 3 szuflady. Rama szuflad metalowa, dno płytowe.

- Szuflady posiadają prowadnice z mechanizmem miękkiego domyku i funkcją wyhamowania szuflady oraz automatycznego

dociągu przy zamykaniu.

- Szuflady mają system zabezpieczający przed równoczesnym otwarciem kilku szuflad.

- Szuflady zamykane zamkiem centralnym.

- Drzwi skrzydłowe wyposażone są w zawiasy 110°   z miękkim domykiem.

- 2 półki o grubości 18 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi

w otwór wywiercony w półce.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W frontach  płytowych zamontowane poziomo uchwyty metalowe o rozstawie 192mm.

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.

- Szafka na stopkach regulacyjnych H:30 mm z możliwością poziomowania.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

- STÓŁ KONFERENCYJNY GABINETOWY – B3, B4:

B3 - stół o wymiarze blatu 1600 x 800 mm

B4 - stół o wymiarze blatu 1600 x 700 mm

- Wysokość stołu 750mm.

- Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie +- 10mm.

- Stelaż stołu to konstrukcja metalowa.

- Cała konstrukcja malowana proszkowo.

- Nogi chromowane.

- Blat wykonany z płyty o grubości 18mm wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej

trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Wszystkie krawędzie  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.

- Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.

- Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.

- Nogi zamontowane pod kątem 15 stopni do płaszczyzny blatu.

- Każda noga wykończona nakładką chromowaną wychodzącą poza obrys profilu, zamontowaną na dole nogi.

- Nakładka musi być metalowa chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.

- Nogi spawane za pomocą profilu o wymiarach 60x30 mm.

- Łączenie profili- noga musi się odbywać na zasadzie przenikania: noga przenika w profil co wpływa na stabilność i wytrzymałość

konstrukcji.

- Pod blatem dwie belki pod blatowe wykonane z profilu 50x25mm malowanego proszkowo.

- Łączenie belek pod blatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące

posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu  profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi.  – dodatkowo

zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika

- Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 527-1:2011; DIN EN 527-2:2019;

DIN EN 1730:2013; DIN EN 14073:2004; DGUV/IBA:2017; DIN FB 147:2006; EK5/13-11; EK5.3 13-01:2018;

AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017; BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014.

- WITRYNY, REGAŁY OTWARTE I SZAFY UBRANIOWE W GABINETACH.

  - SZAFA AKTOWA  Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI – W1.

Fronty / drzwi szaf w kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru Klon Europejski lub równoważny.

Korpus / półki w kolorze grafit.

- Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarze 1200 x 420 x 1140mm.

- Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o grubości

18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Drzwi przesuwne z płyty o grubości 18 mm, rolki prowadzące łożyskowe, profile prowadzące z tworzywa sztucznego.

- W frontach zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Szafa posiada przegrodę pionową.

- Wyposażenie: 4 półki o grubości min 18 mm max 25 mm , posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem z szafy

za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów  co 32mm na

całej wysokości korpusu.

- Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem.

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

  - REGAŁ R1.

Korpus / półki w kolorze grafit.

- Regał o wymiarze gabarytowym 550 x 420 x 1140 mm.

- Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości

o grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność. --- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- 2 półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą

metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

  - SZAFY UBRANIOWE GABINETOWE -  SU1, SU2.

SU1 - szafa o wymiarze gabarytowym 1000 x 600 x 2250 mm.

SU2 - szafa o wymiarze gabarytowym   500 x 600 x 2250 mm.

SU1				SU2

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer).

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów płytowych szafy zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W szafie SU1 1 półka płytowa o grubości 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za

pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie zamontowane dwa drążki ubraniowe na różnych    wysokościach zgodnie z projektem zamawiającego.

- W szafie SU2 2 półki płytowe o grubości min 18, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za

pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W szafie zamontowany drążek ubraniowy zgodnie z projektem zamawiającego.

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

3.4. NADSTAWKA SZAFY UBRANIOWEJ - SU1, SU2.

SU1 - nadstawka o wymiarze gabarytowym 1000 x 600 x 740 mm.

SU2 - nadstawka o wymiarze gabarytowym   500 x 600 x 740 mm.

SU1, 						SU2

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna nadstawki wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Korpus nadstawki  fabrycznie sklejony, zmontowany i dostarczany w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania nadstawki na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów płytowych szaf zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W nadstawce 1 półka płytowa o grubości min 18 mm, max 25 mm(dotyczy szaf o szerokości 1000 mm) zabezpieczona przed

przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

- Drzwi skrzydłowe nadstawki  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 2 punktach.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w

momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

Schemat wyposażenia szaf ubraniowych - SU1, SU2.

IV. MEBLE RECEPCYJNE W SEKRETARIACIE – POM. NR D1.3 -  I PIĘTRO.

- LADA RECEPCYJNA L1.

Blaty lady recepcyjne, blat przedni lady recepcyjnej 		Stelaż płytowy (nogi boczne) kolor grafit,

w kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru 			nadstawka lady recepcyjnej w kształcie litery U kolor grafit.

Klon Europejski lub równoważny.

Wymiar gabarytowy: 2000 x 800 x 1010 mm.

- Blat wykonany z płyty 25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie  odporności  na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 3mm.

- Blat mocowany do frontu na wysokości 740 mm.

- W blacie lady wymagane ergonomiczne wycięcie w kształcie łezki.

- Front wykonany z płyty  25mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.

- Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 3mm.

- W froncie zamontowany profil dekoracyjny ze stali polerowanej.

- Nogi lady wykonane z płyty o grubości 25 mm.

- Nadstawka wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 36 mm.

- Płaszczyzny połączone cięciem ukośnym.

- Nadstawka wyposażona  w stopki poziomujące.

- Nadstawka wymaga przykręcenia do korpusu.

PROJEKT PANELU RECEPCYJNEGO LADY

- SZAFA AKTOWA – SA3.

Fronty / drzwi szaf w kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru Klon Europejski lub równoważny

Korpus / półki w kolorze grafit

SA3 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 440 x 1510 mm.

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o

grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer). Dodatkowo polimerowa warstwa łącząca obrzeże z blatem gwarantuje odporność na wysokie temperatury i wilgotność.

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1.

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości

korpusu.

- W szafie 3 półki płytowe o grubości min 18 mm, max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą

metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra

- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w

momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

- SZAFA UBRANIOWA – SU3

Fronty / drzwi szaf w kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru Klon Europejski lub równoważny

Korpus / półki w kolorze grafit

SU3 - szafa o wymiarze gabarytowym   800 x 440 x 1510 mm.

- Korpus i drzwi  wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1  o podwyższonej trwałości  o-

grubości 18mm.

- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy,  o grubości 8 mm co

umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Ściana tylna wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

- Z uwagi na wymagania trwałości pod względem wycierania się spoiny pomiędzy blatem płyty a obrzeżem, stabilny kolor i

odporność na promieniowanie UV meble muszą być wykonane z zastosowaniem technologii laserowej bez użycia klejów

termo topliwych typu PU ani PUR ani EVA. Baza obrzeża i warstwa funkcyjna w jednym kolorze i z tego samego materiału

(polimer).

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1

- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.

- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.

- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.

- Drzwi płytowe  zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.

- Do frontów płytowych szafy zamontowane uchwyty o rozstawie 192 mm.

- W szafie zamontowany wieszak wysuwny.

- Drzwi skrzydłowe szafy  wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu

trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi

- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie

swoje meble.

- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony

musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Certyfikat bezpieczeństwa GS jako potwierdzenie zgodności z normami: DIN EN 14073-2, -3:2004-11; DIN EN 14074:2004-11;

DIN FB147:2006-06; DGUV/IBA: 2017-12; EK2:1996-04; DGUV-Regel 108-007:2006-09, częściowo w oparciu;

PfG EK5/AK3 13-03:2014; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017-01; BedGgstV:2016-02;ProdSG:2011-11;EKS;-13-11

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 14073-2:2006;

V. OKŁADZINY ŚCIENNE.

- OKŁADZINY ŚCIENNE DO POMIESZCZEŃ NR  D1.3, D1.13 NA I PIĘTRZE.

Okładzina ścienna wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą w kolorze antracytowym będącą reprodukcją kamienia, np.: EGGER MARMUR CANDELA F22 ST 76 lub równoważnej, posiadającej atesty higieniczności

Płyta zamontowana jest na ścianach o zgodnie z poniższym projektem, układem  i wymiarami.

POMIESZCZENIE D1.13. BIURO KOMENDANTA

POMIESZCZENIE D1.3. SEKRETARIAT

- OKŁADZINA ŚCIENNA AKUSTYCZNA DO POMIESZCZENIA NR D1.16 SALA KONFERENCYJNA.

- Wymiary gabarytowe panelu ściennego  1100 x 145 x 550 mm

- Stelaż z profili metalowych o wymiarze 30x30 mm malowanych proszkowo.

- Konstrukcja paneli to płyta wiórowa dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości o grubości 18 mm, element

tapicerowany wykonany z pianki wtórnie lanej, boki paneli usztywnione płyta HDF o grubości 3mm. Panele pokryte tkaniną.

- Pomiędzy elementami wkładka filcowa o grubości 12 mm w kolorze antracytowym.

- Aby połączyć panele należy wykorzystać panel wydłużający, który zawiera dodatkowo elementy metalowe malowane proszkowo

służące do łączenia profili paneli oraz wkładkę filcową, uzupełniającą szczelinę między skrajnymi elementami tapicerowanymi.

- Panele muszą posiadać właściwości akustyczne potwierdzone raportem z badań: klasa pochłaniania dźwięku – A wg. normy

PN-EN ISO 354:2005, współczynnik pochłaniania dźwięku (αW) – 1,00.

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001.

- Raport wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą:

PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999

VI. FOTELE OBROTOWE, KRZESŁA KONFERENCYJNE, STOLIKI OKOLICZNOŚCIOWE.

- FOTEL OBROTOWY  FO1.

- Fotel obrotowy z zagłówkiem ma posiadać wypełnienie pianką trudnopalną

- Podstawa pięcioramienna, aluminiowa (jednolity odlew aluminium), polerowana;

- Samohamowne kółka jezdne;

- Amortzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska,

- Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny

za pomocą wygodnego pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji

siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska oraz blokadę tego ruchu w każdym

położeniu. Mechanizm posiada dodatkową regulacje pochylenia zarówno siedziska jak i oparcia do tzw. kątów ujemnych

- Siedzisko wykonane ze skeljki liściastej i maskownicy z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową,

wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 65 kg/m2

- Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50 mm.

- W siedzisku zamontowana, chowana pod siedzisko płytka z instrukcją użytkowania wraz z załączoną etykietą produktową

pozwalającą identyfikować datę produkcji, nazwę produktu, producenta krzesła,

- Konstrukcja oparcia wykonana jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, obciągnieta miękką, elastyczną siatką z

atestem trudnozapanosci (EN 1021-1 oraz EN 1021-2), wykonananą w 100% z poliestru o odpornosci na ścieranie na poziomie

- 00 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2).

- Krzesło wyposażone w zagłówek regulowany w zakresach góra-dół oraz wokół osi, tapicerowany

- Rama oparcia mocowana do wspornika z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym współgrającym kolorem z konstrukcją ramy

oparcia. Nie dopuszcza się innego łaczenia kolorów. W ramie oparcia zamontowany jest mechanizm wsparcia podlędźwiowego w

zakresie góra dół. We wsporniku bedącym łącznikiem oparcia i siedziska zamontoway jest mechanizm regulacji wyparcia części

lędźwiowej kręgosłupa w zakresie przód-tył.

- Regulowane na wysokość podłokietniki, z nakładką w kolorze czarnym, wykonaną z miekkiego poliuretanu,.

- Krzesło tapicerowane (siedzisko) tkaniną typu Cura o parametrach: tkanina z atestem trudnopalności EN 1021:1, 98%

poliester pochodzącego z recyklingu oraz 2% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli, odporności na piling 4-5,

odporność na światło 5-8

- Wymiary:

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej

technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert.

Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2.

- Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998

(DZ.U. Nr 148, poz. 973).

- Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1 i EN 1335-2 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i

wytrzymałość).

- Producent posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i

serwis mebli biurowych oraz ich komponentów.

- Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta potwierdzony Warunkami Gwarancji.

- Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być

zawarte w ofercie.

- KRZESŁO KONFERENCYJNE K1.

- Krzesło konferencyjne z podłokietnikami -  pianka trudnopalna 1021 – oparcie siatka.

- Krzesło konferencyjne na płozie, rurki stelaża o przekroju okrągłym fi 22 mm.

- Stelaż malowany proszkowo na kolor czarny.

- Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU o gęstości 35 kg/m3, gwarantującą wysoką

odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia z wyraźnie wywiniętą ku dołowi przednią krawędzią siedziska, celem

zmniejszenia ucisku na dolną część uda użytkownika

- Oparcie krzesła wykonane z stalowego stelaża pokrytego elastyczną, transparentną siatką, zapewniającą maksymalny komfort

poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika oraz swobodną cyrkulację powietrza, wyprofilowane do naturalnego

kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.

- Siatka oparcie pokryta tkaniną w kolorze czarnym

- Krzesło sztapluje się do ilości 5 sztuk.

- Krzesło tapicerowane tkaniną typu Cura lub równoważna z atestem trudnopalności EN 1021:1,

98% poliester pochodzącego z recyklingu oraz 2% poliester, o klasie ścieralności na poziomie 100 000 cykli,

odporności na piling 4-5, odporność na światło 5-8.

Wymiary krzesła:

Wymagane dokumenty dołączone wraz z ofertą :

- Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej

technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert.

Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2.

- Wymagane potwierdzenie certyfikatem z badań  wytrzymałości  i stabilności wg EN 16139:2014.

- KRZESŁO KONFERENCYJE K2 – I PIĘTRO, POM. NR D1.16 SALA KONFERENCYJNA.

Krzesło Narbutas North Cape lub równoważne.

Krzesło wykonane z chromowanej rury stalowej, na płozie, rama krzesła wykonana ze stali z wypełnieniem  z poliuretanu.

Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 95% wełna 5% poliamid, gramatura co najmniej 399 g/m2, trudnozapalność papieros, zapałka (EN 1021-1), odporność na światło (EN ISO 105-B02) – 5, odporność na ścieranie (cykle Martindale’a - EN ISO 12947-2) -100000, odporność na piling (EN ISO 12945-2) – 4.

Wymagane dokumenty, certyfikaty dołączone wraz z ofertą :

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GREEN ENERGY

- KRZESŁO KONFERENCYJNE K3 – I PIĘTRO POM. NR D1.3  SEKRETARIAT ORAZ KORYTARZ.

- Krzesło konferencyjne na podstawie drewnianej

Wymagane wymiary:

- wysokość krzesła 820 mm

- szerokość krzesła 605 mm

- głębokość krzesła 630 mm

- szerokość siedziska 470 mm

- szerokość oparcia 520 mm

- wysokość siedziska 460 mm

- głębokość siedziska 450 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubełka

- Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko.

- Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków.

- Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego.

- Tapicerka może być wykonana w różnych kolorach tej samej tkaniny.

- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.

- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej o cechach trudno zapalnych.. Nie dopuszcza się pianki ciętej.

- Oparcie i siedzisko posiada wyraźne  krawędzie boczne określające grubość tych elementów.

- Siedzisko o grubości 60 mm.

- Oparcie o grubości 50 mm.

- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stebnówka).

- Konstrukcja krzesła stanowią cztery niezależne kolumnowe nogi wkręcane w siedzisko wykonane z litego drewna dębowego o średnicy

zmniejszającej się ku dołowi .

Krzesło tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100 % Poliester

- Gramatura : 402 g/ m2

- Odporność na ścieranie : 100 000 cykli Martindale

- Pilling : 4

- Odporność koloru na tarcie : Mokre 4-5 , Suche 4-5

- Atest na trudnopalność : BS 5852:Part1:1979

- Odporność na światło : 5

Wymagane dokumenty, certyfikaty dołączone wraz z ofertą:

- Sprawozdanie z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą

PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 1335-1:2020-09, PN-EN 1335-2:2019-3, PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 w zakresie wymiarów,

wytrzymałości , trwałości  i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych.

- Sprawozdanie winno być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

lub inne jednostki akredytujące działające na ternie UE wskazane na skutek Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii

Europejskiej NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.

- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzeseł zastosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych.

- Dokumenty potwierdzające parametry tapicerki.

- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni.

- STOLIK ST1

- Wysokość całkowita 495 mm

- Szerokość całkowita 700 mm

- Głębokość całkowita 700 mm

Stolik musi posiadać:

- Podstawa wykonana z giętego na kształt symetrycznej płozy z pręta o średnicy 12 mm malowana proszkowo.

- Pręty w dolnej części na środku skrzyżowane tworzą przekątnie a płoza rozszerza się ku dołowi.

- Blat okrągły o średnicy 700 mm

- Blat z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokryta obustronnie melaminą. Gęstość płyty minimum 620 kg/m3,

klasa higieniczności E1. W przypadku płyt równoważnych Oferent zobowiązany jest załączyć próbki do oferty celem akceptacji przez

Zamawiającego. Obrzeże blatu oklejone ABS o grubości 1 mm.

Wymagane dokumenty, certyfikaty dołączone wraz z ofertą:

- Świadectwo z badań  wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą

PN-EN 1730:2014_04 , PN-EN 12521:2016_02  , w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli

niedomowych.

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

- Wszystkie dokumenty potwierdzone przez producenta za zgodność z oryginałem z datą nie starszą niż 30 dni.

VII. MEBLE KUCHENNE.

Korpus szafek górnych i dolnych kolor dekoru szary grafit PFLEIDERER U12257 lub równoważny.

Fronty szafek górnych i dolnych dekor klon PFLEIDERER R27004 lub równoważny.

Blat roboczy oraz fartuch ponad blatem dekor będący reprodukcją kamienia EGGER MARMUR CANDELA JASNOSZARY

F243 ST76 lub równoważny.

Opis mebli kuchennych:

- Korpusy szafek dolnych i górnych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm obustronnie laminowanej firmy PFLEIDERER

U12257 lub równoważny   posiadająca atest higieniczności, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. Oklejone obrzeżem 2mm.

- Fronty szafek dolnych i górnych wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm obustronnie laminowanej firmy PFLEIDERER

R27004 lub równoważny posiadająca atest higieniczności, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. Oklejone obrzeżem 2mm.

- Otwieranie szafek dolnych za pomocą uchwytów krawędziowych w kolorze szarym, otwieranie szafek wiszących za pomocą tip-on.

- Blat kuchenny wykonany z płyty laminowanej grubości 38 dekor będący reprodukcją kamienia EGGER MARMUR CANDELA

JASNOSZARY F243 ST76 lub równoważny.

- Fartuch ponad blatem wykonany z płyty wiórowej gr. 18 mm obustronnie laminowanej, dekor będący reprodukcją kamienia

EGGER MARMUR CANDELA JASNOSZARY F243 ST76 lub równoważny.

- Wnęki obudowane płytą wiórową o grubości 18 mm obustronnie laminowaną o klasie higieniczności E, w kolorze frontu.

- Meble połączone ze sobą złączami, bez użycia kleju.

- Szafki z szufladami  na prowadnicy Axis wyposażone w boki stalowe kolor antracyt, górna szuflada wyposażona we wkład na

sztućce.

- Zawiasy Blum minimum 80 000 cykli otwórz-zamknij, mocowane na 4 śruby.

- Szafki wiszące montowane na listwie montażowej z zawieszkami HAFELE CAMAR 806L/P, udźwig 100kg/parę, z zaślepką

wsuwaną kolor biały z tworzywa sztucznego.

- Zabudowa kuchenna wykończona cokołami zabezpieczonymi listwą uszczelką, blat kuchenny wykończony sylikonem kolor

szary.

UWAGA:

Przed realizacją zamówienia wykonawca / dostawca zabudowy zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów w miejscu montażu.

- ANEKS KUCHENNY D.010 NA PARTERZE.

- ANEKS KUCHENNY D1.4 NA I PIĘTRZE.

- ANEKS KUCHENNY D1.26 NA I PIĘTRZE.

- ANEKS KUCHENNY D2.4 NA II PIĘTRZE.

- ANEKS KUCHENNY D2.20 NA II PIĘTRZE.

- WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE.

- SPRZĘT AGD DO ANEKSÓW KUCHENNYCH.

PARTER: 	POM. NR D.010

PIĘTRO I:	POM. NR D1.4; D1.26;

PIĘTRO II:	POM. NR D2.4; D2.20

  - M - KUCHENKA MIKROFALOWA – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

- Pojemność [l]: 20

- Sterowanie: mechaniczne

- Moc mikrofal: 700

- Wymiary (G x S x W) [cm]: 32.6 x 45.5 x 26.1

- Sposób otwierania drzwi: w lewo

- Grill: nie

- Funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie

- Zastosowane technologie: Pulse Technology

- Rodzaj: wolnostojąca

- Sterowanie smartfonem: nie

- Automatyczny dobór czasu: brak

- Funkcje dodatkowe: funkcja rozmrażania czasowego, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy

- Liczba poziomów mocy: 5

- Talerz: tak

- Średnica talerza obrotowego: 25,5 cm

- Wykończenie wnętrza: stal matowa

- Oświetlenie wnętrza: tak

- Wyświetlacz: nie

  - UM - UMYWALKA GRANITOWA – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

- Wymiary: 500 x 400 mm

- Głębokość komory: 182 mm

- Wymiary komory: 353 x 335 mm

- Średnica odpływu: 113 mm

- Materiał wykonania: 80% kruszywo granitowe, 20% dedykowana żywica poliestrowo-akrylowa

- Możliwość zabudowy w szafce od 40 cm

  - ZM – ZLEWOZMYWAK GRANITOWY – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

- Rozmiar: 435x410x171 mm

- Głębokość komory: 161 mm

- Wymiary komory: 375x280 mm

- Średnica odpływu: ø90 mm

- Rodzaj: 1-komorowy

- Typ: wpuszczany w blat

- Materiał: granit

- Kolor: szary

- Wykończenie syfonu: chrom

- Otwór przelewowy: tak

- Otwór na baterie: tak

- Syfon automatyczny w komplecie

- Wysoka odporność na zarysowania i przebarwienia

- Odporność na szok termiczny

- Powierzchnia ułatwiająca czyszczenie

- Jeden dodatkowy pod frezowany otwór do samodzielnego wybicia ø35

  - BATERIA KUCHENNA – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

- Bateria kuchenna, stojąca.

- Wykonana z mosiądzu.

- W kolorze szary nakrapiany.

- Głowica ceramiczna 40mm.

- Perlator wymienny 22mm.

- Otwór montażowy standardowy 35mm

- Obrotowa wylewka 360.

- W zestawie: bateria, zestaw montażowy, uszczelki.

- Powłoka odporna na przebarwienia.

- Wysokość: 330 mm

- Szerokość baterii: 215 mm

  - CE - CZAJNIK ELEKTRYCZNY  – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

Materiał korpusu: Plastik i metal

Moc grzewcza: 1850-2200 W

Pojemność: 1.7 l

Czerwona dioda sygnalizująca pracę

Wskaźnik poziomu wody

Obrotowa podstawa 360 °

Automatyczne wyłączanie

Wyjmowany filtr antywapienny

Rodzaj termostatu: Strix

Długość kabla: 700 mm

  - E – EKSPRES DO KAWY CIŚNIENIOWY– DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

| Kolor dominujący: | czarny |
| --- | --- |
| Materiał: | tworzywo sztuczne |
| Pojemność zbiornika na wodę: | 1.7 |
| Szerokość produktu: | 28.1 cm |
| Wysokość produktu: | 38.5 cm |
| Głębokość produktu: | 46.8 cm |
| Waga produktu: | 9.8 kg |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: | 10.68 kg |
| Moc: | 1500 W |
| Ciśnienie: | 19 bar |
| Rodzaj ekspresu: | automatyczny |
| Rodzaj naczynia na kawę: | kubek/filiżanka |
| Wbudowany młynek: | tak |
| Podwójny dozownik: | tak |
| Sterowanie: | elektroniczne |
| Komunikacja: | wyświetlacz |
| Cechy dodatkowe: | młynek do kawy |
| Rodzaje kawy: | mielona, ziarnista |
| Rodzaje regulacji: | moc kawy, stopień zmielenia kawy |
| Automatycznie przygotowywane napoje: | Americano, Cappuccino, Espresso |
| Funkcje: | automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie |
| Załączone wyposażenie: | miarka, paski testowe do badania twardości wody, rurka do mleka |

  - LWW – CHŁODZIARKA WOLNOSTOJACA – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

- Pojemność chłodziarki [ l ]: 230 + 114 zamrażarka

- Technologia bezszronowa: tak

- Położenie zamrażarki: na dole

- Kompresor inwerterowy: tak

- Liczba drzwi: 2

- Sterowanie: elektroniczne

- Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

- Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania [h]: 18

- Kolor producenta: metaliczny grafit

- Kolor / wykończenie frontu: metaliczny grafit

- Szklane wykończenie drzwi: nie

- Licowane drzwi: nie

- Liczba agregatów: 1

- Liczba termostatów: 2

- Wyświetlacz: zewnętrzny

- Funkcje dodatkowe: All Around Cooling, Clean Back, Cool Silent,

Funkcja Power Cool,Funkcja Power Freeze,

Oświetlenie LED, Składana półka, Space Max

- Sterowanie smartfonem: nie

- Retro: nie

- Bezpieczeństwo użytkowania: alarm niedomkniętych drzwi

- Szerokość [cm]: 59,5

- Wysokość [cm]: 185,3

- Głębokość [cm]: 65,0

- Nowa klasa energetyczna: F

- Roczne zużycie prądu: 295 kWh = 227.15 zł

- Poziom hałasu [dB]: 35

- Klasa klimatyczna: N, SN, ST, T

- Roczne zużycie energii [kWh]: 295

- Klasa emisji hałasu: B

- Szerokość z otwartymi drzwiami [cm]: 61

- Rodzaj półek: szklane

- Liczba półek: 3

- Liczba pojemników na warzywa: 1

- Liczba półek na butelki: 0

- Szybkie schładzanie: tak

- Komora zero: nie

- Dystrybutor wody: nie

- Komora świeżości: tak

- Szuflada z kontrolą wilgotności: nie

- Zdolność zamrażania [kg/24h]: 13

- Liczba pojemników w zamrażarce: 3

- Szybkie zamrażanie: tak

- Kostkarka do lodu: nie

  - ZM – ZMYWARKA DO ZABUDOWY – DANE TECHNICZNE (minimalne parametry).

- Wymiary (S x G x W) [cm]: 44,8 x 84,5 x 60

- Pojemność [kpl.]: 11

- Poziom emisji hałasu [dB]: 44

- Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]: 76

- Zużycie wody na cykl EKO [l/cykl]: 9,5

- Połowa załadunku: tak

- Funkcje: połowa załadunku, automatyczne otwieranie drzwi

- Programy zmywania: 90 minut, auto czyszczenie,  Eco,

Higiena, Intensywny, Płukanie, Szybki,

Uniwersalny.

- Gwarancja: 24 miesiące

- Zastosowane technologie: Auto Dry

- Ochrona przed zalaniem: tak

- Podłączenie do ciepłej wody: tak

- Dno zmywarki: ze stali nierdzewnej

- Panel sterujący: ukryty

- Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak

- Wskaźnik braku soli: tak’

- Wyświetlacz: elektroniczny

- Nowa klasa energetyczna: D

- Sterowanie: elektroniczne

- Sterowanie smartfonem: nie

- System mycia sztućców: szuflada na sztućce

- Liczba programów: 8

- Temperatury zmywania: 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75

- Kosz dolny: stojak na talerze

- Kosz górny: regulowana wysokość, stałe wsporniki na szkło

1.7. ZABUDOWY STOLARSKIE

DOTYCZĄ POMIESZCZEŃ: D:0.12; D:1.9; D.1.14

KOLORYSTYKA ZABUDÓW STOLARSKICH:

W całości  kolorze i usłojeniu zbliżonym do koloru Klon Europejski lub równoważny

Zabudowa stolarska (szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi) wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Półki w szafa aktowych i ubraniowych wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Krawędzie płyt oklejone  są obrzeżem PVC o grubości 2mm w kolorze płyty.

Okucia drzwi przesuwnych:

- maksymalna waga skrzydła - 50 kg,

- wózki górne i dolne łożyskowane,

- system do samodzielnego montażu,

- profil L w komplecie - do wykończenia dolnej krawędzi drzwi,

- wózki dolne z zabezpieczeniem przeciwko wypadaniu drzwi,

- Maksymalna wysokość wnęki: 274 cm

- Grubość wypełnienia (np. płyty): 16, 18 mm lub 12 mm + 4 mm lustro

- Materiał wykonania profili: aluminium

- Wykończenie: anoda

- Kolor: srebrny

POM. NR D.0.12  - SZAFA AKTOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI

POM. NR D.1.9  - SAME DRZWI PRZESUWE

POM. NR D.1.14 – SZAFA UBRANIOWA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI +

DRĄŻEK METALOWY NA UBRANIA WISZĄCE.

Opracował:

mgr inż. arch. Jakub Słota