Załącznik nr1.

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania:

| Lp. | Parametr | Spełnia/ Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obiektywy klasy plan achromat o powiększeniach 10x, 40x oraz klasy plan fluorytowej o powiększeniach 60x, 100x |  |
| 2. | Ręczna rama mikroskopu pionowego do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym |  |
| 3. | Współosiowe zgrubne i dokładne ogniskowanie z mechanizmem podnoszenia i opuszczania stopnia, skok ogniskowania 25 mm, skok zgrubny 15 mm/obrót, skok dokładny 100 µm/obrót, podziałka przy drobnym ogniskowaniu 1 µm. Ogranicznik wstępnego ogniskowania i regulacja momentu obrotowego przy zgrubnym ogniskowaniu |  |
| 4. | Zarządzanie oświetleniem z indywidualnymi ustawieniami natężenia światła dla wszystkich obiektywów w połączeniu ze źródłem światła. Pokrętło regulacji natężenia światła montowane z przodu, zasilanie zewnętrzne 5V, 2,5A. Oświetlacz światła przechodzącego z oświetleniem Koehlera i numerem pola 26,5 |  |
| 5. | Zawiera klucz imbusowy i zasilacz sieciowy |  |
| 6. | Nasadka binokularowa, nachylenie 30 stopni, regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja doptryjna +/- 5 w lewym tubusie |  |
| 7. | Okular szerokokątny |  |
| 8. | Okular szerokokątny z możliwością ustawienia ostrości |  |
| 9. | Pięciogniazdowy rewolwer obiektywowy |  |
| 10. | Mechaniczny stolik przedmiotowy z unikatowym, bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie 250 stopni, prawostronne nisko położone pokrętła napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych 76x52 mm |  |
| 11. | Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, lewostronny element dociskowy |  |
| 12. | Ergonomiczne nakładki na uchwyty pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego (grubość 1mm) |  |
| 13. | Zawiera kondensor, źródło światła, przewód sieciowy, pokrowiec do mikroskopu, |  |
| 14. | Instalacja |  |

Wszystkie muszą zostać spełnione