- FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU FIZYKO-CHEMICZNEGO 
I LABORATORYJNEGO

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, „Czas reakcji”, „Dodatkowy okres gwarancji”, „Czas naprawy”, „Czas wymiany”, „Okres przeglądu technicznego”, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji w kolumnie „PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

- CZĘŚĆ I: SPRĘŻARKA POWIETRZA

Zamawiamy jedną sprężarkę powietrza z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona sprężarka powietrza z wyposażeniem musi być kompletne, spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana sprężarka powietrza z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Sprężarka powietrza z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia muszą być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r. z wystawieniem faktury do 31.12.2023r..

Oferujemy jedną sprężarkę powietrza

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 2 | Przeznaczenie | zasilanie sprężonym powietrzem urządzeń laboratoryjnych np. testera przepuklenia, szczęki maszyny wytrzymałościowej itp. |  |
|  | Parametry | - maksymalnego ciśnienia na wyjściu na poziomie co najmniej 8bar; - wydajność zasysania do ok. 50 l/min; - uzyskiwanie na wyjściu maksymalnego przepływu/ wydajności na poziomie co najmniej 35 l/min; - zbiornikiem na sprężone powietrze o pojemności co najmniej 9 l; - głośność pracy nie większa niż 50 dB (A); - sprężarka chłodzona powietrzem. |  |
| - 3 | Inne | Sprężarka powietrza musi m.in.: - posiadać konstrukcję kompaktową z uchwytem z tworzywa sztucznego na pałąku pozwalający na łatwe przenoszenie/ przemieszczanie sprężarki; - posiadać wbudowany zbiornik na sprężone powietrze o pojemności co najmniej 9 l z zamontowanym na wyjściu systemem redukcyjnym z regulacją ciśnienia wyjściowego monitorowanego analogowym ciśnieniomierzem (utrzymywanie nastawionego ciśnienia wyjściowe na stałym poziomie, niezależnie od wahań ciśnienia powietrza na wejściu reduktora) oraz zakończony na wyjściu filtrem oczyszczającym sprężone powierza (usunięcie z powietrza skroplin wody, oleju); |  |

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | - posiadać wyjście powietrza ze sprężarki (za układem redukcyjnym z filtrem) złącze (np. szybkozłączkę) do podłączenia węża z tworzywa ciśnieniowego niebieskiego śr. zew./wew. 6,0/ 4,0mm dł. ok. 3m do podłączenia zasilanego sprężonym powietrzem sprzętu będącego w posiadaniu zamawiającego – niebędącego przedmiotem zamówienia; - wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika oraz zawór do usuwania skroplin ze zbiornika powietrza; - stopy gumowe lub inne równoważne rozwiązanie tłumiące przenoszenie się drgań/ wibracji z kompresora/ sprężarki na podłoże, na którym stać będzie sprężarka; - opisy wskaźników sprężarki/ kompresora powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zestaw niezbędnych narzędzi oraz części/ akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji zamawianej/ oferowanej sprężarki powietrza w połączeniu z zasilanym sprężonym powietrzem sprzętem (np.: szybkozłączki, wąż elastyczny poliamidowy o dł. ok. 3m, zacisk itp.); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 25 kg |  |
|  | Parametry zasilania | napięcie zasilania ~230V 50Hz z poborem mocy nie większym niż 600W |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. wys.) | nie większe niż 400 x 400 x 500 mm |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| SPRĘŻARKA POWIETRZA (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancji. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część I – (Sprężarka powietrza): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część I – (Sprężarka powietrza): …….... w złotych

Część II: LABORATORYJNE WAGI

- Wymagania ogólne:

- Dostarczone laboratoryjne wagi z wyposażeniem muszą być kompletne, spełniać muszą wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodne z ofertą wykonawcy. Oferowane laboratoryjne wagi  z wyposażeniem muszą spełniać wymagania CE.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą 
A i B,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r. z wystawieniem faktury 
do 31.12.2023r..

- LABORATORYJNA LEGALIZOWANA WAGA PRECYZYJNA I

Zamawiamy jedną stacjonarną legalizowaną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną legalizowaną laboratoryjną wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 6 kg |  |
|  | Obciążenie minimalne | nie większe niż 6 g |  |
|  | Działka legalizacyjna e | nie gorsza niż ± 1 g |  |
| - 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż 0,1g |  |
| - 4 | Liniowość | nie gorsza niż ± 0,3 g |  |
| - 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż 0,2 g |  |
| - 7 | Jednostki ważenia | kg/ g |  |
| - 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 4 s |  |
| - 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: - wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, błędów, itp.; - możliwość wykonania adiustacji/ kalibracji wagi; - zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; - szalkę pomiarową ze stali nierdzewnej o rozmiarze od ok. 180mm x 180mm do ok. 200mm x 200mm; - obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; - posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 500 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera; - wbudowane złącze do połączenia wagi z komputerem PC, drukarką np.: RS 232, USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; - wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wagi; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej na napięcie ~230V 50Hz; - dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część II lit. A – (Laboratoryjna legalizowana waga precyzyjna I): ......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. A – (Laboratoryjna legalizowana waga precyzyjna I): ......... złotych

- LABORATORYJNA LEGALIZOWANA WAGA PRECYZYJNA II

Zamawiamy jedną stacjonarną legalizowaną laboratoryjną wagę precyzyjną, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną stacjonarną laboratoryjną legalizowana wagę precyzyjną

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Obciążenie maksymalne | co najmniej 750 g |  |
|  | Obciążenie minimalne | nie większe niż 20 mg |  |
|  | Działka legalizacyjna e | nie gorsza niż 0,01g |  |
| - 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż 0,001g |  |
| - 4 | Liniowość | nie gorsza niż ± 0,003 g |  |
| - 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż 0,002 g |  |
| - 7 | Jednostki ważenia | g |  |
| - 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 3 s |  |
| - 12 | Inne | Waga musi posiadać m.in.: - wbudowany duży czytelny wyświetlacz LCD podświetlany lub równoważny do wyświetlania parametrów konfiguracyjnych, masy ważonych próbek, wyznaczania gości, błędów, itp.; - możliwość wykonania automatycznej i ręcznej adiustacji/ kalibracji wagi; - zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; - szalkę pomiarową ze stali nierdzewnej o rozmiarze od ok. 120mm x 120mm do ok. 160mm x 160mm; - obudowę ze stopniem ochrony co najmniej IP 43; - posiada wbudowaną pamięć zapisu co najmniej ostatnich 500 ważeń, które mogą być eksportowane do komputera; - wbudowane złącze do połączenia wagi z komputerem PC, drukarką np.: RS 232, USB lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; - wbudowane: poziomniczkę np. pęcherzową oraz regulowane nóżki do wypoziomowania wagi; - możliwość doposażenia wagi w późniejszym czasie w osłonę szalki; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zasilacz do zasilenia wagi z sieci energetycznej na napięcie ~230V 50Hz; - dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część II lit. B – (Laboratoryjna legalizowana waga precyzyjna II): ......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II lit. B – (Laboratoryjna legalizowana waga precyzyjna II): ......... złotych

| LABORATORYJNE WAGI (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancyjne podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część II – (LABORATORYJNE WAGI - suma pozycji lit. A i B): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część II – (LABORATORYJNE WAGI - suma pozycji lit. A i B): …….... w złotych

Część III: SPRZĘT LABORATORYJNY

- Wymagania ogólne:

- Dostarczony sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi być kompletny, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem być zgodny z ofertą wykonawcy. Oferowany sprzęt laboratoryjny z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE.

- Sprzęt z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze 
nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej, wymieniony poniżej w punktach pod literą 
od A do F,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r. z wystawieniem faktury 
do 31.12.2023r..

- ŁAŹNIA WODNA JEDNOSTANOWISKOWA BEZ CYRKULACJI

Zamawiamy jedną łaźnię wodną jednostanowiskową bez cyrkulacji z wyposażeniem, która musi stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną łaźnię wodną jednostanowiskową bez cyrkulacji

model: .............................. producent: ........................................

z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Przeznaczenie | Łaźnia wodna jednokomorowa jednostanowiskowa przeznaczona do przeprowadzanie reakcji i prób laboratoryjnych oraz wygrzewanie materiałów i próbek w środowisku kąpieli wodnej. |  |
| - 2 | Parametry pracy | Temperatura termostatowania regulowana w zakresie co najmniej od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do co najmniej 100°C z rozdzielczością nie gorszą niż 0,1°C i stabilnością zadanej temperatury w wannie nie gorszą niż ± 0,6°C |  |
| - 12 | Inne | Łaźnia wodna musi posiadać: - wannę i obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej lub innego równoważnego materiału odpornego na korozję (obudowa dodatkowo może być malowana); - wbudowany elektroniczny (cyfrowy) stabilizator temperatury (do termostatowania badanych prób) z wbudowanym wyświetlaczem LED lub równoważnym do wyświetlania/ monitorowania parametrów zadanych oraz rzeczywistych np.: temperatury czynnika termostatującego (wody); - posiadać zbiornik o pojemności nie większej niż 5 l (o wewnętrznej dł. i szer. zbiornika/ wanny , co najmniej 290mm x 150mm i gł. wanny co najmniej 90mm); - posiada wbudowany system monitorowania i blokowania grzania wody w przypadku wykrycia jej braku lub za małego poziomu; - posiadać możliwość doposażenia łaźni w późniejszym czasie w: okrągłe kosze/ statywy z regulowaną wysokością zanurzenia probówek na probówki o średnicach np. 13mm, 26mm, 30mm i 34mm, pokrywę dwuspadową z uchwytem; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie kompatybilne z oferowana łaźnią: - jedna pokrywa z 1 otworem (otwór roboczy średnica ok. 110 mm), pokrywa wyposażona w regulowaną perforowaną półkę z regulacją zanurzenia ogrzewanych naczyń/ probówek, pokrywa wyposażona w kompletny zestaw krążków redukcyjnych do otworu pokrywy (fajerek, pozwalających na pełne zakrycia otworów w pokrywie); - okrągłe kosze/ statywy z regulowaną wysokością zanurzenia ogrzewanych probówek (kompatybilne z opisaną powyżej pokrywą z krążkami redukcyjnymi, zamawiane/ oferowane statywy umieszczane są w otworach pokrywy) z możliwością regulacji głębokości zanurzenia probówek od 50 do 70 mm do jednoczesnego ogrzewania co najmniej: 14 probówek o śr 16 mm – 1szt., 14 probówek o śr 18 mm – 1szt. (oferowane kosze/ statywy muszą być w pełni kompatybilne z oferowaną / zamawianą łaźnią wodną oraz z posiadaną przez zamawiającego łaźnią wodną LaboPlay W210); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary łaźni wodnej (dł. x szer. x wys.) | nie większe niż miejsce przeznaczone pod łaźnię: 400 mm x 200 mm x 400 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część III lit. A – (Łaźnia wodna jednostanowiskowa bez cyrkulacji z wyposażeniem):  .......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. A – (Łaźnia wodna jednostanowiskowa bez cyrkulacji z wyposażeniem): .......... złotych

- PIPETY AUTOMATYCZNE JEDNOKANAŁOWE

Zamawiamy dwie pipety automatyczne jednokanałowe z wyposażeniem (jedna pipeta automatyczna jednokanałowa 5ml oraz druga pipeta automatyczna jednokanałowa 10ml), które muszą stanowić kompletny do użycia sprzęt laboratoryjny spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną pipetę automatyczną jednokanałową 5ml

model: .............................. producent: ........................................

oraz jedną pipetę automatyczną jednokanałową 10ml

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry | Zestaw składający się z dwóch pipet automatycznych jednokanałowych, pochodzących od jednego producenta, o parametrach nie gorszych niż: - Pipeta 1 (1 szt.) - regulowana objętość dozowania w zakresie od 500μl do 5000μl z przyrostem nie większym niż 5μl z granicami błędu pomiaru dla pojemności 5000 μl: systematycznego nie większego niż ±0,6% oraz przypadkowego nie większego niż ±0,2%; - Pipeta 2 (1 szt.) - regulowana objętość dozowania w zakresie od 1000μl do 10000μl z przyrostem nie większym niż 10μl z granicami błędu pomiaru dla pojemności 10000 μl: systematycznego nie większego niż ±0,6% oraz przypadkowego nie większego niż ±0,2%. |  |
|  | Inne | Pipety automatyczne jednokanałowe muszą posiadać: - ergonomiczny kształt i konstrukcja umożliwiającą obsługę pipety jedną ręką, dla osób lewo i praworęcznych; - możliwość ustawienia dozowanej objętości z co najmniej trzymiejscowym wskaźnikiem nastawionej objętości z zablokowaniem zadanej wartości dozowania; - możliwość autoklawowania pipet w całości; - możliwość poddania pipet kalibracji wg norm EN ISO 8655; - możliwość doposażenia u producenta oferowanych pipet w końcówki zgodne z wymaganiami normy EN ISO 8655; - oznakowanie CE; - świadectwo kalibracji. |  |
|  | Wyposażenie | - niezbędne narzędzia do kalibracji i realizacji przez użytkownika prac konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta oferowanych pipet; - instrukcja obsługi pipet w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za jedną pipetę automatyczną jednokanałową 5ml: ….... złotych

Cena netto za jedną pipetę automatyczną jednokanałową 10ml: ….... złotych

Cena netto za część III lit. B – (Pipety automatyczne jednokanałowe - łączna wartość netto za pipetę 5ml oraz 10ml): ….... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. B – (Pipety automatyczne jednokanałowe - łączna wartość brutto za pipetę 5ml oraz 10ml): ….... złotych

- WYTRZĄSARKA Z ORBITALNYM RUCHEM WYTRZĄSANIA

Zamawiamy jedną wytrząsarkę z orbitalnym ruchem wytrząsania z wyposażeniem, która musi stanowić kompletne do użycia urządzenie laboratoryjne spełniające wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedną wytrząsarkę z orbitalnym ruchem wytrząsania

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Przeznaczenie | Wytrząsarka o ruchu wytrząsania orbitalnym z wbudowanym stabilnym mechanizmem wytrząsania do wytrząsania np.: kolb Erlenmeyera, probówek, szalek Petriego, itp. |  |
|  | Parametry wytrząsania | - regulowany czas wytrząsania w zakresie co najmniej od 1 do 99 min z możliwością przełączenia w tryb pracy ciągłej; - regulowana prędkości rotacji w zakresie co najmniej od 60 do 200 RPM; - amplitudę rotacji platformy co najmniej 10mm. |  |
|  | Inne | Wytrząsarka musi posiadać: - cyfrową regulację czasu wytrząsania oraz prędkości rotacji platformy z wbudowanym wyświetlaczem LCD lub równoważnym do wyświetlania parametrów wytrząsania tj. np.: prędkości rotacji, czasu wytrząsania, itp.; - nieulotną pamięć przynajmniej ostatnich zadanych parametrów wytrząsania (prędkości, czasu, itp.); - wbudowaną uniwersalną platformę o wymiarach co najmniej od 250 x 230 mm nie większa jednak niż 350 x 350 mm z obciążalnością co najmniej 2kg nie większą jednak niż 5kg; - posiadać platformę wytrząsania napędzaną silnikiem bezszczotkowym; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - uniwersalna platforma z podkładką antypoślizgową/ gumową wyposażona co najmniej w trzy uchwyty/ wałkami zaciskowymi typu "roller"; - instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 400 x 400 x 260 mm |  |
|  | Waga | nie większa niż 9 kg |  |
|  | Zasilanie | ~ 230 V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące |  |

Cena netto za część III lit. C – (Wytrząsarka z orbitalnym ruchem wytrząsania z wyposażeniem): ......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. C – (Wytrząsarka z orbitalnym ruchem wytrząsania z wyposażeniem): ......... złotych

- LABORATORYJNE MIESZADŁO MAGNETYCZNE Z GRZANIEM I

Zamawiamy jedno laboratoryjne mieszadło magnetyczne z grzaniem, które musi stanowić kompletne do użycia urządzenie laboratoryjne spełniające wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedno mieszadło magnetyczne z grzaniem

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Typ mieszadła | Przeznaczone do sporządzanie roztworów ciał stałych i cieczy. |  |
|  | Prędkość obrotowa mieszania | regulowana w zakresie co najmniej od 200 do 1450 obr/ min z przyrostem/skokiem regulowanej/ nastawianej prędkości nie większym niż 10obr/min |  |
|  | Temperatura płyty grzewczej | regulowana płynnie od temperatury pokojowej do co najmniej 200 ºC z dokładnością nie gorszą niż ±1ºC z zewnętrznym czujnikiem temperatury podłączonym do mieszadła |  |
| - 9 | Objętość mieszanego roztworu | co najmniej 2 litry (H20) nie większa jednak niż 10 litrów (H20) |  |
|  | Inne | Mieszadło powinno posiadać: - elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej i temperatury; - płytę grzejną zapewniającą równomierne rozłożenie temperatury grzania na całej powierzchni, pokrytą warstwą ochronną ceramiczną lub równoważną o śr. co nie mniejszej niż ok. Ø110 mm, nie większej niż ok. Ø180 mm, - gniazdo pozwalające na podłączenie do mieszadła zewnętrznego czujnika temperatury Pt 1000 lub równoważnego; - wbudowane gniazdo do zamocowania statywu (pionowego pręta statywu z uchwytem na zewnętrzny czujnik temperatury, z możliwością zamocowania uchwytu na zewnętrzny czujnik temperatury na dowolnej wysokości pionowego pręta statywu); - wbudowane zabezpieczenie przekroczenia bezpiecznej temperatury pracy płyty grzejnej, której przekroczenie spowoduje wyłączenie grzania; - silnik bezszczotkowy wytwarzającego wirowe pole magnetyczne (w przypadku mieszadła silnikowego); - opisy wskaźników i klawiszy mieszadła oraz wyświetlane informacje (dotyczy modeli z wbudowanym wyświetlaczem) i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zewnętrzny czujnik temperatury Pt 1000 lub równoważny kompatybilny z zamawianym/ oferowanym mieszadłem magnetycznym; - statyw z uchwytem do zamocowania zamawianego zewnętrznego czujnika temperatury wymienionego powyżej, kompatybilny z zamawianym/ oferowanym mieszadłem magnetycznym; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
| - 5 | Waga | nie większa niż 4,0 kg |  |
| - 1 | Wymiary samego mieszadła (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 300 x 200 x 200 mm |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część III lit. D – (Laboratoryjne mieszadło magnetyczne z grzaniem I z wyposażeniem): ......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. D – (Laboratoryjne mieszadło magnetyczne z grzaniem I z wyposażeniem): ......... złotych

- LABORATORYJNE MIESZADŁO MAGNETYCZNE Z GRZANIEM II

Zamawiamy jedno laboratoryjne mieszadło magnetyczne z grzaniem, która musi stanowić kompletne do użycia urządzenie laboratoryjne spełniające wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jedno mieszadło magnetyczne z grzaniem

model: .............................. producent: ........................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Typ mieszadła | Przeznaczone do sporządzanie roztworów ciał stałych i cieczy. |  |
|  | Prędkość obrotowa mieszania | regulowana w zakresie co najmniej od 200 do 1500 obr/ min |  |
|  | Temperatura płyty grzewczej | regulowana płynnie od temperatury pokojowej do co najmniej 200 ºC z dokładnością nie gorszą niż ±2ºC |  |
| - 9 | Objętość mieszanego roztworu | co najmniej 5 litrów (H20) nie większa jednak niż 20 litrów (H20) |  |
|  | Inne | Mieszadło powinno posiadać: - elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej i temperatury; - płytę grzejną zapewniającą równomierne rozłożenie temperatury grzania na całej powierzchni, pokrytą warstwą ochronną ceramiczną lub równoważną o wymiarach co najmniej 100mm x 100mm lub Ø100mm i nie większa niż 160mm x 160mm lub Ø160mm; - gniazdo pozwalające na podłączenie do mieszadła zewnętrznego czujnika temperatury Pt 1000 lub równoważnego; - wbudowane gniazdo do zamocowania statywu (pionowego pręta statywu z uchwytem na zewnętrzny czujnik temperatury, z możliwością zamocowania uchwytu statyw na dowolnej wysokości pionowego pręta statywu); - wbudowane zabezpieczenie przekroczenia bezpiecznej temperatury pracy płyty grzejnej, której przekroczenie spowoduje wyłączenie grzania; - silnik bezszczotkowy wytwarzającego wirowe pole magnetyczne (w przypadku mieszadła silnikowego); - opisy wskaźników i klawiszy mieszadła oraz wyświetlane informacje (dotyczy modeli z wbudowanym wyświetlaczem) i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - zewnętrzny czujnik temperatury Pt 1000 lub równoważny kompatybilny z zamawianym/ oferowanym mieszadłem magnetycznym; - statyw z uchwytem do zamocowania zamawianego zewnętrznego czujnika temperatury wymienionego powyżej, kompatybilny z zamawianym/ oferowanym mieszadłem magnetycznym; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
| - 5 | Waga | nie większa niż 5,0 kg |  |
| - 1 | Wymiary samego mieszadła (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 300 x 200 x 200 mm |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część III lit. E – (Laboratoryjne mieszadło magnetyczne z grzaniem II z wyposażeniem): ......... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. E – (Laboratoryjne mieszadło magnetyczne z grzaniem II z wyposażeniem): ......... złotych

- STACJONARNY LABORATORYJNY KONDUKTOMETR

Zamawiamy jeden stacjonarny laboratoryjny konduktometr wraz z wyposażeniem, który musi stanowić kompletny do użycia laboratoryjny przyrząd pomiarowy spełniający wszystkie zdefiniowane wymagania i parametry minimalne.

Oferujemy jeden stacjonarny laboratoryjny konduktometr

model: .............................. producent: ........................................ 
z wyposażeniem: ......................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Przeznaczenie | Pomiar przewodności, zasolenia oraz temperatury badanych próbek tj. np. produktów żywnościowych, past, serów, chemicznych, farmaceutycznych, ścieków, gleby, solanek itp.. |  |
|  | Parametry pomiarowe | - Pomiar przewodności w zakresie co najmniej od 0 do 1000,0 mS/cm z dokładnością nie gorszą niż ± 0,3%; - Pomiar zasolenia w zakresie co najmniej dla NaCl od 0 g/l do 250 g/l oraz KCL od 0 g/l do 200 g/l z dokładnością nie gorszą niż ±4%; - temperatury w zakresie co najmniej od -5,0 do 190,0 °C z dokładnością nie gorszą niż ± 0,2 °C. |  |
|  | Inne | Stacjonarny laboratoryjny konduktometr musi posiadać m.in.: - konstrukcję pozwalającą na podłączenia do miernika co najmniej elektrody przewodności z gniazdem typu BNC oraz czujnika temperatury (zgodnie z wymaganym zakresem prowadzonych badań) z wbudowanym dużym czytelnym wyświetlaczem LCD lub równoważnym do wyświetlania wyników pomiarów (przewodności, zasolenia, temperatury badanego roztworu); parametrów konfiguracyjnych, błędów, stabilizacji wyniku pomiaru itp.; - możliwość automatycznej i ręcznej kompensacji wpływu temperatury roztworu na wynik pomiaru w pełnym zakresie pomiarowym miernika, - co najmniej cztery podzakresy pomiarowe przełączane automatyczne; - możliwość zdefiniowania dla każdego czujnika konduktometrycznego stałej K (w zakresie co najmniej od 0,010 cm-1 do 19,000 cm-1), - możliwość przeliczenia przewodności na zasolenie w NaCl, KCl oraz przybliżonej zawartości masy suchej TDS (Total Dissolved Solids); - możliwość przechowywania w nieulotnej wewnętrznej pamięci miernika do co najmniej 40 wyników pomiarów, - opisy wskaźników i klawiszy miernika oraz wyświetlane informacje i komunikaty powinny być w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - czujnik konduktometryczny zanurzeniowy, kompatybilny z oferowanym miernikiem, do pomiaru przewodności (np. zasolenia ścieków, wód naturalnych, farb wodnych, itp.) w zakresie co najmniej od 0 do 400 mS/cm w temperaturze co najmniej od 0 do 60 °C (z głębokością zanurzenia czujnika do ok. 30 mm), z elektrodami metalowymi ze zdejmowaną osłoną elektrody (tworzącą celę pomiarową) pozwalając na łatwe czyszczenie (elektrody czujnika muszą być odporne na mechaniczne uszkodzenia), z korpusem czujnika z PCV lub równoważnego materiału o śr ok. 12 mm (z przewodem połączeniowym o dł. ok. 1 m), Musi istnieć możliwość doposażenia czujnika konduktometrycznego w naczynko przepływowe nakładanego na korpus czujnika; - czujnik do pomiaru temperatury typu Pt-1000B , kompatybilny z oferowanym miernikiem; - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi z w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Waga | nie większa niż 800g |  |
| - 1 | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
| - 1 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

Cena netto za część III lit. F – (Stacjonarny laboratoryjny konduktometr z wyposażeniem): ....... złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III lit. F – (Stacjonarny laboratoryjny konduktometr z wyposażeniem): ....... złotych

| SPRZĘT LABORATORYJNY (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagane przez zamawiającego podstawowe okresy gwarancyjne. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawowe okresy gwarancji podane został w tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część III – (Sprzęt laboratoryjny - suma pozycji lit. od A do F): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część III – (Sprzęt laboratoryjny - suma pozycji lit. od A do F): …….... w złotych

CZĘŚĆ IV: SPEKTROFOTOMETR I

Zamawiamy jeden spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie spektrofotometru UV-VIS z wyposażeniem powinno być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r. z wystawieniem faktury do 31.12.2023r..

Oferujemy jeden spektrofotometr UV-VIS

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Analiza badanych próbek: ilościowa, jakościowa, pomiary: absorbancji, transmitancji, stężenia, kinetyczne oraz pomiary przy wielu długościach fal. |  |
| - 1 | Zakres długości falowej | co najmniej od 190 do 1100 nm |  |
| - 2 | Szerokość spektralna | nie gorsza niż 2 nm |  |
| - 3 | Dokładność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,5 nm |  |
| - 4 | Powtarzalność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,3 nm |  |
| - 6 | Zakres pomiarowy transmitancji | co najmniej od 0 do 160,0 %T |  |
| - 7 | Zakres pomiarowy absorbancji | co najmniej od -0,3 do 3,0A |  |
| - 9 | Dokładność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,5% T (w zakresie od 0 do 100%T), 0,005A (w zakresie od 0 do 1,0A) |  |
|  | Powtarzalność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,2% T (w zakresie od 0 do 100%T), 0,003A (w zakresie od 0 do 1,0A) |  |
| - 2 | Światło rozproszone | nie większe niż: 0,05%T przy 360 nm |  |
|  | Szum | nie większy niż ±0,0005A |  |
| - 15 | Inne | Spektrofotometr musi posiadać: - konstrukcję umożliwiającą na pomiar badanych roztworów w kuwetach o przekroju kwadratowym i długości drogi optycznej 10 mm; - wbudowaną komputerową jednostkę (pozwalającą na samodzielną pracę przyrządu bez konieczności podłączenia do komputera PC) z wbudowanym wyświetlaczem LCD kolorowym lub równoważnym, (wyświetlanie wartości i parametrów konfiguracyjnych/ pomiarowych: absorbancji, transmitancji, stężenia, itp.); - wbudowany system walidacji/testowania poprawności działania spektrofotometru, weryfikacji długości falowej, itp.; - układ optyczny zabezpieczony przed korozją np.: poprzez pokrycie kwarcem; - źródło światła lampa wolframowa i deuterowa lub równoważne; - złącza USB lub inne równoważne do podłączenia spektrofotometru z komputerem, drukarką; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - oprogramowanie do komputera PC w pełni kompatybilne z zamawianym/ oferowanym spektrofotometrem pozwalające na pełną kontrolę/ sterowanie/ programowanie trybu pracy spektrofotometru z komputera PC z wykonywaniem pomiarów: absorbancji, transmitancji, stężenia; pomiarów punktowych oraz widm, pomiarów ilościowych z krzywymi kalibracji, kinetycznych, oznaczanie stężenia DNA/ RNA i białka, drukowanie danych, itp., w tym wykonywanie analiz, wizualizacja wyników pomiaru (w postaci tekstowej i graficznej) oraz przetwarzanie zebranych danych pomiarowych z pomiarem przy jednej, dwóch lub trzech długościach falowych z wyznaczaniem pochodnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Oferowane oprogramowanie musi być wersji polsko lub angielskojęzycznej zgodne z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym, musi być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji technicznej funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony); - cztery kuwety szklane oraz dwie kuwety kwarcowe 10 mm x 10 mm; - automatyczny co najmniej ośmiopozycyjny zmieniacz na kuwety 10 mm x 10 mm (kuwety wymienione powyżej); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod przyrząd (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 650 mm x 600 mm x 400 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 30 kg |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| SPEKTROFOTOMETR I (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część IV – (Spektrofotometr I z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część IV – (Spektrofotometr I z wyposażeniem): …….... w złotych

CZĘŚĆ V: SPEKTROFOTOMETR II

Zamawiamy jeden spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie spektrofotometru UV-VIS z wyposażeniem powinno być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Spektrofotometr UV-VIS z wyposażeniem stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, 
w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r. z wystawieniem faktury do 31.12.2023r..

Oferujemy jeden spektrofotometr UV-VIS

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Analiza badanych próbek: ilościowa, jakościowa, pomiary: absorbancji, transmitancji, stężenia, kinetyczne, pomiarów przy wielu długościach fal, widm, pomiarów ilościowych z krzywymi kalibracji, kinetycznych oraz oznaczanie stężenia DNA/RNA i białka. |  |
| - 1 | Zakres długości falowej | co najmniej od 190 do 1100 nm |  |
| - 2 | Szerokość spektralna | nie gorsza niż 2 nm |  |
| - 3 | Dokładność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,5 nm |  |
| - 4 | Powtarzalność wyznaczania długości falowej | nie gorsza niż ±0,3 nm |  |
| - 6 | Zakres pomiarowy transmitancji | co najmniej od 0 do 160,0 %T |  |
| - 7 | Zakres pomiarowy absorbancji | co najmniej od 0,3 do 3,0A |  |
| - 9 | Dokładność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,5% T (w zakresie od 0 do 100%T), 0,005A (w zakresie od 0 do 1,0A) |  |
|  | Powtarzalność fotometryczna | nie gorsza niż ±0,2% T (w zakresie od 0 do 100%T), 0,003A (w zakresie od 0 do 1,0A) |  |
| - 2 | Światło rozproszone | nie większe niż 0,05%T przy 360 nm |  |
|  | Szum | nie większy niż ±0,0006A |  |
| - 15 | Inne | Spektrofotometr musi posiadać: - konstrukcję umożliwiającą na pomiar badanych roztworów w kuwetach o przekroju kwadratowym i długości drogi optycznej 10 mm; - wbudowaną komputerową jednostkę (pozwalającą na samodzielną pracę przyrządu bez konieczności podłączenia do komputera PC) z wbudowanym wyświetlaczem LCD kolorowym lub równoważnym, (wyświetlanie wartości i parametrów konfiguracyjnych/ pomiarowych: absorbancji, transmitancji, stężenia, itp.); - wbudowany system walidacji/testowania poprawności działania spektrofotometru, weryfikacji długości falowej, itp.; - układ optyczny zabezpieczony przed korozją np.: poprzez pokrycie kwarcem; - źródło światła lampa wolframowa i deuterowa lub równoważne; - złącza USB lub inne równoważne do podłączenia spektrofotometru z komputerem, drukarką; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | - oprogramowanie do komputera PC w pełni kompatybilne z zamawianym/ oferowanym spektrofotometrem pozwalające na pełną kontrolę/ sterowanie/ programowanie trybu pracy spektrofotometru z komputera PC z wykonywaniem pomiarów: absorbancji, transmitancji, stężenia; pomiarów punktowych oraz widm, pomiarów ilościowych z krzywymi kalibracji, kinetycznych, oznaczanie stężenia DNA/ RNA i białka, drukowanie danych, itp., w tym wykonywanie analiz, wizualizacja wyników pomiaru (w postaci tekstowej i graficznej) oraz przetwarzanie zebranych danych pomiarowych z pomiarem przy jednej, dwóch lub trzech długościach falowych z wyznaczaniem pochodnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Oferowane oprogramowanie musi być wersji polsko lub angielskojęzycznej zgodne z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym, musi być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji technicznej funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony); - cztery kuwety szklane oraz dwie kuwety kwarcowe 10 mm x 10 mm; - automatyczny co najmniej czteropozycyjny zmieniacz na kuwety 10 mm x 10 mm (kuwety wymienione powyżej); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod przyrząd (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 650 mm x 600 mm x 400 mm |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga | nie większa niż 30 kg |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| SPEKTROFOTOMETR II (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część V – (Spektrofotometr II z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część V – (Spektrofotometr II z wyposażeniem): …….... w złotych

Część VI: MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU FLASH/PREP HPLC GILSON

- Wymagania ogólne:

- Modernizacja/ rekonfiguracja systemu preparatywnej chromatografii cieczowej FLASH i prepHPLC firmy GILSON przygotowanie systemu do analitycznej chromatografii cieczowej zgodnie z wymaganiami i parametrami minimalnymi opisanymi w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, zaleceniami producenta chromatografu firmy GILSON oraz ofertą wykonawcy. W zakres modernizacji systemu chromatograficznego wchodzi m.in.: instalacja analitycznej celki przepływowej, wymiana głowic pomp, niezbędnych wężyków/ przewodów, itp. doprowadzających i odprowadzających anality/ eluenty w układzie analitycznym chromatografu zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oraz sprawdzenie stanu technicznego chromatografu 
po rekonfiguracji zgodnie procedurami IQ/OQ (Installation Qualification/ Operational Qualification) producenta chromatografu, w zakresie opisanym w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej.

- Dostarczone akcesoria składające się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz prace serwisowe objęte przeprowadzoną modernizacją/rekonfiguracja, muszą być objęte gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 3 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie w siedzibie zamawiającego na zmodernizowanym systemie chromatografii cieczowej firmy GILSON stanowiącym przedmiot zamówienia. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy urządzenia tj. np. konfiguracja chromatografu, bieżącej jego obsługi i konserwacji, budowy 
i sprawdzania poprawności analitycznej zaprogramowanych metod pomiarowych, itp.. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 29.12.2023 r. z wystawieniem faktury do 31.12.2023r..

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Modernizacja (zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami firmy GILSON, producenta systemu chromatograficznego będącego przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej) systemu chromatograficznego FLASH i prepHPLC firmy GILSON (składającego się z: Diode Array Detector 172 SN:181X3E006 z celką przepływową preparatywną i zamontowanym regulatorem ciśnienia zwrotnego Back Pressure Regulator, Pump 322 z głowicami typu H2 oraz pętlą zaworu nastrzykowego 20µL, Fraction Collector FC 204 oraz TRILUTION LC Software 3.0 ServicePack 3 3.0.1.1), rekonfiguracja systemu chromatograficznego z obecnej konfiguracji systemu przeznaczonego do preparatywnej chromatografii cieczowej na konfigurację pozwalającą na pracę systemu chromatograficznego w trybie chromatografii analitycznej. |  |
|  | Inne | Modernizacja/ rekonfiguracja systemu chromatografii cieczowej pracującego w trybie Preparative HPLC do pracy w trybie Analytical HPLC, obejmuje m.in.: - wymianę preparatywnej celki przepływowej na analityczną celkę przepływową (kwarcową z drogą optyczną 5mm, z objętością 12µL, z max ciśnieniem pracy do 500psi/ 34,5 bar); - wymianę głowic pomp z H2 na H1, przygotowanie pomp do pracy z regulowanym przepływem w zakresie od 0,15 mL/min do 15 mL/min i ciśnieniem od 5 bar do 600bar (od 70 psi do 8700psi) - wymianę tłumika pulsacji z przetwornikiem ciśnienia z wymianą pętli zaworu nastrzykowego z 20µL na 10 µL i innych akcesoriów tj. np. przewodów, wężyków, itp. zgodnie z dokumentacją techniczną producenta chromatografu będącego przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej; - sprawdzenie szczelności układu, poprawności pracy chromatografu; - testy funkcjonalne, wykonanie na zakończenie testowego rozdziału chromatograficznego (test rozdziału może być wykonany na kolumnie użytkownika KNAUER Eurospher 100-5 C18 250 x 4mm lub kolumnie serwisowej wykonawcy, kolumna chromatograficzna nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia), przekazanie chromatografu do dalszej, prawidłowej eksploatacji z wystawieniem protokołu/ certyfikatu o stanie technicznym chromatografu po wykonanej modernizacji/ rekonfiguracji systemu do pracy w trybie chromatografii analitycznej. |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 3 miesiące – gwarancja obejmuje dostarczone/ zamontowane elementy eksploatacyjne (celki, uszczelki, itp.) oraz usługę serwisową (prace związane z wykonaniem modernizacji, uruchomieniem oraz kalibracją chromatografu, w zakresie wymienionym w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej). |  |

| MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU FLASH/PREP HPLC GILSON (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostaną akcesoria składające się na przedmiot niniejszego zamówienia oraz prace serwisowe wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został w tabeli powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |

Cena netto za część VI - (MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU HPLC FLASH/PREP HPLC GILSON): ..........  w złotych

Podatek VAT – stawka:  ..................%

Cena brutto za część  VI – (MODERNIZACJA CHROMATOGRAFU HPLC FLASH/PREP HPLC GILSON): ......... w złotych

CZĘŚĆ VII: LABORATORYJNA MINI SUSZARKA ROZPYŁOWA

Zamawiamy jedną laboratoryjną mini suszarkę rozpyłową z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona laboratoryjna mini suszarka rozpyłowa z wyposażeniem musi być kompletna tzn. uruchomiona i gotowa do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/ specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowana laboratoryjna mini suszarka rozpyłowa z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie laboratoryjnej mini suszarki rozpyłowej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Laboratoryjna suszarka mini rozpyłowa z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęta gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp..

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 4 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej,  musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2023 r. z wystawieniem faktury do 15.12.2023r..

Oferujemy jedną laboratoryjną mini suszarkę rozpyłową

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | szybkie i łagodne suszenie, w zadanych warunkach temperaturowych, do formy sproszkowanej zatomizowanych próbek roztworów/ mieszanin wodnych (suszenie powietrzem z pracą suszarki w układzie otwartym) z możliwością mikrokapsułowania. Możliwość rozbudowy mini suszarki rozpyłowej do suszenia roztworów/ mieszanin organicznych w układzie zamkniętym (suszenie gazem obojętnym azotem z odzyskiwaniem rozpuszczalników) w tym również możliwość doposażenia suszarki w moduł chłodzenia rozpyłowego (proszkowanie substancji stałych z temp. topnienia wyższą od temperatury pokojowej) z możliwością mikrokapsułowania. |  |
|  | Parametry pracy | - Rozpylanie i suszenie próbek powietrzem oraz azotem; - Średnica kropel zatomizownych/ rozpylonych próbek nie większa od wymaganego zakres granicznego od 5,0µm do 25µm; - Średni czas suszenia/ przebywania kropel zatomizowanej próbki w komorze suszenia nie dłuższy niż 1,5s; - Wydajność odparowywania wody z zatomizowanych próbek co najmniej 1,5l/godz.; - Maksymalny przepływ powietrza podawanego do komory suszenia co najmniej 60m³/godz., przepływ regulowany przez zmianę wydajności aspiratora (przepływu powietrza/ czynnika suszącego regulowany np.: za pomocą przetwornicy częstotliwości/ falownika); - Stabilizacja układem PID lub równoważnym temperatury grzania substancji suszącej (np. powietrza) z dokładnością nie gorszą niż ±1°C, z możliwością uzyskania maksymalnej temperatury substancji suszącej na wlocie komory suszenia co najmniej 220°C z wydajnością/ mocą grzania bloku grzewczego/ nagrzewnicy co najmniej 2300W; - monitorowanie temperatury na wlocie i wylocie komory suszenia z dokładnością nie gorszą niż ±1°C. |  |
| - 15 | Inne | Laboratoryjna mini suszarka rozpyłowa musi posiadać m.in.: - Konstrukcję nastołową; - Elementy toru suszenia i atomizacji wykonane ze: stali nierdzewnej 1,4401, 1,4404, szkła borokrzemowego, uszczelki FPM/ silikonowe lub równoważnych (kolumna/ komora suszenia, cyklonowy rozdzielacz z przezroczystego szkła boro-krzemowego, atomizer ze stali nierdzewnej itp.); - wbudowaną komputerową jednostkę (pozwalającą na samodzielną pracę suszarki bez konieczności podłączenia do komputera PC) do sterowania/ programowania oraz wizualizacji parametrów uruchomionego procesu suszenia z wbudowanym co najmniej 6 calowym dotykowym wyświetlaczem LCD lub równoważnym (wyświetlanie temperatury wlotowej, wylotowej, temperatury bloku grzejnego/ nagrzewnicy substancji suszącej, wydajności % aspiratora, przepływu powietrza np. l/min, prędkości pompy perystaltycznej ml/min, częstości czyszczenia dyszy rozpyłowej, ciśnienia na wyjściu filtra wylotowego oraz zgłaszanych komunikatów/ błędów np. sygnalizacja zablokowania filtra wylotowego itp.); - wbudowana pompę perystaltyczną z regulowaną/ programowaną prędkością (w ml/min) podawania roztworu/ mieszaniny suszonej do atomizera układu rozpyłowego; - wbudowany automatyczny dwudrożny zawór do przełączania roztworu/ mieszaniny podawanego do atomizera przez pompę perystaltyczną z układem automatycznego czyszczenia dysz rozpylacza atomizera; - wbudowany układ sygnalizacji zablokowania filtrów np. filtra wylotowego na wyjściu rozdzielacza cyklonowego; - wbudowaną przezroczystą osłona (np. z tworzywa szklanego) szklanego układu suszenia (komory/ kolumny suszenia i cyklonowego rozdzielacza) – zwiększenie Bezpieczeństwa pracy użytkownika w pracy z suszarką rozpyłową; - złącze USB/ sieciowe (Ethernet) lub inne równoważne do podłączenia z komputerem; - możliwość doposażenia w późniejszym czasie w: urządzenie/ moduł do zawracania rozpuszczalników organicznych (przystosowanie suszarki do suszenia roztworów/ mieszanin organicznych, praca suszarki w układzie zamkniętym, z bezpiecznym suszeniem oraz monitorowaniem i przeciwdziałaniem tworzenia się niebezpiecznych mieszanin oparów rozpuszczalników z powietrzem) oraz moduł do chłodzenia rozpyłowego (substancji stałych z temp. topnienia wyższą od temperatury pokojowej); - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Wyposażenie kompatybilne z zamawianym/ oferowaną laboratoryjną mini suszarką rozpyłową: - Atomizer do pracy w układzie współprądowym, dwuprzepływowy ze stali nierdzewnej z płaszczem grzewczym/ chłodzącym, z dyszą 0,5mm oraz nasadką głowicy dyszy 1,6mm, z wbudowanym mechanizmem automatycznego odblokowywania dyszy (atomizer musi posiadać możliwość wymiany i zamontowania dysz i nasadek z innymi średnicami otworów – stosownie do lepkości, płynności itp. roztworów/ mieszanych poddawanych suszeniu w tym wymaganej atomizacji uzyskiwania wielkości kropel rozpylanego/ suszonego roztworu/ mieszaniny); - szklana kolumna/ komora suszenia (z przezroczystego szkła boro-krzemowego lub równoważnego) z bocznym wylotem, przeznaczona do suszenia próbek o małych objętościach (zawierające wszystkie podłączenia oraz odbieralnik), do suszenia roztworów/ mieszanin wodnych (z możliwością doposażenia w późniejszym czasie w kolumnę/ komorę do suszenia mieszanin z rozpuszczalnikami organicznymi, z pionowym wylotem); - wysokowydajny szklany rozdzielacz cyklonowy (z przezroczystego szkła boro-krzemowego lub równoważnego), przeznaczony do małych objętości suszonych próbek, zawierający wszystkie podłączenia oraz odbieralnik; - filtr wlotowy powietrza typu kasetowy lub równoważny do komory suszenia; - filtr wylotowy powietrza na wyjściu rozdzielacza cyklonowego, z poliestrowym workiem filtracyjnym lub równoważny; - stolik na kółkach do postawienia na nim zamawianej/ oferowanej suszarki rozpyłowej; - Osuszacz powietrza (do zapewnienia stałych, powtarzalnych parametrów np. zawartości wilgoci substancji suszącego np. powietrza), powinien posiadać m.in.: - możliwość uzyskiwana minimalnej temperatury gazu suszącego na wylocie nie wyższej niż 0°C; - wydajność/ moc chłodzenia co najmniej 1200W; - wymiary nie większe niż: (dł. x szer. x wys.): 500 x 600 x 800 mm; - waga nie większa niż 40kg; - Bezolejowy kompresor/ sprężarka powietrza (powietrze wolne od oparów oleju), powinien posiadać m.in.: - maksymalny przepływ/ wydajność powietrza na wyjściu co najmniej 60l/min; - maksymalne ciśnienie na wyjściu na poziomie co najmniej 6 bar; - wbudowany reduktor z ciśnieniomierzem do regulacji i monitorowania ciśnienia powietrza na wyjściu (powietrza podawanego do atomizera suszaki rozpyłowej); - wbudowany zbiornik na sprężone powietrze o pojemności co najmniej 15l z zaworem do usuwania skroplin ze zbiornika; - zestaw filtrów do oczyszczenia sprężonego powietrza z wszelkiego rodzaju stałych i płynnych zanieczyszczeń (usunięcie wody oraz cząstek stałych zgodnie z wymaganiami producenta oferowanej suszarki rozpyłowej); - wbudowane zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika; - głośność pracy nie większą niż 59dB; - zestaw niezbędnych narzędzi oraz części/ akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji zamawianej/ oferowanej laboratoryjnej suszarki rozpyłowej z wyposażeniem (np.: szybkozłączki, węże, zaciski, itp. zgodnie z wymaganiami producenta oferowanej suszarki rozpyłowej); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod suszarkę z wyposażeniem (szer. x gł. x wys.) | - nie większe niż 1400mm x 800mm x 1600mm; - wymiary zewnętrzne elementów składających się na laboratoryjną mini suszarkę rozpyłową i wyposażenie nie większe niż miejsce przeznaczone pod laboratoryjną mini suszarkę rozpyłową z wyposażeniem podane powyżej (w transporcie maksymalna wielkość elementów składających się na laboratoryjną mini suszarkę rozpyłową i wyposażenie nie może być większy niż otwory drzwiowe o szerokości 870mm i wysokości 1940mm, wymiary muszą pozwalać na przeniesienie laboratoryjnej mini suszarki rozpyłowej i wyposażenia/ jej elementów do miejsca w którym będzie użytkowana). |  |
|  | Napięcie zasilania mini suszarki rozpyłowej i wyposażenia | ~230V 50Hz |  |
|  | Waga mini suszarki rozpyłowej | nie większa niż 90 kg |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy |  |

| LABORATORYJNA MINI SUSZARKA ROZPYŁOWA (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej, o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 71 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część VII – (Laboratoryjna mini suszarka rozpyłowa z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VII – (Laboratoryjna mini suszarka rozpyłowa z wyposażeniem): …….... w złotych

CZĘŚĆ VIII: KWADRUPOLOWY DETEKTOR MASOWY DO ANALIZ BEZPOŚREDNICH

Zamawiamy jeden kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich z wyposażeniem.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczony kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich z wyposażeniem musi być kompletny tzn. uruchomiony i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami producenta oferowanego sprzętu w konfiguracji spełniającej wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione w niniejszej części zamówienia/specyfikacji technicznej, a zarazem zgodnych z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy). Oferowany kwadrupolowy detektor masowy do analiz bezpośrednich z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu, zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

- Kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich z wyposażeniem, stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia, musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany podstawowy okres gwarancyjny podany pod pozycją „Gwarancja”, w którym to okresie wykonawca będzie udzielał zamawiającemu wsparcia technicznego. W zakres wsparcia technicznego wchodzi m.in. pomoc: w konfiguracji dostarczonego sprzętu, doborze osprzętu, itp.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 2 dni roboczych przez co najmniej 3 godz./dzień, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie kompletne zagadnienia dotyczące m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji oraz możliwości jego wykorzystania w badaniach laboratoryjnych. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia z niniejszej części specyfikacji technicznej musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2023 r. z wystawieniem faktury do 15.12.2023 r.

Oferujemy jeden kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich

model: .............................. producent: ........................................

wyposażeniem: ......................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Przeznaczenie | Szybka, w czasie krótszym niż 1 min, identyfikacja, analiza w czasie rzeczywistym badanych/testowanych związków (substancji chemicznych, ich mieszanin, różnego rodzaju materiałów, produktów żywnościowych i nieżywnościowych, związków organicznych, produktów farmaceutycznych, próbek środowiskowych itp.) za pomocą kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich, z pominięciem separacji badanych próbek za pomocą chromatografii GC oraz LC. Możliwość wykonania analizy badanych produktów w stanie stałym oraz ciekłym, próbek wprowadzanych za pomocą szklanej kapilary bezpośrednio do układu wejściowego spektrometru ASAP-MS (Atmospheric Solids Analysis Probe - Mass Spectrometry), w którym odbywa się ich odparowanie z desorpcją pod wpływem temperatury (podgrzanego azotu) oraz jonizacją za pomocą wyładowania koronowego. Spektrometr i oprogramowanie muszą charakteryzować się łatwą i intuicyjną obsługą, pozwalającą użytkownikowi/studentowi/doktorantowi na wykonanie analizy badanych próbek z wymaganą dokładnością, przy jednoczesnym pominięciu złożonego procesu przygotowania, oczyszczania, rozdziału badanych próbek przed ich analizą w tym konieczności odbycia specjalistycznego szkolenia z obsługi przyrządu i jego oprogramowania. |  |
| - 1 | Parametry pracy | - zakres pomiaru mas nie gorszy niż od 30 do 1250 m/z; - dokładność wyznaczania masy badanej próbki, w całym zakresie pomiaru, nie gorsza niż ±0,2 Da; - dryf masy nie większy niż 0,1 Da w ciągu 24 h; - programowany profil temperaturowy źródła jonów w pracy: w trybie izotermicznym (stała zaprogramowana przez użytkownika temperatura) oraz w trybie schodkowym/ gradientowym (z programowaną przez użytkownika temperaturą i czasem trwania zadanej temperatury, z możliwością zaprogramowania co najmniej ośmiu poziomów/stopni ramp temperaturowych), z programowaną maksymalną temperaturą nie mniejszą niż 600°C; - standardowe zużycie azotu do ok. 300 l/h, w warunkach chłodzenia źródła jonizacji do ok. 1400 l/h. |  |
| - 15 | Inne | Kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich musi m.in. posiadać: - konstrukcję kompaktową z analizatorem typu pojedynczy kwadrupol z jonizacją w trybie dodatnim i ujemnym z dedykowanym, zintegrowanym źródłem jonów (niewymagającym regulacji ze strony użytkownika) do analizy próbek stałych pod ciśnieniem atmosferycznym (ASAP), - jonizację opartą na tworzeniu plazmy azotowej w obszarze wyładowania koronowego; - możliwość pracy w trybie SIM/R (single ion monitoring/recording) i pełny skan; - automatyczną optymalizację: SIM/R (single ion monitoring/recording) i pełny skan (full scan) w całym zakresie pomiaru mas; - posiadać automatyczną kontrolę i weryfikację rozdzielczości mas; - automatyczną weryfikację kalibracji mas; - automatyczną kontrolę przepływu gazu i elementów grzejących; - detektor: fotopowielacz; - posiadać wbudowaną funkcję temperaturowego oczyszczania kapilar szklanych (przed pobraniem badanej próbki do analizy) z wszelkiego typu zanieczyszczeń, które mogłyby interferować, fałszować wynik pomiaru, z możliwością monitorowania przebiegu procesu oczyszczania przez odczyt np. wartości TIC (Total Ion Chromatogram); - możliwość codziennej obsługi bez użycia narzędzi; - pobór mocy wraz pompą próżni wstępnej nie większy niż 900 W; - opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wyposażenie | Oprogramowanie sterujące i kontrolujące pracę kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich, które musi m.in.: - pozwalać na pełne monitorowanie, sterowanie oraz optymalizację parametrów procesu pomiarowego/parametrów analizatora oraz źródła (np.: szybkości skanowania, wzmocnienia detektora, temperatury profilu źródła jonów, prądu koronowego, napięcia stożkowego, zakresu skanowania jonów w SIM/R w pełnym zakresie itp., z rejestracją parametrów pomiaru i automatycznym ich zapisem do pliku); - pozwalać na automatyczną kontrolę i weryfikację rozdzielczości mas; - pozwalać na automatyczną weryfikację kalibracji mas; - pozwalać na automatyczną kontrolę przepływu gazu i elementów grzejących; - pozwalać na budowanie przez użytkownika ramp temperaturowych stosownie do badanych związków, temperaturowej dekompozycji złożonych związków. Możliwość wykonania analizy izotermicznej (przy jednej zadanej temperaturze) oraz analizy ze skokową/ gradientową ze zmienną temperaturą utrzymywaną przez zadany przedział czasu; - pozwalać na zadanie zakresu skanowania cząstek naładowanych (jonów) w zdefiniowanym lub pełnym zakresie pomiarowym oferowanego kwadrupolowego detektora masowego; - pozwalać na automatyczną optymalizację metod do akwizycji danych w trybie: SIM/R oraz skanowania w pełnym zakresie (full scan), z optymalizacją w całym zakresie pomiarowym zamawianego/ oferowanego kwadrupolowego detektora masowego; - posiadać możliwość prezentacji wyników pomiarów w postaci wartości numerycznych oraz graficznie; - posiadać możliwość tworzenia oraz wydruku raportów z przeprowadzonych pomiarów; - być oprogramowaniem w wersji polsko lub angielskojęzycznej zgodnym z systemem operacyjnym Windows, np.: Windows 10 lub nowszym; - być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony). Oprogramowanie analityczne, w pełni kompatybilne z zamawianym/oferowanym kwadrupolowym detektorem masowym dedykowanym do analiz bezpośrednich, musi m.in.: - posiadać możliwość tworzenia modeli chemometrycznych do statystycznych analiz wielowariantowych, służących określeniu korelacji pomiędzy poszczególnymi badanymi grupami oraz wizualizacji danych, z zaimplementowanymi co najmniej metodami do wykonania modelowania statystycznego PCA, LDA i PCA-LDA, z klasyfikacją testowanych próbek względem utworzonego zwalidowanego modelu wzorca, do zastosowań takich jak: potwierdzanie autentyczności, fałszowanie, identyfikacja próbek i kontroli jakości materiałów; - posiadać możliwość wykonania w czasie rzeczywistym w chwili zbierania danych jak i po zakończeniu (z danych zapisanych/ zarchiwizowanych w plikach) automatycznej identyfikacji nieznanej próbki (dopasowanie wstępnego/ fragmentarycznego widma spektralnego widma nieznanej analizowanej próbki/ nieznanego związku w chwili zbierania danych z biblioteką referencyjnych widm masowych znanych związków/ substancji zaimplementowaną w oprogramowaniu analitycznym) z wyznaczeniem średniego współczynnika ich dopasowania; - posiadać możliwość zastosowania identyfikacji nieznanej próbki (w czasie rzeczywistym) z wykorzystaniem automatycznego dopasowania widm pochodzących z napięciowo wymuszonej fragmentacji jonowej analizowanej próbki (widm uzyskanych z wykorzystaniem co najmniej czterech różnych kanałów napięciowych); - posiadać możliwość generowania raportów z przeprowadzonych analiz; - być oprogramowaniem w wersji polsko lub angielskojęzycznej zgodnym z system operacyjnym Windows np.: Windows 10 lub nowszym, oprogramowanie musi być produktem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane w niniejszej specyfikacji technicznej funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony). Jednostka komputerowa do sterowania, zbierania danych pomiarowych z kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich, musi posiadać co najmniej: - ekran/ matrycę LCD z podświetleniem LED co najmniej 24” nie większą niż 27’’ o rozdzielczość nie gorszej niż 1920x1080; - procesor czterordzeniowy klasy x 86 co najmniej 2 GHz lub równoważny, RAM o pojemności co najmniej 16 GB, pamięć masową HDD co najmniej 1 TB oraz SSD co najmniej 500 GB, kartę dźwiękową, złącza co najmniej: 2 x USB, 1 x audio; 1 x Ethernet RJ-45 LAN 100 MBit/s do połączenia z uczelnianą siecią komputerową i inne złącza wymagane do pracy z oferowanym kwadrupolowym detektorem masowym; - klawiaturę o standardowym układzie klawiszy (klawiatura US klawiszami w układzie QWERTY - pracująca w układzie klawiatury Polski programista); - system operacyjny zgodny/kompatybilny z oprogramowaniem zamawianego/ oferowanego kwadrupolowego detektora masowego wymienionego powyżej, zalecany Windows 10 lub nowszy wersji polsko- lub angielskojęzycznej; - mysz optyczna z co najmniej dwoma klawiszami oraz rolką przewijania; - podkładkę pod mysz optyczną; - gwarancja co najmniej 4 lata. Pompa próżniowa systemu próżniowego zamawianego/oferowanego kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich, musi być zgodna z wymaganiami producenta oferowanego detektora masowego, w tym powinna posiadać zaimplementowaną kontrolę próżni, zabezpieczającą system próżni, w chwili zaniku napięcia zasilającego. Generator azotu o parametrach zgodnych z wymaganiami producenta oferowanego kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich, który musi posiadać m.in.: - czystość azotu nie mniej niż 95% przy maksymalnym przepływie; - maksymalne ciśnienie azotu na wyjściu nie mniej niż 7,9 bar; - zdolność generowania azotu z wydajnością nie mniejszą niż 1440 l/h. Zasilacz UPS o mocy pozornej co najmniej 3kVA do zasilania zamawianego/ oferowanego kwadrupolowego detektora masowego z oferowana jednostką komputerową z zabezpieczeniem zasilanego sprzętu przed przepięciami, skokami i krótkotrwałymi zanikami napięcia zasilającego jak również pozwalającego na bezpieczne wyłączenie systemu po wystąpieniu długotrwałego zaniku napięcia zasilającego. Inne: - szklane kapilary do pobierania próbek poddawanych procesowi analitycznemu za pomocą zamawianego/ oferowanego kwadrupolowego detektora masowego dedykowanego do analiz bezpośrednich – co najmniej 500 szt.; - zestaw niezbędnych narzędzi oraz części/ akcesoriów niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/oferowanego laboratoryjnego detektora z wyposażeniem zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego detektora masowego (np.: przewody do połączeń gazowych, elektrycznych zasilających/ sygnałowych, nośniki z oprogramowaniem, itp.); - dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca pod kwadrupolowy detektor masowy (szer. x gł. x wys.) | nie większe niż 400 mm x 800 mm x 300 mm |  |
|  | Parametry napięcie zasilania kwadrupolowego detektora masowego z wyposażeniem | ~230V 50Hz |  |
| - 6 | Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy, autoryzowany serwis |  |

| KWADRUPOLOWY DETEKTOR MASOWY DEDYKOWANY DO ANALIZ BEZPOŚREDNICH (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Czas reakcji - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu dla niniejszej części przedmiotu zamówienia i oferty wykonawcy, w jakim to czasie, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca po otrzymaniu od zamawiającego zgłoszenia o awarii sprzętu przystąpi do jej naprawy. Czas reakcji należy podać w pełnych dniach. | Maksymalny nieprzekraczalny czas reakcji (dni) | Oferowany czas reakcji (dni) |
|  | 5 |  |
| Dodatkowy okres gwarancji - Zamawiający wymaga określenia przez wykonawcę długości dodatkowego okresu gwarancji, którym objęty zostanie sprzęt wymieniony w niniejszej specyfikacji techniczno – cenowej (dotyczy tylko gwarancji na kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich), o który to wykonawca wydłuży wymagany przez zamawiającego podstawowy okres gwarancyjny. W okresie gwarancyjnym będącym sumą podstawowego okresu gwarancyjnego z dodatkowym okresem gwarancyjnym wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie wykonywał świadczenia wynikające z gwarancji zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie umowy. Dodatkowy okres gwarancyjny należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres gwarancji (m-cy) | Dodatkowy okres gwarancji (m-cy) |
|  | Podstawy okres gwarancji podany został tabelach powyżej w wierszu z opisem „Gwarancja” (dotyczy tylko gwarancji na kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich) |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni) | Oferowany czas naprawy (dni) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni) | Oferowany czas wymiany (dni) |
|  | 71 |  |
| Okres przeglądu technicznego - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę długości okresu, w którym przeprowadzać będzie bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądy techniczne sprzętu będącego przedmiotem niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy. Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach. | Wymagany min. okres przeglądu technicznego (m-cy) | Okres wykonywania darmowych przeglądów technicznych (m-cy) |
|  | 0 |  |

Cena netto za część VIII – (Kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich
z wyposażeniem): …….… w złotych

Podatek VAT – stawka:  ........%

Cena brutto za część VIII – (Kwadrupolowy detektor masowy dedykowany do analiz bezpośrednich
z wyposażeniem): …….... w złotych