Załącznik nr 1 do Umowy - Warunki wykonania umowy i standardy jakościowe

Warunki wykonania umowy i standardy jakościowe

- Wytyczne dotyczące sadzenia drzew:

  - przed sadzeniem:

- Zabezpieczenie roślin w okresie poprzedzającym sadzenie – przed wysuszaniem (przeschnięciem bryły korzeniowej), przegrzaniem, zmarznięciem i uszkodzeniami mechanicznymi;

- Czas pomiędzy dostarczeniem drzewa a jego sadzeniem należy skrócić do niezbędnego minimum (najlepiej jest sadzić od razu po dostarczeniu materiału roślinnego).

- Materiał roślinny powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie transportowania, tzn. pnie, konary, gałęzie drzew nie powinny uderzać ani ocierać się o burty samochodów/przyczep. Pracownicy nie mogą zrzucać drzew z samochodów, ponieważ bryły korzeniowe ulegają przez to uszkodzeniom mechanicznym (zrywane są drobne korzenie i drzewa się nie przyjmują).

- Przed posadzeniem, jeśli nie ma możliwości natychmiastowego sadzenia po dostarczeniu materiału roślinnego przez wykonawcę, należy go składować w cieniu. Pień i koronę okrywać matami / workami jutowymi i zraszać. Baloty lekko zraszać, na tyle, aby podłoże nie uległo przesuszeniu.

  - sadzenie:

- Wytyczone miejsce sadzenia roślin należy odpowiednio przygotować, poprzez przekopanie oraz usunięcie chwastów, kamieni, gruzu i pozostałości po roślinach.

- Przy nasadzeniach uzupełniających szpalery drzew oraz na terenach starodrzewia doły należy kopać ostrożnie, ze względu na bliskość korzeni drzew sąsiadujących (należy unikać naruszenia korzeni drzew sąsiadujących, a w przypadku ich obecności przejść do częściowego ręcznego kopania dołu).

- Dołek powinien być 2-3 krotnie większy od średnicy bryły korzeniowej, a jego głębokość równa wysokości bryły. Należy pamiętać o posadzeniu rośliny na poziomie gruntu (standardem jest usytuowanie szyjki korzeniowej 5 cm nad poziomem gruntu). Głębsze posadowienie może prowadzić do osłabienia, następnie zahamowania przyrostów i zamierania drzewa.

- Bezwzględnie zabrania się przekopywania i rozluźniania dna dołu sadzeniowego – co w przyszłości mogłoby skutkować osiadaniu drzewa.

- Na dno dołu sypiemy warstwę bardzo przepuszczalnego (i nieosiadającego) podłoża, na którym ustawiamy bryłę korzeniową. Może to być np. podłoże z podglebia wymieszane ze żwirem lub keramzytem, albo mieszanka żwiru z piaskiem. Unikać należy tłucznia uzyskanego ze skał wapiennych.

- Przed  posadzeniem drzewa należy sprawdzić jego koronę, aby optymalnie wybrać ustawienie drzewa w dole sadzeniowym, w taki sposób, aby największe pędy boczne (bądź najwięcej pędów bocznych) nie były usytuowane/skierowane w stronę jezdni.

- Umieszczenie drzewa w dole – szyja korzeniowa powinna się znajdować na poziomie gruntu. Dopuszcza się, aby szyja korzeniowa była umiejscowiona ok. 5 cm nad poziomem gruntu. Niedopuszczalne jest, aby szyja była zlokalizowana poniżej poziomu gruntu oraz/lub była zasypana.

- Jeśli drzewo jest w balocie, to przed zasypaniem dołu należy rozciąć w górnej części metalowa siatkę, ściągającą balot i odgiąć od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu w pień. Powinno się także rozwiązać węzeł jutowej maty i zdjąć nadkład ziemi zakrywającej szyję korzeniową oraz nabiegi korzeniowe.

- Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami. Paliki toczone, o średnicy min. 7 cm, powinny być nowe, wykonane z drewna ciśnieniowo impregnowanego. Paliki należy wbić w ziemię na głębokość 50 cm poza bryłą korzeniową (należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wbić palika w bryłę korzeniową) przed zasypaniem dołu z sadzonym drzewem. Paliki należy połączyć ze sobą dwoma poprzeczkami z półpalika.

- Następnie należy rozpocząć wypełnianie dołu ziemią urodzajną wraz z utworzeniem tzw. studni chłonnych (kolumn piaskowo-żwirowych, jak na zdjęciu obok). Ziemia urodzajna powinna zawierać co najwyżej 2% części organicznych, powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. Nie wolno stosować ziemi torfowej.

  - optymalny skład granulometryczny:

  - frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

  - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-30%,

  - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

  - zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

  - zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

  - kwasowość pH ≥5,5.

- Nie dopuszcza się użycia do ponownego zadołowania jedynie ziemi wykopanej z dołu.

- Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, że będzie ona tworzyła „górkę” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci wału.

- Ściółkowanie średniozmieloną korą drzew iglastych warstwą 5-cio centymetrową (do powierzchni gruntu rodzimego) lub zrębkami. Obszar bezpośrednio przy pniu, rozciągający się na szerokości 1/3 promienia misy nie powinien być ściółkowany.

- kora: Kora ogrodowa średnio mielona, drzew iglastych, przekompostowana, 
o odczynie obojętnym, frakcji 2-4 cm. Opakowanie kory ogrodowej powinno zawierać numer normy polskiej, skład kory, rodzaj frakcji, nazwę producenta, datę produkcji. Kora nie może mieć objawów zagrzybienia.

- zrębki: Do uzupełniania warstwy ściółki dopuszczone jest użycie przekompostowanych zrębków ze zdrowych drzew liściastych lub iglastych o frakcji 1-2 cm. Optymalnym jest użycie do korowania zrębków z tego samego rodzaju drzew a przy najmniej zrębków iglastych do drzew iglastych, zrębków liściastych do drzew liściastych.

- Zakładanie osłon na pnie drzew. Osłona musi zostać wykonana z wysokowartościowego tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV i nie ulegająca deformacjom, posiadająca optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 21 cm, a szerokość musi być dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiędzy osłoną a pniem z każdej strony drzewa powinien wynosić około 3-4 cm. Zapięcie osłony powinno umożliwiać jej automatyczne rozpinanie, podczas przyrostu drzewa na grubość (zakup osłonki drzewa Wykonawca wliczy w koszt posadzenia drzewa).

- Zalanie wodą po posadzeniu – min. 60 l na jedno drzewo.

  - po sadzeniu:

- Po zakończeniu sadzenia teren należy uprzątnąć a urobek wywieźć najpóźniej następnego dnia po wykonaniu sadzenia.

- Nowo posadzone drzewo należy podlewać minimum 2 razy w tygodniu (20-30 l na drzewo), podlewanie należy przeprowadzać w godz. 20.00 - 7.00, powinno być ono równomierne – podlanie powinno obejmować cały zakres misy pod drzewem

  - sadzenie drzew „krok po kroku”:

- Parametry jakościowe materiału roślinnego (drzew):

  - Warunki jakie musi spełniać materiał roślinny:

    - być wielokrotnie szkółkowany (co najmniej 3-krotnie);

    - być zgodny z odmianą;

    - materiał z danego gatunku powinien być wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni;

    - być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytków i otarć kory, z zabliźnionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chorób grzybowych i szkodników;

    - przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;

    - pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie symetrycznie w typowy dla gatunku/odmiany sposób;

    - system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne;

    - bryła korzeniowa powinna być balotowana, nieprzesuszona i zwarta;

    - średnica bryły korzeniowej powinna być odpowiednio proporcjonalna do obwodu sadzonego drzewa;

    - przewodnik powinien być prosty (z wyjątkiem niektórych odmian pokrojowych);

    - blizny po cięciach na przewodniku powinny być całkowicie zarośnięte;

    - materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty;

    - dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich: https://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe/

  - Niedopuszczalne wady materiału roślinnego:

- rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu);

- ślady żerowania szkodników;

- oznaki chorobowe;

- zwiędnięcie;

- martwice, pęknięcia i obdarcia kory;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej/korzeni;

- dwupędowe (wieloprzewodnikowe) korony drzew form piennych (z wyłączeniem niektórych odmian pokrojowych);

- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę w stosunku do prawidłowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany (korona zbudowana

- z silnie rosnących pędów wyrosłych w skutek zbyt drastycznego formowania);

- złe zrośnięcie zrazu z podkładką;

- odrosty podkładki;

- jednostronne ułożenie pędów korony drzew;

- brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik;

- rozwidlenia V-kształtne (chyba, że wynikają one ze specyfiki gatunku/odmiany i nie będą w przyszłości stanowiły miejsc zagrażających wyłamaniem);

- niepoprawnie ukształtowane gałęzie, które w przyszłości będą utrudniały lub uniemożliwiały prawidłowy wzrost drzewa;

- korzeń duszący;

  - Wymagania minimalne dla obwodu pnia mierzonym na wys. pnia 1 m i wynoszącym 16,1-18 cm:

- korona ukształtowana na wysokości minimum 200 cm;

- średnica/wysokość bryły korzeniowej minimum 60cm/40cm;

- szerokość korony minimum 100 cm;

- szerokość korony dla odmian kolumnowych minimum 60 cm;

- forma pienna, z wyraźnie ukształtowanym prostym pniem i równomiernie ukształtowaną koroną oraz ukształtowaną bryłą korzeniową;

- drzewa dostarczone w balocie.

- Warunki wykonywania prac ogrodniczo-porządkowych:

  - prace powinny być wykonywane zgodnie z wiedzą ogrodnicza, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw, infrastruktury pasa zieleni drogowej.

  - wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie itp.).

  - nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;

- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;

- zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.

  - wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.

  - wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.

  - cięcia pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie z wiedzą ogrodniczą i zapisami w Standardach wykonywania cięcia i pielęgnacji drzew, opracowanych przez Instytut Drzewa

  - należy bezwzględnie i każdorazowo dezynfekować ostrza przed rozpoczęciem cięć pielęgnacyjnych drzew;

  - w przypadku uszkodzenia roślin poprzez niewłaściwe cięcie Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.

  - Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas wprowadzania na prace oraz przy odbiorze prac. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy), a pracownicy wykonujący prace muszą być w ubraniach roboczych z widocznym logo Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na opady atmosferyczne, suszę oraz występowanie zasiedlonych gniazd ptasich.

  - w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia gminne, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac.

  - w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową natychmiast po powzięciu takiej decyzji - drogą mailową na adres …………………….. lub telefonicznie.

  - po posadzeniu drzewa Wykonawca uzupełni na paliku zalaminowaną (lub w inny sposób zabezpieczoną przed warunkami atmosferycznymi) etykietę z uzupełnionymi informacjami o inwestorze, kontakcie do administratora, gatunku drzewa i roku jego posadzenia:

NAZWA

POLSKA

NAZWA ŁACIŃSKA

posadzono w …… r.

administrator:
Referat Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Stare Babice

nr tel. ………………….

Logo gminy

sfinansowano z budżetu 
Gminy Stare Babice

- Pozostałe warunki i standardy:

  - podlewanie drzew należy wykonywać rano lub wieczorem w ilości minimum 60 l. na drzewo w postaci:1.  równomiernego nawadniania misy drzewa, należy robić to powoli, tj. w czasie odpowiednim dla zapewnienia wsiąkania wody w bryłę korzeniową i bez rozlewania powierzchniowego wody lub 2. uzupełnienie do pełna zamontowanego na opalikowaniu nasadzenia worka do kropelkowego podlewania drzew (tzw. „treegator”);

  - worki do kropelkowego podlewania drzew dostarcza Zamawiający;

  - każde nowe nasadzenie drzewa należy zabezpieczyć osłonką pcv na pień, chroniącą przed żyłką podkaszarki oraz gryzoniami;

  - osłony, o których mowa wyżej, powinny być w kolorze brązowym, szarym lub zielonym  (kolor osłon przy konkretnym drzewie określa Zamawiający). Osłona musi zostać wykonana z tworzywa sztucznego, być odporna na promieniowanie UV i nie ulegać deformacjom oraz posiadać optymalne otwory wentylacyjne. Wysokość osłony musi wynosić min. 21 cm, a szerokość być dostosowana do obwodu pnia. Po montażu osłony w osi pionowej pnia odległość pomiędzy ścianką osłony, a pniem z każdej strony powinna wynosić ok. 3-4 cm;

  - wymaga się bezwzględnego przestrzegania przez Wykonawcę podczas realizacji przepisów wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym;

  - Wykonawcę obowiązuje zakaz wjeżdżania ciężkimi pojazdami na nawierzchnie mineralne, chodniki i drogi dla rowerów, które nie są projektowane i przystosowane na tego typu obciążenia;

  - Wykonawcę obowiązuje zakaz wjeżdżania pojazdami na trawniki (a jeśli jest to już konieczne Wykonawca powinien zapewnić maty antykompresyjne wykonane z polietylenu, a wszelkie naruszenia trawników po wykonanych pracach powinien odtworzyć / zrekultywować. Maty antykompresyjne należy układać bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą szybkozłączem. Nośność mat musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do zabezpieczanej powierzchni), wjazd na trawnik Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym;

  - Wykonawca zapewni codzienną obecność na terenie parku gminnego w Starych Babicach 1 pracownika - Dozorcy Ogrodowego od 1 kwietnia - 31 października w wymiarze czasowym 8 godzin dziennie oraz od 1 listopada do 31 marca codzienną obecność w wymiarze czasowym minimum 4 godzin dziennie oraz pełną dyspozycyjność/gotowość w wymiarze kolejnych 4 godzin dziennie (łącznie 8 godzin dziennie). Obowiązkiem ww. pracownika będzie w zależności od potrzeb (bez dodatkowego zlecenia) między innymi bieżące utrzymywanie porządku w parku, usuwanie zanieczyszczeń, posuszu z trawników  i alejek  itp., dokonywanie pielenia ręcznego nawierzchni chodników, nawierzchni mineralnych, pielenie rabat kwietnych i krzewów, uzupełnianie korą rabat, koszenie trawy, usuwanie pędów odroślowych z pni drzew, usuwanie samosiewów, pielęgnacja różanki w parku, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych zieleni niskiej, wygrabianie chodników oraz nawierzchni mineralnych oraz opróżnianie przepełnionych koszy na śmieci, usuwanie lub zgłaszanie kierownikowi robót awarii, wywrotów lub złomów drzew itp., w przypadkach stwierdzenia niebezpieczeństwa poinformowanie odpowiednich służb.

  - Konieczność ustawienia na terenie parku gminnego oraz na innych terenach zieleni kontenera przy wykonywaniu niektórych czynności każdorazowo należy uzgodnić z Zamawiającym. Nie dopuszcza się pozostawiania kontenerów na terenie parku na czas dni świątecznych i weekendów. Miejsce i czas ustawienia kontenerów należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym. Kontener należy ustawiać na nawierzchni utwardzonej, a konieczność ustawienia na trawnikach należy uzgadniać z Zamawiającym i w takim przypadku stosować tymczasowe maty z recyklingowego HDPE.

  - Na terenie parku gminnego Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek herbicydów.

  - Ze względu na występowanie w parku podlotów (młode ptaki, które opuściły gniazdo, ale nie potrafią jeszcze dobrze latać) szczególnie w okresie marzec – czerwiec, przy koszeniu i grabieniu należy zachować wszelkie środki ostrożności, aby nie narażać ptactwa na niebezpieczeństwo. W celu zachowania środków bezpieczeństwa koszenie należy zaplanować w taki sposób, aby podloty miały możliwość przemieszczenia się w bezpieczne dla nich miejsca. Tereny należy kosić i grabić od środka do zewnątrz, bowiem w przypadku odwrotnego koszenia tj. od zewnątrz do środka ptaki zaganiane są do wewnątrz i nie mając już drogi ucieczki mogą zginąć pod kołami używanego sprzętu. Innym sposobem jest koszenie w kierunku skupin krzewów i drzew, tak by uciekające zwierzęta mogły schronić się w takich miejscach;

  - Koszenie trawników: trawniki w parku gminnym oraz na terenach zieleni towarzyszących na rynku w Starych Babicach, zieleni towarzyszącej placom zabaw, miejscom pamięci narodowej, zieleni reprezentacyjnych ulic gminy (m.in. ulica Rynek, ul. Hubala Dobrzańskiego), należy kosić kosiarką z pojemnikiem na pokos, wysokość cięcia trawy 4-6 cm z podkoszeniem przy elementach architektonicznych i wyposażenia, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów i rabatach itp. z zachowaniem dużej ostrożności, aby nie dokonać żyłką podkaszarki zniszczeń pni drzew (będzie to przez Zamawiającego surowo egzekwowane). Obowiązuje ręczne ścięcie trawy i chwastów przy użyciu nożyc do trawy w promieniu 20 cm wokół pni drzew o pierśnicy do 40 cm oraz w promieniu 20 cm wokół pojedynczych egzemplarzy krzewów.

  - Trawniki w parku gminnym w Starych Babicach, na Pl. Chopina w Borzęcinie Dużym, na Polanie „Dwóch Stawów” w Zielonki-Parcela, na terenie zieleni i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonki-Parcela, ze względu na swój reprezentacyjny charakter, powinny być utrzymywane w sposób zapewniający im zdrowy wygląd, podlegają one następującemu standardowi jakościowemu wykonania prac:

    - wygrabienie trawników po zimie;

    - pierwsze koszenie na marzec/kwiecień;

    - wertykulacja trawnika po pierwszym koszeniu;

    - przycięcie krawędzi trawnika i ewentualne prace renowacyjne;

    - wysianie wiosennej dawki nawozów;

    - regularne koszenie na wysokość 4-6 cm, zaleca się kosiarki elektryczne, mulczujące;

    - regularne odchwaszczanie trawnika;

    - nawożenie w miesiącach letnich;

    - aeracja trawnika (koniec lata) - dokładny termin w ustaleniu z Zamawiającym ;

    - piaskowanie – wysypanie i rozgrabienie  piasku w celu rozluźnienia struktury gleby;

    - wysianie nawozów jesiennych (bez azotu)

    - jesienne wygrabienie trawnika;

    - oczekiwany efekt: trawnik przez cały sezon wegetacyjny powinien być zielony, gęsty, przystrzyżony do wys. max. 6 cm i podlany.

  - Mulczowanie korą krzewów i drzew (uzupełnienie brakującej kory warstwą 3 cm) - czynność obejmuje:

    - wzruszenie wierzchniej warstwy gleby na głębokość 3-5 cm przy użyciu np. pazurków ogrodniczych lub motyki;

    - oczyszczenie gleby z chwastów wraz z korzeniami i kłączami;

    - wyrównanie powierzchni gleby;

    - rozłożenie warstwy kory o miąższości 5 cm (skład zgodnie z warunkami wykonania umowy pkt.13);

    - wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac;

  - Przygotowanie terenu do posadzenia skupiny krzewów - czynność obejmuje:

    - zdjęcie darni i zebranie zanieczyszczeń z powierzchni;

    - zebranie nadkładów ziemi ponad obrzeżem;

    - wybranie 5 cm warstwy gruntu rodzimego;

    - przekopanie gruntu na głębokość ok. 25 cm w zależności od warstwy gleby– nie należy przekopywać podglebia;

    - prace w obrębie drzew należy wykonywać ręcznie - przekopanie gruntu na gł. max 10 cm - po stwierdzeniu występowania korzeni w płytszych warstwach gleby, nie należy przekopywać terenu w obrębie ich występowania;

    - wyrównanie powierzchni;

    - nawiezienie i równomierne rozłożenie urodzajnej warstwy ziemi– grubość 5 cm na całej powierzchni;

    - wywóz urobku do końca dnia wykonywania prac;

    - Efekt oczekiwany: teren wyrównany, wolny od wszelkich zanieczyszczeń, brzeg trawnika odcięty i wyrównany.

  - Sadzenie krzewów ozdobnych i bylin - czynność obejmuje:

    - przygotowanie dołów do nasadzeń krzewów (dostosowanie wielkości dołów do wielkości bryły korzeniowej krzewów, bylin oraz pnączy – doły muszą być przynajmniej o 20 cm głębsze i szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej krzewów);

    - całkowita zaprawa dołów ziemią dostosowaną do gatunku krzewu;

    - przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewów przez zanurzenie w wodzie oraz rozluźnienie ich przerośniętego, zbyt zagęszczonego systemu korzeniowego, o ile wystąpi taka konieczność;

    - umieszczenie krzewów w dołach z uwzględnieniem: minimalnej odległości krzewów od wewnętrznej krawędzi trawnika 40-60 cm oraz zachowaniem minimalnej odległości sadzenia krzewów od pni drzew 50 cm;

    - przysypanie brył korzeniowych krzewów ziemią urodzajną do poziomu, na jakim rośliny rosły w szkółce;

    - dociśnięcie ziemi wokół krzewów;

    - podlanie krzewów po posadzeniu (min. 5 l pod każdy krzew, a w przypadku róż minimum 10 l);

    - mulczowanie korą - grubość warstwy 5 - 7cm. Kora musi być średnio mielona;

    - sadzenie krzewów powinno odbywać się w chłodne i wilgotne dni;

    - jeśli gleba jest zbyt zwięzła należy dodać piasku, zaś do gleby piaszczystej- zwietrzałej gliny - w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Parametry jakościowe materiału roślinnego (krzewów, bylin, pnączy): materiał roślinny powinien być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Materiał roślinny musi być zgodny w wyglądzie z odmianą, posiadać prawidłowo rozwinięty system korzeniowy w stosunku do wielkości krzewu i odmiany, być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników, materiał w ramach gatunku i odmiany powinien być wyrównany pod względem wielkości i kształtu, rośliny powinny posiadać minimum 3 pędy charakterystyczne dla gatunku. Roślina powinna być zdrowa bez śladu patogenów i chorób.

  - Sadzenie roślin cebulowych w trawniku - czynność obejmuje:

    - posadzenie roślin w wyznaczonych miejscach w trawniku, na głębokość 2,5-3-krotnej wysokości cebuli (liczonej od jej wierzchołka);

    - przykryciu cebul darnią lub ściółką;

    - wyrównaniu powierzchni;

  - Sadzenie roślin cebulowych w rabatach - czynność obejmuje:

    - przygotowanie podłoża przed sadzeniem cebul poprzez zastosowanie odpowiednich nawozów;

    - zaprawienie cebul odpowiednimi preparatami zabezpieczającymi je przed chorobami grzybowymi i gryzoniami;

    - rozmieszczenie cebul roślin na terenie kwietnika w odpowiednich odległościach (w zależności od gatunku cebul) oraz zgodnie z projektem dostarczonym przez Zamawiającego,

    - posadzenie roślin na rabacie na głębokość 2,5-3-krotnej wysokości cebuli (liczonej od jej wierzchołka);

    - zasypanie cebul 5 cm warstwą torfu odkwaszonego;

    - wyrównanie powierzchni;

    - przykrycie a zimę rabaty stroiszem;

  - Usunięcie drzewa – czynność obejmuje:

    - ścięcie drzewa – należy uwzględnić ewentualną pracę podnośnika;

    - usunięcie karpy (w uzgodnieniu z Zamawiającym);

    - wywóz i utylizacja pozyskanego materiału (konarów, gałęzi) lub na zlecenie Zamawiającego w ustalonym z Zamawiającym terminie pozostawienie i ułożenie we wskazanych miejscach w parku fragmentów grubych konarów/pni oraz rozsypania zmielonych gałęzi wyciętego drzewa;

    - prace wysokościowe przy drzewach należy wykonywać metodą alpinistyczną przy użyciu lin lub w uzasadnionych przypadkach podnośnika (użycie podnośnika każdorazowo będzie uzgadniane z Zamawiającym)

    - w przypadku obiektywnego braku możliwości usunięcia karpy ze względu na obawę uszkodzenia infrastruktury technicznej, cena usunięcia drzewa bez karpy wynosi 80% ceny usunięcia drzewa.

  - Usuwanie karpy – czynność obejmuje:

    - ręczne odkopanie karpy;

    - podcięcie korzeni;

    - wyjęcie całej karpy;

    - uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, wyrównanie powierzchni i renowacja trawnika w miejscu zajmowanym przez karpę;

    - uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni i wygrabieniem obszaru zanieczyszczonego przy likwidacji karpy;

    - wywóz i utylizacja karpy.

  - Środki ochrony roślin:

    - W ramach umowy dopuszczalne jest stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie pod ścisłą kontrolą Zamawiającego:

    - uzgodnienie doboru środka ochrony roślin (preparaty owadobójcze lub grzybobójcze dostosowane do występującego patogenu) z Zamawiającym

    - z zastrzeżeniem, że do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu;

    - wykonanie oprysku przy użyciu opryskiwacza lub podlewania - środkiem w stężeniu wskazanym przez producenta w bezwietrzną i  bezdeszczową noc w terminie i w godzinach ustalonych z Zamawiającym;

    - powtórzenie zabiegu zgodnie z zaleceniami producenta środka ochrony roślin po upływie od 7-10 dni w bezwietrzną i bezdeszczową noc w terminie i w godzinach ustalonych z Zamawiającym;

    - Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania kopii dokumentacji -- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 art. 67 z dnia 21 października 2009r. (Dz. U. UE. L. 309/1), ustawa o środkach ochrony roślin 8 marca 2013 r.   (Dz.U.2018.0.1310, art.37, ust.1) – dotyczącej stosowania przez niego środków ochrony roślin, zawierającej pełną nazwę środka ochrony roślin, zastosowanie i  zastosowaną dawkę, powierzchnię i lokalizację na której użyto środek ochrony roślin oraz przyczynę wykonania zabiegu . Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z miesięcznym rozliczeniem prac.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu w trakcie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia; pojazdy wykonujące prace muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości;

  - W przypadku gdy zaistnieje konieczność wyłączenia prądu w linii energetycznej z powodu braku bezpiecznego dostępu do pielęgnowanej zieleni to Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić chwilowe wyłączenia prądu w linii energetycznej we właściwym zakładzie energetycznym we własnym zakresie oraz ponieść koszt tego wyłączenia;

  - Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności następstw i za wyniki działalności w zakresie: zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i utrzymywania zaplecza prac związanych z utrzymywaniem zieleni, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

- Do obowiązków Kierownika robót / osoby nadzorującej prace, wyznaczonej ze strony Wykonawcy należy:

  - bezpośredni nadzór nad pracownikami wykonującymi prace ogrodniczo-porządkowe i pielęgnacyjnych w terenie, organizacja prac w terenie zgodnie z przyjętymi do wykonania zakresami miesięcznymi;

  - udział w odbiorze zleconych prac;

  - prawidłowe sporządzanie kosztorysów;

  - kontrolowanie i ocena jakości wszystkich wykorzystywanych materiałów i wykonywanych prac, w tym materiału roślinnego – niedopuszczenie do wykorzystania materiału wadliwego;

  - bieżące ustalanie harmonogramu prac wykonywanych w ramach wysyłanych przez Zamawiającego zleceń;

  - bezpośrednia współpraca z Zamawiającym.

- Za rażące naruszenia standardów i warunków wykonania umowy uznać można m.in.:

  - spowodowania nieodwracalnych zniszczeń poprzez nieprawidłowe przycięcie roślin lub nieprawidłowe prowadzenie innych prac (np. koszenie trawy) skutkujące m.in. uszkodzeniem kory drzewa, zdeformowaniem korony, pokroju, uszkodzeniem szyjki korzeniowej rośliny:

    - krzewów, roślin okrywowych, pnączy, kwietników z siewu;

    - drzew;

  - spowodowania zniszczeń trawnika, rabaty kwiatowej, kwietnika z siewu (np. poprzez rozjechanie terenu samochodem należącym do Wykonawcy), powodujące konieczność przeprowadzenia rekultywacji trawnika i stanowiące – do czasu wykonania tej rekultywacji – zagrożenie dla użytkowników terenu (np. ryzyko pośliźnięcia lub upadku i doznania kontuzji);

  - zbyt niskiego wykoszenia trawy, tj. wykoszenie trawy na wysokość od 0 do 3 cm;

  - pozostawienie bez uzgodnienia z Zamawiającym niesfrezowanej karpy / nieusuniętych korzeni przy realizacji zlecenia na usunięcie drzewa lub samosiewu;

  - używania do cięć technicznych, odmładzających, pielęgnacyjnych drzew oraz do wycinki drzew urządzeń i ostrzy uprzednio niezdezynfekowanych i nieoczyszczonych, narażając w ten sposób drzewo na przyjęcie patogenów z innej rośliny;

  - nieprawidłowe posadzenie drzewa, tj. w przypadku stwierdzenia którejś z poniższych okoliczności:

    - zrzucenia drzewa na grunt z ciągnika siodłowego lub innego pojazdu powodujące zniszczenia drobnych korzeni;

    - uszkodzenia i zarysowania pnia oraz obłamanie gałęzi podczas niewłaściwego transportu drzewa;

    - zasypania szyjki korzeniowej drzewa;

    - wbicia palików w bryłę korzeniową;

    - pominięcie którejś z istotnych czynności podczas sadzenia (np. pozostawienie posadzonego drzewa bez opalikowania lub kotew gruntowych);

    - posadzenie drzewa bez rozcięcia jutowej tkaniny i zdjęcia nadkładu ziemi przy odziomku;

    - wykonania ran na nabiegach korzeniowych, na szyjce korzeniowej i odziomku podczas zdejmowania nadkładu ziemi i rozcinania jutowej tkaniny lub podczas innych czynności;

    - niestabilne i odbiegające od pionu posadzenie drzewa i posadowienie palików (wyłączając z tego naturalnie odbiegający od pionu pokrój drzewa)

  - spowodowania nieodwracalnych zniszczeń elementów małej architektury, urządzeń placów zabaw i ogrodzeń, skutkujące: złamaniem, wygięciem (np. panelu ogrodzeniowego), rozpruciem (np. splotów lin), rozkruszeniem materiału lub innym trwałym uszkodzeniem urządzenia;