Załącznik Nr 4

do specyfikacji warunków zamówienia

OSO.271.21.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia

(zwany również „OPZ”)

Dotyczy zamówienia pn.

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA.

Minimalne wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu GBA:

| - Lp. | - Wymagania minimalne Zamawiającego |
| --- | --- |
| - I. | - Wymagania podstawowe |
| - 1.1. | - Pojazd używany, rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2004 rok. - Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z - ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.), wraz przepisami wykonawczymi do ustawy, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 - lub równoważny. |
| - 1.2. | - W przypadku samochodu używanego poza granicami kraju: - samochód musi posiadać opinię techniczną wydaną przez CNBOP z/s w Józefowie do użytkowania, wydaną na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych używanych poza granicami kraju (Dz.U. z 2020, poz. 1878). Opinia techniczna wydana przez CNBOP /s w Józefowie na pojazd i przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu; - lub - W przypadku samochodu krajowego: - samochód musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). |
| - 1.3. | - Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 5). (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). - Dodatkowo wykonawca umieści na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy: - herb gminy Chełmża oraz herb/logo OSP Kuczwały; - logo instytucji dofinansowujących zakup pojazdu zgodnie z ich wytycznymi; - nr operacyjny. - Szczegóły Zamawiający przekaże Wykonawcy na etapie realizacji umowy. |
| - II. | - Podwozie z kabiną |
| - 2.1. | - Dopuszczalna masa całkowita oferowanego pojazdu/DMC/ min. 18 000 kg. |
| - 2.2. | - Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 228 KW |
| - 2.3. | - Napęd min. 4x2, skrzynia biegów automatyczna. |
| - 2.4. | - Samochód wyposażony minimum w: - system ABS, - światła do jazdy dziennej, - światła przeciwmgielne, - czujniki cofania, - przednia belka oświetleniowa – 4 lampy dalekosiężne zamontowane na orurowaniu. |
| - 2.5. | - Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin min. Euro 3. |
| - 2.6. | - Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa zapewniająca dostęp do silnika, zapewniająca przewóz 6 osób lub więcej - Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - uchwyty na aparaty powietrzne 4 szt. - lusterka boczne, główne szerokokątne, - główny wyłącznik zasilania zabudowy, - podłoga kabiny wyłożona materiałem antypoślizgowym. |
| - 2.7. | - Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym. |
| - 2.8. | - W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radio samochodowe z odtwarzaczem, - manipulator umożliwiający sterowanie oświetleniem i zasilaniem urządzeń z kontrolkami sygnalizacyjnymi, - dywaniki gumowe pod nogami kierowcy i dowódcy. |
| - 2.9. | - Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym, - sygnalizacja włączenia oznakowania uprzywilejowania, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny, - półka na dokumenty i drobny sprzęt umieszczony pomiędzy siedzeniem kierowcy i dowódcy, - sygnalizacja włączenia autopompy. |
| - 2.10. | - Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.), w tym w szczególności wyposażony w: - urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośniki) umożliwiające podawanie komunikatów słownych, - oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego (lampa błyskowa niebieska na dachu pojazdu, w masce, z tyłu, z tyłu zamontowana fala świetlna koloru pomarańczowego), - sterownik oświetlenia i sygnalizacji powinien mieć możliwość obsługi zarówno przez dowódcę jak i kierowcę. |
| - 2.11. | - Instalacja elektryczna pojazdu wyposażona w wyłącznik prądu, wyłączający wszystkie odbiorniki, z wyjątkiem urządzeń wymagających stałego zasilania (np. ogrzewanie niezależne, tachograf itp). - Instalacja elektryczna jednobiegunowa o napięciu znamionowym 24V, zapewniającym pełne zapotrzebowanie na energię. - Pojazd posiada gniazdo ładowania zewnętrznego zamontowane po lewej stronie. |
| - 2.12. | - Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |
| - 2.13. | - Ogumienie wielosezonowe, rozmiar opon minimum 315/80 R22.5 . |
| - 2.14. | - Pojazd musi mieć wymienione na koszt dostawcy płyny eksploatacyjne i filtry przed odbiorem pojazdu przez Zamawiającego. |
| - 2.15. | - Kolorystyka: - elementy podwozia, rama w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki w kolorze białym, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa w kolorze czerwonym. |
| - 2.16. | - Zbiornik paliwa min.200 l. |
| - III. | - Zabudowa |
| - 3.1. | - Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. |
| - 3.2. | - Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek oraz skrytki tylnej – przedział autopompy - wyłożony blachą aluminiową. - Przedział autopompy obudowany szczelną płytą dolną, zabezpieczającą przedział przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. |
| - 3.3. | - Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. - Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |
| - 3.4. | - Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. Układ skrytek 3+3+1. Pojazd posiada otwierane podesty robocze ułatwiające dostęp do górnych części skrytek. Rolety zamykane uchwytami – systemem rurkowym. |
| - 3.5. | - Szuflady, wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej muszą posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic. |
| - 3.6. | - Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek w zależności od potrzeb. |
| - 3.7. | - Schowki wyposażone w regały, na urządzenia ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości. |
| - 3.8. | - Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym. Zamknięcia skrytek muszą umożliwiać otwieranie i zamykania żaluzji w rękawicach. |
| - 3.9. | - Na dachu pojazdu - urządzenia do przewozu drabiny D10W. - Pojazd musi posiadać na dachu opuszczane łoże na węże. |
| - 3.10. | - Powierzchnie podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| - 3.11. | - Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów, wykonany z kompozytu, stali nierdzewnej oraz przewidziany zbiornik na środek pianotwórczy. - Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. |
| - 3.12. | - Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 do napełniania zbiornika. Na linii zasilającej odcinający zawór kulowy. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. |
| - 3.13. | - Pojazd wyposażony w autopompę o parametrach: - wydajność min. 3000 l/min, przy ciśnieniu 8 bar lub większa, - dwie nasady tłoczne 75 z tyłu lub z boku pojazdu, - linii szybkiego natarcia min. 40 m. |
| - 3.14. | - Układ połączeń musi zapewniać podawanie wody do linii szybkiego natarcia, napełniania zbiornika i poboru wody ze źródeł zewnętrznych bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych połączeń/rozłączeń przy pompie lub w układzie. |
| - 3.15. | - Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |
| - 3.16. | - Przedział pracy autopompy wyposażony w panel ze wskaźnikiem poziomu wody w zbiorniku i środka pianotwórczego. |
| - 3.17. | - Pojazd wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m, umożliwiającą podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. - Zwijadło z napędem elektrycznym |
| - 3.18. | - Wszystkie elementy układu do podawania piany gaśniczej odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| - 3.19. | - Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z reflektorami, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu, a: - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi; - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania; - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu. |
| - IV. | - Wyposażenie dostarczone z pojazdem |
| - 4.1. | - Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu, który posiada zamawiający. Wykonawca powinien przewidzieć mocowania na sprzęt podany w wykazie przez zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. Wykaz i sprzęt przekazany zostanie w wykonawcy nie później niż w ciągu 2 dni od podpisania umowy. Wymagany montaż deski ortopedycznej w zabudowie w sposób umożliwiający szybkie użycie deski. Niedopuszczalny jest montaż w kabinie załogi. - Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy. |
| - 4.2. | - Samochód należy wyposażyć w wciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5 t z liną o długości min. 25 m zakończoną hakiem. - Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego i bezprzewodowo z pilota. Wyciągarka zabezpieczona pokrowcem ochronnym. - Na podstawie wyciągarki zamontowany wyłącznik wysokoprądowy umożliwiający natychmiastowe odłączenie od zasilania. |
| - 4.3. | - Pojazd wyposażony w hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy wraz z instalacją i gniazdem przyłączeniowym. - Pojazd wyposażony w szekle/ucha umożliwiające holowanie pojazdu. |