(zmodyfikowany) Załącznik nr 7 do SWZ

Nr postępowania: 18/2024.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGAŃ GRANICZNYCH

AMBULANS  TRANSPORTOWY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Pojazd skompletowany (specjalny, sanitarny, transportowy): Marka …………………………………….

Typ ……………………………      Oznaczenie handlowe ………………………….……….…….……………………………...

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego: .......................................................................

Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ……………………………………………………………………….

Rok produkcji pojazdu skompletowanego: nie starszy niż 2023- podać ……………………….

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd skompletowany typu furgon, DMC do 3,5 tony, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym. | Tak |  |
| 2. | Częściowo przeszklony (wszystkie szyb termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych lub szyberdach | Tak |  |
| 3. | Półki nad przednią szybą. | Tak |  |
| 4. | Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatycznie wł. światła mijania, ogrzewana szyba przednia. | Tak |  |
| 5. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. | Tak |  |
| 6. | Oświetlenie pomocnicze. | Tak |  |
| 7. | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją wysokości | Tak |  |
| 8. | Fotel pasażera z podłokietnikami | Tak |  |
| 9. | W komorze silnika złącze rozruchowe | Tak |  |
| 10. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | Tak |  |
| 11. | Wysokość przedziału medycznego minimum 1,80 m. | Tak |  |
| 12. | Długość przedziału medycznego minimum 3,25 m. | Tak |  |
| 13. | Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m. | Tak |  |
| 14. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi. | Tak |  |
| 15. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane | Tak |  |
| 16. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | Tak |  |
| 17. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości minimum 1,50 m lub w inne rozwiązanie umożliwiające bezpośredni dostęp do pacjenta, bez wysiadania z pojazdu | Tak |  |
| 18. | Centralny zamek wszystkich drzwi z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu. | Tak |  |
| 19. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. | Tak |  |
| 20. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: a) mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, b) mocowanie krzesełka kardiologicznego, c) mocowanie noszy podbierakowych, d) mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, e) mocowanie materaca próżniowego, f) miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę. | Tak |  |
| 21. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę kierowcy i pasażera. | Tak |  |
| 22. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem, fabryczne czujniki parkowania z tyłu i przodu pojazdu | Tak |  |
| 23. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową oraz z oświetleniem. | Tak |  |
| 24. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | Tak |  |
| 25. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności | Tak |  |
| 26. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane | Tak |  |
| 27. | Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem, | Tak |  |
| 28. | Przednie reflektory przeciwmgielne. | Tak |  |
| 29. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. | Tak |  |
| 30. | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. | Tak |  |
| 31. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy, przekątna minimum 5 cali, sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową, a także informujący o stanie naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| 32. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | Tak |  |
| 33. | Silnik o pojemności minimum 1950 cm³. | Tak |  |
| 34. | Silnik o mocy minimum 150 KM. | Tak |  |
| 35. | Moment obrotowy minimum 380 Nm. | Tak |  |
| 36. | Norma emisji spalin aktualnie obwiązująca w Europie. | Tak |  |
| 37. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna | Tak |  |
| 38. | Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | Tak |  |
| 39. | Napęd na koła przednie | Tak |  |
| 40. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | Tak |  |
| 41. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ASR | Tak |  |
| 42. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | Tak |  |
| 43. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | Tak |  |
| 44. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | Tak |  |
| 45. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ABS, ESP | Tak |  |
| 46. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie oraz tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni prześwit i komfort transportu pacjenta. | Tak |  |
| 47. | Zwiększony nacisk na oś przednią | Tak |  |
| 48. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | Tak |  |
| 49. | Ze wspomaganiem | Tak |  |
| 50. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | Tak |  |
| 51. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W i/lub Webasto. | Tak |  |
| 52. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | Tak |  |
| 53. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. | Tak |  |
| 54. | Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 4 wylotów chłodnego powietrza jeden w przednie, dwa w środkowej i jeden w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. | Tak |  |
| 55. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | Tak |  |
| 56. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | Tak |  |
| 57. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 180 A. | Tak |  |
| 58. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich. | Tak |  |
| 59. | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) minimum 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający minimum 10 m. | Tak |  |
| 60. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | Tak |  |
| 61. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - minimum 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | Tak |  |
| 62. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 150 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | Tak |  |
| 63. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem, umieszczona w tylnej części dachu pojazdu, z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. | Tak |  |
| 64. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | Tak |  |
| 65. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi | Tak |  |
| 66. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne. | Tak |  |
| 67. | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego | Tak |  |
| 68. | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy, jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | Tak |  |
| 69. | Oznakowanie pojazdu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r: a) wzór graficzny systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm, b) nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm, dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu, c) po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d) 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie); e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu, f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego. Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego. | Tak |  |
| 70. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego, oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym. | Tak |  |
| 71. | Przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) powinien pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej. Zabudowa specjalna na ścianie działowej: szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w szuflady, mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym, mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedziału medycznego, jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy, jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców. | Tak |  |
| 72. | Zabudowa specjalna na ścianie prawej: minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta, jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, za fotelem szafka z miejscem na urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej. uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych. | Tak |  |
| 73. | Szafka na wyposażenie medyczne | Tak |  |
| 74. | Zabudowa specjalna na ścianie lewej: minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz, na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków. | Tak |  |
| 75. | System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna) oraz zapewniający możliwość rozmieszczenia sprzętu według uznania Zamawiającego. | Tak |  |
| 76. | Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażona w roletę, umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. Zabudowa medyczna zgodna z homologacją oraz badaniami przeciążeniowymi | Tak |  |
| 77. | Uchwyt do płynów infuzyjnych na minimum 3 szt. mocowane w suficie | Tak |  |
| 78. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | Tak |  |
| 79. | Uchwyt (schowek) mocujący minimum 1 pudełko na rękawiczki jednorazowe, mieszczący opakowanie po 100 lub 200 sztuk o głębokości ok. 9 cm. | Tak |  |
| 80. | Centralna instalacja tlenowa: z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, sufitowy punkt poboru tlenu, instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm. | Tak |  |
| 81. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | Tak |  |
| 82. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | Tak |  |
| 83. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | Tak |  |
| 84. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym. | Tak |  |
| 85. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy, z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED. | Tak |  |
| 86. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | Tak |  |
| 87. | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Tak |  |
| 88. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | Tak |  |
| 89. | Ambulans dostarczony na oponach letnich + komplet opon zimowych. | Tak |  |
| 90. | Kamera cofania – kolor. | Tak |  |
| 91. | Gwarancja na bezusterkową eksploatację pojazdu: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. | Tak kryterium oceny |  |
| 92. | Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 93. | Gwarancja na perforację – minimum 120 miesięcy. Okres liczony od odbioru końcowego przedmiotu zamówienia | Tak |  |
| 94. | Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 95. | Dokonywanie w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i bezpłatnych napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansów i zabudowy. Nie dotyczy wymiany elementów eksploatacyjnych. | Tak |  |
| 96. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | Tak |  |
| 97. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu A w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego. | Tak |  |
| 98. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | Tak |  |
| 99. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych). | Tak |  |

WYPOSAŻENIE MEDYCZNE AMBULANSU

| L.p. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| NOSZE |  |  |  |
| 1. | Marka | Podać |  |
| 2. | Typ | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie starsze niż 2023 | Podać |  |
| 4. | Nosze monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne | Tak |  |
| 5. | Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety lub podłogi w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu przez przynajmniej jedną osobę, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. | Tak |  |
| 6. | Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. | Tak |  |
| 7. | Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące. | Tak |  |
| 8. | Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała. | Tak |  |
| 9. | Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą. | Tak |  |
| 10. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy. | Tak |  |
| 11. | Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | Tak |  |
| 12. | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 90° | Tak |  |
| 13. | Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp. maksymalna długość po skróceniu 164 cm. | Tak |  |
| 14. | Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem. | Tak |  |
| 15. | Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm. | Tak |  |
| 16. | Stabilizator głowy pacjenta. | Tak |  |
| 17. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania. | Tak |  |
| 18. | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 15 cm i szerokości 5 cm, obrotowe o 360o , min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost. | Tak |  |
| 19. | System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy. | Tak |  |
| 20. | Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 21. | Rekomendowana wysokość załadunku do minimum 95. | Tak |  |
| 22. | Zakres temperatury pracy noszy zgodny z normą PN EN 1789 (lub normą równoważną). | Tak |  |
| 23. | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg. | Tak |  |
| 24. | Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2 (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg. | Tak |  |
| 25. | Możliwość mycia ciśnieniowego, minimum IP66. | Tak |  |
| 26. | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 27. | Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 (lub z normami równoważnymi), certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności – dostępne na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 28. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | Tak |  |
| 29. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | Tak |  |
| 30. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | Tak |  |
| 31. | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | Tak |  |
| 32. | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | Tak |  |
| KRZESEŁKO TRANSPORTOWE Z SYSTEMEM RAMPA |  |  |  |
| 1. | Marka | Podać |  |
| 2. | Typ | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie starsze niż 2023 | Podać |  |
| 4. | Konstrukcja wykonana z mocnego aluminium | Tak |  |
| 5. | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego, miękkiego materiału typu winyl lub tworzywo ABS, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję. | Tak |  |
| 6. | Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym złożeniem. | Tak |  |
| 7. | Średnica tylnych kółek minimum 17 cm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu. | Tak |  |
| 8. | Wyposażone w minimum 4 kółka transportowe, z czego minimum 2 obrotowe. | Tak |  |
| 9. | Kąt pochylenia płóz minimum 25°. | Tak |  |
| 10. | Wymiary po całkowitym złożeniu (wysokość, głębokość, szerokość) max: 114 cm x 23,0 cm x 55 cm. | Tak |  |
| 11. | Waga maksymalna – do 15 kg | Tak |  |
| 12. | Dopuszczalne obciążenie – max 250 kg | Tak |  |
| 13. | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |
| 14. | Deklaracja zgodności z normą EN 1865-4 (lub normą równoważną) – na żądanie Zamawiającego | Tak |  |
| 15. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 16. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | Tak |  |
| 17. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | Tak |  |
| 18. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | Tak |  |
| 19. | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | Tak |  |
| 20. | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | Tak |  |
| DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY AED, PULSOMETR, CIŚNIENIOMIERZ |  |  |  |
| 1. | Marka | Podać |  |
| 2. | Typ | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie starsze niż 2023 | Podać |  |
| 4. | Torba z paskiem na ramię do aparatu defibrylatora | Tak |  |
| 5. | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC | Tak |  |
| 6. | Ładowanie akumulatorów z dedykowanej ładowarki z sieci 230 V AC. | Tak |  |
| 7. | Moduł ładowania samochodowego umożliwiający podłączenie defibrylatora do modułu za pomocą przeznaczonego do tego kabla, umożliwiający jego ładowanie w trakcie jazdy pojazdu. Złącze łączące moduł ładowania z defibrylatorem za pomocą gniazda wtykowego (umożliwiające szybkie podłączenie i odłączenie urządzenia), Zamawiający rozumie przez to dedykowaną ładowarkę samochodową DC | Tak |  |
| 8. | Tester ładowania akumulatora. | Tak |  |
| 9. | Zasilacz wbudowany | Tak |  |
| 10. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze - min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. | Tak |  |
| 11. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg. | Tak |  |
| 12. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | Tak |  |
| 13. | Norma IP min 44. | Tak |  |
| 14. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | Tak |  |
| 15. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. | Tak |  |
| 16. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min od 2 do 360 J. | Tak |  |
| 17. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min 20 | Tak |  |
| 18. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. | Tak |  |
| 19. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 20. | Alarmy częstości akcji serca. | Tak |  |
| 21. | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | Tak |  |
| 22. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |
| 23. | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | Tak |  |
| 24. | Ekran kolorowy o przekątnej min 8”. | Tak |  |
| 25. | Wydruk EKG na papierze o szerokości min 70mm | Tak |  |
| 26. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych, dopuszcza się kartę pamięci CF o pojemności min. 2GB | Tak |  |
| 27. | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych. | Tak |  |
| 28. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP. | Tak |  |
| 29. | Nieinwazyjny pomiar stężenia SpO2. | Tak |  |
| 30. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | Tak |  |
| 31. | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego | Tak |  |
| 32. | Norma EN 60601-2-4:2011 | Tak |  |
| 33. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 34. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | Tak |  |
| 35. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | Tak |  |
| 36. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | Tak |  |
| 37. | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | Tak |  |
| 38. | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | Tak |  |
| PRZENOŚNY SSAK ELEKTRYCZNY |  |  |  |
| 1. | Marka | Podać |  |
| 2. | Typ | Podać |  |
| 3. | Rok produkcji nie starsze niż 2023 | Podać |  |
| 4. | Ssak elektryczny przenośny wraz z płytą ścienną mocującą (mocowanie ścienne z szybkim i pewnym zaczepem oraz zasilaniem dla ssaka prądem stałym - ssak ładuje się natychmiast po zawieszeniu bez konieczności podłączenia dodatkowych przewodów zasilających) wyposażony w wbudowaną ładowarkę, ładowarka wbudowana w urządzenia i stanowiąca jej integralną część. | Tak |  |
| 5. | Ssak przeznaczony do odsysania osób dorosłych | Tak |  |
| 6. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
| 7. | Zasilanie bezpośrednie z zewnętrznego źródła zasilnia (bez zewnętrznego zasilacza) prądu stałego w zakresie 12-28V | Tak |  |
| 8. | Ładowarka akumulatora wbudowana w urządzenie | Tak |  |
| 9. | Minimalny czas pracy na akumulatorze 45 min | Tak |  |
| 10. | Poziom generowanego hałasu poniżej 66 dBa | Tak |  |
| 11. | Ładowanie akumulatora: - z prądu stałego - z prądu zmiennego | Tak |  |
| 12. | Możliwość pracy bez akumulatora | Tak |  |
| 13. | Pojemnik zbiornika jednokrotnego użytku o pojemności min. 1000 ml, wyskalowany | Tak |  |
| 14. | Wielostopniowa, skokowa regulacja podciśnienia od 0 – 500 mmHg (0 – 0,66 bar) | Tak |  |
| 15. | Maksymalna wydajność powyżej 25l/min | Tak |  |
| 16. | Układ odcinający w przypadku wypełnienia się pojemnika | Tak |  |
| 17. | Filtr bakteryjny | Tak |  |
| 18. | Wskaźnik naładowania akumulatora | Tak |  |
| 19. | Elektroniczny autotest wewnętrzny urządzenia | Tak |  |
| 20. | Wymiana akumulatora bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 21. | Wbudowany uchwyt na dren z końcówką | Tak |  |
| 22. | Aparat bryzgoszczelny norma min IP34D | Tak |  |
| 23. | Podświetlany wskaźnik podciśnienia dobrze widoczny w nocy | Tak |  |
| 24. | Certyfikat CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
| 25. | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, paszport techniczny oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 26. | Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. | Tak |  |
| 27. | Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu otrzymania na piśmie, faxem lub e-mailem zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; maksymalny czas naprawy – do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. | Tak |  |
| 28. | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy. | Tak |  |
| 29. | Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu. | Tak |  |
| 30. | Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe). | Tak |  |