Szczegółowy przedmiot zamówienia na usługi wykonania i wymiany stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych

przez TBS Lokum sp. z o.o.

- W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi:

- wykonanie pomiarów stolarki drzwiowej pod adresami wskazanymi w  Załączniku  nr  2,

- wykonanie stolarki  drzwiowej,

- dostawa na miejsce, montaż stolarki drzwiowej oraz pozostałych elementów podlegających wbudowaniu,

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z całościową obróbką, pod adresami wskazanymi w  Załączniku  nr 2,

- demontaż oraz wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej, w sposób zgodny z przepisami.

- Wymagane parametry:

- drzwi wejściowe o konstrukcji  stalowej  wypełnione  pianką  poliuretanową, wykonane z blachy  stalowej o   gr 0,6 mm., pokryte  drewnopodobną okleiną PCV, wyposażone w ościeżnice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami,                 2  szt. wkładek, zamek główny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa zawiasy antywyważeniowe, uszczelki, wizjer mosiężny;

- drzwi wejściowe do biura przy ul. Holenderskiej 2a/1a – antywłamaniowe                   o konstrukcji stalowej, wygłuszone, wykonane z blachy stalowej o gr min 0,6 mm., pokryte farbą proszkową, wyposażone w ościeżnice stalową z progiem ze stali nierdzewnej, uszczelkami, klamkami z szyldami, 2 szt. wkładek, zamek główny               z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa zamki trzypunktowe na wkładkę patentową oraz trzy bolce antywyważeniowe, uszczelki wizjer mosiężny.

- drzwi do lokali przy ul. Holenderskiej 2 - skrzydło drzwiowe pełne metalowe wygłuszone, w technologii standard systemie przylgowym, klamka z szyldami,             2 szt. wkładek, zamek główny, zawias regulowany, opcjonalnie próg i wizjer. Opcjonalnie drzwi techniczne wygłuszone;

- drzwi wewnątrzlokalowe ,,typowe” skrzydło drzwiowe pełne lub częściowo przeszklone (do ustalenia z lokatorem), wykończone okleiną drewnopodobną,  rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa wzmocniona ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażone w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, opcjonalnie próg,  skrzydła drzwiowe łazienkowe wyposażone w kratkę nawiewną o wymiarach       30 cm x 10 cm  lub tuleje zamontowane fabrycznie minimum 5 szt.

- kolorystyka:

- stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze brązowym, białym lub  szarym;

- stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze brązowym.

Uwaga!

- Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Pobór energii elektrycznej dla prac możliwy jest z obwodów ADM w porozumieniu z Administratorem budynku lub lokatorem.

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiaru zamówienia  zobowiązany będzie pokrywać koszty dotyczące zużycia wody i odprowadzenia ścieków w porozumieniu  z Administratorem budynku lub lokatorem.