TOM I

EGZ.1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. TEATRALNA 38, 66-400 GORZÓW WLKP.

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0005 ŚRÓDMIEŚCIE

JEDNOSTKA EWIDEN.: 086101_1 GORZÓW WLKP., DZIAŁKA NR: 2476

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XIII

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WEŁNIANY RYNEK 3

66-400 GORZÓW WLKP.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:						PODPIS:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

## nr 123/ LUOKK/ 2019, LU-0221

mgr inż.  Dariusz Skrzypczak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

## LBS/0077/PWOK/09

SPIS ZAWARTOŚCI:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WG SPISU ZAWARTOŚCI str. 2

GÓRKI NOTECKIE 07.09.2023

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WK PROJEKT WERONIKA KUCHCIŃSKA

66-542 Górki Noteckie,  ul. Kolonia Kolejowa 45 e, tel. 785 732 203, e-mail: wk_weronika.kuchcińska@wp.pl

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	Strona tytułowa								str. 1

2.	Spis zawartości opracowania						str. 2

3.	Oświadczenie projektantów						str. 3

4.	Zaświadczenia przynależności do izb projektantów				str. 4-5

5.	Decyzje nadania uprawnień projektowych					str. 6-7

I. 	Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu			str. 8-10

6.	Część graficzna

- Lokalizacja								AT/01

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

7.	Strona tytułowa								str. 11

II.	Opis techniczny do Projektu Architektoniczno- Budowlanego		str. 12-41

III.	Inwentaryzacja fotograficzna						str. 42-45

8. 	BIOZ									str. 46-50

9. 	Część graficzna
	- Rzut piwnicy- 		Inwentaryzacja					A/01
	- Rzut poddasza- 	Inwentaryzacja					A/02
	- Elewacja Północna - 	Inwentaryzacja					A/03
	- Elewacja Zachodnia - 	Inwentaryzacja					A/04

- Elewacja Południowa - 	Inwentaryzacja					A/05

- Elewacja Wschodnia - 	Inwentaryzacja					A/06

- Rzut poddasza- 	Projekt						A/07
	- Przekrój A-A- 		Projekt						A/08

- Elewacja Północna - 	Projekt						A/09
	- Elewacja Zachodnia - 	Projekt						A/10

- Elewacja Południowa - 	Projekt						A/11

- Elewacja Wschodnia - 	Projekt						A/12

- Zestawienie Stolarki 1							A/13

- Zestawienie Stolarki 2							A/14

10.	EKSPERTYZA TECHNICZNA REMONTU DACHU				str. 1
11. 	Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe					str. 1-5
12. 	Zalecenia								str. 5-6

Górki Noteckie, 07.09.2023 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczam, że projekt budowlany REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Teatralna 38 w Gorzowie Wlkp., został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projekt. bez ograniczeń

## nr 123/LUOKK/2019, LU-221

mgr inż.  Dariusz Skrzypczak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

## LBS/0077/PWOK/09

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR EWID 2476, 
OBRĘB 0005 ŚRÓDMIEŚCI, 
JEDN. EWID. M. GORZÓW WLKP.

1.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego- 
„Remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 38, na działce nr 2476.

Opracowana dokumentacja dla remontu inwestycji ma na celu poprawę bilansu energetycznego 
oraz stan techniczny budynku.

Niniejszy projekt obejmuje:

- Renowację elewacji frontowej;

- Izolacja przeciwwilgociowa;

- Docieplenie elewacji podwórzowej;

- Naprawa istniejącego docieplenia ścian szczytowych;

- Wymiana okien piwnicznych, oraz na poddaszu nieużytkowym;

- Docieplenie stropu piwnicy;

- Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym;

- Remont tarasu;

- Roboty towarzyszące.

2. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Obowiązujące normy i przepisy;

- Zlecenie Inwestora;

- Audyt remontowy budynku wyk. przez mgr inż. Rafał Michalak, wrzesień 2023

- Inwentaryzacja własna – pomiarowa i fotograficzna do celów projektowych;

- Wnioski wynikające z wizji lokalnej, ocena własna stanu technicznego;

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU

Teren inwestycji jest zabudowany oraz uzbrojony, dojazd do działki z ulicy Teatralnej. 
	Wejście główne do budynku znajduję się od ul. Teatralnej, dodatkowe wychodzące na taras 
	od podwórza. Budynek oraz taras zlokalizowane są na jednej działce. Budynek wpisany 
	jest do	wojewódzkiej ewidencji zabytków.

4. 	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie zakłada ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Zjazd z drogi publicznej- bez zmian

Miejsca postojowe – bez zmian

Miejsce gromadzenia odpadów – bez zmian

Istniejąca infrastruktura techniczna – bez zmian

Odprowadzenie wód opadowych z dachu – bez zmian

Ukształtowanie terenu i układ zieleni- bez zmian

5. 	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SIECI UZBROJENIA TERENU

5.1.	Instalacja wodociągowa

Przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej – bez zmian.

5.2. 	Kanalizacja sanitarna

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej – bez zmian.

5.3. 	Instalacje elektroenergetyczne

Bez zmian

6. 	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie zmienia obecnego bilansu terenu.

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI NR 2476			-230,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 				- 141,00 m2

- DANE O INWESTYCJI

  - ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, przyjętej przez Prezydenta Miasta Gorzowa 	Wlkp. Zarządzeniem Nr 1134/III/2014 z dnia 4 lutego 2014r., zmienionej Zarządzeniem Nr 	240/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 czerwca 2018r.

  - WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren nie podlega wpływowi eksploatacji szkód górniczych.

  - WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na środowisko, nie spowoduje również zagrożeń 	dla higieny i zdrowia użytkowników a jej wpływ zamknie się w granicach własności Inwestora.
	Sposób zagospodarowania działki i budynek wpisują się w istniejące ukształtowanie terenu.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG POŻAROWYCH I WODY DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA 	POŻARU

Droga pożarowa- ulica Teatralna.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030) woda do celów ppoż. do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna być zapewniana w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

- INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) oraz pozostałych przepisów prawa mających odniesienie do planowanej inwestycji określa się, że obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicy działki 2476.

Opracowała:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projekt. bez ograniczeń nr 123/LUOKK/2019

TOM II

EGZ.1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. TEATRALNA 38, 66-400 GORZÓW WLKP.

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0005 ŚRÓDMIEŚCIE

JEDNOSTKA EWIDEN.: 086101_1 GORZÓW WLKP., DZIAŁKA NR: 2476

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XIII

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WEŁNIANY RYNEK 3

66-400 GORZÓW WLKP.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:						PODPIS:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projekt. bez ograniczeń

## nr 123/ LUOKK/ 2019, LU-0221

mgr inż.  Dariusz Skrzypczak

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej

## LBS/0077/PWOK/09

SPIS ZAWARTOŚCI:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WG SPISU ZAWARTOŚCI str. 2

GÓRKI NOTECKIE 07.09.2023

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WK PROJEKT WERONIKA KUCHCIŃSKA

66-542 Górki Noteckie,  ul. Kolonia Kolejowa 45 e, tel. 785 732 203, e-mail: wk_weronika.kuchcińska@wp.pl

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 
NA DZ. NR EWID 2476, 
OBRĘB 0005 ŚRÓDMIEŚCI, 
JEDN. EWID. M. GORZÓW WLKP.

1.	TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany pn.- 
„Remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, zlokalizowany w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 38, na działce nr 2476. 
Zakres opracowania dokumentacji obejmuje projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej- ekspertyza techniczna dołączona do niniejszej dokumentacji.

Opracowana dokumentacja dla remontu inwestycji ma na celu poprawę bilansu energetycznego 
oraz stan techniczny budynku.

Niniejszy projekt obejmuje:

- Renowację elewacji frontowej;

- Izolacja przeciwwilgociowa;

- Docieplenie elewacji podwórzowej;

- Naprawa istniejącego docieplenia ścian szczytowych;

- Wymiana okien piwnicznych, oraz na poddaszu nieużytkowym;

- Docieplenie stropu piwnicy;

- Docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym;

- Remont tarasu;

- Roboty towarzyszące.

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. 	Zlecenie Inwestora

2.2. 	Inwentaryzacja własna – pomiarowa i fotograficzna do celów projektowych

2.3.	Wnioski wynikające z wizji lokalnej, ocena własna stanu technicznego;

2.4.	Audyt remontowy budynku wyk. przez mgr inż. Rafał Michalak, wrzesień 2023

2.5. 	Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2.6. 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3. 	LOKALIZACJA BUDYNKU

Istniejący budynek zlokalizowany jest w Gorzowie Wlkp. przy ul. Teatralnej 38, 
na działce nr ewidencyjny 2476, obręb ewidencyjny 0005 Śródmieście.

4	DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU:

4.1.	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu budowlanego: XIII- pozostałe budynki mieszkalne

4.2.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Niniejsza inwestycja nie ma wpływu na przeznaczenie i program użytkowy istniejącego budynku 	mieszkalnego wielorodzinnego, ma na celu poprawę efektywności cieplnej oraz stanu technicznego.

4.3. 	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU

Przeznaczenie				- mieszkalny wielorodzinny
powierzchnia zabudowy			- 141,00 m2

ilość kondygnacji nadziemnych		- 3 
ilość kondygnacji podziemnych		- 1
ilość klatek schodowych			- 1	
szerokość elewacji frontowej		~13,50 m
szerokość elewacji od podwórza		~12,70 m
szerokość elewacji szczytowych		~10,90 m
wysokość elewacji frontowej		~ 11,70m
wysokość elewacji od podwórza		~ 10,70 m
wysokość maksymalna			~ 15,30 m
Klasyfikacja do grupy wysokości		budynek niski (mieszkalny do 4 kondygn. nadziemn.)
Pow. elewacji frontowej- renowacja	~ 150,46 m2 
Pow. elewacji od podwórza		~ 163,60 m2
Pow. elewacji szczytowych		~ 146,30 m2
(podane powierzchnie bez odejmowania otworów) 
kubatura				~ 1970,00 m3
dach					- dwuspadowy

5.	DOSTĘPNOŚC BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowane prace budowlane nie wpływają na elementy dotyczące dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych.

6.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

6.1.	ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU 	ODPROWADZANIA 	ŚCIEKÓW

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposoby odprowadzania ścieków- nie dotyczy.

6.1.2.	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH

Nie dotyczy.

6.1.3.	RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Nie dotyczy.

6.1.4.	EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ

Nie dotyczy.

6.1.5.	WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Nie dotyczy.

6.1.6.	ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA ORAZ ZDECENTRALIZOWANEGO SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ W POSTACI BEZPOŚREDNIEGO LUB BLOKOWEGO OGRZEWANIA

W stosunku do budynku objętego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne tj. położenie budynku pośród zabudowy o charakterze miejskim oraz ze względu na zakres opracowania projektu nie istnieją możliwości techniczne, środowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zaliczają się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opierają się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych.

7. 	DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 	ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM BUDYNKU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

8. 	ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO- 	INSTALACYJNEGO

Przedmiotowy budynek wyposażony jest w istniejące instalacje: elektryczną, wodną,  wodno- 	kanalizacyjną, gazową, teletechniczną, cieplną.

9.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

9.1	PRZEPISY PRAWNE W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422 t.j.]§ 12.5.

- Obszar oddziaływania nie ulega zmianie w ramach remontu. Budynek po obrysie działki. Oddziaływanie bez zmian.

- Rozporządzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. 2016.124 t.j.]

- Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki objętej projektem. Brak zmian w odległościach od dróg.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2016.71 t.j.]

- Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki objętej projektem. Lokal nie oddziałuje na środowisko.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane [dz. U. 2016.290 t.j.]

- Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki objętej projektem.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. 2016. 778 t.j. z późn. zm.]

- Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki objętej projektem. Nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy. Brak MPZP.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz.U.2015.460 t.j. z późn. zm.]

- Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki objętej projektem. Brak zmian w odległościach od dróg.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2016.672 t.j. z późn. zm.]

- Obszar oddziaływania mieści się w granicy działki objętej projektem. Lokal nie oddziałuje na środowisko.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz. U. 2014.1446 t.j. z późn. zm.]

- Obiekt  jest wpisany do ewidencji zabytków i  wymaga uzgodnienia w drodze decyzji z LWKZ.

10.	ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Zasięg obszaru oddziaływania obiektów dotyczy działki nr ewidencyjny: 2476.

11.	WPŁYW ODDZIAŁYWAŃ GÓRNICZYCH

Projektowany budynek nie znajduje się na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczej.

12.	UMOWA URBANISTYCZNA

Obszar przedmiotowej inwestycji nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem rewitalizacji. W związku z tym nie jest wymagane zawarcie umowy urbanistycznej.

13.	MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

14.	WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA, HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

W granicach objętych obszarem niniejszego opracowania nie występują żadne istniejące uwarunkowania, mogące powodować powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia przyszłych użytkowników obiektu. Realizacja projektowanych elementów nie wpłynie na powstanie zagrożeń dla środowiska, bądź higieny i zdrowia przyszłych użytkowników.

15.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA – zgodnie z Audytem remontowym budynku

Ze względów konserwatorskich dociepleniu nie podlega elewacja frontowa- zostanie poddana 	renowacji.

Przedmiotowe opracowanie wykonano z założeniem systemowego ocieplenia ścian zewnętrznych 	budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS), posiadającego aktualną Europejską 	Ocenę Techniczną.

-Strop nad piwnicą- wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,037 [W/(m∙K)], 
	gr. 12 cm;

- Strop pod poddaszem nieogrzewanym- wełna mineralna 160, λ= 0,035 [W/(m∙K)], gr. 16 cm;

- Ściana elewacji podwórzowej- styropian EPS 100, λ= 0,031 [W/(m∙K)], gr. 15 cm;

- Ściana fundamentowa od strony podwórza- styropian hydroizolacyjny, płyty polistyrenowe: 	hydropian EPS 100 lub płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS, λ= 0,035 [W/(m∙K)],  gr. 6 cm;

- Ościeża- styropian twardy EPS 100, λ= 0,031 [W/(m∙K)], gr. 3 cm;

Współczynnik przenikania ciepła stropu nad piwnicą- 1,267 W/(m2K),  
	po dociepleniu- 0,237 W/(m2K),

Współczynnik przenikania ciepła strop pod poddaszem nieogrzewanym - 1,200 W/(m2K),  
	po dociepleniu- 0,185 W/(m2K),

Współczynnik przenikania ciepła ściana elewacji podwórzowej - 1,152 W/(m2K),  
	po dociepleniu- 0,170 W/(m2K),

Współczynnik przenikania ciepła ściana fundamentowa od strony podwórza - 1,152 W/(m2K),  
	po dociepleniu- 0,387 W/(m2K),

16.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przedmiotowy budynek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy do grupy wysokości: budynek niski (mieszkalny, do 4 kondygnacji nadziemnych).

Kategoria zagrożenia ludzi to ZL IV- budynki mieszkalne.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), odpowiadająca tym kryteriom klasa odporności pożarowej budynku to „D”.

Istniejące ściany spełniają powyższe wymagania.

Droga pożarowa- ulica Teatralna

Przedmiotowy budynek jest w całości jedną strefą pożarową.

Przyjęte rozwiązania w zakresie remontu i renowacji elewacji frontowej oraz termomodernizacji elewacji podwórzowej spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Do ocieplenia stosuję się system ETICS oparty na styropianie samogasnącym nierozprzestrzeniającym ognia.

Nie zachodzi konieczność uzgadniania projektu z rzeczoznawcą od spraw przeciwpożarowych.

17.	WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek przy ul. Teatralnej 38 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków, przyjętej przez Prezydenta 	Miasta Gorzowa Wlkp. Zarządzeniem Nr 1134/III/2014 z dnia 4 lutego 2014r.,zmienionej 	Zarządzeniem Nr 240/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 czerwca 2018r. W związku 	z powyższym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 	poz. 682): „W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, 	a ujętej w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego 	wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.”

18.	OPIS TECHNICZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
na planie prostokąta. Jest to budynek wolnostojący, z dwoma wejściami do budynku, z czego jedno stanowi wejście główne- na elewacji frontowej, drugie wyjście na taras od strony podwórka.
Budynek posiada jedną klatką schodową. Zbudowany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, z warstwą wykończeniową z tynku cementowo- wapiennego. Stropy budynku w konstrukcji murowanej, nad piwnicą strop łukowy odcinkowy, ostatni pod poddaszem nieużytkowym w konstrukcji drewnianej. Dach budynku dwuspadowy, w konstrukcji drewnianej, kryty dachówką karpiówką układaną w podwójną koronkę, w stanie dobrym, po remoncie. Stolarka okienna w większości współczesna PCV. Brak izolacji pionowej.

18. 1.	PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 38.

Budynek położony przy ul. Teatralnej 38 pochodzi z przełomu XIX i XX w. Zorientowany jest kalenicowo w stosunku do biegu ulicy Teatralnej, stanowi budynek wolnostojący. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, powstały w technologii tradycyjnej jako murowany z cegły ceramicznej, tynkowanej.

Trzykondygnacyjny budynek, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, nakryty dachem dwuspadowym, pokryty dachówką karpiówką, układaną w podwójną koronkę, w kolorze ceglastym. Budynek zachował historyczną formę architektoniczną. Elewacja frontowa 5- osiowa, z nieregularną kompozycją osi okiennych, z przesuniętym głównym wejściem do budynku, które zostało umieszczone we wnęce, są to drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, z historycznie zachowanymi żłobieniami, z naświetlem górnym. Elewacja podzielona została w poziomie na 3 części, pierwsza stanowi boniowanie parteru. Okna I i II piętra ujęte zostały w profilowane opaski, spoczywają na wspólnym gzymsie parapetowym. Dodatkowo nad każdym oknem umieszczony jest dodatkowy gzyms nadokienny. Elewację wieńczy gzyms podokapowy.

18.2.	OCENA STANU TECHNICZNEGO

18.2.1.	ELEWACJI

Stan techniczny elewacji określony jest jako zły. Obiekt jest zawilgocony na całej wysokości murów. Tynki są zniszczone, wyeksploatowane, po niewielkim opukaniu kruszą się, sypią i odchodzą płatami, zwłaszcza w partii przyziemia elewacji frontowej. Na elewacjach widoczne są pęknięcia i rysy, 
w płaszczyźnie cokołu dostrzec można braki spoin w cegle. Brak tynków na elewacji naraża cegły na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych oraz brak izolacji termicznej budynku, przyczynia się do podnoszenia kosztów eksploatacji. Zniszczenia wypraw na elewacji frontowej obniżają walory estetyczne budynku.

Widoczne są miejscowe uszkodzenia detali, opasek. Wnioskuje się że stan wypraw elewacyjnych jak i ogólny stan techniczny elewacji wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego elewacji.

Oględziny elewacji budynku wykazały występowanie licznych stref zarysowań, spękań oraz zawilgocenia na całej wysokości muru. Przed przystąpieniem do wykonania prac tynkarskich- renowacyjnych należy potwierdzić stan techniczny konstrukcji murowej i w przypadku stwierdzenia ich złego stanu należy wykonać projekt wzmocnień konstrukcji murowej np. w systemie Helifix, Brutt Saver, Stati- Cal. Dodatkowo przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy w oparciu o badania zawilgocenia murów dobrać odpowiednią technologię ich wykonania.

Fot. 1 Widoczne ubytki spowodowane montażem instalacji czy też tabliczek, część z nich została uzupełniona przypadkowymi zaprawami mineralnymi zaburzając estetykę elewacji, a tym samym zatarte zostały profile. Ubytki w tynku odsłoniły cegły. Widoczna dewastacja drzwi frontowych. Zawilgocenie ścian.

Fot. 2 Widoczne spękania tynków, uzupełnienia zapraw, zniszczone opierzenia gzymsów.

Fot. 3 Widoczne pęknięcia i rysy, przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji murowej i w przypadku stwierdzenia ich złego stanu należy wykonać projekt wzmocnień konstrukcji murowej np. w systemie Helifix, Brutt Saver, Stati- Cal. Widoczne braki spoin. Uzupełnienia tynków zaprawami.

Fot. 4 Widoczne odsłonięcie cegieł, ubytki w tynkach

Fot. 5 Tynki odpadające płatami

Fot. 6 Widoczne pęknięcia i rysy na elewacji od strony podwórza, przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji murowej i w przypadku stwierdzenia ich złego stanu należy wykonać projekt wzmocnień konstrukcji murowej np. w systemie Helifix, Brutt Saver, Stati- Cal.

Fot. 7 Widoczne spękanie tynków, różnego rodzaju zaprawy tynkarskie

Fot. 8 Zły stan techniczny ścian tarasu. Widoczne braki cegieł, spoin, zawilgocenie muru. Wrota do wymiany.

Fot. 9 Widoczne wyeksploatowane tynki na ścianach, schody na taras. Istniejąca balustrada do wymiany.

Fot. 10 Nawierzchnia tarasu w złym stanie technicznym.

Fot. 11 Przed wykonywaniem robót należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji ścian tarasu- narożnika, widoczne braki spoin, pęknięcia muru- ogólny stan techniczny tarasu określony jest jako zły.

18.2.2.  WNIOSKI I ZALECENIA DLA REMONTU ELEWACJI

Po wizji lokalnej stwierdza się że konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalającym na wykonanie prac objętych niniejszym opracowaniem. Zabiegi te powstrzymają dalszą destrukcję budynku. 
W związku z zawilgoceniem ścian, należy ograniczyć dostęp wody, kapilarnej jak i opadowej. Zniszczenia dolnych partii cokołowych wynikają ze szczelnego przylegania twardej nawierzchni betonowej, która powoduje odbicie wody deszczowej- rozbryzg. Dla trwałości elewacji jak również murów i całej konstrukcji budowli, zaleca się wymianę twardej opaski, na opaskę przepuszczalną (żwirowa), łącznie z wypoziomowaniem spadków gruntu dla grawitacyjnego odprowadzenia wody na zewnątrz budynku. Konieczne jest opukanie całej elewacji, celem sprawdzenia przyczepności zachowanych tynków z podłożem. Zwłaszcza tynk na elewacji frontowej wykazuje znaczne ubytki 
w partii przyziemia. Wszystkie zniszczone i odspojone tynki musza być usunięte. Przy koniecznych naprawach/wymian tynków na więcej niż 50 % powierzchni wskazana jest wymiana tynków na całości elewacji-kondygnacji. Należy dążyć do uzupełnienia tynków nowymi wyprawami zgodnie z ich właściwościami fizycznymi i chemicznymi, a także do zastosowania oryginalnych rozwiązań kolorystycznych. Wszystkie mokre powierzchnie murów powinny być docelowo pokryte szeroko porowatymi tynkami renowacyjnymi WTA. Wewnętrzna porowata budowa tynków ma za zadanie magazynowanie pojawiających się (wynoszonych wraz z wodą) szkodliwych soli. Przy dobrze wykonanych izolacjach, wysycha woda nagromadzona przez lata w murach i proces wysalania ustaje. Skucie tynków odsłania konstrukcje muru i w rezultacie dobrze widać wtórne przemurowaniami a zwłaszcza uszkodzenia mechaniczne wymagające dodatkowych prac (szycie, przemurowania). 
W innym wypadku obecne spękania-zniszczenia murów, nie będące stabilnym podłożem zostaną przeniesione w formie spękań -odspojeń na nowe warstwy tynków. Istotne jest doprowadzenie do scalenia elewacji tak, aby nie utracić oryginalnych elementów wystroju budynku, jak boniowanie parteru, profilowane opaski okienne, gzymsy i detale architektoniczne wykonane metodą ciągnioną.

19.	ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie następujących prac związanych z remontem elewacji budynku:

- Remont elewacji frontowej i dobór kolorystyki,

- Wykonanie uzupełnień ubytków detalu architektonicznego w technice narzutu zaprawami wapienno- cementowymi lub w przypadku znacznych ubytków metodą ciągnioną zaprawami przeznaczonymi do prac sztukatorskich;

- Uzupełnienia tynków wyprawami tynkarskimi wapienno- trasowymi. Zaprawy winny być zgodne z oryginalną pod względem jakościowym i ilościowym. Opracowanie powierzchni zgodnie z charakterem zachowanych tynków oryginalnych, metoda zatarcia oraz grubość uziarnienia zgodne z oryginałem.

- Oczyszczenie elewacji ze zbędnych punktów po montażu instalacji, tabliczek informacyjnych;

- Likwidacja rys, spękań, uzupełnienie spoin i cegieł o tożsamych parametrach; skucie tynków, dezynfekcja muru;

- Wzmacnianie konstrukcji murów- po wykonaniu odkrywek;

- Izolacja pionowa mineralnymi masami szlamowymi ścian fundamentowych- ściana frontowa, ściany tarasu;

- Ocena stopnia zawilgocenia ścian, dobór odpowiedniej technologii jej osuszania;

- Konserwacja drzwi zewnętrznych frontowych;

- Wykonanie opierzeń gzymsów i parapetów z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze naturalnym;

- Uporządkowanie i poprowadzenie przewodów instalacyjnych w osłonkach- listwach montażowych- na elewacji frontowej, na elewacji od podwórza ukrycie przewodów w bruzdach pod ociepleniem, w rurkach z twardego PCV;

- Wymiana okien piwnicznych, szt. 4, o wym. 60x40cm; 
okien na poddaszu, szt. 6, o wym. 48x45cm

- Próg zewnętrzny do renowacji;

- Ocieplenie elewacji od str. podwórza- bezspoinowy system ocieplenia ścian, gr. 15,0cm, ocieplenie cokołu- gr. 6,0cm;

- Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki;

- Docieplenie stropu drewnianego pod poddaszem nieużytkowym, 
wełną mineralną o gr. 16cm

- Docieplenie stropu odcinkowego nad piwnicą, 
wełną mineralną o gr. 12cm.

- Elewacje szczytowe ze względu na istniejące docieplenie oczyścić z zabrudzeń oraz uzupełnić powstałe uszkodzenia; Jedna ściana z muralem, druga zostanie pomalowana farbą w kolorystyce pozostałych ścian budynku;

- Renowacja tarasu wraz z schodami zewnętrznymi; wykonanie nowego pokrycia z żywicy tzw. „ kamienny dywan”;

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sprawdzić stan techniczny ścian tarasu, uzupełnić ubytki, braki cegieł, spoin, zastosować szycie murów. Oczyścić ściany, opukać elewację;

- Wymiana balustrady na tarasie;

- Wymiana wrót w przyziemiu tarasu- szt. 1. o wym. 80x200cm.

- Wprowadzenie koryt ściekowych- wyprowadzenie wody opadowej najdalej od budynku, w ramach odrębnych opracowań wskazane jest zagospodarowanie wód opadowych i deszczowych do kolektora miejskiego w ul. Teatralnej.

Wszelkie prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, zgodnie z technologią producenta przyjętego systemu remontu fasady. Wykonawca powinien wykazać się znajomością i doświadczeniem w wykonywaniu tynków oraz udzielić gwarancji na wykonane prace. Wszelkich szczegółów wykonawczych powinien udzielić producent wybranego systemu uzupełnień.

Wszelkie zmiany podczas wykonywania prac, w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, należy uzgodnić z projektantem.

20. 	OPIS BUDOWLANY

20.1. 	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

Zestawienie powierzchni ścian:

elewacja frontowa:

- część nad cokołem			141,88 m2  	renowacja

- cokół					8,58 m2		renowacja

- część podziemna			27,75 m2	szlam Baumit Protect

ŁĄCZNIE cz. nadziemna		150,46 m2

ŁĄCZNIE				178,21 m2

Jako główną zasadę planowanych prac remontowych należy przyjąć zachowanie walorów 	historycznych budynku. Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy ocenić bezpośrednio stan 	techniczny elewacji na wysokości. Po ustawieniu rusztowania należy zinwentaryzować pomiarowo 	oraz fotograficznie elementy do odtworzenia, pamiętając o zachowaniu i uchwyceniu właściwej 	głębokości profili.

W miejscach gdzie występują spękania na elewacji, powierzchnie tynków i elementów dekoracyjnych 	wykonanych w zaprawie tynkarskiej należy wykonać na nowo, z zastrzeżeniem że jeśli są to 	powierzchniowe 	rysy, które nie są związane ze złym stanem konstrukcji budynku, wystarczy w tych 	partiach wykonać wzmocnienie tynków podkładową siatką nośną z tworzywa, co zapobiegnie 
	w przyszłości spękaniu tynków. Rysy ustabilizowane o rozwartości ok 0,5-1,0 mm naprawić za 	pomocą 	metody „żyłowania”, poszerzając, gruntując wodnym roztworem szkła wodnego i wypełnić 	szpachlówką naprawczą, z zatopieniem pasa siatki z tworzywa.

Nowe tynki winny być zgodne z oryginalną fakturą i uziarnieniem.

20.1.1.	ZAKRES ROBÓT

Zakres prowadzonych prac renowacyjnych:

- Zdjęcie profili z gzymsów, opasek okiennych i przestrzennych dekoracji podlegających odtworzeniu;

- Skucie uszkodzonych tynków;

- Wydłutowanie luźnych spoin, wymiana uszkodzonych i luźnych cegieł;

- Odgrzybienie murów;

- Hydroizolacja pionowa ścian piwnicznych;

- Naprawa murów- zszycie, przemurowania;

- korekty lokalizacji złączy kablowych;

- Wykonanie tynków renowacyjnych celem osuszenia;

- Wykonanie tynków wapienno- trasowych na suchych fragmentach ścian;

- Odtworzenie dekoracji; wykonanie renowacji boniowania, opasek okiennych, pozostałych elementów dekoracyjnych;

- Szpachlowanie tynku

- Malowanie farbami silikonowymi zgodnie z załącznikiem graficznym

- Renowacja drzwi frontowych;

- Wykonanie opierzeń i parapetów z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze naturalnym;

- Remont naruszonej nawierzchni chodnika

- Oczyszczenie progu granitowego za pomocą pary wodnej oraz z szczotki.

20.1.2. 	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy dokonać przeglądu rur i rynien spustowych w celu wyeliminowania możliwości zamakania powierzchni ścian i zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokonać wymiany uszkodzonych elementów.

Dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych dachu w części okapowej pod kątem korozji biologicznej. Dokonać wymiany uszkodzonych elementów.

Usunąć:

- istniejące obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne;

- niepotrzebne haki instalacyjne i punkty po montażu instalacji, tabliczki informacyjne;

- wszystkie kable- nieczynne odciąć, a czynne należy uporządkować i poprowadzić w osłonkach PCV- listwach montażowych kolorystyczne scalonych;

- uszkodzone rury i rynny spustowe- zweryfikować

- odkopać odcinkowo ściany fundamentowe budynku do strefy przemarzania, nie kopać na pełną wysokość (zabezpieczyć głębokie wykopy przed osypywaniem) starannie oczyścić powierzchnie ścian, wyrównać, uzupełnić duże ubytki za pomocą cementowej zaprawy murarskiej MM100.

UWAGA: Wysokość odkopywanych fundamentów należy ustalić podczas wykonywania robót budowlanych w porozumieniu z kierownictwem budowy.

Należy zwrócić szczególną uwagę na doświetlacze okien piwnicznych, sprawdzić stan techniczny i drożność odpływu wody ze studzienek, zadbać o odpowiednią izolację ścian oraz ostrożność przy odkopywaniu i ponownym zasypywaniu pospółką.

- wstępnie oczyścić powierzchnie detali i tynków historycznych ze słabo związanych nawarstwień i pudrujących się partii zapraw o głębokiej destrukcji granularnej, ręcznie z użyciem narzędzi konserwatorskich (pędzelków, szpatułek), luźne cegły wymienić.

UWAGA:

Technologia prac i materiałów opracowana na podstawie wytycznych doradcy technicznego firmy BAUMIT. Możliwe jest zastosowanie materiałów równoważnych innego producenta, przy zachowaniu jednego systemu i pod nadzorem technologa wybranego producenta, co zapewni dobrą jakość wykonania i lepszą trwałość przeprowadzonych prac renowacyjnych.

20.1.3.  SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW

Przed przystąpieniem do prac należy z poziomu rusztowania ocenić dokładny stan zachowania wypraw tynkarskich. Dokonać inwentaryzacji fotograficznej i pomiarowej elementów dekoracyjnych w tynku w celu jej wiernego odtworzenia.

Istniejące tynki należy skuć w miejscach uszkodzeń, odspojeń od podłoża oraz śladów korozji   biologicznej. Prace te należy wykonywać delikatnie, by nie naruszyć zdrowego detalu elewacyjnego.

Ostateczną ilość usunięć zostanie zweryfikowana w trakcie wykonywania prac.

Napisy z elewacji należy usunąć za pomocą rozpuszczalników.

Po oczyszczeniu elewacji z uszkodzonego tynku, usunąć zdegradowane, osypujące się spoiny bez zachowanej pierwotnej warstwy wierzchniej oraz spoiny wtórne  poprzez wykucie na głębokość min. 3cm.

Usunąć zabrudzenia, kurz, odkryte ściany bardzo dokładnie oczyścić i odpylić za pomocą czyszczenia na „sucho”.

20.1.4. 	DEZYNFEKCJA

Przeprowadzić dezynfekcję wszystkich zazielenionych powierzchni, preparatem Baumit FungoFluid, aby zapobiec nawrotowi grzybów, należy zastosować preparat prewencyjnie do każdej kolejnej warstwy powłoki wykończeniowej.

20.1. 5.	 PIONOWA, ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNICZNYCH

Wykonać izolację pionową ścian fundamentowych budynku z zastosowaniem mineralnej, elastycznej 	zaprawy uszczelniającej na bazie cementu i polimerów. Przeznaczonej do wykonywania hydroizolacji 	np. INTRASIT Poly- C1 54Z.

Właściwości produktu wg karty technicznej m.in.: dwuskładnikowa, elastyczna, wodoszczelna, 	dyfuzyjna, mrozoodporna i wodoodporna, odporna na ścieranie, ulepszona polimerami. Do stosowania 	wewnątrz i na zewnątrz, do wykonywania wodoszczelnych powłok izolacyjnych podziemnych części 	budynku, izolacji przeciwwilgociowych w budownictwie ogólnym.

Przygotowanie podłoża: podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpylone, wolne od 	wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek.

Podłoża silnie nasiąkliwe należy zwilżyć tak aby były matowo-wilgotne. Powierzchnie murów muszą 	być starannie zaspoinowane równo z licem cegieł. Powierzchnie betonowe należy oczyścić z mleczka 	cementowego, gniazda żwirowe, raki należy uzupełnić zaprawa cementową. W narożach na 	połączeniu ścian i ław fundamentowych wykonać fasety z zaprawy murarskiej Z 01. Rysy wypełnić 	zaprawą cementową lub żywicą iniekcyjną. Podłoża gruntować preparatem Imberal Aquarol.

Produkt aplikować zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykopy zasypać pospółką. Wyklucza się jako materiał zasypowy żwir, gruz czy inne materiały mogące 	uszkodzić założoną izolację.

Odtworzyć naruszoną nawierzchnię chodnika stosując w konstrukcji nawierzchni materiały 	przepuszczalne (miał kamienny, tłuczeń) z zachowaniem spadku 2% w stronę ulicy.

20.1.6. 	WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MURÓW

Po usunięciu odspojonych i spękanych tynków należy sprawdzić nośność podłoża. 
Wykonać uzupełnianie spoinowania cegieł za pomocą zaprawy trasowo- wapiennej np. TrassitPlus.

- W przypadku, gdy po skuciu luźnych tynków widoczne będą spękania ścian, należy je zszyć metodą klamrowania. Klamrowanie należy wykonać poziomo za pomocą prętów stalowych gwintowanych.
Należy usunąć mechanicznie fugi na głębokość ok 4-6 cm, umieścić w wykonanej bruździe zaprawę, osadzić zabezpieczone antykorozyjnie pręty i wypełnić bruzdy zaprawą aż do lica muru. Zaczynając klamrowanie od góry, zamocować pręty w dwóch poziomach fug nad pęknięciem, następnie mocować pręty co trzecią fugę w dół, kończąc dwie fugi poniżej pęknięcia. Należy pamiętać, że długość prętów powinna być po min 50 cm z każdej strony pęknięcia zakończone hakami po 10 cm. W razie konieczności w przypadku grubych murów wykonać zszycie z dwóch stron muru. Aby uzyskać większą wytrzymałość umieścić w bruzdach pręty podwójne.  Znacznych uszkodzeń konstrukcji muru wykonać projekt wzmocnień konstrukcji murowej np. w systemie Helifix, Brutt Saver, Stati- Cal.

- W przypadku gdy po usunięciu tynków konieczne będą przemurowania ( nadproża, fragmenty murów)- przemurowania wykonać na pełną grubość muru nową cegłą klasy 150. Do wmurowania cegły zastosować trasowo- wapienną zaprawę np. TrassitPlus. Dodatkowo podczas murowania, w co drugiej warstwie osadzić pręty skrętne ze stali nierdzewnej Ø 8mm o dł. min. 40 cm poza otwór okienny.

UWAGA: Procedurę naprawy murów dostosować do odkrytego podłoża. Ostateczna ilość i rodzaj wzmocnień ulegnie zmianie po ocenie faktycznego stanu murów z rusztowania po rozpoczęciu prac remontowych, skuciu tynków, ocenie stanu i materiału ścian.

20.1.7. 	TYNKI

Dodatkowo przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy w oparciu o badania zawilgocenia murów dobrać odpowiednią technologię ich wykonania.

- Pozostawione wysuszone ,,zdrowe” tynki wzmocnić i zabezpieczyć preparatem gruntującym np. Baumit SanovaPrimer;

- Na zawilgocone powierzchnie należy zastosować system tynków renowacyjnych np. BaumitWTA, 	dzięki swojej budowie wchłaniają wilgoć znajdującą się w murze, następnie uwalniając do otoczenia 	pod postacią pary wodnej, magazynując szkodliwe sole i zapobiegając niszczeniu zewnętrznych 	powłok dekoracyjnych:

- wstępnie należy zastosować obrzutkę np. Baumit SanovaPre (ziarno 0-4mm, max 50% krycia), 	służy do wstępnego przygotowania muru i pozwala na położenie warstwy tynku renowacyjnego;

- tynk podkładowy np. Baumit SP Grano (ziarno 0-4 mm, grub. Min. 10-15mm), który magazynuje 	sole;

- tynk nawierzchniowy np. Baumit SP Grey (ziarno 0-1,2 mm, grub. Warstwy min. 10-15mm), 	redukuje ryzyko plam i wykwitów;

- na powierzchnie płycin- wnęk okiennych zastosować szpachle wapienną np. Baumit RK 70 N (ziarno 	0-6mm)

Detale elewacyjne należy odtwarzać metodami tradycyjnymi.

- zachowane elementy detalu architektonicznego, (odcięte od skuwanego tynku) po oczyszczeniu i 	wysuszeniu wzmocnić i zabezpieczyć preparatem np. Baumit Sanova Primer- wykonywanie 	uzupełnień zaprawy sztukatorskiej;

- całość powierzchni tynkowanych na elewacji po uzupełnieniach różnymi materiałami (tynki 	pozostawione, renowacyjne, wapienne) celem zwiększenia przyczepności, wyrównania faktury oraz 	chłonności przed malowaniem zaleca się pokryć szpachlą kontaktową Baumit MC55W (ziarno 
	0-1,2mm)- produkt sprawdzi się jako nawierzchniowy tynk cienkowarstwowy, zapewnia 	strukturę tradycyjnego tynku;

- dodatkowo elementy detalu architektonicznego, celem wyeksponowania i zróżnicowania faktur, 	można pokryć drobną szpachlą wapienną np. Baumit RK 70 N.

Pokrycie całych powierzchni szpachlami nie wymaga już dodatkowego gruntowania przed 	malowaniem. Ze względu na zwiększone zawilgocenie podłoża, użycie tynków renowacyjnych 
	i wapiennych zalecane jest malowanie farbami dyfuzyjnymi, np. Baumit Silikon Color ( farba 	silikonowa, paroprzepuszczalna). Powłoki malarskie należy nanosić w dwóch warstwach, na podłoże 	nośne, suche i wolne od zanieczyszczeń, za pomocą pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. 	Aby uniknąć ewentualnych błędów barwienia należy przed użyciem sprawdzić poprawność koloru. 	Należy używać produktu z jednej partii produkcyjnej, w celu wyeliminowania ewentualnych różnic 	koloru.

Nowe bądź uzupełniane tynki renowacyjne winny być zgodne z oryginalną fakturą i uziarnieniem 	historycznych 	tynków.

20.1.8.	OKAP ELEWACJI FRONTOWEJ

Gzyms wieńczący elewacji frontowej wykonany jest w konstrukcji drewnianej, malowany, obecnie w 	średnim stanie technicznym, widoczne zawilgocenie.

Przed rozpoczęciem robót przy udziale inspektora nadzoru ocenić jego stan techniczny, kwalifikując 	do zachowania i renowacji lub wymiany.

Przy założeniu renowacji okapu należy:

- dokładnie oczyścić drewno z kurzu, brudu i innego typu zanieczyszczeń wodą pod ciśnieniem. Jeżeli 	widoczne są wykwity, pleśnie usunąć je za pomocą metalowej szpachelki.

- po wysuszeniu drewna, przeszlifować za pomocą papieru drobnoziarnistego miejsca w których 	pojawił się grzyb. Ubytki i nierówności uzupełnić szpachlą do drewna. Wypełnienia przeszlifować 	papierem ściernym.

- Drewno pomalować środkiem grzybobójczym do drewna.

- Okap pomalować np. Lakierobejcą Ochronną Ultra Trwałą Vidaron.

20.2. 	ELEWACJA OD STRONY PODWÓRZA ORAZ SZCZYTOWE

Zestawienie powierzchni ścian:

elewacja od str. podwórza:

- część nad cokołem			132,90 m2  	styropian

- cokół					30,70 m2	styropian

- część podziemna			6,40 m2		szlam Baumit Protect

ŁĄCZNIE cz. nadziemna		163,60 m2

ŁĄCZNIE				170,00 m2

Elewacja szczytowa- poddana zabiegom naprawczym, istniejące ocieplenie:

- część nad cokołem			139,80 m2	zabiegi naprawcze/ malowanie

- cokół 					6,50 m2		zabiegi naprawcze/ malowanie

- część podziemna			22,50 m2

ŁĄCZNIE cz. nadziemna		146,30 m2

ŁĄCZNIE				168,80 m2

20.2.1.  ZAKRES ROBÓT

Zakres prowadzonych prac:

- usunięcie luźnych tynków, sprawdzenie nośności podłoża;

- odgrzybienie murów;

- wymiana uszkodzonych/ luźnych cegieł,  naprawa murów (szycie, przemurowania);

- hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych;

- odtworzenie gzymsu podokapowego;

- Ocieplenie ściany zewnętrznej elewacji podwórzowej- system bezspoinowy z warstwą ze styropianu 	EPS o gr. 15 cm z tynkiem mineralnym, malowanie farbą silikonową, z podwójną siatką- do wys. 	parteru.

- Zabiegi naprawcze ściany szczytowej- uzupełnianie ubytków, dziur w już istniejącym ociepleniu, 	malowanie farbą silikonową, w kolorze tożsamym z elewacją frontową i podwórzową.

- wymiana drzwi głównych od strony tarasu- drzwi stalowe;

- wymiana okien na poddaszu- cz. wspólnej;

- wykonanie opierzeń i parapetów z blachy tytano- cynkowej w naturalnym kolorze 0,7mm;

- wykonanie kolorystyki zgodnie z załącznikiem graficznym;

- montaż koryta ściekowego, odprowadzającego wodę jak najdalej budynku;

- oczyszczenie tarasu do warstwy nośnej, wykonanie nowej podbudowy z jastrychu, nowego 	wykończenia z żywicy epoksydowej tzw. „ kamienny dywan”;

- naprawa ścian tarasu, czyszczenie murów, zabiegi naprawcze, przemurowania, szycie, wymiana 	uszkodzonych/ luźnych cegieł, spoinowanie;

- tynkowanie ścian tarasu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie;

- wymiana wrót w ścianie tarasu- drzwi stalowe;

- zamurowania otworów- wg załącznika graficznego;

- Wymiana balustrady na tarasie oraz schodach zewnętrznych- stal malowana proszkowo, 
	kolor RAL 7016;

20.2.2. 	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy dokonać przeglądu rur i rynien spustowych w celu wyeliminowania możliwości zamakania powierzchni ścian i zalewania elewacji przez wody opadowe. Dokonać wymiany uszkodzonych elementów.

Dokonać przeglądu elementów konstrukcyjnych dachu w części okapowej pod kątem korozji biologicznej. Dokonać wymiany uszkodzonych elementów.

Usunąć:

- istniejące obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne;

- niepotrzebne haki instalacyjne i punkty po montażu instalacji, tabliczki informacyjne;

- wszystkie kable- nieczynne odciąć, a czynne należy uporządkować i poprowadzić w osłonkach PCV- listwach montażowych kolorystyczne scalonych;

- uszkodzone rury i rynny spustowe- zweryfikować

- odkopać odcinkowo ściany fundamentowe budynku do strefy przemarzania (zabezpieczyć głębokie wykopy przed osypywaniem) starannie oczyścić powierzchnie ścian, wyrównać, uzupełnić duże ubytki za pomocą cementowej zaprawy murarskiej MM100.

UWAGA: Wysokość odkopywanych fundamentów należy ustalić podczas wykonywania robót budowlanych w porozumieniu z kierownictwem budowy.

20.2.3. 	SKUCIE USZKODZONYCH TYNKÓW

Istniejące tynki należy skuć w miejscach uszkodzeń, odspojeń od podłoża oraz śladów korozji   biologicznej.

Po oczyszczeniu elewacji z uszkodzonego tynku, usunąć zdegradowane, osypujące się spoiny bez zachowanej pierwotnej warstwy wierzchniej oraz spoiny wtórne  poprzez wykucie na głębokość min. 3cm.

Usunąć zabrudzenia, kurz, odkryte ściany bardzo dokładnie oczyścić i odpylić za pomocą czyszczenia na „sucho”.

20.2.4. 	DEZYNFEKCJA

Przeprowadzić dezynfekcję wszystkich zazielenionych powierzchni, preparatem Baumit FungoFluid, aby zapobiec nawrotowi grzybów, należy zastosować preparat prewencyjnie do każdej kolejnej warstwy powłoki wykończeniowej.

20.2. 5.	PIONOWA, ZEWNĘTRZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNICZNYCH 
	( W TYM ŚCIAN TARASU)

Izolację pionową wykonać analogicznie do opisu prac na elewacji frontowej.

20.2.6. 	WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MURÓW

Wykonać analogicznie do opisu prac na elewacji frontowej.

20.2.7. 	ODTWORZENIE GZYMSU PODOKAPOWEGO

W związku z ociepleniem ściany od strony podwórza, schodkowy gzyms podokapowy należy 	odtworzyć, przy 	wiernym zachowaniu profili. Po ustawieniu rusztowania należy zinwentaryzować 	pomiarowo oraz 	fotograficznie elementy do odtworzenia, pamiętając o zachowaniu i uchwyceniu 	właściwej głębokości profili.

Zaprojektowano odtworzenie istniejącego gzymsu z gotowych profili styropianowych z zatopioną 	siatką zbrojącą, pokrytego warstwą cementowo- polimerową, gotową do malowania. Mocować do 	elewacji klejem budowlanym i malować dwukrotnie farbą. Gzyms zabezpieczyć obróbką blacharską- 	tytanowo cynkową w kolorze naturalnym  po całej długości.

20.9. 	DOCIEPLENIE ŚCIANY PODWÓRZOWEJ- wg Audytu remontowego budynku

Docieplenie ściany podwórzowej należy wykonać na całej wysokości elewacji. 
	Dla przedmiotowego budynku określono wymagania do zastosowania grubość styropianu równą- 
	15 cm  dla ścian zewnętrznych o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,031 [W/(m∙K)].

Stosować pełny system ETICS zgodnie z technologią wybranego producenta.

20.9.1.	TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA

System ETICS składa się z następujących warstw:

- ściana zewnętrzna budynku

- zaprawa klejowa do płyt styropianowych/ płyt elewacyjnych wełny mineralnej

- płyty izolacyjne styropianowe NRO/ płyty wełny mineralnej

- masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojącej

- siatka z włókna szklanego (pojedynczo lub podwójnie)

- preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie

- tynk mineralny malowany farbą silikatową

20.9.2.	MATERIAŁ TERMOIZOLACYJNY

- Ściany elewacji podwórzowej- styropian fasadowy EPS 100, λ= 0,031 [W/(m∙K)]., gr. 15 cm

- Ściany fundamentowe elewacji podwórzowej- styropian hydroizolacyjny, płyty polistyrenowe: 	hydropian EPS 100 lub płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS, λ= 0,035 [W/(m∙K)],  gr. 6 cm;

- Ościeża- styropian twardy EPS 100, λ= 0,031 [W/(m∙K)], gr. 3 cm;

Stosować atestowany, frezowany styropian elewacyjny, klasyfikowany jako nierozprzestrzeniający 	ognia (NRO), zgodny z PN-EN 1163:2009

Docieplenie elewacji podwórzowej:

- Ściana zewnętrzna- styropian gr. 15 cm- 0,170 W/(m2K),

- ściana fundamentowa, styropian hydroizolacyjny gr. 6 cm - 0,387 W/(m2K),

20.9.3.	PRACE REMONTOWE ZWIĄZANE Z DOCIEPLENIEM ELEWACJI PODWÓRZOWEJ

- Prace należy rozpocząć od skucia tynku w całości;

- Ściany odgrzybić preparatem grzybobójczym FUNGOFLUID;

- Skorodowane spoiny wydłutować i uzupełnić zaprawą murarską, luźne cegły wymienić;

- Podłoże do montażu ocieplenia musi być równe, nośne, dokładnie oczyszczone;

- Ściany zagruntować emulsją gruntującą;

- Kleić styropian frezowany EPS gr. 15 cm z klejeniem obwodowym na zaprawie klejącej UniFix;

- Kołkowanie izolacji w ilości średnio 6szt/ 1m2. Długość kołków dobrać na budowie tak, żeby 	zakotwienie nastąpiło na głębokości nie mniej 8-10 cm w warstwie nośnej ściany. Stosować kołki z 	trzpieniem metalowym.

- Płyty montować poziomo w cegiełkę z przewiązaniem w narożach budynku.

- Wykonanie warstwy zbrojnej z zaprawy szpachlowej, wraz z zatopieniem siatki. Do wysokości 	parteru wykonać tynk wzmocniony podwójną siatką zbrojeniową.

- Powłoka izolacyjna powinna być szczelna. Ewentualne szpary uzupełnić należy dociętymi 	odpowiednio paskami materiału izolacyjnego (nie zaprawą klejową).

- Ościeża okien i drzwi ocieplić styropianem jak EPS 100-031 gr. 3 cm – głębokość ościeży ok. 15 	cm.

- Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału termoizolacyjnego 	większych niż 3 mm.

- Masę do zatopienia siatki należy nanieść na powierzchnię płyt ocieplających za pomocą packi 	nierdzewnej.

- Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 	więcej niż 6 mm.

- Sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład 10 cm w pionie i poziomie.

- Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez diagonalne wtopienie 	fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20 x 35 cm (pod kątem 45° do poziomu).

-  Siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, należy 	ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm,. W taki sam sposób należy 	wywinąć siatkę na ościeża okienne i drzwiowe.

- W celu zwiększenia odporności warstwy dociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na 	wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży okien należy przed przyklejeniem 	siatki wstawić systemowe kątowniki wzmacniające z siatką.

- Połączenia z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi wykonać wciskając do środka rozprężną 	uszczelkę dylatacyjną.

- Zagruntować warstwę zbrojoną Podkładem tynkarskim

- Wykonać wyprawę strukturalną z mineralnego tynku strukturalnego
	uziarnienie 1,5 mm

- Całość elewacji wykonać zgodnie z opisem kolorystyki.

- Parapety - wszystkie nowe - blacha tytan-cynk. 0,7 mm;

- W poniższym projekcie podano rozwiązanie w technologii Baumit. Należy je traktować jako 	przykładowe. Natomiast kolory należy bezwzględnie dostosować do wzornika Colored by Baumit.

- Stosować wyłącznie materiały z właściwymi atestami i dopuszczeniem do stosowania na rynku 	polskim.

- Podczas prowadzenia prac należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach technicznych 	stosowanych materiałów. W przypadku pojawienia się nowych informacji o stanie technicznym 	obiektu powyższe zalecenia wykonawcze mogą ulec zmianie.

UWAGA: Wszystkie miejsca takie jak ościeża, narożniki, strefa cokołowa, parapety, itp. Wykonać wg 	szczegółowych wytycznych producenta wybranej technologii ocieplenia.

Bezwzględnie należy stosować pełny system ETICS. Nie wolno odstępować od wytycznych 	systemowych ani mieszać elementów systemu różnych producentów.

20.10.	TYNKI

Niniejszy projekt opiera się o technologię firmy BAUMIT, jako rozwiązanie przykładowe. Możliwe jest 	zastosowanie materiałów równoważnych innego producenta, przy zachowaniu jednego systemu i pod 	nadzorem technologa wybranego producenta.

Tynk mineralny strukturalny o uziarnieniu 1,5mm, kolorystyka zgodnie z załącznikami 	graficznymi.

21.	POZOSTAŁE ROBOTY

21.1. 	KOLORYSTYKA ELEWACJI

Dobór barw w projekcie ma charakter informacyjny.

Jeśli na zachowanych warstwach wypraw tynkarskich zachował się oryginalny kolor, należy na tej 	podstawie dobrać kolor farby elewacji po uprzednim jej zagruntowaniu.

W niniejszym opracowaniu kolorystykę projektuję się w oparciu o wzornik firmy BAUMIT, co należy 	rozumieć jako rozwiązanie przykładowe.

Stosować farby silikonowe na elewacjach tynkowanych i tynki mineralne, malowane farbą silikonową 	na elewacjach ocieplonych.

Wykonawca ma obowiązek na etapie realizacji dokonać uszczegółowienia wstępnie przyjętego koloru 	farby elewacyjnej/ tynku strukturalnego.

Należy przeprowadzić próby kolorystyczne malowanej powierzchni na formacie 50x50 cm 	i przedstawić je pracownikowi WUOZ do akceptacji.

Wymalowania należy wykonywać wyłącznie w zakresie temperatur +5 ºC do +25 ºC. Należy przestrzegać okresów karencji przed nanoszeniem farb na świeżo wykonane tynki mineralne. Zalecany okres ten powinien wynosić nie mniej niż 28 dni i zależy od warunków wykonywania prac. Rozpoczęcie malowania przed całkowitym wyschnięciem i związaniem warstw tynkarskich pociąga za sobą niebezpieczeństwo powstawania wykwitów wapiennych.

Wymalowania należy wykonać farbą silikonową lub  farbą silikatową w określonej w projekcie  kolorystyce minimum dwuwarstwowo, zachowując przerwę technologiczną między nimi, niezbędną do całkowitego wyschnięcia poprzedniej warstwy

OZNACZENIE KOLORÓW

Zastosowanie barwy wg wzornika kolorów BAUMIT:

W projekcie zastosowano materiały systemu firmy BAUMIT ( lub równoważne z innego systemu np. Firmy STO, REMERS).

Kolorystyka jak wg załącznika graficznego.

21.2. 	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

21.2.1. 	RENOWACJA DRZWI FRONTOWYCH

Drzwi frontowe do budynku należy poddać renowacji (powierzchnia drzwi 4,5 m2 łącznie z 	naświetlem górnym)

Prace renowacyjne należy wykonywać warsztatowo.

- Prace renowacyjne należy rozpocząć od usunięcia zbędnych elementów jak śruby, gwoździe,

- oczyszczenie powierzchni z wtórnych powłok malarskich metodą mechaniczną, z możliwością użycia 	łagodnych środków chemicznych;

- przeprowadzenie dezynfekcji

- uzupełnienie ubytków odpowiednimi masami szpachlowymi, bądź większą metodą flekowania

- uzupełnienie brakujących elementów na wzór istniejących,

- scalenie kolorystyczne całej powierzchni, wg oryginalnej kolorystyki;

- dodanie stylowych metalowych klamek i szyldów;

- zachowanie oryginalnego naświetla górnego- ewentualna wymiana szklenia;

- Malowanie farbą renowacyjną do drewna RAL 8016 Mahoniowy brąz. Należy aplikować kilkukrotnie.

Uwaga: do malowania wstępnie przyjęto kolor RAL 8016 Mahoniowy brąz, kolor należy potwierdzić w 	trakcie wykonywania prac renowacyjnych, po odkryciu pierwotnych wymalowań.

Kamienny próg oczyścić za pomocą pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem oraz szczotek o włosiu 	syntetycznym.

21.2.2.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DO WYMIANY

Wymienić wtórne drzwi główne od podwórza na stalowe, jednoskrzydłowe – 1 szt. 100x170 cm- drzwi 	nie mają pełnego wymiaru

Współczynnik przenikania ciepła UW=1,3 W/m2K

Przed zamówieniem stolarki należy dokonać obmiarów otworów na budowie oraz sprawdzić zawartość 	zestawienia z rzeczywistym zapotrzebowaniem powykonawczym.

Drzwi w kolorze RAL 8016 Mahoniowy brąz.

Okna piwniczne oraz na poddaszu nieużytkowym wymienić na PCV, jednoskrzydłowe, w kolorze 	białym.

Okna na poddaszu- 6 szt. o wym. 48x45 cm

Okna piwniczne- 4 szt. ze względu na brak dostępu przyjęto wymiar 60x40 cm

Współczynnik przenikania ciepła UW=1,3 W/m2K

21.3. 	PARAPETY

Wszystkie nowe parapety, należy wykonać z blachy tytanowo- cynkowej 0,7 mm w kolorze 	naturalnym. 
	Pod obróbki należy zastosować usztywnienie z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm z warstwą 	przekładkową z maty strukturalnej VAPOZINC.

Parapety na elewacji od strony podwórza (ocieplonej) w celu ujednolicenia należy wymienić na nowe, 	wykonane z blachy tytanowo- cynkowej 0,7 mm w kolorze naturalnym.

Prace należy rozpocząć od usunięcia wszystkich istniejących parapetów, podkuć mur na głębokość 
	4 cm, wyrównać powierzchnię za pomocą cementowej zaprawy murarskiej MM100.

Jako podparcie parapetu zastosować płytę OSB 18 mm, używając kątowników ciesielskich 	180x113x95 mm E20/3. Mocować zachowując spadek 5%. Parapety wykonać jako ciągłe, nawis 	parapetu 4 cm, styk parapetu z murem i ramą uszczelnić taśmą rozprężną. 
	Parapety zakończyć bocznym profilem formując szczelinę w ościeżach.

21.4.	OCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM- WG AUDYTU

Strop nad mieszkaniami zgodnie z audytem należy ocieplić wełną mineralną grubości 16,0 cm o 	współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 [W/(m∙K)] wraz z zabezpieczeniem materiału 	izolacyjnego przed zamakaniem.

Roboty remontowe należy rozpocząć od wizji lokalnej i wykonaniu niezbędnych odkrywek w celu 	ustalenia konstrukcji stropu i dalszego postępowania przy realizacji robót budowlanych. Należy 	dokonać niezbędnych pomiarów wysokości, ze względu na istniejące okna w ścianach kolankowych, 	które są zlicowane z istniejącą podłogą. Po uzgodnieniu z projektantem należy podjąć decyzję o 	oczyszczeniu stropu do konstrukcji nośnej, bądź też ze względu na zmianę akustyki pozostawienie 	wypełnienia między belkowego.

W przypadku likwidacji warstw wypełniających strop należy: przystąpić do oczyszczenia wszelkich 	zanieczyszczeń z piasku, gruzu, odsłonięcia podłogi drewnianej. Następnie usunąć warstwy izolacyjne 	(piach, gruz, trociny drzewne itp.) i odsłonić konstrukcję stropu do tzw. ślepego pułapu. Przed 	wykonaniem  warstwy izolacyjnej należy sprawdzić  stan techniczny stropu, zwłaszcza miejsca oparcia 	belek w tzw. gniazdach w murze.

Podczas oględzin sprawdzono powierzchniowo stan elementów stropu, w ogólnym stopniu strop 	nie wykazuje wad oraz większych ugięć czy przemieszczeń. Ze względu na słaby dostęp do belek 	stropowych do obliczeń przyjęto przekrój o wym. 12/24 cm.  W związku z planowanymi pracami 	remontowymi i dodatkowym obciążeniem stropu izolacją termiczną oraz ułożeniem płyty OSB 	22,0mm na legarach drewnianych w formie podłogi poddasza nieużytkowego, w celu sprawdzenia 	poprawności zachowania całego ustroju konstrukcyjnego przeprowadzono analizę statyczno- 	wytrzymałościową-  wg załączonej Ekspertyzy technicznej.

Przeprowadzona analiza wykazała przekroczenia normowe belek podpierających więźbę dachową, 
	w związku z czym należy wskazane elementy wzmocnić, zwiększając przekrój 2x 12/24 C24. Belki 	należy skręcić śrubami M16 kl. 6.8 w odległości 60,0 cm wg załącznika graficznego- Ekspertyzy 	technicznej.

W przypadku odkrycia stropu w czasie robót budowlanych i różnic wymiarów belek stropowych w 	nawiązaniu do przyjętych w obliczeniach należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie projektanta w 	celu zweryfikowania obliczeń statyczno wytrzymałościowych.

Wszystkie drewniane elementy zabezpieczyć preparatem grzybo i ognioochronnym do NRO. Na 	oczyszczonych deskach ślepego pułapu ułożyć folię o wysokiej przepuszczalności. Legary o wymiarach 	ok 4x7 cm. Rozstaw legarów uzależniony jest od grubości wybranej płyty wierzchniej 	(maksymalne rozstawy w zależności od grubości płyty na stronie producenta), oraz od jej wymiarów. 	Należy pamiętać o stosowaniu przekładek izolujących (gumowych lub filcowych), legary nie mogą 	spoczywać bezpośrednio na belkach stropowych. Na warstwie ocieplenia (np. takiej jak ROCKTON 	premium- izolacja o wysokich parametrach izolacyjnych i wysokiej klasie pochłaniania dźwięku- kl. 	A) ułożyć folię paroprzepuszczalną. Następnie wykonać podłogę z płyty OSB gr. 22mm, 	mocowaną do legarów.

W celu poprawy akustyki, po ustaleniu wysokości (okno- posadzka), oraz wykonaniu 	niezbędnych obliczeń  statyczno- wytrzymałościowych należy wziąć pod uwagę wykonanie podłogi 	pływającej, której celem jest podniesienie izolacyjności stropu od dźwięków 	uderzeniowych. W tym 	celu należy wykonać dodatkową warstwę izolacyjną z wełny np. takiej jak STEPROCK, a następnie 	wykonać posadzkę z płyty OSB 22,0mm. Roboty wykonywać stosując się do zaleceń producenta 	wybranego systemu.

21.5.	OCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ WEŁNĄ MINERALNĄ OD SPODU- WG AUDYTU

Do docieplenia stropu nad piwnicą przyjęto system z płyt lamelowych ze skalnej wełny mineralnej gr. 	12 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,037 [W/(m∙K)]- przeznaczonych do izolacji piwnic, 	garaży, pomieszczeń zimnych od strony sufitów, np. FRONTROCK L lub STROPROCK G.

Podłoże należy oczyścić z wszelkich zabrudzeń, łuszczących się elementów, podłoże musi być 	mocne, nośne i suche, wszelkie ubytki należy uzupełnić. Silnie chłonące podłoża należy 	zagruntować środkiem gruntującym, zmniejszającym ich chłonność.

Płyty przyklejamy za pomocą zaprawy klejącej do przyklejania płyt z wełny mineralnej np. ZK-	ECOROCK Normal W. Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w kartach 	technicznych.

Nanosimy w pierwszym etapie, cienką warstwę zaprawy klejącej i gruntujemy, przeszpachlowujac 	całą powierzchnię płyt, tzw. warstwa kontaktowa, która zwiększy przyczepność kleju do wełny. W 	drugim etapie używając pacy zębatej, metodą mokre na mokre równomiernie rozprowadzamy 	warstwę zaprawy klejącej, na całej wcześniej zagruntowanej powierzchni.

Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejącej płytę należy osadzić ok 2cm obok ściany lub płyt 	wcześniej przyklejonych, za pomocą pacy stalowej lub drewnianej dociskamy i przesuwamy płyty. 	Płyty przyklejamy mijankowo, wzdłuż ich dłuższych krawędzi, dbając aby boczne krawędzie szczelnie 	do siebie dolegały. Pracę należy prowadzić w temp. Otoczenia >5°C oraz <25°C.

Wykończenie

Po dwóch dniach możemy przystąpić do wykonania warstwy zewnętrznej. Nałożenia kleju z siatka 	zbrojeniową i warstwą zewnętrzną z tynku polimerowo- mineralnego np. tynk szlachetny np. BR-	ECOROCK M, przeznaczony do malowania.

STROPROCK G- jednostronnie gruntowana- nie wymaga wykończenia.

Korzyścią z zastosowania powyższej izolacji jest zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego budynku, 	mieszkańców, z uwagi na klasę palności A1.

Dopuszcza się zastosowanie systemu równoważnego o nie gorszych parametrach niż zastosowano w 	projekcie.

21.6.	REMONT TARASU

21.6.1.	WMOCNIENIE ŚCIAN/ MURÓW TARASU

Wykonać analogicznie do opisu prac na elewacji frontowej.

21.6.2.	SCHODY ZEWNĘTRZNE

Sprawdzić stan techniczny schodów zewnętrznych. Oczyścić, skuć tynki, po ewentualnym 	wzmocnieniu stopnie wykończyć nawierzchnią tożsamą z nawierzchnią tarasu. Ściany schodów 	wykończyć tożsamym materiałem co ściany tarasu.

21.6.3.	WYMIANA NAWIERZCHNI TARASU

Roboty należy rozpocząć od oczyszczenia nawierzchni tarasu, należy usunąć wierzchnie warstwy w 	tym papę do konstrukcji nośnej tarasu, oraz schody z resztek zaprawy cementowej.

Na warstwie nośnej ułożyć:

- paroizolację,

- warstwę termiczną z twardego styropianu lub styroduru,

- izolację przeciwwilgociową,

- wykończenie w postaci jastrychu, zbrojonego siatką stalową, wykonać dylatację brzegowe 	(przyścienne) oraz strefowe (pośrednie).

Należy wykonać spadek o nachyleniu 1,5-2% w kierunku od ścian budynku z ukształtowaniem 	powierzchni w kierunku odpływów.

Zamocować niezbędne obróbki blacharskie z kapinosem.

Uwaga: Grubość warstwy termicznej oraz warstwy wykończeniowej dopasować podczas wykonywania 	robót budowlanych. Grubość warstwy wykończeniowej min. 5cm. Należy przy tym zwrócić uwagę 	na drzwi wejściowe od strony podwórza, drzwi powinny być usytuowane na takiej wysokości aby 	wszystkie warstwy znalazły się poniżej progu drzwi.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową izolację między ścianą budynku a tarasem.

Jako wykończenie tarasu projektuję się nawierzchnię wykonaną w technologii tzw. „kamiennego 	dywanu”. Wykonany z kamieni ozdobnych zespolonych z żywicą poliuretanową. System ten odporny 	jest na zmiany temperatury, zjawiska atmosferyczne, wysoce odporny na wilgoć. Podłoże pokryte 	jest materiałem izolującym, jakim jest żywica epoksydowa.

Podłoże pod posadzkę musi mieć minimalną wytrzymałość na ściskanie 25N/mm2 i minimalną 	wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm2, wytrzymałości mechaniczne podłoża muszą być 	dopasowane do rodzaju zastosowania i spodziewanych obciążeń na posadzkę. Wilgotność 	podłoża nie może przekraczać 4%, nie powinno też występować podciąganie wilgoci- należy 	sprawdzić za pomocą  testu z użyciem folii polietylenowej.

Powierzchnia powinna być wyczyszczona przy użyciu sprzętu mechanicznego ( np. śrutownica lub 	szlifierka z tarczą diamentową), aby usunąć wszelkie ślady brudu i sprawić by powierzchnia była lekko 	szorstka i chłonna. Przed układaniem żywicy Primer SN należy całkowicie usunąć nadmiar wody oraz 	odczekać, aż wilgotność resztkowa podłoża nie będzie większa niż 4%.

Spadek podłoża powinien wynosić od 1 do 1,5%.

W celu wykończenia krawędzi należy użyć aluminiowych profili.

Podkład 1- Na przygotowane podłoże nanieść warstwę 1- podkład z żywicy epoksydowej Primer SN+ 	kwarc 0,5.Primer SN jest dwuskładnikowym epoksydowym preparatem gruntującym zawierającym 	mikrowypełniacze, aplikowanym przy pomocy metalowej rakli lub pacy, stosowana w połączeniu z 	kwarcem 0,5 dla poprawienia przyczepności i jako warstwa wyrównująca.

Następnie zastosować siatkę wykonaną z włókna szklanego pokrytego specjalną powłoką odporną na 	alkapia. Chroni warstwę wyrównującą przed powstaniem pęknięć spowodowanych ruchami podłoża 	lub powierzchni okładziny. Zwiększa odporność na zmiany temp. , ścieranie oraz uderzenia. Ułatwia 	uzyskanie równej warstwy wyrównującej, poprawia odporność na zmiany temp. I ścieranie.

Podkład 2- Primer SN+ kwarc 0,5

Następnie zastosowanie specjalnej kompozycji rzecznego piasku kwarcowego jako wypełnienie w 	jastrychach epoksydowych.

Jako ostatnia warstwa zastosowanie otoczaków Nero Ebano w połącznieniu z Mapefloor Binder 930- 	jednoskładnikowym, transparentnym spoiwem poliuretanowym. Preparat utwardza się pod wpływem 	wilgoci, nie żółknie, jest bezrozpuszczalnikowy.

Fot. Warstwy systemu „Kamienny dywan”

Fot. Aluminiowe profile do wykończania tarasu. Zaleca się zastosowanie profilu okapowego do kamiennego dywanu z możliwością montażu rynien

W celu wykończenia krawędzi schodów należy użyć profili schodowych.

Fot. Profil schodowy

W niniejszym opracowaniu wykończenie tarasu projektuję się w oparciu o produkty firmy Mapei, 
	co należy rozumieć jako rozwiązanie przykładowe.

21.6.3.	TYNKI

Po przeprowadzaniu wizji lokalnej, ocenie technicznej ścian tarasu, oczyszczeniu 
	ich z pozostałości starych osypujących się tynków i po ewentualnym wzmocnieniu murów należy na 	przygotowane podłoże nanieść warstwę szczepną- obrzutkę tynkarską. Jako pierwsza warstwa, 	ma za zadanie poprawę przyczepności kolejnych warstw do podłoża. Następnie tynk cementowo- 	wapienny jako tynk podkładowy pod kolejną warstwę wykończeniową- tynk mineralny strukturalny , 	malowany farbą silikatową- w nawiązaniu do elewacji podwórzowej.

21.6.4. 	STOLARKA

Drzwi stalowe o wym. 80x200 cm.

Współczynnik przenikania ciepła UW=1,3 W/m2K

21.6.5.	BALUSTRADA

Jako zabezpieczenie i wykończenie tarasu projektuję się balustradę ze stali ocynkowanej, 	malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Mocowanie balustrady do gzymsu. Wymiary balustrady 	podane na załączniku graficznym 	dołączonym do dokumentacji.

21.7.	NAWIERZCHNIE

Od strony ulicy Teatralnej- należy odtworzyć naruszoną nawierzchnię chodnika z kostki betonowej,
	w następującej konstrukcji:

- kostka szara Holland- 6 cm

- podsypka z miału kamiennego- 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego – 10cm

- warstwa odcinająca z piasku – 15 cm

- istniejące podłoże gruntowe

Należy układać nawierzchnię ze spadkiem 5% od budynku.

Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni ok 21,0 m2 ( uwzględniając prace przy wykonywaniu izolacji 	ścian piwnicznych, wymagające usunięcia nawierzchni i wykonania wykopu w pasie o szer. 
	Ok 1-1,50m).

21.8.	ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH

W obecnym momencie wody opadowe z dachu odprowadzane są na chodnik od frontu, z elewacji 	podwórzowe na boczny parking. Rozwiązanie to powoduje zalewanie budynku. Sugeruje się by w 	ramach odrębnego opracowania, budynek został podłączony do kanalizacji miejskiej. 
	W ramach powyższego opracowania wprowadza się tymczasowe rozwiązanie, do czasu 	kompleksowego rozwiązania problemu wód opadowych. Projektuję się wykonanie koryt systemowych 	odprowadzających deszczówkę dalej od budynku.

Koryto ściekowe o wym. 60x50x15cm układać z zachowaniem odpowiedniego spadku liniowego. 	Złącza między korytkami a powierzchnią brukową należy zespoić zaprawą cementowo- piaskową, na 	warstwie chudego betonu. Długość koryta ok. 2,0m.

21.9. 	RYNNY I RURY SPUSTOWE

Wody z dachu odprowadzane są za pomocą dwóch rur spustowych, na elewacji frontowej 
	i elewacji podwórzowej. Całość orynnowania została wymieniona podczas wcześniejszego remontu 	pokrycia	 dachowego. Jego stan ocenia się jako dobry, jednakże podczas wykonywania robót 	budowlanych należy sprawdzić jego stan i szczelność. W przypadku wątpliwości orynnowanie 	wymienić na nowe.

22.	UWAGI KOŃCOWE

- W projekcie zastosowano materiały systemu Baumit, wg wytycznych doradcy technicznego, na podstawie których opracowano całą technologię. 
Możliwe jest zastosowanie materiałów równoważnych innego producenta, przy zachowaniu jednego systemu i pod nadzorem technologa wybranego producenta.

- Wykonawca powinien posiadać doświadczenie przy prowadzeniu remontów obiektów zabytkowych,

- Wszelkie wątpliwości wykonawcy powinny być wyjaśnione przed złożeniem oferty, a zamienne 	rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę robót uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać pomiarów z natury.

- Prace budowlano- montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania 
i odbioru robót budowlano- montażowych”.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia zastosowane w obiekcie, powinny posiadać odpowiednie i aktualne atesty przeciwpożarowe, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalające na zastosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiązek posiadania certyfikatów na znak bezpieczeństwa i deklaracji zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi na wyroby budowlane wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw RP Nr 107 z 1998 roku, poz. 679 wraz z późniejszymi zmianami), w których między innymi w rozdziale 5 wyszczególniono naukowo-badawcze jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania aprobat technicznych. Obowiązek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w przedmiotowy obiekt materiały i urządzenia posiadają stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na kierowniku budowy oraz na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Opracowała:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projekt. bez ograniczeń nr 123/LUOKK/2019

- INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 – widok na elewację frontową od strony ulicy Teatralnej

Fot. 2 – Front budynku, główne wejście do budynku

Fot. 3- Elewacja szczytowa- zachodnia i frontowa

Fot. 4 – Elewacja szczytowa- zachodnia

Fot. 5 – Elewacja podwórzowa, południowa

Fot. 6 – Elewacja szczytowa- wschodnia

Fot. 7 – Widok na taras budynku

Fot. 8 – Widok na taras budynku

BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT ORAZ DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UL. TEATRALNA 38, 66-400 GORZÓW WLKP.

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0005 ŚRÓDMIEŚCIE

JEDNOSTKA EWIDEN.: 086101_1 GORZÓW WLKP., DZIAŁKA NR: 2476

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XIII

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. WEŁNIANY RYNEK 3

66-400 GORZÓW WLKP.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:						PODPIS:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projekt. bez ograniczeń

## nr 123/ LUOKK/ 2019, LU-0221

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

1.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Realizacja zadania projektowego obejmuje remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego  w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 38;

W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

- roboty wykończeniowe zewnętrzne (blacharskie),

- roboty remontowe

2.	ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedmiot opracowania dotyczy remontu istniejącego budynku wielorodzinnego, trzykondygnacyjnego.

3.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W obrębie terenu opracowania nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 	BUDOWLANYCH

Projektowany remont budynku wielorodzinnego wymaga podjęcia prac budowlanych, których 	charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogą stwarzać ryzyko powstania zagrożenia 	bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do tych prac należą w szczególności:

- roboty, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości przekraczającej 10 m

- podczas wykonywania robót wykończeniowych zewnętrznych, blacharskich, dekarskich, stolarskich. Czas trwania potencjalnych zagrożeń przewiduje się tylko w okresie prowadzenia ww. robót,

W celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się:

- wszelkie prace budowlane prowadzić w sposób zgodny z postanowieniami przepisów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy DZ.U.Nr 129 poz. 844 z 1997 r.), a w szczególności:

- stanowiska pracy rozmieścić uwzględniając odpowiedni do nich dostęp,

- odpowiednio rozplanować przebieg dróg wewnętrznych, stref pracy i przemieszczania się maszyn,

- przestrzegać warunków użytkowania materiałów budowlanych oraz dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,

- utrzymywać we właściwym stanie technicznym instalacje i elementy wyposażenia placu budowy,

- usuwane odpady i gruz przechowywać w wyznaczonych do tego miejscach,

- utrzymywać teren budowy w należytym stanie czystości i porządku,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych przygotować i uzgodnić z projektantem plan organizacji pracy na budowie,

- zapewnić środki do informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5.	PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych odbywać się powinno w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z późn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Na terenie opracowania nie występują strefy szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Środki techniczne i  organizacyjne, jakie należy przedsięwziąć na wypadek powstania pożaru, umożliwiające sprawną ewakuację należy stosować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 r.).

7.	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowała:

mgr inż. arch. Weronika Kuchcińska

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

do projekt. bez ograniczeń nr 123/LUOKK/2019

EKSPERTYZA TECHNICZNA REMONTU DACHU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna związana z remontem stropu budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się na dz. nr 2476 w miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 38

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest określenie przesłanek technicznych oraz możliwości przeprowadzenia remontu stropu drewnianego - belkowego z określeniem jego stanu technicznego

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Właściciela budynku

- przeprowadzone pomiary inwentaryzacyjne i oględziny budynku

- diagnostyka techniczna elementów budynku w zakresie wad, uszkodzeń i nieprawidłowości

- dokumentacja zdjęciowa

- literatura

4. Opis konstrukcji stropu , stan techniczny, prace remontowe

Strop nad ostatnią kondygnacją użytkową jest o konstrukcji drewnianej – belkowej wsparty na ścianach murowanych. Na belkach stropowych wspierają się elementy więźby dachowej w postaci słupków drewnianych oraz zastrzałów.

Podczas oględzin przeprowadzono powierzchniowo stan elementów stropu. W ogólnym stopniu strop nie wykazuje wad oraz większych przemieszczeń (ugięć) . Ze względu na słaby dostęp do belek stropu przyjęto przekrój o wym. 12/24cm

Prace remontowe będą polegać na ułożeniu nowych warstw izolacji cieplnej oraz wykonanie okładzin w postaci płyt gipsowo kartonowych od dolnej powierzchni oraz ułożenie płyty OSB 22,0mm na legarach drewnianych w formie podłogi poddasza nieużytkowego

5. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

W celu sprawdzenia poprawności zachowania się całego ustroju konstrukcyjnego pod nowym obciążeniem przeprowadzono analizę statyczno wytrzymałościową uwzględniając stan SGU oraz SGN. Dodatkowo wprowadzono obciążenie użytkowe (zmienne)  o wartości Qk=1,0kN/m2

Poszycie dachu

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dachówka karpiówka | stałe | 0,65 | -- | 0,65 |
| 2. | Łaty drewniane 0,04*0,06*6,5*3 | stałe | 0,02 | -- | 0,02 |
| 3. | Mwmbrama dachowa | stałe | 0,01 | -- | 0,01 |
|  | Σ: |  | 0,68 |  | 0,68 |

Warstwy stropu

| L.p. | Opis oddziaływania | Rodzaj oddziaływania | Wartość char. kN/m² | ψ | Wartość rep. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deska, płyta OSB 0,022*6,5kN/m3 | stałe | 0,14 | -- | 0,14 |
| 2. | Legary drewniane 0,04*0,08*2*6,5kN/m3 | stałe | 0,04 | -- | 0,04 |
| 3. | Wełna mineralna 0,25*0,6kN/m3 | stałe | 0,15 | -- | 0,15 |
| 4. | Podsufitka | stałe | 0,15 | -- | 0,15 |
|  | Σ: |  | 0,48 |  | 0,48 |

Schematy statyczne więźby oraz stropu

Reakcje od słupków więźby dachowej zostały przekazane bezpośrednio na belki stropowe

Siły wewnętrzne w belkach stropowych

Przemieszczenia

Po przeprowadzeniu obliczeń stwierdzono że belki stropowe na które wspierają konstrukcję więźby dachowej wykazują normowe przekroczenia pod względem stateczności oraz wytrzymałości oraz ugięcia. Poniżej przedstawiono wynik dla przekroju wzmocnionego belką drewnianą o przekroju 12/24 z drewna C24

| Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 127 Element liniowy – BELKA WZMOCNIONA |  |
| --- | --- |
| 1) Przekrój |  |
| Profil | 2R12*24 1 |
| Wymiary(cm) | h = 24.00 b = 12.00 Liczba gałęzi = 2 Rozstaw między gałęziami = 1.00 |
| Przekroje(cm2) | Powierzchnia = 576.00 Sy = 384.00 Sz = 384.00 |
| Bezwładność(cm4) | It = 9492.12 Iy = 27648 Iz = 31248 |
| Moduły(cm3) | Welyinf = 2304 Welysup = 2304 Welzinf = 2499.84 Welzsup = 2499.84 |
| Współczynnik wymiaru | kh(N) = 1.046 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.046 |
| Współczynnik modyfikujący (tabela 3.1) | kmod = 1.100 Czas trwania: Chwilowe |
| Współczynnik odkształceń (tabela 3.2) | kdef = 0.600 |
| Materiał(MPa) | E = 11000  = 0.0 |
| Gatunek(MPa) | Fmk = 24 Ft0k = 14.5 Fc0k = 21 Fvk = 4 |
| 2) Ugięcia |  |
|  | Przypadek nr 247, Siatka nr 127.3 WinstQ: L/684 < L/300 (0.73 cm < 1.67 cm) (44 %) Winst: L/225 (2.22 cm) Wcreep: L/10000 (0.00 cm) Wfin: L/225 < L/125 (2.22 cm < 4.00 cm) (56 %) Wfin = Winst + Wcreep Wnetfin: L/225 < L/200 (2.22 cm < 2.50 cm) (89 %) Wnet,fin = Wfin - Wc |
| 3) Wytrzymałość przekroju |  |
| Rozciąganie / Ściskanie | Przypadek nr -, Siatka nr -, 6.1: t0d ≤Ft0d: niewykonane (-) |
| Ścinanie | Przypadek nr 132, Siatka nr 127.5 6.13: d ≤Fvd : 0.79 < 3.38 MPa (23 %) |
| Złożone zginanie ukośne | Przypadek nr 132, Siatka nr 127.3 6.17: t0d / Ft0d + myd / Fmyd + Km mzd / Fmzd ≤1 : 0.91905 < 1 (92 %) Przypadek nr 132, Siatka nr 127.3 6.18: t0d / Ft0d + Km myd / Fmyd + mzd / Fmzd ≤1 : 0.64345 < 1 (64 %) |
| Skręcanie | Przypadek nr -, Siatka nr -, 6.14: tor d ≤KshapeFvd : 0.00 = 0.00 * 0.00 MPa: niewykonane (-) |
| Ścinanie ze skręcaniem | Przypadek nr 132, Siatka nr 127.5 ( d / Fvd) + ( tor d / (KshapeFvd)) ≤ 1 : 0.23377 < 1 (23 %) |
| Ścinanie w podcięciach (6.5) | Przypadek nr -, Siatka nr -, Podcięcie na początku: kv = 0.00 fv d = 0.00 MPa d = ≤ kvfv d (6.60) niewykonane (-) Przypadek nr -, Siatka nr -, Podcięcie na końcu: kv = 0.00 fv d = 0.00 MPa d = ≤ kvfv d (6.60) niewykonane (-) |
| Docisk na podporach (6.1.5) | Przypadek nr -, Siatka nr -, Docisk na początku: Fc 90 d = 0.00 kN Aef = 0.00 cm2 kc 90 = 0.00 fc 90 d = 0.00 MPa c 90 d = ≤ kc 90fc 90 d (6.3) niewykonane (-) Przypadek nr -, Siatka nr -, Docisk na końcu: Fc 90 d = 0.00 kN Aef = 0.00 cm2 kc 90 = 0.00 fc 90 d = 0.00 MPa c 90 d = ≤ kc 90fc 90 d (6.3) niewykonane (-) |
| 4) Stateczność elementu |  |
| Weryfikacja | Przypadek nr 132, Siatka nr 127.3 y = 72.2 z = 27.2 Lfy = 2.00 m Lfz = 5.00 m Ky=1.341 Kcy=0.529 Kz=0.622 Kcz=0.961 Km=0.700 Kcrit=1.000 rel,y = 1.224 rel,z = 0.460 rel,m = 0.372 1 = 0.000  = 0.000 ef = 0.000 Kc=0.529 Ldy = 2.00 m Ldz = 2.00 m Wytężenie Weryfikacja: Przypadek nr 116, Siatka nr 127.3 6.23: c0d /(Kcy Fc0d) + myd / Fmyd + Km mzd / Fmzd ≤1 0.90426 < 1 (90%) Przypadek nr 116, Siatka nr 127.3 6.24: c0d /(Kcz Fc0d) + Km myd / Fmyd + mzd / Fmzd ≤1 0.63309 < 1 (63%) Przypadek nr 132, Siatka nr 127.3 6.33: md /(Kcrit Fmd) ≤1 0.91889 < 1 (92%) |
| Nośność na siłę osiową (C.3.2) | Przypadek nr -, Siatka nr -, niewykonane (-) |
| Siła ścinająca w przewiązkach (C.3.3) | Przypadek nr -, Siatka nr -, niewykonane (-) |

| Wyniki dla profilu - Element liniowy nr 151 Element liniowy – BELKA POJEDYNCZA |  |
| --- | --- |
| 1) Przekrój |  |
| Profil | R12*24 |
| Wymiary(cm) | h = 24.00 b = 12.00 |
| Przekroje(cm2) | Powierzchnia = 288.00 Sy = 192.00 Sz = 192.00 |
| Bezwładność(cm4) | It = 9492.12 Iy = 13824 Iz = 3456 |
| Moduły(cm3) | Welyinf = 1152 Welysup = 1152 Welzinf = 576 Welzsup = 576 |
| Współczynnik wymiaru | kh(N) = 1.046 kh(My) = 1.000 kh(Mz) = 1.046 |
| Współczynnik modyfikujący (tabela 3.1) | kmod = 0.600 Czas trwania: Stałe |
| Współczynnik odkształceń (tabela 3.2) | kdef = 0.600 |
| Materiał(MPa) | E = 11000  = 0.0 |
| Gatunek(MPa) | Fmk = 24 Ft0k = 14.5 Fc0k = 21 Fvk = 4 |
| 2) Ugięcia |  |
|  | Przypadek nr 217, Siatka nr 151.3 WinstQ: L/10000 < L/0 (0.00 cm < 0.00 cm) (0 %) Winst: L/1290 (0.39 cm) Wcreep: L/10000 (0.00 cm) Wfin: L/1290 < L/125 (0.39 cm < 4.00 cm) (10 %) Wfin = Winst + Wcreep Wnetfin: L/1290 < L/200 (0.39 cm < 2.50 cm) (16 %) Wnet,fin = Wfin - Wc |
| 3) Wytrzymałość przekroju |  |
| Rozciąganie / Ściskanie | Przypadek nr -, Siatka nr -, 6.1: t0d ≤Ft0d: niewykonane (-) |
| Ścinanie | Przypadek nr 101, Siatka nr 151.5 6.13: d ≤Fvd : 0.18 < 1.85 MPa (10 %) |
| Złożone zginanie ukośne | Przypadek nr 101, Siatka nr 151.3 6.17: t0d / Ft0d + myd / Fmyd + Km mzd / Fmzd ≤1 : 0.23163 < 1 (23 %) Przypadek nr 101, Siatka nr 151.3 6.18: t0d / Ft0d + Km myd / Fmyd + mzd / Fmzd ≤1 : 0.16214 < 1 (16 %) |
| Skręcanie | Przypadek nr -, Siatka nr -, 6.14: tor d ≤KshapeFvd : 0.00 = 0.00 * 0.00 MPa: niewykonane (-) |
| Ścinanie ze skręcaniem | Przypadek nr 101, Siatka nr 151.5 ( d / Fvd) + ( tor d / (KshapeFvd)) ≤ 1 : 0.09957 < 1 (10 %) |
| Ścinanie w podcięciach (6.5) | Przypadek nr -, Siatka nr -, Podcięcie na początku: kv = 0.00 fv d = 0.00 MPa d = ≤ kvfv d (6.60) niewykonane (-) Przypadek nr -, Siatka nr -, Podcięcie na końcu: kv = 0.00 fv d = 0.00 MPa d = ≤ kvfv d (6.60) niewykonane (-) |
| Docisk na podporach (6.1.5) | Przypadek nr -, Siatka nr -, Docisk na początku: Fc 90 d = 0.00 kN Aef = 0.00 cm2 kc 90 = 0.00 fc 90 d = 0.00 MPa c 90 d = ≤ kc 90fc 90 d (6.3) niewykonane (-) Przypadek nr -, Siatka nr -, Docisk na końcu: Fc 90 d = 0.00 kN Aef = 0.00 cm2 kc 90 = 0.00 fc 90 d = 0.00 MPa c 90 d = ≤ kc 90fc 90 d (6.3) niewykonane (-) |
| 4) Stateczność elementu |  |
| Weryfikacja | Przypadek nr 101, Siatka nr 151.3 y = 72.2 z = 57.7 Lfy = 2.00 m Lfz = 5.00 m Ky=1.341 Kcy=0.529 Kz=1.047 Kcz=0.705 Km=0.700 Kcrit=1.000 rel,y = 1.224 rel,z = 0.979 rel,m = 0.372 1 = 0.000  = 0.000 ef = 0.000 Kc=0.529 Ldy = 2.00 m Ldz = 2.00 m Wytężenie Weryfikacja: Przypadek nr -, Siatka nr -, 6.23: c0d /(Kcy Fc0d) + myd / Fmyd + Km mzd / Fmzd ≤1 niewykonane (-) Przypadek nr -, Siatka nr -, 6.24: c0d /(Kcz Fc0d) + Km myd / Fmyd + mzd / Fmzd ≤1 niewykonane (-) Przypadek nr 101, Siatka nr 151.3 6.33: md /(Kcrit Fmd) ≤1 0.23163 < 1 (23%) |
| Nośność na siłę osiową (C.3.2) | Przypadek nr -, Siatka nr -, niewykonane (-) |
| Siła ścinająca w przewiązkach (C.3.3) | Przypadek nr -, Siatka nr -, niewykonane (-) |

Zgodnie z powyższymi obliczeniami statyczno wytrzymałościowymi istnieje możliwość wprowadzenia nowych obciążeń w postaci warstwy izolacji termicznej i wykończeniowej. Oraz obc. zmienne go na poziomie 1,0kN/m2 po wykonaniu wzmocnienia. Maksymalne wytężenie elementu 92% przy drewnie kl. C24

5. Zalecenia

Ze względu na wyniki analizy statyczno wytrzymałościowej które wykazały przekroczenia normowe belek podbierających więźbę dachową należy wskazane elementy wzmocnić, zwiększając przekrój 2x 12/24 C24.Belki należy skręcić śrubami M16 kl.6.8 w odległości 60,0cm według poniższego schematu.