PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ

W NIEMCZYKU

Inwestor:         	Gmina Papowo Biskupie

86-221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128

Obiekt:		Droga wewnętrzna, działka nr 97

w obrębie Niemczyk

Lokalizacja:       Gmina Papowo Biskupie

- obręb Niemczyk - dz. nr 97, 91

###### Branża:		drogowa

Opracował: 	mgr inż. Mariusz Kalkiewicz

86-200 Chełmno, Nowawieś Chełmińska 55

Data

opracowania: 	styczeń 2022 r.

EGZ. NR  4

OPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis techniczny projektowanej inwestycji

- Plan orientacyjny

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa

- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 – rys. nr 1, ark. 1-2

- Przekroje konstrukcyjne skala 1:25 – rys. nr 2, ark. 1

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora;

  - Wizja lokalna w terenie;

  - Katalog powtarzalnych elementów drogowych (Transprojekt);

  - Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu;

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne           i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z późn. zm.).

- Cel i zakres opracowania

Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie odcinka drogi wewnętrznej (działka nr 97) w obrębie Niemczyk ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców zamieszkujących przy tej drodze i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości dojazdu do gruntów rolnych. Inwestycja przebiega na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Roboty w całości zostały zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegają na następujących działkach:

    - obręb ewidencyjny: Niemczyk,

    - działki nr 97, 91.

Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujące się na niej obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Stan istniejący

Droga wewnętrzna, na odcinku objętym zakresem robót, posiada jezdnię gruntową, której szerokość wynosi ok 4,0 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości oraz odcinkowo pasy zieleni.

Istniejąca jezdnia drogi wewnętrznej, stanowiącej dojazd do zabudowań i gruntów rolnych posiada liczne nierówności podłużne i poprzeczne.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występują następujące elementy uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna napowietrzna,

- sieć telekomunikacyjna kablowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna.

- Stan projektowany

Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi, określonymi             w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z późn. zm.) oraz w oparciu o zakres i parametry inwestycji, określone przez Inwestora w zleceniu.

Projekt dotyczy przebudowy odcinka drogi wewnętrznej (działka nr 97) w obrębie Niemczyk, na odcinku od km 0+001,81 do km 0+665,87. Przedsięwzięcie w swym zakresie obejmuje przebudowę jezdni drogi wewnętrznej od km 0+003,87 do km 0+665,87, na szerokości 3,5 m oraz uzupełnienie i profilowanie istniejących poboczy gruntowych wraz z ich ulepszeniem kruszywem kamiennym na odcinku od km 0+001,81 do km 0+665,87. W ramach zadania ustawione zostanie również nowe oznakowanie pionowe oraz zostaną usunięte karcze pozostałe po wycince drzew przydrożnych.

  - Projektowane parametry techniczne

- długość przebudowywanego odcinka drogi – 664,06 m,

- długość przebudowywanej nawierzchni – 662,00 m,

- szerokość jezdni – 3,5 m,

- nawierzchnia jezdni – beton asfaltowy,

- powierzchnia przebudowywanej jezdni – 2340,22 m2,

- spadek poprzeczny jezdni – 2% (jednostronny),

- szerokość pobocza – 0,75 m,

- nawierzchnia pobocza – gruntowe, ulepszone kruszywem kamiennym.

  - Przebudowa drogi wewnętrznej

Przebudowywany odcinek drogi wewnętrznej będzie posiadał jezdnię o nawierzchni twardej z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 m.

Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano, jako jednostronny o wartości 2%. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe, ulepszone kruszywem kamiennym na szerokości 0,75 m. Grubość warstwy kruszywa na poboczach wynosi 20 cm.

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy 3 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, grubość warstwy 3 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy 20 cm,

- istniejąca konstrukcja drogi.

  - Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi wewnętrznej zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie.

  - Uzbrojenie terenu

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występują następujące elementy uzbrojenia terenu:

- sieć energetyczna napowietrzna,

- sieć telekomunikacyjna kablowa,

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacyjna.

Z uwagi na zakres oraz technologię robót, istniejące uzbrojenie terenu nie koliduje                  z realizacją inwestycji. Przewiduje się, w przypadku natrafienia na elementy uzbrojenia niezinwentaryzowanego, kolidującego z projektowaną przebudową drogi wewnętrznej,                  że zostanie ono odpowiednio zabezpieczone lub przebudowane pod nadzorem jego właściciela.

  - Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Projektowane oznakowanie pionowe umieścić należy zgodnie z załączonym  projektem zagospodarowania terenu – rys. nr 1, ark. nr 1 oraz warunkami dla znaków drogowych pionowych, określonych w  załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zmiana organizacji ruchu i oznakowania, zostanie wprowadzona po jej zatwierdzeniu przez zarządcę tego terenu (działki nr 97).

Zaprojektowano następujące elementy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego:

1)	Oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać znakami

a)	małymi:

znaki typu D - informacyjne		- wymiary, zgodnie z wytycznymi.

Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej. Dopuszcza się wykonanie znaków na podkładach z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 mm z podwójnie giętą krawędzią, jednak zaleca się stosowanie blach grubości 2 mm.

Znaki ustawione na poboczu ziemnym należy wkopać i zastabilizować tłuczniem, gruzem lub przy użyciu podobnego materiału.

Do oznakowania pionowego można stosować wyłącznie materiały atestowane.

2)	Oznakowanie poziome

Nie przewiduje się wprowadzenia elementów oznakowania poziomego.

Stała organizacja ruchu i oznakowania zostanie wprowadzona po jej zatwierdzeniu przez zarządcę terenu, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej. Przewidywany termin – do 31.12.2023 r.

O planowanych zmianach w organizacji ruchu należy powiadomić mieszkańców i innych użytkowników dróg.

  - Zakres i technologia robót

Zakres oraz technologia wykonania robót związanych z realizacją przedsięwzięcia.

  - roboty pomiarowe,

  - usunięcie karczy pozostałych po wycince drzew,

  - usunięcie warstwy humusu i/lub darniny,

  - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego,

  - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,

  - wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego,

  - plantowanie poboczy gruntowych i terenu poprzez ich uzupełnienie i profilowanie,

  - ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym,

  - ustawienie oznakowania pionowego.

Wszystkie roboty objęte zakresem przedsięwzięcia należy realizować w sposób zgodny z przepisami prawa, wymaganiami określonymi w odpowiednich normach branżowych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Uwagi końcowe

W przypadku kolizji budowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami lub sieciami,              inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

……………………………….

(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA

- Podstawa opracowania

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z późn. zm.).

  - Projekt techniczny przedsięwzięcia.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na przebudowie odcinka drogi wewnętrznej (działka nr 97) w Niemczyku ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców zamieszkujących przy tej drodze i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz jakości dojazdu do gruntów rolnych. Inwestycja przebiega na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Roboty w całości zostały zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegają na następujących działkach:

    - obręb ewidencyjny: Niemczyk,

    - działki nr 97, 91.

Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja oraz znajdujące się na niej obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

2.1. Zakres robót związanych z realizacją zamierzenia budowlanego:

2.1.1. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,

- usunięcie humusu i/lub darniny,

- usunięcie drzew (karczowanie pozostałości po wycince).

2.1.2. Podbudowy:

    - wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego,

    - skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową.

2.1.3. Roboty nawierzchniowe:

  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego.

2.1.4. Roboty wykończeniowe:

  - plantowanie poboczy gruntowych i terenu,

  - ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym.

2.1.5. Oznakowanie:

  - wykonanie oznakowania pionowego.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane na terenie objętym zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

- droga gminna,

- droga wewnętrzna,

- zjazdy.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

- droga  gminna i wewnętrzna, w warunkach odbywającego się po niej ruchu drogowego,

- występowanie uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego na planie zagospodarowania terenu.

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się występowanie szczególnych zagrożeń związanych z wykonywanymi robotami.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas wykonywania robót związanych z realizacją przedmiotowego zamierzenia budowlanego mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenia związane z wykonywaniem robót przy krawędzi jezdni dróg (między innymi możliwość potrącenia przez pojazdy poruszające się po drodze),

- zagrożenia związane z wykonywaniem robót w sposób niezgodny z technologią,

- zagrożenia związane z używaniem sprzętu o napędzie elektrycznym                           i spalinowym przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych,

- zagrożenia związane ze składowaniem w sposób niewłaściwy materiałów budowlanych,

- zagrożenia związane z przebywaniem w zasięgu pracy sprzętu (m.in. koparki) osób postronnych,

- zagrożenia związane z możliwością uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego na planie zagospodarowania.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

- instruktaż w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy prowadzić w stosunku do każdej osoby zatrudnionej przy wykonywaniu robót, przed wprowadzeniem tych osób na plac budowy,

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy oraz kierownik robót, stosownie do zakresu swoich obowiązków,

- każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz robót szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych robót,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej roboty sprzęt ochrony indywidualnej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną, zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi, pracowników zobowiązuje się do stosowania otrzymanego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,

- należy dla pracowników organizować szkolenia z zakresu bezpieczeństwa                  i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia się następujące rodzaje szkoleń:

  - szkolenia wstępne

  - szkolenia wstępne stanowiskowe

  - szkolenia wstępne podstawowe

  - szkolenia okresowe

- podczas każdego rodzaju szkolenia należy zapoznać pracowników                      z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Roboty należy prowadzić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,                            w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo o ruchu drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z prowadzeniem robót częściowo przy krawędzi jezdni drogi publicznej,                 teren robót należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie przy użyciu odpowiednich zapór drogowych oraz oznakowanie odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie                            z opracowanym projektem organizacji ruchu. Pozostały teren robót, z uwagi na możliwość dostępu osób postronnych, w tym dzieci, należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ten dostęp, np. poprzez ogrodzenie siatką ochronną i zastosowanie tablic ostrzegających o ewentualnym zagrożeniu.

Uzbrojenie terenu, kolidujące z projektowanym przedsięwzięciem, należy zlokalizować              i odpowiednio oznakować. W obrębie uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością, w obecności przedstawicieli, którym poszczególne uzbrojenia odpowiadają.

Pozostałe środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót:

- materiały budowlane należy składować w wyznaczonych, odpowiednio do tego przygotowanych miejscach,

- substancje i materiały niebezpieczne należy przechowywać w opakowaniach producenta,

- wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane przy prowadzeniu robót powinny posiadać wymagane atesty, badania i przeglądy okresowe,

- miejsca pracy powinny być należycie oświetlone a w przypadku konieczności zastosowania oświetlenia sztucznego, jego konstrukcja nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem,

- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z przyjętą technologią,

- należy stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej,

- wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji robót należy zobowiązać do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o dostrzeżonych nieprawidłowościach dotyczących BHP z jednoczesnym ostrzeżeniem                         o ewentualnych zagrożeniach współpracowników oraz inne osoby przebywające w rejonie zagrożenia.

Środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- łączność telefoniczna przy wykorzystaniu telefonów komórkowych lub radiotelefonów,

- zabezpieczenie terenu robót w sposób umożliwiający ewentualny dojazd pojazdów Pogotowia Ratunkowego lub Straży Pożarnej (między innymi poprzez uniemożliwienie, poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe, możliwości parkowania pojazdów w pobliżu miejsca robót),

- dyspozycyjność pojazdów Wykonawcy.

……………………………….

(podpis)