Przedmiar robót

bud. nr 1

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-040-050 |  | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej |  |  | m2 | 58,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (10,0*6,0)-(2,0*1,0) |  |  |  |  | 58,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-070-050 |  | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych |  |  | m2 | 126,48 |
| 1. |  | pom.107, 207-208 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (10,20*6,20)*2 |  |  |  |  | 126,48 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30301-010-060 |  | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej |  |  | m3 | 2,81 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,30*(1,10+0,90+0,80*2+3,50)*0,12 |  |  |  |  | 2,81 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0440-06-050 |  | Analogia. Rozebranie sufitu podwieszanego. |  |  | m2 | 120,00 |
| 1. |  | pom.39, 107 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (10,0*6,0)*2 |  |  |  |  | 120,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-02-050 |  | Analogia. Rozebranie ścianki działowej. |  |  | m2 | 17,80 |
| 1. |  | pom. 207-208 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (3,30*6,0)-(1,0*2,0) |  |  |  |  | 17,80 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  | m2 | 280,00 |
| 1. |  | pom. 39, 107, 207- ściany |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3,0*(6,0+10,0)*2*3-(1,0*2,0)*4 |  |  |  |  | 280,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30302-010-060 |  | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej |  |  | m3 | 0,24 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,0*2,0*0,12 |  |  |  |  | 0,24 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-010-050 |  | Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i słupów |  |  | m2 | 4,00 |
| 1. |  | 1,0*2,0*2 |  |  |  |  | 4,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 |  | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) |  |  | m2 | 280,00 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 7 |  |  |  |  | 280,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-030-050 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe. Uwaga! W materiale nie ujmować wełny mineralnej. |  |  | m2 | 19,80 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,00*3,30 |  |  |  |  | 19,80 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe. Uwaga! W materiale nie ujmować wełny mineralnej. |  |  | m2 | 9,90 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (1,0*3)*3,30 |  |  |  |  | 9,90 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-020-050 |  | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe. Uwaga! W materiale nie ujmować wełny mineralnej. |  |  | m2 | 6,60 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2,0*3,30 |  |  |  |  | 6,60 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2702-01-050 |  | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych -płyta AMF-THERMATEX Feinstratos-krawędź VT (frezowana), 600x600x15mm |  |  | m2 | 178,00 |
| 1. |  | (10,0*6,0)*3-(1,0*2,0) |  |  |  |  | 178,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 020803-08-050 |  | Gładź gipsową jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych |  |  | m2 | 52,80 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 11 + Pozycja nr.: 12 *2+ Pozycja nr.: 13 *2 |  |  |  |  | 52,80 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 |  | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. |  |  | m2 | 280,00 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 7 |  |  |  |  | 280,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-01-050 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) |  |  | m2 | 180,00 |
| 1. |  | 6,0*10,0*3 |  |  |  |  | 180,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-08-050 |  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 20x60 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) (płytki Naturalmood Grigo firmy Paradyż, gr,8,5mm, gres szkliwiony, gat.1, R-9) |  |  | m2 | 120,00 |
| 1. |  | pom.107,207 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10,0*6,0*2 |  |  |  |  | 120,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-02-040 |  | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) |  |  | m | 62,00 |
| 1. |  | (6,0+10,0)*2*2-1,0*2 |  |  |  |  | 62,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021118-11-050 |  | Posadzki z płytek o wymiarach 60x60 cm układanych na klej metodą zwykłą. Płytki "Bergen Grey" gatunek I o wymiarach 60x60cm. |  |  | m2 | 60,00 |
| 1. |  | pom.39 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10,0*6,0 |  |  |  |  | 60,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021120-03-040 |  | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 15 cm z przecinaniem płytek,układane na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) |  |  | m | 31,00 |
| 1. |  | cokolik h-15cm |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (6,0+10,0)*2-1,0 |  |  |  |  | 31,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010322-02-020 |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł |  |  | szt | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21401-050-050 |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - farba zmywalna. |  |  | m2 | 332,80 |
| 1. |  | Pozycja nr.: 11 + Pozycja nr.: 12 *2+ Pozycja nr.: 13 *2 |  |  |  |  | 52,80 |
| 2. |  | Pozycja nr.: 7 |  |  |  |  | 280,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  | m3 | 8,55 |
| 1. |  | gruz |  |  |  |  |  |
| 2. |  | (58,0*0,02)+2,81+(17,9*0,15) |  |  |  |  | 6,66 |
| 3. |  | wykladzina |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 126,48*0,0030 |  |  |  |  | 0,38 |
| 5. |  | płyty z wełny mineralnej |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 126,48*0,012 |  |  |  |  | 1,52 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (dalsze 10km) |  |  | m3 | 85,50 |
| 1. |  | 8,55*10 |  |  |  |  | 85,50 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja własna. Utylizacja wykładziny |  |  | t | 0,19 |
| 1. |  | wykladzina |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 126,48*0,0015 |  |  |  |  | 0,19 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja własna. Utylizacja gruzu |  |  | t | 9,32 |
| 1. |  | gruz |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,66*1,4 |  |  |  |  | 9,32 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych AW-034 |  | Kalkulacja własna. Utylizacja płyt sufitowych z wełny mineralnej. |  |  | t | 0,30 |
| 1. |  | 120*0,0025 |  |  |  |  | 0,30 |